Załącznik nr 8

do SWZ na utrzymanie ulic powiatowych w Gryfinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino w sezonie 2021/2022 w zakresie:

-  zimowego utrzymania jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-jezdnych,

- bieżącego utrzymania, w tym: czystości, koszenia terenów zielonych, opróżniania i wywozu odpadów komunalnych z koszy ulicznych.

I – ZIMOWE UTRZYMANIE

- Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odśnieżaniem dróg i likwidacją śliskości zawarte są w ogólnych specyfikacjach technicznych:

D – 10.10.01c – Zwalczanie śliskości zimowej na drodze

D – 10.10.01b – Odśnieżanie drogi

- Szczegółowy wykaz ulic oraz powierzchni elementów drogi objętych utrzymaniem

| Lp. | Nr drogi | Nazwa ulicy | Długość [km] | Standard zimowego utrzymania nawierzchni drogi | Standard zimowego utrzymania nawierzchni chodnika/ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-jezdnego | Powierzchnia chodnika (objęta utrzymaniem) [m2] | Powierzchnia parkingów [m2] | Tereny zielone [m2] | Żywopłot [mb] | Powierzchnia ścieżki rowerowej/ciągu pieszo- jezdnego [m2] | Kosze [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1471Z | 1 Maja | 0,550 | I | II | 1158 | 956 | 253 | - | - | 23 |
| 2 | 1472Z | 9 Maja | 0,695 | I | II | 700 | 250 | 425 | - | - | 6 |
| 3 | 1473Z | Asnyka | 0,290 | I | II | 460 | 680 | 570 | - | - | 4 |
| 4 | 1483Z | Kolejowa | 0,413 | I | II | 740 | 260 | 5800 | 428 | - | 7 |
| 5 | 1486Z | Kołłątaja | 0,678 | II | III | 1230 | 200 | 2770 | 242 | - | 7 |
| 6 | 1478Z | Krasińskiego | 1,040 | I | II | 980 | 3260 | 2542 | 216 | - | 11 |
| 7 | 1480Z | Mickiewicza | 0,403 | II | III | 380 | - | - | - | - | 2 |
| 8 | 1482Z | Niepodległości | 0,544 | II | III | 260 | 1790 | - | - | - | 9 |
| 9 | 1485Z | Pomorska | 0,728 | I | II | 370 | 690 | 420 | - | - | 6 |
| 10 | 1492Z | Sprzymierzonych | 0,425 | I | II | 520 | 100 | 730 | - | - | 4 |
| 11 | 1356Z | Armii Krajowej | 1,910 | I | II | 2650 | 210 | 5500 | - | 4650 | 7 |
| 12 | 1475Z | Flisacza | 0,567 | III | III | 420 | - | 1294 | - | - | 4 |
| 13 | 1474Z | Fabryczna | 1,020 | III | III | 170 | - | 1715 | - | - | - |
| 14 | 1479Z | Łączna | 1,465 | III | III | - | - | 2540 | - | - | - |
| 15 | 1540Z | Długa | 0,500 | III | III | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 1541Z | Zielna | 0,193 | III | III | - | - | - | - | - | - |
| Razem |  |  | 11,421 | - | - | 10038 | 8396 | 24559 | 886 | 4650 | 90 |

3.  Wykonywanie usług zimowego utrzymania

3.1. Zakres likwidacji śliskości i odśnieżania oraz terminy rozpoczęcia wykonywania poszczególnych zadań z zakresu ZUD, ustalane będą przez pracowników Zamawiającego (dyżurnych), po analizie aktualnych oraz prognozowanych warunków atmosferycznych. Wykonawca wykonywać będzie usługi wg zgłoszeń i poleceń telefonicznych Zamawiającego (dyżurnego), w których będzie określony zakres i termin rozpoczęcia wykonania usług. Rozpoczęcie akcji powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, przy uwzględnieniu wytycznych dla danego standardu opisanych poniżej.

| Standard | Minimalny poziom utrzymania nawierzchni drogi/chodnika/ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-jezdnego | Dopuszczalny czas osiągnięcia standardu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od wezwania dyżurnego |  |
| I | Nawierzchnia (sucha lub mokra) wolna od śniegu i zjawisk powodujących śliskość | - Śnieg luźny - do 2h - Błoto pośniegowe - do 2h - Śnieg zajeżdżony – może występować jako warstwa o grubości nie utrudniającej ruchu pieszych i pojazdów - Zaspy - nie dopuszcza się (również podczas opadów i zamieci śnieżnych) | - Gołoledź - do 2h - Szron - do 2h - Szadź - do 2h - Śliskość pośnieg. – do 4h - Lodowica - do 4h |
| II | Nawierzchnia odśnieżona i z usuniętymi zjawiskami powodującymi śliskość | - Śnieg luźny - do 4h - Błoto pośniegowe – do 6h - Śnieg zajeżdżony – może występować jako warstwa o grubości nie utrudniającej ruchu pieszych i pojazdów - Zaspy – nie dopuszcza się | - Gołoledź - do 3h - Szron - do 3h - Szadź - do 3h - Śliskość pośnieg. – do 4h - Lodowica - do 4h |
| III | Jezdnia odśnieżona zjawiska powodujące śliskość usunięte na: - Skrzyżowaniach z drogami o naw. twardej, - Skrzyżowaniach z liniami kolej., - Odcinkach o pochyleniu > 4%, - Przystankach autobusowych, - Innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - Śnieg luźny - do 6h - Błoto pośniegowe - do 8h - Śnieg zajeżdżony – może występować jako warstwa o grubości nie utrudniającej ruchu pieszych i pojazdów - Zaspy - do 6h | - Gołoledź - do 5h - Szron - do 5h - Szadź - do 5h - Śliskość pośniegowa-do 6h - Lodowica - do 5h |

3.2. Nawierzchnie ulic należy posypywać solanką (roztworem NaCl o stężeniu 25÷30%) na całej długości ulicy w sposób ciągły. Posypywanie należy wykonywać przy użyciu rozsypywarki (solarki) zamontowanej na pojeździe samochodowym (nie dopuszcza się użycia rozsypywarek ciąganych przez ciągniki rolnicze).

3.3. Likwidację śliskości nawierzchni chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-jezdnych należy wykonywać poprzez posypywanie ręczne lub mechaniczne mieszanką piasek-sól drogowa (w proporcji minimum 3:1), w sposób ciągły. Dopuszcza się stosowanie mechanicznych zestawów lekkich, np. kosiarka mechaniczna samojezdna, inny sprzęt specjalistyczny przystosowany do utrzymania dróg zatwierdzony przez Zamawiającego.

3.4. Odśnieżanie nawierzchni chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-jezdnych należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Dopuszcza się stosowanie mechanicznych zestawów lekkich, np. kosiarka mechaniczna samojezdna, inny sprzęt specjalistyczny przystosowany do utrzymania dróg zatwierdzony przez Zamawiającego.

Śnieg oraz błoto pośniegowe należy usuwać z elementów drogi na następujących szerokościach:

- min. 2m - dla chodników o szerokości 2m i więcej,

- min. 1,5m - dla chodników o szerokości mniejszej niż 2m,

- min. 2m – dla ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-jezdnych.

W obrębie przejść dla pieszych śnieg należy usuwać z całej powierzchni chodnika/ścieżki/ciągu pieszo-jezdnego, pozostawiając dojście do przejścia na szerokości co najmniej równej szerokości przejścia.

Na chodnikach o szerokości >2m należy odśnieżać również dojścia do schodów prowadzących do budynku/posesji.

W sytuacji wyłączenia części chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo–jezdnych z zakresu odśnieżania lub usuwania śliskości Zamawiający, o tym fakcie, powiadomi wykonawcę pisemnie.

4. Materiały

- 4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [8] pkt 2.

- 4.2. Materiały do likwidacji śliskości zimowej

Materiały do likwidacji śliskości zimowej powinny być zgodne z ustaleniami Zamawiającego, opisem przedmiotu zamówienia i SST. Do likwidacji śliskości należy stosować mieszankę piasek-sól drogowa (w proporcji 3:1) oraz solankę (roztwór NaCl o stężeniu 25÷30%).

Do materiałów stosowanych przy usuwaniu i łagodzeniu skutków śliskości zimowej należą:

- środki chemiczne: sól kamienna, sucha sól drogowa, solanka, sól zwilżona, chlorek wapnia techniczny, chlorek magnezu, mieszaniny soli z chlorkami wapnia i magnezu,

- materiały uszorstniające w postaci kruszyw.

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów przy zwalczaniu śliskości zimowej innych niż ustalone, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, po ustaleniu wymagań dla materiałów, sposobów badań i kontroli ich stosowania, zaakceptowanych przez Zamawiającego.

Materiał do likwidacji śliskości zapewnia Wykonawca.

- 4.3. Sól drogowa

Sól drogowa, stosowana w Polsce powinna spełniać następujące wymagania PN-86/C-84081/02 [6] i norm pokrewnych:

- zawartość chlorku sodu NaCl – co najmniej 90%,

- zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie – 8,0% maksymalnie,

- zawartość wody – 3,0% maksymalnie,

- zawartość żelazocyjanku potasowego (dodawanego w celu zapobiegania zbrylaniu soli) – 20 mg/kg,

- klasa ziarnowa soli: 1÷6 mm; wielkość odsiewu na sicie górnym 6,0 mm wynosi maksymalnie 10%, a wielkość przesiewu na sicie dolnym 1,0 mm wynosi maksymalnie 20%.

Optymalny skład ziarnowy soli drogowej powinien być następujący:

- 60-80% ziaren  w przedziale	1÷3 mm,

- 10-25% ziaren  w przedziale	3÷6 mm,

- do 5% ziaren poniżej	0,18 mm,

- do 5% ziaren powyżej	6 mm.

- 4.4. Materiały uszorstniające

- Do uszorstnienia lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu można stosować:

- piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996 [4],

- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN-B-11111:1996 [2],

- kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 2÷4 mm, wg PN-B-11112:1996 [3],

- żużel wielkopiecowy kawałkowy, kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN-88/B-23004 [5],

- żużel kotłowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4 mm, wg PN-78/B-01101 [1],

- żużel kotłowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 8 mm (zalecany do uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN-78/B-01101 [1],

- grysy, głównie ze skał magmowych, o uziarnieniu 2÷4 mm, bez ziarn spłaszczonych i o kształtach nieregularnych, wg PN-B-11112:1996 [3],

- jednorodne mieszaniny kruszyw z solą o składzie wagowym 95÷97% kruszywa i 5÷3% soli.

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.

5.    Zasady odbioru wykonanych usług

5.1. Odbiorem zostaną objęte prace rzeczywiście wykonane na poszczególnych ulicach, wykazane w kartach drogowych oraz zestawieniu miesięcznym.

5.2. Kontrola realizowanych usług wykonywana będzie na bieżąco przez pracowników Zamawiającego.

6.    Podstawa płatności

6.1. Jednostką rozliczeniową odśnieżania dróg będzie: 1 km obustronnie odśnieżonej drogi, 1m2 odśnieżonego chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-jezdnego.

6.2. Jednostką rozliczeniową likwidacji śliskości będzie: 1 km posypanej ulicy, 1m2 posypanego chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-jezdnego.

6.3. Cena jednostkowa usługi powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym: koszt materiału do likwidacji śliskości, jego przygotowania i przechowywania.

II – BIEŻĄCE UTRZYMANIE

- Zakres bieżącego utrzymania obejmuje:

- utrzymanie czystości ulic,

- koszenie terenów zielonych,

- opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych.

- Wymagane dokumenty – do załączenia wraz z ofertą:

- kopia dowodu rejestracyjnego zamiatarki samojezdnej,

- kopie stosownych wpisów do rejestrów tj. działalności regulowanej oraz BDO,

- wykaz posiadanego sprzętu do realizacji prac.

- Wykonawca realizować będzie usługi z zakresu bieżącego utrzymania na podstawie harmonogramu prac, sporządzonego przez Zamawiającego (osobę wyznaczoną do koordynacji umowy). Zamawiający dostarczy Wykonawcy harmonogram najpóźniej do pierwszego dnia każdego miesiąca, z góry na dany miesiąc. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji harmonogramu w każdym momencie realizacji umowy. Modyfikacje mogą obejmować zarówno zakres, jak również termin realizacji poszczególnych prac.

- Szczegółowy zakres i planowana częstotliwość prac:

Ad.1a) utrzymanie czystości ulic polegać będzie na:

- mechanicznym i ręcznym oczyszczaniu jezdni ulic (w tym usunięcie traw i chwastów przy krawężnikach oraz w obrębie wpustów ulicznych – kratkach) – 15 razy w roku,

- oczyszczaniu ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz placów z zanieczyszczeń (w tym: uprzątnięcie piasku z jezdni i ciągów pieszych po sezonie zimowym, usuwanie trawy i chwastów z ciągów pieszych, zatok autobusowych oraz przy krawężnikach i barierkach) – 12 razy w roku,

- oczyszczaniu parkingów* – według potrzeb, nie mniej niż 2 razy w roku,

- interwencyjnym usuwaniu zanieczyszczeń z pasa drogowego – wg potrzeb na polecenie Zamawiającego.

* - w zakresie oczyszczania parkingów do rozliczenia wykonanych prac przyjmuje się 30% powierzchni parkingu, określonej w tabeli w pkt 2 OPZ – załącznik nr 8, z uwagi na realizację prac przy parkingu zapełnionym pojazdami. Oczyszczanie parkingu należy wykonywać w obrębie minimum 1m od krawężnika parkingu. W przypadku wyłączenia parkingu (lub części) dla pojazdów na czas sprzątania rozliczona zostanie faktycznie uprzątnięta powierzchnia parkingu ustalona wspólnie z pracownikiem Zamawiającego. Wyłączenie parkingu dla pojazdów w celu jego uprzątnięcia leży w gestii Wykonawcy.

Wykonawca rozmieści informacje dla kierowców o planowanym wyłączeniu odcinka drogi lub parkingu na czas sprzątania oraz odpowiednie oznakowanie odcinka wyłączonego.

Interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń z pasa drogowego odbywać się będzie wg potrzeb, na polecenie Zamawiającego. Zakres tych prac obejmuje usuwanie zanieczyszczeń takich jak np.: odpady wielkogabarytowe, RTV, AGD, odpady pochodzenia organicznego np. wiatrołomy, gałęzie, liście, „dzikie” wysypiska, porzucone worki ze śmieciami i liśćmi, rozsypane śmieci i inne. Interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń z pasa drogowego nie podlega odrębnemu rozliczaniu - Wykonawca uwzględni wykonywanie tych usług w cenie ofertowej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany częstotliwości prac z uwagi na wyłączenie części ulic z ruchu w trakcie prowadzenia prac drogowych (przebudowa, remont, inne).

Ad.1b) koszenie terenów zielonych zlokalizowanych w pasach drogowych polegać będzie na:

- mechanicznym koszeniu traw i chwastów rosnących w pasach drogowych – 6 razy w roku,

- cięciu żywopłotu przy ul. Krasińskiego (216mb), Kolejowej (428mb) i Kołłątaja (242mb), – 6 razy w roku.

Pozostałości po koszeniu należy uprzątnąć. Dopuszcza się używania dmuchaw wyłącznie w celu zgromadzenia pozostałości na pryzmę, nie dopuszcza się zdmuchiwania pozostałości na jezdnię, chodniki lub nieruchomości przyległe do pasa drogowego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu koszenia z uwagi na wyłączenie części ulic                  z ruchu w trakcie prowadzenia prac drogowych (przebudowa, remont, inne).

Ad.1c) opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych ustawionych w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino odbywać się będzie 3 razy w tygodniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w zakresie ilości koszy objętych pracami z uwagi na wyłączenie części ulic z ruchu w trakcie prowadzenia prac drogowych (przebudowa, remont, inne).

5.    Zasady odbioru wykonanych usług

4.1. Odbiorem zostaną objęte prace rzeczywiście wykonane na poszczególnych ulicach, wykazane w zestawieniu miesięcznym.

4.2. Kontrola realizowanych usług wykonywana będzie na bieżąco przez pracowników Zamawiającego.

6.    Podstawa płatności

5.1. Jednostkami rozliczeniowymi utrzymania dróg będą jednostki miary - zgodnie z formularzem ofertowym.

5.2. Cena jednostkowa usługi powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.