PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi gminnej G230908W relacji Windyki – Wieczfnia Kościelna

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | Km | 5,00 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 26-35 cm wraz z zagospodarowaniem karpiny, dragowizny i gałęzi przez wykonawcę | Szt. | 1,00 |
| 1.3. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-04 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 36-45 cm wraz z zagospodarowaniem karpiny, dragowizny i gałęzi przez wykonawcę | Szt. | 5,00 |
| 1.4. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-07 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 66-75 cm wraz z zagospodarowaniem karpiny, dragowizny i gałęzi przez wykonawcę | Szt. | 2,00 |
| 1.5. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw 15 cm ze złożeniem w hałdę | m2 | 11000,00 |
| 1.6. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 11000,00x0,15 = 1650,00 m3 | m3 | 1650,00 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi 15,50+11,50 = 27,00 m2 | m2 | 27,00 |
| 1.8. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej (podbudowa pod nawierzchnia z kostki na zjazdach) gr. 15 cm ze złożeniem gruzu obok 10,50+34,00+22,00+15,50+11,50+22,00 = 115,50 m2 | m2 | 115,50 |
| 1.9. | 01.02.04. 05.03.11. | KNR-SEK 6-01 0101-04 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) gr. 12 cm przez frezowanie ze złożeniem frezowizny na hałdę i przekazanie Inwestorowi Odcinek od km 0+000,00 do km 0+108,00 – 412,00 m2 | m2 | 412,00 |
| 1.10. | 01.02.04. 05.03.11. | KNR-SEK 6-01 0101-04 | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm przez frezowanie z załadunkiem i odwozem na plac składowy Zamawiającego na odległość do 10 km Odcinek od km 2+230,00 do km 2+600,00 – 1369,00 m2 | m2 | 1369,00 |
| 1.11. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-01 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego 20 cm w miejscach przebudowy drogi ze złożeniem gruzu na hałdę i odwozem na odległość do 10 km Odcinek od km 0+000,00 do km 0+108,00 – 412,00 m2 | m2 | 412,00 |
| 1.12. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-02 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów sieci wodociągowej | Szt. | 8,00 |
| 1.13. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg Kostka brukowa betonowa: 27,00x0,08x2,40 = 5,18 tony Podbudowa betonowa gr. 15 cm: 115,50x0,15x2,40 = 207,00 tony Destrykt asfaltowy gr. 12 cm: 412,00x0,300+1369,00x0,10 = 260,50 tony Kruszywo łamane gr. 20 cm: 412,00x0,20x2,20 = 181,28 tony Razem gruz: 653,96 tony | ton | 653,96 |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni koparkami podsiębiernymi wraz z załadunkiem materiału i odwozem na odkład na odległość do 10 km Koryto głębokości 35 cm Odcinek od km 0+000,00 do km 0+108,00 108,00x8,70 = 939,60 m2 933,60x0,35 = 328,86 m3 Mijanki i poszerzenia: (74,00+38,00+38,00+74,00+25,00+16,00+74,00)x0,35=339,00m2x0,35 = 118,65 m2 RAZEM: 328,86+118,65 = 447,51 m3 | m3 | 447,51 |
| 3. | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 3.1. | 02.01.01. | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod studnię chłonną i studnie ściekowe 3x(2,00x2,00x3,00)+3x(1,40x1,40x3,00) = 53,64 m3 | m3 | 53,64 |
| 3.2. | 03.04.01. | KNNR 4 1413/03 | Budowa studni chłonnej z kręgów żelbetonowych (gotowych elementów prefabrykowanych) o średnicy 1200 mm z wypełnieniem studni kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 - 0,63 mm włazem kanałowym żeliwnym | Szt. | 3,00 |
| 3.3. | 03.02.01. | KNNR 4 1424/02 | Budowa studni ściekowych z żelbetonowych WIPRO o średnicy 500 mm z wpustem żeliwnym | Szt. | 3,00 |
| 3.4. | 03.02.01. | KNR 2-18 0508/03 | Wykonanie przykanalika z rur z tworzywa sztucznego PCV o średnicy 200 mm | m | 6,00 |
| 3.5. | 03.02.01. | KNR 2-01 0214/03 | Zasypanie wykopów gruntem niewysadzinowym z zagęszczeniem warstwami gr. 30 cm | m3 | 4,80 |
| 3.6. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-06 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 400 mm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 10,00 |
| 3.7. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 40 cm pod zjazdami z betonu klasy C20/25 z gotowych elementów prefabrykowanych | Szt. | 2,00 |
| 4. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniach i mijankach Odcinek od km 0+000,00 do km 0+108,00 108,00x8,70 = 939,60 m2 Mijanki i poszerzenia: 74,00+38,00+38,00+74,00+25,00+16,00+74,00 = 339,00 m2 RAZEM: 939,60+280,00 = 1278,60 m2 | m2 | 1278,60 |
| 4.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniach i mijankach Odcinek od km 0+000,00 do km 0+108,00 108,00x8,70 = 939,60 m2 Mijanki i poszerzenia: 74,00+38,00+38,00+74,00+25,00+16,00+74,00 = 339,00 m2 RAZEM: 939,60+280,00 = 1278,60 m2 | m2 | 1278,60 |
| 4.3. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego łamanego o uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniach i mijankach Odcinek od km 0+000,00 do km 0+108,00 108,00x8,70 = 939,60 m2 Mijanki i poszerzenia: 74,00+38,00+38,00+74,00+25,00+16,00+74,00 = 339,00 m2 RAZEM: 939,60+280,00 = 1278,60 m2 | m2 | 1278,60 |
| 4.4. | 04.03.01. | KNNR 6 0110-03 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm na drodze głównej, na poszerzeniu i mijankach Odcinek od km 0+000,00 do km 0+108,00 108,00x5,15 = 556,20 m2 Mijanki i poszerzenia: 50,00+45,00+47,00+47,00+25,00+16,00+50,00 = 280,00 m2 RAZEM: 556,20+280,00 = 836,20 m2 | m2 | 836,20 |
| 4.5. | 05.03.26 | KNR AT-04 0104-01 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni siatką wstępnie przesączona asfaltem o nośności 120 kN/m Odcinek od km 2+230,00 do km 2+600,00: 370,00x3,70 = 1369,00 m2 | m2 | 1369,00 |
| 4.6. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej i wyrównawczej nawierzchni Odcinek od km 0+000,00 do km 0+108,00: 108,00x5,15 = 556,20 m2 Odcinek od km 0+108,00 do km 3+700,00: 13523,90+280,00 = 13803,90 m2 RAZEM: 556,20+13803,90 = 14360,10 m2 | m2 | 14360,10 |
| 4.7. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego Odcinek od km 0+000,00 do km 0+108,00: 108,00x5,15 = 556,20 m2 Odcinek od km 0+108,00 do km 3+700,00: 13523,90+280,00 = 13803,90 m2 RAZEM: 556,20+13803,90 = 14360,10 m2 | m2 | 14360,10 |
| 4.8. | 06.03.01. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 9 cm 845,50+1119,50+802,50+980,50+998,50+1327,50+1580,50+678,00+1061,50+1976,50 = 11370,50 m2 | m2 | 11370,50 |
| 4.9. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-02 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach | m2 | 2112,00 |
| 4.10. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na zjazdach | m2 | 1931,50 |
| 4.11. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach | m2 | 412,50 |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 5.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-02 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy pozagęszczaniu 5 cm 13897,00+490,00 = 14387,00 m2 | m2 | 14387,00 |
| 5.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm | m2 | 14080,10 |
| 5.3. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-02 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy pozagęszczaniu 5 cm na zjazdach 425,00+15,00 = 440,00 m2 | m2 | 440,00 |
| 5.4. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm na zjazdach | m2 | 366,50 |
| 6. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 6.1. | 07.01.02. 01.02.04. | KNNR – 6 0705-06 | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego | Szt. | 13,00 |
| 6.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 44,00 |
| 6.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-04/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu D. - Znaki typ D42/D43 - Znaki typu E17a. - Znaki typu E18a - Znaki typu E4 - Tabliczki typu T (T1, T4,T6b ) | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 7,00 13,00 4,00 4,00 2,00 2,00 1,00 9,00 |
| 6.4. | 07.06.06. | KNR 2-31 0701-03 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – barierka energochłonna typu U-14a N2W3A; | m | 104,00 |
| 7. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 7.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 5,50+16,00+28,00 = 49,50 m | m | 49,50 |
| 7.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 49,50 mb x 0,066 m3/mb = 3,26 m3 | m3 | 3,26 |
| 7.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 30,00 |
| 7.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 30,00 mb x 0,066 m3/mb = 1,98 m3 | m3 | 1,98 |
| 7.5. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-02 | Ustawienie krawężników betonowych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą w linii wjazdów | m | 16,00 |
| 7.6. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 16,00 mb x 0,06 m3/mb = 0,96 m3 | m3 | 0,96 |
| 7.7. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i wjazdów 95,50+19,50 = 115,00 m2 | m2 | 115,00 |
| 7.8. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod chodnik | m2 | 95,50 |
| 7.9. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik | m2 | 95,50 |
| 7.10. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 95,50 |
| 7.11. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem 2,00+7,00+8,00+17,00+16,00+14,00+4,00+2,00 = 70,00 m | m | 70,00 |
| 7.12. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeże z betonu klasy C12/15 70,00 mb x 0,03 m3/mb = 2,10 m3 | m3 | 2,10 |
| 7.13. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod zjazdy gr. 20 cm | m2 | 19,50 |
| 7.14. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy do posesji | m2 | 19,50 |
| 7.15. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 19,50 |