Załącznik nr 1

Dot. Pakietu nr 1 – KARDIOMONITORY

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia 
i jest to warunek graniczny.

Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

Nazwa Wykonawcy :………………………..

Producent :	        …………………………

Nazwa i typ :            …………………………

| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor nowy | TAK |  |
|  | Przedziały wiekowe monitorowanych pacjentów: noworodki, dzieci i dorośli | TAK |  |
|  | Monitor o wadze maks. 6,0 kg z akumulatorami | TAK |  |
|  | Wyposażony w wspornik umożliwiający zawieszenie monitora na łóżku | TAK |  |
|  | Zasilanie monitora 230V/50Hz. Czas pracy na akumulatorze min. 4godz. | TAK |  |
|  | Monitor posiada uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Przekątna min. 15" | TAK |  |
|  | Typ ekranu: kolorowy, dotykowy LCD TFT o rozdzielczości min. 1024 x 768 | TAK |  |
|  | Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja stanów alarmowych | TAK |  |
|  | Wyświetlanie min. 10 krzywych jednocześnie | TAK |  |
|  | Tryb pracy konwekcyjny z możliwością włączenia wentylatora | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich parametrów min. 480 godz. | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych | TAK |  |
|  | Programowanie wyświetlania krzywych dynamicznych wraz z wartościami cyfrowymi i ekranu „dużych cyfr" | TAK |  |
|  | Interfejs – widok łóżek podłączonych w sieci | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie min. 700 odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi, zapamiętanie 2 godz. ciągłego EKG, 1000 pomiarów NIBP | TAK |  |
|  | Monitor umożliwiający integrację z siecią monitorowania. | TAK |  |
|  | Komunikaty na ekranie w języku polskim | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego konfigurowania ekranu dla aktywnych parametrów | TAK |  |
|  | Obsługa przy pomocy pokrętła i przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Możliwość dowolnego zaprogramowania 1 przycisku. | TAK |  |
|  | Programowanie przycisku szybkiego dostępu – ustawienia klawisza skrótu | TAK |  |
|  | Kalkulator dawek leków, infuzji parametrów wentylacji, oygenacji, parametrów hemodynamicznych. | TAK |  |
|  | 10 stopniowa regulacja jasności. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia ekranu kopiującego | TAK |  |
|  | Neonatologiczny OxyCRG | TAK |  |
|  | Synchronizacja z sygnałem defibrylatora | TAK |  |
|  | MONITOROWANIE | TAK |  |
|  | Pomiar EKG/ST/RESP | TAK |  |
|  | Pomiar częstości pracy serca w zakresie min.: od 15 do 350bpm | TAK |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST +/-2,0mm | TAK |  |
|  | Ustawienie punktów ISO oraz ST w analizie ST | TAK |  |
|  | Analiza arytmii, min. 21 kategorii wykrywanych zaburzeń rytmu | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych częstości akcji serca, odchylenia odcinka ST, częstości oddechu oraz czasu trwania bezdechu | TAK |  |
|  | Przewód EKG 3 i 5 odprowadzeniowy. Co najmniej 50 szt. jednorazowych, elektrod EKG na podkładzie z gąbki. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną oscylometryczną | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia nie mniejszy niż: - Noworodki: - Skurczowe: 40 - 135 mmHg - Rozkurczowe: 10- 100 mmHg - Średnie: 20 – 110 mmHg - Dzieci: - Skurczowe: 40 - 200 mmHg - Rozkurczowe: 10 - 150 mmHg - Średnie: 20 – 165 mmHg - Dorośli: - Skurczowe: 40 - 270 mmHg - Rozkurczowe: 10 - 210 mmHg Średnie: 20 – 230 mmHg | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
|  | Tryb pracy ręczny | TAK |  |
|  | Tryb pracy automatyczny - przedziały czasowe pomiaru co najmniej od 1 do 480 minut | TAK |  |
|  | Funkcja stazy | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca pomiar ciśnienia krwi i pulsoksymetrii na jednej ręce bez wywoływania alarmu SpO2 podczas ucisku mankietu | TAK |  |
|  | Minimum 3 mankiety – rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. Przewód łączący mankiet z monitorem. | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji i pletyzmografia | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu w technologii Nellcor Oximax | TAK |  |
|  | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce i zależnie od wartości saturacji | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych % saturacji oraz częstości pulsu | TAK |  |
|  | Czujnik pomiarowy SpO2 na palec. Przewód łączący czujnik z monitorem. Minimum 3 czujniki do wyboru . | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury, 2 kanały, zakres min 0-50oC i rozdzielczością 0,1oC | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości temperatury ciała z 2 czujników i różnicy temperatur | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych temperatury ciała, temperatury różnicowej | TAK |  |
|  | Powierzchniowy czujnik temperatury i czujnik wewnętrzny | TAK |  |
|  | Gniazda z modułami pomiarowymi 2 x IBP oraz EtCO2 umożliwiające po podłączeniu czujników wykonywanie pomiarów bez dodatkowej ingerencji do monitora , praca z przetwornikami IBP ARGON | TAK |  |
|  | Drukarka 50mm wbudowana | TAK |  |
|  | Moduł wi-fi wbudowany | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych temperatury ciała, temperatury różnicowej | TAK |  |
|  | Powierzchniowy czujnik temperatury i czujnik wewnętrzny | TAK |  |
|  | Gniazda z modułami pomiarowymi 2 x IBP oraz EtCO2 umożliwiające po podłączeniu czujników wykonywanie pomiarów bez dodatkowej ingerencji do monitora , praca z przetwornikami IBP ARGON | TAK |  |
|  | Drukarka 50mm wbudowana | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2019 | TAK |  |

- Parametry "Tak" oraz parametry o określonych warunkach liczbowych (<= lub >= są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i  podania wartości /opisu – jeżeli jest to wymagane