OPIS  DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego z trybunami na terenie stadionu

w Odrzykoniu

Adres budowy:

dz. ew. nr 80/2, 81/2, obr. 0005 Odrzykoń, jedn. ewid. 180709_2 Wojaszówka

Inwestor:

Urząd Gminy Wojaszówka, 38-471 Wojaszówka 115

1.1Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego z trybunami na terenie stadionu w Odrzykoniu.

1.2 Podstawa opracowania.

### - Zlecenie Inwestora

### - Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500

### - Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem

- Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy Wojaszówka znak IŚ.6733.17.2017

### - Prawo Budowlane, obowiązujące polskie normy i przepisy budowlane

### - Uzgodnienie koncepcji szkicowej architektoniczno-konstrukcyjnej z inwestorem,

2. Istniejący stan zagospodarowania.

Działki nr Ew. 80/2 i 81/2, obręb 0005 Odrzykoń, gm. Wojaszówka posiada nieregularny kształt. Działki stanowią własność Gminy Wojaszówka. Budynek posiada dojazd istniejącym zjazdem z drogi powiatowej na drogę dojazdową wewnętrzną (dz. 18/4) i bezpośrednio z tej drogi na teren inwestycji. Teren działek względnie płaski. W chwili obecnej działki są zabudowane. Na działkach znajduje się przedmiotowy budynek wielofunkcyjny z trybunami oraz obiekty sportowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Teren działek częściowo utwardzony. Działki są uzbrojone i ogrodzone.

3.Projektowane zagospodarowanie działki.

W ramach inwestycji planuje się:

- Przebudowę i nadbudowę dwukondygnacyjnego budynku wielofunkcyjnego z trybunami. Budynek niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, z dachem łukowym o promieniu 12,62m z wiązarów prefabrykowanych.

- Obsługa komunikacyjna poprzez istniejący utwardzony podjazd wraz z dojściem do budynku

- Zasilanie w energię elektryczną z istniejącego przyłącza i instalacji zewnętrznej (bez zmian)

- Odpływ ścieków sanitarnych do istniejącego bezodpływowego osadnika na ścieki sanitarne istniejącym odcinkiem instalacji zewnętrznej / przyłączem (bez zmian)

- Zaopatrzenie w wodę z istniejącej studni istniejącym przyłączem wodociągowym (bez zmian)

- Zjazd na drogę publiczną istniejącym zjazdem

3.1 Wytyczne projektowe określone w decyzji o warunkach zabudowy.

- Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie została wyznaczona, gabaryty zewnętrzne istniejącego budynku nie ulegną zmianie

- Szerokość elewacji frontowej 12,10m – bez zmian, nie została wyznaczona

- Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (okapu) 5,12m – nie została wyznaczona

- Wysokość najwyższej kalenicy 7,38m – nie została wyznaczona

- Dach łukowy o promieniu 12,62m – konstrukcja dachu zgodnie z treścią decyzji, promień nie został wyznaczony

- Powierzchnia biologicznie czynny wynosi 74,42% – nie została wyznaczona

- Wskaźnik powierzchni zabudowy 1,96% – nie został wyznaczona

- Zagospodarowanie terenu niezabudowanego: ciągi pieszo jezdne, zieleń, do wykonania w późniejszym terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA:  Przebudowa bieżni oraz przebudowa i rozbudowa zalicznikowej instalacji zewnętrzenej oświetleniowej na terenie stadionu sportowego według odrębnego opracowania.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanej działki.

4.1 Parametry techniczne przedmiotowego budynku:

- Powierzchnia zabudowy: 319,26 m2 (przed nadbudową i przebudową: bez zmian)

- Powierzchnia użytkowa 324,71 m2 (przed nadbudową i przebudową: 277,08 m2 )

- Kubatura brutto: 2360,00 m3 (przed nadbudową i przebudową: 1900,00 m3 )

- Wysokość budynku : 7,38m (przed nadbudową i przebudową: 6,71m )

4.2 Parametry techniczne pozostałych elementów zagospodarowania działki
Bilans terenu

Powierzchnia działek 80/2 i 81/2  - 16300,00 m2

- powierzchnia działek nr 80/2 i 81/2				- 1,6300 ha

- powierzchnia działki (teren inwestycji )budowlanej		- 16300,00 m2  	- 100 %

- powierzchnia zabudowy                    			- 319,26 m2	- 1,96 %

- powierzchnia dróg i dojazdów				- 1880,00 m2	- 11,53 %

- powierzchnia schodów i tarasów				- 00,00 m2	- 0,00 %

- powierzchnia bieżni         				            - 1970,00 m2	- 12,08 %

- powierzchnia biologiczne czynna				- 12130,74 m2     - 74,42 %

Zestawienie powierzchni obiektu budowanego i poszczególnych części zagospodarowania dokonano zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997

5. Projektowane budynki zlokalizowane są poza terenem wpisanym do rejestru zabytków jako chroniony układ urbanistyczny, nie występują w sąsiedztwie wymagające ochrony dobra kultury współczesnej.

6. Przedmiotowa działka znajduje się poza terenem wpływu eksploatacji górniczej.

7. Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników omawianego budynku.

Analiza Obszaru Oddziaływania inwestycji stanowi niezależne opracowanie wchodzące w skład projektu budowlanego. Nie przewiduje się wycinki drzew. Nie przewiduje się prac ziemnych związanych z niwelacją terenu mogących powodować zmiany stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Planowana inwestycja nie powoduje utrudnień ani ograniczeń dla osób trzecich.

8.Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

8.1 Prosta konstrukcja budynku nie powoduje szczególnych zagrożeń pod warunkiem przestrzegania przepisów BHP określonych prawnie na takiej budowie. Budynek posadowiony na poziomie (pp=253,45m n.p.m.m.), Woda deszczowa zostanie odprowadzana do istniejącej instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej będącej własnością inwestora oraz na teren własnej działki.

8.2 Warunki geotechniczne posadowienia budynku

Przyjęto drugą kategorię geotechniczną dla projektowanego budynku wg rozporządzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 463).

8.3 Należy zachować szczególną ostrożność oraz przestrzegać przepisów BHP podczas prac związanych z budową. Wszystkie prace winny być prowadzone pod ścisłym dozorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

9. Prawo wodne

Projekt przebudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego z trybunami na terenie stadionu w Odrzykoniu

został zwolniony z zakazów wynikających z art. 881 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo

wodne . Określa się niezbędne warunki dla ochrony przed powodzią :

- w istniejącym budynku należy wymienić drzwi na wodoszczelne

- prace budowlane należy prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego

- po zakończeniu prac należy uporządkować teren robót