- OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego z trybunami na terenie stadionu

w Odrzykoniu

Adres budowy:

dz. ew. nr 80/2, 81/2, obr. 0005 Odrzykoń, jedn. ewid. 180709_2 Wojaszówka

Inwestor:

Urząd Gminy Wojaszówka, 38-471 Wojaszówka 115

- I. Dane ogólne o projektowanej inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego z trybunami na terenie stadionu w Odrzykoniu zlokalizowanego na działkach nr ew. 80/2, 81/2, obr. 0005 Odrzykoń, gm. Wojaszówka.

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany technologią tradycyjną murowaną, pokryty dachem łukowym. Teren działek względnie płaski. Budynek posiada dojazd istniejącym zjazdem z drogi powiatowej na drogę dojazdową wewnętrzną (dz. 18/4) i bezpośrednio z tej drogi na teren inwestycji.

- II. Dane ogólne architektoniczno budowlano konstrukcyjne.

- 1. Parametry techniczne istniejącego budynku

- Powierzchnia zabudowy: 319,26m2

- Powierzchnia użytkowa:  277,08 m2

- Kubatura brutto:  1900,00 m3

- Wysokość 6,71m

- 2. Parametry techniczne budynku po przebudowie  i nadbudowie:

- Powierzchnia zabudowy: 319,26 m2

- Powierzchnia użytkowa:  324,71 m2

- Kubatura brutto:  2360,00 m3

- Wysokość 7,38m

Kategoria zagrożeniowa ludzi dla projektowanego budynku: ZL III
System realizacji gospodarczy z wykorzystaniem fachowych firm budowlanych.

- 3. Przeznaczenie i program użytkowy budynku.

Budynek o przeznaczeniu wielofunkcyjnym. Na parterze należy wymienić wszystkie drzwi zewnętrzne na wodoszczelne oraz zmienić lokalizację otworu drzwiowego wraz ze zmianą jego wymiarów (wejście do pomieszczenia 0/22 - szatnia). Przebudowie podlega część sanitarna, wraz z kotłownią.  Projektuje się WC dla osób niepełnosprawnych, oraz WC ogólnodostępne z przedsionkiem. Ponadto w poziomie parteru znajdują się pomieszczenia socjalno-biurowo-magazynowe obsługujące istniejący stadion (bez zmian). Główne wejście od strony północno-wschodniej. Trybuny bez zmian. Na poddaszu zostanie zmieniony układ pomieszczeń.  znajdować się tam będą pomieszczenia socjalne, WC, komunikacja oraz sala ogólnodostępna (wraz z komunikacją, szatnią, WC i prysznicem). Dostęp do poddasza istniejącą klatką schodową z poziomu parteru oraz wejściem od strony trybun.

- 4. Zatrudnienie

W budynku przewiduje się zatrudnienie do 2 osób w systemie jednozmianowym.

- 5. Rozwiązania architektoniczno-budowlane.

Planowany budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Istniejący strop monolityczny, w części przebudowywanej strop podwieszany z płyt GKF. Istniejące fundamenty bezpośrednie w postaci ław fundamentowych żelbetowych. Dach łukowym o promieniu 12,62m o konstrukcji drewnianej z wiązarów prefabrykowanych.

| Zestawienie pomieszczeń |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kondygnacja | Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
| Parter |  |  |  |
|  | 0/01 | Komunikacja | 13,06 |
|  | 0/02 | Komunikacja | 19,58 |
|  | 0/03 | Prysznic | 3,19 |
|  | 0/04 | WC | 1,12 |
|  | 0/05 | WC | 1,12 |
|  | 0/06 | Pom. socjalne | 16,83 |
|  | 0/07 | Biuro | 19,21 |
|  | 0/08 | Kotłownia | 10,7 |
|  | 0/09 | Przedsionek | 2,25 |
|  | 0/10 | WC dla os. niepeł. | 4,32 |
|  | 0/11 | Szatnia | 19,21 |
|  | 0/12 | WC | 1,14 |
|  | 0/13 | Prysznic | 1,95 |
|  | 0/14 | WC | 1,1 |
|  | 0/15 | Prysznic | 1,1 |
|  | 0/16 | Szatnia | 9,65 |
|  | 0/17 | Komunikacja | 49,32 |
|  | 0/18 | Pom. gospodarcze | 1,69 |
|  | 0/19 | Pom. gospodarcze | 1,7 |
|  | 0/20 | Pom. gospodarcze | 1,71 |
|  | 0/21 | Pom. gospodarcze | 1,7 |
|  | 0/22 | Szatnia | 11,79 |
|  | 0/23 | WC | 2,25 |
|  |  |  | 195,69 m² |
| Poddasze |  |  |  |
|  | 1/01 | Pom. socjalne | 31,46 |
|  | 1/02 | Przedsionek | 2,37 |
|  | 1/03 | WC | 2,91 |
|  | 1/04 | Komunikacja | 7,39 |
|  | 1/05 | Sala ogólnodostępna | 61,78 |
|  | 1/06 | Komunikacja | 8,08 |
|  | 1/07 | Szatnia | 8,26 |
|  | 1/08 | przedsionek | 3,7 |
|  | 1/09 | WC | 1,44 |
|  | 1/10 | Prysznic | 1,44 |
|  |  |  | 128,83 m² |
|  |  |  | 324,71 m² |

- 6. Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

Bryła budynku dostosowana do funkcji obiektu oraz gabarytów działki budowlanej. 
Projektowany budynek został zaprojektowany zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy.

- III. Dane konstrukcyjno-budowlane.

a) Układ konstrukcyjny

Technologia budowy – tradycyjna murowana

Fundamenty – istniejące jako bezpośrednie w postaci ław

Stropy – istniejące monolityczne, projektowane podwieszane z płyt GKF

Dach – konstrukcja drewniana z wiązarów prefabrykowanych, o nachyleniu łukowym o promieniu 12,62m

Ocieplenie – styropian, tynk wykonany metodą lekką mokrą

b) Założenia przyjęte do obliczeń statycznych

Podstawowe obciążenia działające na konstrukcje obiektu ustalono w oparciu o :
PN-77/B-02011.Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. (III strefa wysokości n.p.m. H<300m, teren typy „A”, wysokość <10m ).
PN-80/B-02010. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem (III strefa , wysokość n.p.m. H<300m )
PN-82/B-02001. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
PN-82/B-02003. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
- obc. zmienne charakterystyczne stropu – 1,5 kN/m²
- obc. charakterystyczne od ścianek działowych – 1,25 kN/m²
Sprawdzenia nośności konstrukcji dla dwóch stanów granicznych dokonano wg. PN-B-01350:2000 Konstrukcje drewniane.
- drewno minimum K 21 o Rd=13Mpa ( lub C24 wg. PN-B-01350:2000)
  PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
  PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  J. Kobiak , W. Stachurski : „ Konstrukcje 
  Żelbetowe” Arkady Warszawa 1984.
- beton kl. B-15, stal kl. A-0 (ST0S), A-III (34 GS).

Założenia przyjęte do obliczeń (wartości obliczeniowe). Przyjęto założenia:
- Dopuszczalny nacisk na grunt qf 120kPa (1,20 kg/cm2)
- I kategoria geotechniczna, według wg rozporządzenia Ministra transportu, budownictwa i 
  gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
  posada wiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 463).
- głębokość przemarzania hz=1,2m

7.0 Informacje ogólne.

Istniejący budynek należy rozebrać w poziomie poddasza pozostawiając część ścian zewnętrznych i wewnętrznych (zgodnie z rysunkami architektonicznymi).

Rozbiórkę prowadzić w etapach:

- Demontaż instalacji wewnętrznych
- Demontaż instalacji odgromowej

- Demontaż pokrycia dachowego i konstrukcji dachowej (stropu).

- Demontaż części ścian zewnętrznych i wewnętrznych.

- Demontaż posadzki na piętrze

- Demontaż belki stalowej stanowiącej podparcie dla konstrukcji dachu nad częścią trybun
- Przycięcie sześciu stalowych słupów do podanej rzędnej podanej w rysunkach architektonicznych na częścią trybun

Należy wykonać nowe otwory w ścianach zewnętrznych zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Istniejące fragmenty ściany zewnętrznej przemurować dopasowując do projektowanych otworów.

Od strony zewnętrznej istniejące ściany  należy ocieplić izolacją termiczną min. 8cm styropianu (gęstość min 15 kg/m3). Poziom posadzki nie ulegnie podniesieniu w stosunku do poziomu istniejącego.

Nowoprojektowaną belkę stanowiącą podparcie dla projektowanych wiązarów dachowych, wraz z dociętymi słupami należy zabezpieczyć antykorozyjnie oraz przemalować.

Budynek w poziomie parteru będzie przebudowywany częściowo. Należy wykonać nowe otwory w ścianach wewnętrznych, przemurowania otworów drzwiowych i nowoprojektowanych ścianek działowych zgodnie z częścią graficzną opracowania. Wszystkie drzwi zewnętrzne należy zdemontować i wymienić na wodoszczelne. Przed wejściem od strony południowo-wschodniej należy wyprofilować podjazd dla osób niepełnosprawnych.

- 7.1 Fundamenty.

Poziom posadowienia istniejących fundamentów poniżej poziomu terenu, na gruncie rodzimym. Fundamenty jako ławy fundamentowe szer. 50cm.

- 7.2 Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe szerokości 25 cm betonowe – bez zmian.

- 7.3 Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne konstrukcyjne z betonu komórkowego gr.24cm  o gęstości do 600 kg/m3 i wytrzymałości na ściskanie min 4 MPa o współczynniku przewodzenia ciepła obliczeniowym λ = 0,16 W/(m*K)(P=90%),  murowane na zaprawie murarskiej cienkowarstwowej o grubości spoiny 1-3mm i wytrzymałości na ściskanie min. 10 N/mm2 ocieplone 8 cm styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/(m*K) - uzyskany współczynnik przenikania ciepła dla ściany U = 0,19 W/(m2*K).

- 7.4 Ściany wewnętrzne

Ściany działowe z bloczków z betonu komórkowego gr. 12cm o gęstości do 600 kg/m3 i wytrzymałości na ściskanie min 4 MPa oraz wskaźniku  izolacyjności akustycznej RA1 = min 40 dB murowane na zaprawie murarskiej cienkowarstwowej o grubości spoiny 1-3mm i wytrzymałości na ściskanie min. 10 N/mm2.

- 7.5 Stropy, podciągi, wieńce i nadproża

Strop nad parterem istniejący monolityczny.

Strop nad poddaszem z płyt gipsowo-kartonowych 2x FGK, na ruszcie z profili aluminiowych co 40cm. Należy wykonać wiatroizolacje, izolację termiczną z wełny mineralnej gr. 25cm [λ = min 0,036 (W/mK)], oraz paroizolacje.

Projektowane nadproża żelbetowe oraz prefabrykowane L-kształtne zgodnie z rys. konstrukcyjnymi.

- 7.6 Dach

Zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej z wiązarów prefabrykowanych. Dach oparty na nośnych ścianach zewnętrznych oraz projektowanej belce stalowej. Pokrycie dachu blachą tytan-cynk (felcowana na budowie). Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczna przez 2-krotne smarowanie preparatem solnym wg wytycznych stosowanych przez producenta lub innymi środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie usługowym. Dach o nachyleniu łukowym o promieniu 12,62m. Konstrukcja dachu nad częścią trybun otwarta, należy wykonać deskowanie pełne z drewna struganego, impregnowanego i malowanego. Konstrukcja dachu nad częścią poddasza zgodnie z pkt. 7.5

- 7.7 Schody.
Schody wewnętrzne monolityczne - bez zmian.

- 7.8 Kominy.

Kominy do odprowadzania spalin oraz wentylacyjne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej . Wykonać nadbudowę komina do rzędnej podanej na rysunkach architektonicznych, wraz z ewentualnym przemurowaniem pierwszej warstwy. Komin powyżej płaszczyzny dachu należy docieplić polistyrenem ekstrudowanym xps gr.5cm λ≤0,032 W/mK. W przestrzeniu między stopem poddasza a konstrukcją dachu o docieplić grafitowym gr.5cm styropian grafitowy EPS λ≤0,032 W/mK na kleju do styropianu, kotwić przy pomocy kotw systemowych. Wykonać tynk zewnętrzny akrylowy „baranek” 1,5mm. Wykonać nowe czapki betonowe z  kapinosami 4cm z każdej ze stron . Okucie nowych czapek betonowych blachą stalowa ocynkowaną. Zamontować nasady kominowe z blachy chromoniklowej na przewodach wentylacyjnych oraz spalinowych.

- 7.9 Przegrody zewnętrzne.

- Ściana fundamentowa zewnętrzna  - bez zmian

- Ściana fundamentowa wewnętrzna – bez zmian

- Ściana  zewnętrzna nośna

- Tynk silikonowy „baranek” 1,5mm.

- Siatka zbrojąca o gramaturze 165 g/m2 na kleju zbrojonym z włóknem.

- 8cm styropian

- Istniejąca ściana zewnętrzna/ 24cm pustak beton komórkowy

- Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm kat. IV

- Ściana  wewnętrzna nośna – bez zmian

- Ściana  wewnętrzna działowa

- Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm kat. IV

- 12cm pustak beton komórkowy

- Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm kat. IV

- Posadzka na gruncie – bez zmian

- Konstrukcja dachu:

- Pokrycie blachą tytan-cynk

- Deskowanie pełne gr. 2,5 cm (nad częścią trybun deskowanie strugane, impregnowane i malowane)

- Kontrłaty 4 x 5 cm

- Folia wysokoprzepuszczalna

- Izolacje termiczne (ocieplenie)

- Ściany fundamentowe – styropian  fundamentowy gr min 6cm [λ = min 0,032 (W/mK)].

- Ściany zewnętrzne – styropian gr min 8cm [λ = min 0,04 (W/mK)].

- Podłoga na gruncie – styropian gr min 10cm od spodu [λ = min 0,036 (W/mK)].

- Strop  – wełna mineralna gr. 25cm [λ = min 0,036 (W/mK)]

- 7.10 Przegrody wewnętrzne.

Ściany nośne w poziomie parteru bez zmian. Ściany działowe z pustaków z betonu komórkowego gr. 12cm.

- Izolacje wodo ochronne - Przeciwwilgociowe poziome

- Izolacja na ławach fundamentowych – 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorąco
- Izolacja w posadzce przyziemia i ścianach zewnętrznych nad terenem związana z cokołem budynku – 2x papa asfaltowa na lepiku na gorąco lub inne systemowe izolacje rolowe.
UWAGA: W styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki nie powodujące rozpuszczania styropianu bez wypełniaczy mineralnych

b) Izolacje wodo ochronne - Przeciwwilgociowe pionowe
- Izolacja pionowa ścian fundamentowych do połączenia z izolacją poziomą wykonana z powłokowych mas bitumicznych (trzykrotna powłoka) - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

- 7.11 Izolacje termiczne

Ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian gr 8cm, beton komórkowy 24cm

Ocieplenie podłogi na gruncie – styropian gr 10cm od spodu.

Ocieplenie stropu – wełna mineralna gr 25cm.

- 7.12 Sposób budowy a ochrona interesów osób trzecich.

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Poziom hałasu na granicy nieruchomości nie będzie przekraczać parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw 2007 Nr 120 poz. 826).

7.13 Wykończenie zewnętrzne budynku

- Elewacje

Tynki zewnętrzne wyk. metodą lekko morką, oraz cokół mozaikowy zgodnie z kolorystyką elewacji. Należy wykonać cokół mozaikowy.

- Okna

Stosować okna PCV wg technologii wybranej firmy. Wszystkie okna o współczynniku przenikania ciepła U max < 0,9 W/m2K i współczynniku infiltracji a< 0,3 oraz montaż nawiewników okiennych regulowanych automatycznych. Stosować okna, pięciokomorowe, trzy szybowe rozwierno-uchylne, w kolorze dostosowanym do istniejących ( nie podlegających wymianie w ramach niniejszego opracowania), klamki w  kolorze białym. Wymiary okien według rysunku zestawienia stolarki. Montaż wszystkich okien w licu muru od zewnątrz z  zachowanie co najmniej 3 cm zakładu styropianu na ościeżnicę okna.

Drzwi

Drzwi zewnętrzne do wymiany oznaczono na rysunkach oraz w zestawieniu stolarki. Montaż wszystkich drzwi w licu muru od zewnątrz z  zachowanie co najmniej 3 cm zakładu styropianu na ościeżnicę drzwi. Przy ocieplaniu szpalet istniejących drzwi- nie podlegających wymianie, należy w razie konieczności skuć tynk w celu umieszczenia co najmniej 3 cm styropianu. We wszystkich drzwiach stosować wyłącznie szkło bezpieczne. Drzwi Szyba U=1,1 W/m2, Szklenie 33.1/16/4. Wszystkie nowoprojektowane drzwi o współczynniku przenikania ciepła U max < 1,3 W/m2K. Drzwi zewnętrzne na parterze wymienić na wodoszczelne.

- Dach

Pokrycie blachą tytan-cynk. Należy zapewnić wentylację połaci dachowej. Pokrycie dachowe uzupełnione wywietrznikami w kalenicy i zaopatrzone w nawiewy okapowe powinno zapewniać odpowiednią wentylację połaci dachowej oraz możliwość wejścia kominiarza na dach.

- Obróbka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe.

Obróbka dachu obejmuje opierzenie komina, wyłazów dachowych, elementów związanych z utrzymaniem i konserwacją kominów. Zastosować obróbki dachowe systemowe lub wykonać indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wg rozwiązań systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

- Parapety

Parapety zewnętrzne – parapety z blachy ocynk gr. 0,7 mm o kolorze dopasowanym do kolorystyki budynku. Parapety wewnętrzne konglomerat.

7.14 Wykończenie wnętrza budynku

- Tynki wewnętrzne

Należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej gr. 1,5 cm klasy IV.

- Posadzki

- Płytki ceramiczne o współczynniku antypoślizgowym min. R10. W pomieszczeniu ogólnodostępnym na poddaszu posadzka PCV.

- Wykładziny ścienne

- Ściany w pomieszczeniach 1/01 (pomieszczenie socjalne), 1/04 (komunikacja), 1/05 (sala ogólnodostępna), 1/06 (komunikacja) malować farbami silikatowymi do wysokości 1,60m oraz wykonać cokół z płytek do wysokości 0,10m. W pomieszczeniu 1/01 (pomieszczenie socjalne) na całej długości zabudowy kuchennej oraz w pomieszczeniach 1/02 (przedsionek), 1/03 (WC), 1/07 (szatnia), 1/08 (przedsionek), 1/09 (WC), 1/10 (prysznic) płytki do wysokości 2,0m. Wszystkie ściany należy odpowiednio zagruntować.

- Malowanie i powłoki zabezpieczające

Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wnętrza. Powierzchnie drewniane pomalować bejco-lakierem. Drewno zagrożone wilgocią zabezpieczyć odpowiednim impregnatem, a konstrukcję dachową dodatkowo środkami przeciw owadom i grzybom. Drewniane wykończenia dachu zabezpieczyć środkami do impregnacji drewna i pokryć bejco lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnętrz pokryć powłokami antykorozyjnymi.

- Instalacje i urządzenia sanitarne

- Instalacja sanitarne zgodnie z załączonym projektem branżowym.

- Przewody i urządzenia grzewcze

Budynek wyposażony w instalację CO zasilaną z kotła na paliwo stałe umieszczonego w pokoju kotłowni na parterze.  Instalacja CO zgodnie z załączonym projektem branżowym.

- Instalacje i urządzenia wentylacyjne

Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wentylacja mechaniczna. Szczegóły w załączonym projekcie branżowym.

- Wentylacja wywiewna

Dla wentylacji pomieszczeń przyjęto wentylację grawitacyjną z wyjątkiem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych gdzie przyjęto wentylacje mechaniczna. Szczegóły w załączonym projekcie branżowym.

Instalacje i urządzenia elektryczne i teletechniczne.
Instalacja elektryczna zgodnie z załączonym projektem branżowym.

- Instalacja odgromowa

- Instalacja odgromowa zgodnie z projektem branżowym.

- Opis rozwiązań kolorystycznych elewacji

Dyspozycje kolorystyczne dotyczące zaprojektowanych elewacji zawarte są w projekcie oraz poniżej w tabeli.

| Lp. | Opis i lokalizacja elementu kolorystycznego | Rodzaj zastosowanego materiału | Kolor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ściany zewnętrzne | Tynki wykonany metodą lekko morką | Kolor zielony RAL 6018, RAL 6024 |
| 2 | Cokół | Tynki mozaikowy | Kolor szary RAL 7040 |
| 3 | Dach | Blacha tytan-cynk | Kolor szary RAL 7035 |
| 4 | Zewnętrzne elementy wentylacji umieszczone na dachu(wentylatory, wywietrzniki) | PCV | Kolor szary RAL 7035 |
| 5 | Rynny i rury spustowe | PCV | Kolor szary RAL 7035 |
| 6 | Profile drzwiowe i okienne | Profile malowane fabrycznie | Kolor biały RAL 9003 |
| 7 | Parapety zewnętrzne | Blacha stalowa powlekana | Kolor szary RAL 7035 |
| 8 | Zewnętrzne partie nawierzchni komunikacyjnej | Kostka betonowa | Kolor szary |

- Uwaga! Wszystkie kolory należy skonsultować z projektantem w ramach pełnionego nadzoru autorskiego!

7.15 Inne roboty budowlane

- Instalacja odgromowa.

Należy zdemontować istniejącą instalację odgromową i zamontować ponownie po zakończeniu prac. Wokół budynku podczas wymiany i przełożenia opaski założyć uziom obwodowy lub podłączyć do istniejącego uziomu.

- Dostosowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem południowo-wschodnimi należy dostosować pochylnie dla osób niepełnosprawnych niwelującą różnice poziomu terenu i posadzki na parterze (5cm). Pochylnia o nachyleniu 5% ze spocznikiem 1,0x1,0m przed wejściem.

- Parapety wewnętrzne

We wszystkich nowych oknach stosować parapety wewnętrzne PCV wystające poza lico ściany o 2-3cm i poza obrys otworu okiennego po 5cm na każdą stronę.

- Parapety zewnętrzne

Wszystkie nowe parapety z blachy stalowej powlekanej, wysunięte o 4cm przed lico ściany po jej ociepleniu i wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. Boki parapetów bezwzględnie wyprowadzić po 4-5cm na boki poza linię pionową ościeży okna i wykończyć zaślepkami z tworzywa sztucznego. UWAGA: Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem kitów lub taśm uszczelniających.

- Malowanie poręczy i balustrad zewnętrznych.

- Elementy umieszczone na elewacji

Wszystkie elementy zewnętrzne takie jak (anteny telewizyjne, oświetlenie zewnętrzne, tablice informacyjne, punkty przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej, poręcze schodów lub pochylni ( jeżeli występuje konieczność demontażu w celu wykonania prac budowlanych) , kratki wentylacyjne należy zdemontować, a po zakończeniu robót zamontować ponownie. Podczas montażu należy skonsultować się z inwestorem, w celu decyzji o docelowej lokalizacji powyższych elementów.

- Wiązary zewnętrzne

Wiązary zewnętrzne należy obudować płytami OSB gr. 2,5cm, następnie pokryć blachą tytan-cynk (felcowaną na budowie)

8.0 Charakterystyka energetyczna obiektu

8.1 Właściwości cieplne przegród zewnętrznych i wewnętrznych

Wartości współczynników obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946:2007.

Wartości obliczeniowe, W/m²K, są następujące:

- Ściana zewnętrzna		U = 0.19 W/m²K

- Podłoga na gruncie	            U = 0.184 W/m²K

- Okno zewnętrzne		U = 0.80  W/m²K

- Drzwi	zewnętrzne		U = 1.10 W/m²K

- Strop				U = 0.24 W/m²K

8.2 Sprawność instalacji grzewczej

Projektowany budynek, dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartości współczynników przenikania ciepła poniżej wymaganych wg. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zaliczyć można do energooszczędnych.

8.3 Wentylacja

Dla wentylacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przyjęto wentylację mechaniczną.

8.4 Wymagania dotyczące oszczędności energii

Obiekt został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii według wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. poz 926 z dnia 13.08.2013r.

9.0 Charakterystyka ekologiczna.

Zapotrzebowanie w media na istniejącym, wystarczającym i niezmienionym poziomie.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) projektowana inwestycja nie kwalifikuje się do inwestycji, które mogą negatywnie wpływać na środowisko. Inwestycja objęta opracowaniem nie wymaga uprzednio uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji ani sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Ponadto na terenie objętym inwestycją nie występują chronione gatunki roślin, zwierząt bądź grzybów o których mowa w:
- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 
(Dz. U. nr 237 poz 1419), 
- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 05.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
  (Dz. U. z 2012r. poz. 81),
- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09.07.2004r. w sprawie dziko występujących grzybów objętych 
ochroną (Dz. U. nr 168 poz. 1765).

Projektowana inwestycja nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu istniejącego. Planowana inwestycja nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń powodujących występowanie ponadnormatywnych wartości stężeń zanieczyszczeń. Eksploatacja nie będzie powodowała uciążliwości poza terenem prowadzonej działalności. Planowana inwestycja nie wpłynie w sposób znaczący na pogorszenie istniejącego stanu powietrza.

Biorąc pod uwagę powyższą analizę planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy stwierdzić że nadbudowa budynku nie wpłynie na stan środowiska oraz zdrowia ludzi, a jej wpływ na aspekt społeczno-gospodarczy jest korzystny.

### Dzięki zastosowanym rozwiązaniom projektowym, przestrzennym, funkcjonalnym i technicznym inwestycja nie będzie wywierała ujemnego wpływu na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz na lokalne środowisko tj. wody powierzchniowe i podziemne, powierzchnię ziemi, świat roślinny i zwierzęcy oraz klimat.

### Inwestycja położona jest w granicach :

### - otuliny Czarnorzeczko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego funkcjonującego na mocy uchwały nr XLVIII/990/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie Czarnorzeckiego - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego

### - Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (OChK) funkcjonującego na mocy uchwały nr XLVIII/996/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zmienione uchwałą nr XXIV/436/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. i uchwałą nr XLII/731/17 z dnia 25 września 2017 r.

10.0 Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Budynek zaliczono do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dz.U.Nr 92 poz 460 z późn.zm). Zgodnie z par. 212 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej  projektowanego budynku ustanawia się dla budynku niskiego N:

- klasę odporności pożarowej „C”, obniżono do „D”
- Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych – nie występują pomieszczenia 
  zagrożone wybuchem

8.1 Klasa odporności ogniowej elementów budynku

Poszczególne części budynku muszą spełniać poniższe wymagania w zakresie odporności pożarowej charakteryzowane  przez następujące parametry: R- nośność ogniową, E – szczelność ogniową, I – izolacyjność ogniową.
- główna konstrukcja nośna – odporność ogniowa co najmniej R 30
- Konstrukcja dachu – nie wymaga
- stropy – odporność ogniowa co najmniej REI 30
- ściany zewnętrzne – odporność ogniowa co najmniej EI 30
- ściana zewnętrzna (elewacja północna) - odporność ogniowa co najmniej REI 120
- ściany wewnętrzne – odporność ogniowa co najmniej EI 15

Budynek posiada jedną strefę pożarową. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej projektowanego budynku  dla budynku niskiego N, zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III wynosi 8000 m2

8.2 Drogi ewakuacyjne.

Zgodnie z §256 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej wielkości > 40m. Długości dojść ewakuacyjnych nie przekraczają max 60m dla  pomieszczeń ZL III, w tym na poziomej drodze ewakuacyjnej  20m (przy jednym dojściu ewakuacyjnym).

Drewniana konstrukcja dachu zabezpieczona do stopnia trudno zapalności środkiem impregnującym.

Budynek nie wymaga drogi pożarowej.

8.3 Hydranty wewnętrzne

W budynku nie ma konieczności montażu hydrantów wewnętrznych.

8.4 Hydranty zewnętrzne

Zapewnienie wymaganej ilości wody dla celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożarów na istniejących zasadach.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcę do sprawa zabezpieczeń przeciwpożarowych

11.0 Przesłanianie i nasłonecznienie.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach znajdujących się na działkach sąsiednich nie wystąpi przesłanianie okien ani ograniczenie nasłonecznienia zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

12.0 Spełnienie wymogów BHP.
Zaprojektowany budynek spełnia wymogi BHP określone w odrębnych rozporządzeniach a dotyczące w szczególności:

- bezpieczeństwa budowy i użytkowania, bezpieczeństwo poż. oraz niezbędnych warunków zdrowotnych,

- układu funkcjonalnego dostosowanego do przeznaczenia budynku, wysokości pomieszczeń

- ochrony środowiska,

- ochrony pomieszczeń i otaczającej przestrzeni przed czynnikami uciążliwymi np. hałasem,

- niezbędnych izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych oraz optymalnego stopnia przeszklenia,

- ochrony sąsiedztwa budynku np. dojazd do dróg publicznych, odprowadzanie ścieków.