| NAZWA JEDNOSTKI OPRACOWUJĄCEJ OPERAT W23 ARCHITEKCI ul. Kadyiego 8, 38 – 200 Jasło |  |
| --- | --- |

OPERAT WODNOPRAWNY

NA WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH ORAZ BUDOWY INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ZMIANY UKSZTAŁTOWANIA TERENU, SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW ORAZ WYKONYWANIA INNYCH ROBÓT NA OBSZARZE SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ OD RZEKI WISŁOK

ADRES INWESTYCJI: GMINA WOJASZÓWKA, OBRĘB ODRZYKOŃ

NR EWID. DZIAŁEK: 79/2, 79/3, 80/2, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5,

81/6, 81/7, 82

INWESTOR: 		    GMINA WOJASZÓWKA, 38 – 471 WOJASZÓWKA 115

| AUTORZY OPRACOWANIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Podpis | Data |
| Mgr inż. Sławomir Praskowicz |  | 02.2018 |
| Mgr inż. Krystyna Witos |  | 02.2018 |

CZĘŚĆ OPISOWA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.	3

2.0. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU OPERATU.	3

3.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA	3

4.0. DANE O ZAKŁADZIE UBIEGAJĄCYM SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA WODNO - PRAWNEGO.	3

4.1. OZNACZENIE ZAKŁADU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA, JEGO SIEDZIBY I ADRESU.	3

5.0. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD	4

6. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA, WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU WODNEGO, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM, PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY ORAZ KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH.	4

7.0. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH, Z PODANIEM SIEDZIB I ADRESÓW ICH WŁAŚCICIELI.	6

8.0. OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH.	7

9.0. CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM WODNO -  PRAWNYM.    	7

10.0. CHARAKTERYSYKA ODBIORNIKA ŚCIEKÓW OBJĘTEGO POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM.	8

Nie dotyczy	8

11.0. OKREŚLENIE WPŁYWU GOSPODARKI WODNEJ NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA STAN TYCH WÓD I REALIZACJĘ CELÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA NICH OKREŚLONYCH	8

12.0. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU I SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI BĄDŹ WYSTĄPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA URZĄDZEŃ POMIAROWYCHORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD I URZĄDZEŃ WODNYCH W TYCH SYTUACJACH.	8

13  OPIS URZĄDZENIA WODNEGO, W TYM POŁOŻENIE ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNYCH GEOGRAFICZNYCH ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE TO URZĄDZENIE I WARUNKI JEGO WYKONANIA.	8

14.0. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ZNAKÓW ŻEGLÓGOWYCH.	9

15.0. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY.	9

16.0. WNIOSKI KOŃCOWE.	10

CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. Plan sytuacyjny w skali  1: 500

ZAŁĄCZNIKI

1. Wypisy z rejestru gruntu

2. Mapa ewidencyjna

3. Decyzja RZGW w Krakowie ZP-mj-770-1472-1/17

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

5. Mapa Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną

6. Wersja elektroniczna

# 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” (Dz. U. z 2017 r, poz. 1121  z późniejszymi zmianami),

- Zlecenie inwestora,

- Wizja lokalna w terenie,

# 2.0. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU OPERATU.

-  Projekt Budowlany

- Obowiązujące przepisy w zakresie wymagań ochrony środowiska:

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r, poz. 1121   z późniejszymi zmianami),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2017r, poz. 519  z późniejszymi zmianami),

- decyzja RZGW

- bip.podkarpackie.pl

- zielonepodkarpacie.pl

- edziennik.rzeszow.uw.gov.pl

# 3.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodno – prawny na wykonanie  robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłok w zakresie wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót dla przebudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego z trybunami, przebudową bieżni, przebudową i rozbudową instalacji zewnętrznej oświetleniowej na terenie stadionu w Odrzykoniu. Dla planowanej inwestycji została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  nr CP-17/17, znak:IŚ.6733.17.2017.

# 4.0. DANE O ZAKŁADZIE UBIEGAJĄCYM SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA WODNO - PRAWNEGO.

# 4.1. OZNACZENIE ZAKŁADU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA, JEGO SIEDZIBY I ADRESU.

Ubiegającym się o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie wykonywania obiektów budowlanych oraz robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią jest:

Gmina Wojaszówka

Wojaszówka 115,

38 – 471 Wojaszówka

# 5.0. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD

Niniejszy operat stanowić będzie podstawę ubiegania się przez gminę Wojaszówka z siedzibą w Wojaszówka 115,  o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłok w następującym zakresie:

1.Przebudowy i nadbudowy istniejącego dwukondygnacyjnego, wielofunkcyjnego budynku z trybunami w zakresie:

a) przebudowy pomieszczeń parteru

b) przebudowy pomieszczeń I piętra,

c) przebudowy dachu na dach łukowy,

d) wykonania warstwy izolacji termicznej (styropian).

2. Przebudowy istniejącej bieżni poprzez:

a) wymianę podbudowy istniejącej bieżni,

b) wywiezienie urobku z wykopów,

c) wykonanie wierzchniej warstwy z nawierzchni bezpiecznej na podbudowie z kruszywa.

3. Przebudowy i rozbudowy instalacji zewnętrznej oświetleniowej zalicznikowej poprzez montaż nowych słupów oświetleniowych wraz  z oprawami.

4.Składowania materiałów budowlanych i poruszania się sprzętu  budowlanego na terenie  szczególnego zagrożenia powodzią dla wykonania powyższych prac.

Celem opracowania jest umożliwienie użytkownikowi wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Zlewni w Krośnie  o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłok.

Zadaniem opracowania jest przedstawienie wymagań  określonych w przepisach ustawy Prawo wodne.

W zakres opracowania wchodzą m.in. następujące informacje:

- oznaczenie   i    charakterystyka    Zakładu    ubiegającego   się   o   wydanie   pozwolenia wodno – prawnego,

-  określenie celu i zakresu korzystania z wód,

- stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania korzystania z wód,

Opracowanie obejmuje zbiór informacji opisowych i graficznych, określonych w ustawie Prawo wodne.

# 6. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA, WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU WODNEGO, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM, PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY ORAZ KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH.

Zamierzone korzystanie z wód nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym sporządzone są dla dorzeczy i regionów wodnych, w obrębie których znajdują się obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Zgodnie z Dyrektywą Powodziową i Ustawą Prawo Wodne celem nadrzędnym zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły został przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu 18 października 2016 roku. Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego (WORP) została opracowana zgodnie ustawą Prawo wodne. Celem opracowania WORP było oszacowanie skali zagrożenia powodziowego oraz identyfikacja ryzyka powodziowego w skali kraju. W wyniku WORP wyznaczono obszary, na których stwierdzono istnienie znaczącego ryzyka powodziowego, nazwane ONNP. W ramach WORP zidentyfikowano również znaczące powodzie historyczne tj. powodzie, które wystąpiły w przeszłości i miały znaczące negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej oraz powodzie, do których doszło w przeszłości, jeżeli można przewidzieć, że podobne zjawiska w przyszłości będą miały znaczące negatywne skutki. Zagrożenie powodziowe na obszarze dorzecza Wisły wynika głównie z uwarunkowań geomorfologicznych, meteorologicznych, hydrologicznych, klimatycznych oraz antropogenicznych (głównie z zagospodarowania przestrzennego poszczególnych zlewni oraz wykonanych w minionych wiekach prac regulacyjnych). Do zwiększenia ryzyka wystąpienia powodzi przyczynia się niewłaściwy stan systemu ochrony przeciwpowodziowej, w tym: wałów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych, urządzeń regulujących i hydrotechnicznych (np. śluz, zastawek, jazów). Znacząca część infrastruktury jest w złym stanie technicznym i wymaga stałej kontroli jej stanu oraz podejmowania działań naprawczych i modernizacyjnych. Na podstawie wyników WORP, a w szczególności informacji o powodziach historycznych, jak również innych dostępnych informacji, przeanalizowano charakter zagrożenia w poszczególnych regionach wodnych. W regionie inwestycji zidentyfikowano wyłącznie powodzie rzeczne. Większość z nich, ze względu na mechanizm zaliczona została do naturalnych wezbrań, nieliczne przypadki spowodowane były awarią urządzeń wodnych lub infrastruktury technicznej. Dla przeważającej części powodzi nie określono typu ze względu na charakterystykę. Powodzie rzeczne wywołane deszczami nawalnymi odznaczają się bardzo gwałtownym przebiegiem, krótkim czasem trwania, ale stosunkowo małym zasięgiem terytorialnym. Wielkie i katastrofalne wezbrania oraz związane z nimi powodzie są wywoływane opadami rozlewnymi, występującymi na znacznych połaciach terenu, trwającymi zazwyczaj 3 - 6 dni. Powodzie rzeczne związane z topnieniem śniegu (roztopowe) charakteryzują się niższymi kulminacjami, ale dłuższym czasem trwania od powodzi rzecznych spowodowanych opadami (wezbrań opadowych). W czasie tych wezbrań mogą tworzyć się zatory lodowe wywołujące bardzo groźne w skutkach i trudne do przewidzenia spiętrzenia wody, przerwania wałów lub uszkodzenia budowli wodnych.

Teren inwestycji leży na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłok. Dla terenu inwestycji została sporządzona mapa zagrożenia ryzykiem powodziowym. Mapa określaja:

- prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 0,2 % - raz na 500 lat

- prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 1 % - raz na 100 lat

- prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 10 % - raz na 10 lat

Teren inwestycji znajduje się na arkuszau mapy nr M-34-80-C-d-2.

Inwestycja położona jest na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłok, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat. Zgodnie z decyzją RZGW znak ZP-mj-770-1472-1/17 przedmiotowa inwestycja znajduje się na rzędnej wody Q1%, która w km 143+774 rzeki Wisłok wynosi 253,66 m n.p.m. Poziom zerowy istniejącego budynku  przeznaczonego do rozbudowy wynosi 253,10. Zgodnie z w/w decyzją Dyrektora RZGW inwestycja może być narażona na zalewanie wodą powodziową o głębokości do około 0,6m. Wobec tego, że budynek jest obiektem istniejącym, stąd dla zabezpieczenia budynku przed wodami powodziowymi przewidziano wymianę drzwi na wodoszczelne. Jednocześnie nawierzchnia oraz posadowienie słupów oświetleniowych zostanie wykonana w technologii gwarantującej trwałość w warunkach przepływu wielkich wód. Strefa boiska zostanie oznaczona tablicami,że tern może zostać zalany. W związku z faktem, że po zrealizowaniu inwestycji, rzędne terenu nie zmienią się, inwestycja nie będzie miała wpływu na przepływ wód powodziowych.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy dokument planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagając proces zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania. Przedmiotowy plan, zgodnie z Ustawą Prawo Wodne zawiera:

-  analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;

- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;

- propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;

- katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

Celem planowania gospodarowania wodami jest określenie oraz wzajemna harmonizacja interesów społecznych w zakresie:

- ochrony wód, jako elementu środowiska, tzn. nie tylko samych zasobów wodnych, lecz również ekosystemów wodnych i od wody zależnych

- ochrony przeciwpowodziowej oraz innych szkodliwych wpływów wód

- zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych oraz gospodarowania wodami tak, aby służby wodno – gospodarcze były w stanie zaspokoić potrzeby użytkowników wód, szczególnie w zakresie zaopatrzenia w wodę do picia.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy łącznie z odpowiednimi planami działań służą osiągnięciu następujących celów środowiskowych:

- zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrócenie stanu wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych w celu osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych

- zapewnienie ochrony, poprawa stanu wszystkich sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód, w celu osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych

- stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i zaprzestania lub stopniowego eliminowania emisji niebezpiecznych substancji priorytetowych.

# 7.0. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH, Z PODANIEM SIEDZIB I ADRESÓW ICH WŁAŚCICIELI.

Przebudowa i nadbudowa istniejącego dwukondygnacyjnego, wielofunkcyjnego budynku z trybunami na terenie stadionu w Odrzykoniu realizowana będzie na działkach: 79/2, 79/3, 80/2, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 82. Działki stanowią własność inwestora, tj. Gminy Wojaszówka, 38 – 471 Wojaszówka 115. Odpowiednie wypisy zostały dołączone do niniejszego opracowania. Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych mieści się w obrębie w/w działek.

# 8.0. OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH.

Do obowiązków wnioskodawcy należy:

- prowadzić roboty budowlane poza okresem zagrożenia powodziowego

- urobek z wykopów wywieźć poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią

- zorganizować bezpośrednią łączność z IMGW w celu pozyskiwania bieżących informacji odotyczących zmiany stanów wód oraz prognozy pogody

- opracować Plan ochrony przeciwpowodziowej na czas prowadzenia robót budowlanych oraz funkcjonowania obiektu, określający zależność pomiędzy czasem rozpoczęcia ewakuacji lub zabezpieczenia sprzętu budowlanego oraz funkcjonowania obiektu a wystąpieniem określonej sytuacji hydro-meteorologicznej.

- ponosić wszelkie koszty ewentualnych szkód związanych z wykonywaniem robót budowlanych związanych z przebudową i nadbudową istniejącego budynku

- uporządkować teren po zakończeniu prac budowlanych

- w okresie prowadzenie robót budowlanych podjąć działania organizacyjne i techniczne w celu uniemożliwienia zanieczyszczenia wód i gruntu stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizacją robót budowlanych.

- strefę terenu stadionu oznakować tablicami informacyjnymi o zagrożeniu zalania na wypadek wystąpienia powodzi o głębokości od 0,7 do 1,2 m

# 9.0. CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM WODNO -  PRAWNYM.

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGWDW) jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) na której zlokalizowane jest przedsięwzięcie to JCWP Wisłok od zbiornika Besko do Czarnego Potoku (kod RW 2000142263337) został wskazany jako dobry. zgodnie z art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz art. 56 ustawy Prawo wodne celem środowiskowym dla tej części wód, jest ochrona, poprawa oraz przywrócenie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego. Ponieważ wszystkie cieki wodne znajdują się w zlewni rzeki Wisły i są jej dopływami dlatego identyfikacja tych cieków zgodnie z przepisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły jest następująca:

- JCWP: Wisłok od zbiornika Besko do Czarnego Potoku (kod RW 2000142263337

- Region wodny: Górna Wisła

- Kod JCWPd na której dana część wód się znajduje - PLGW2000152

- Dorzecze: Obszar dorzecza Wisły

- Zlewnia bilansowa: San z Wisłokiem

- stan JCWP: dobry

- Stan chemiczny: dobry

- Cel dla stanu/potencjału ekologicznego: dobry potencjał ekologiczny, możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego -  Wisłok od Czarnego Potoku do Zbiornika Besko

- Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny

- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona

Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja należy, zgodnie z PGWDW do jednolitej części wód podziemnych (JCWPD) nr 152 o kodzie PLGW 2200152. Zgodnie z art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz art. 59  ustawy Prawo wodne celem środowiskowym dla tej części wód jest zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do niej zanieczyszczeń i zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między poborem a zasilaniem wód tak aby osiągnąć ich dobry stan.

# 10.0. CHARAKTERYSYKA ODBIORNIKA ŚCIEKÓW OBJĘTEGO POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM.

# Nie dotyczy

# 11.0. OKREŚLENIE WPŁYWU GOSPODARKI WODNEJ NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA STAN TYCH WÓD I REALIZACJĘ CELÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA NICH OKREŚLONYCH

Planowane roboty budowlane nie są związane z korzystaniem z wód, które zostało zdefiniowane w art. 31 Prawa wodnego (używanie wody na potrzeby ludności lub gospodarki). Zakres oraz charakter planowanych robót decyduje, że planowana inwestycja pn. „Przebudowa i nadbudowa istniejącego dwukondygnacyjnego, wielofunkcyjnego budynku z trybunami na terenie stadionu w Odrzykoniu” w żaden sposób nie wpłynie na powierzchniowe oraz podziemne. Realizacja inwestycji nie zmieni stanu wody na gruncie oraz warunków spływu wód powierzchniowych.

# 12.0. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU I SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI BĄDŹ WYSTĄPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA URZĄDZEŃ POMIAROWYCHORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD I URZĄDZEŃ WODNYCH W TYCH SYTUACJACH.

Nie przewiduje się

# 13  OPIS URZĄDZENIA WODNEGO, W TYM POŁOŻENIE ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNYCH GEOGRAFICZNYCH ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE TO URZĄDZENIE I WARUNKI JEGO WYKONANIA.

W świetle przepisów Prawa wodnego (art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. c) „roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone te roboty „są traktowane” jak urządzenia wodne. W ramach planowanej inwestycji będą to:

1.Przebudowa i nadbudowa istniejącego dwukondygnacyjnego, wielofunkcyjnego budynku z trybunami w zakresie:

a) przebudowy pomieszczeń parteru

b) przebudowy pomieszczeń I piętra,

c) przebudowy dachu na dach łukowy,

d) wykonania warstwy izolacji termicznej (styropian).

2. Przebudowa istniejącej bieżni poprzez:

a) wymianę podbudowy istniejącej bieżni,

b) wywiezienie urobku z wykopów,

c) wykonanie wierzchniej warstwy z nawierzchni bezpiecznej na podbudowie z kruszywa.

3. Przebudowa i rozbudowa instalacji zewnętrznej oświetleniowej zalicznikowej poprzez montaż nowych słupów oświetleniowych wraz  z oprawami.

4.Składowania materiałów budowlanych i poruszania się sprzętu  budowlanego na terenie  szczególnego zagrożenia powodzią dla wykonania powyższych prac.

Współrzędne geograficzne planowanej inwestycji (punkt środkowy) przebudowywanego budynku wynoszą:

N 49o44’10.81”, E 21o43’14.99”

# 14.0. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ZNAKÓW ŻEGLÓGOWYCH.

Nie dotyczy

# 15.0. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko, nie jest wymagane przeprowadzenie postępowania  w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja nie jest przedsięwzięciem bezpośrednio związanym z ochroną obszarów Natura 2000 oraz nie jest przedsięwzięciem, które może znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000. Urząd Gminy w Wojaszówce dokonał rozważenia wynikającego z art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zmianami), i stwierdził, że wnioskowane czynności (realizacja inwestycji) we wnioskowanej liczbie (jednorazowe wykonanie) i na terenie określonym we wniosku nie będą miały potencjalnie znacząco negatywnego wpływu na położone w granicach gminy Wojaszówka i gmin ościennych obszary Natura 2000, w tym na cele i przedmioty ochrony tych obszarów, ich integralności i spójność sieci:

- Wisłok Środkowy z Dopływami (PLH 180030) – celem ochrony tego obszaru jest zachowanie naturalnego charakteru koryt rzecznych – niezbędnego dla utrzymania chronionej ichtiofauny wraz  z towarzyszącymi rzece siedliskami grądów i łęgów oraz cennych przyrodniczo kompleksów łąkowych;

- Łąki nad Wojkówką (PLH 180027) – celem ochrony tego obszaru jest utrzymanie ciepłolubnych kompleksów łąkowych z fragmentami muraw kserotermicznych;

- Ostoja Czarnorzecka (PLH 180027) – celem wyznaczenia obszaru jest ochrona dobrze zachowanych  zróżnicowanych siedlisk leśnych (buczyny, jedliny, jaworzyny) oraz miejsc zimowania nietoperzy (sztolnie);

Inwestycja położona jest w granicach Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w otulinie Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu leży w środkowo-zachodniej części województwa podkarpackiego i stanowi otulinę dla Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, rozciągającego się na Pogórzu Dynowskim. Znajduje się na terenie gmin:  Frysztak, Korczyna, Domaradz, Jasienica Rosielna, Brzozów, Krosno, Jedlicze, Wojaszówka, Haczów. Powierzchnia obszaru wynosi 10400 ha. Chroni on przede wszystkim rolniczy krajobraz pogórza.

Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego został utworzony w 1993 r. Powierzchnia parku wynosi ponad 25 tys. ha. Rozciąga się na terenie gmin: Korczyna, Wojaszówka, Frysztak, Brzostek, Wielopole Skrzyńskie, Wiśniowa, Strzyżów, Niebylec, Jasienica Rosielna i Domaradz. Park utworzono w najwyższej i najcenniejszej przyrodniczo części Pogórza Strzyżowskiego i sąsiadującego z nim Pogórza Dynowskiego. Zachowały się tu naturalne lasy bukowo-jodłowe. Tutejsza flora roślin naczyniowych liczy ponad 700 gatunków, w tym ponad 45 górskich. Spośród nich na szczególną uwagę zasługują: obrazki alpejskie, róża francuska, czosnek niedźwiedzi, kłokoczka południowa, storczyk plamisty i buławnik wielkokwiatowy. Spotkamy również ciekawostkę florystyczną, którą są występujące w okolicach Odkrzykonia daglezje. W parku stwierdzono występowanie ok. 140 gatunków zwierząt chronionych. Atrakcją parku są występujące na szczytach wzniesień fantastycznie uformowane skałki. Najbardziej znane są "Prządki". Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

# 16.0. WNIOSKI KOŃCOWE.

Dokumentacja niniejsza stanowić będzie podstawę do ubiegania się przez Gminę Wojaszówka, 38 – 471 Wojaszówka 115 o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na  wykonanie urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłok w następującym zakresie:

1.Przebudowy i nadbudowy istniejącego dwukondygnacyjnego, wielofunkcyjnego budynku z trybunami w zakresie:

a) przebudowy pomieszczeń parteru

b) przebudowy pomieszczeń I piętra,

c) przebudowy dachu na dach łukowy,

d) wykonania warstwy izolacji termicznej (styropian).

2. Przebudowy istniejącej bieżni poprzez:

a) wymianę podbudowy istniejącej bieżni,

b) wywiezienie urobku z wykopów,

c) wykonanie wierzchniej warstwy z nawierzchni bezpiecznej na podbudowie z kruszywa.

3. Przebudowy i rozbudowy instalacji zewnętrznej oświetleniowej zalicznikowej poprzez montaż nowych słupów oświetleniowych wraz  z oprawami.

4.Składowania materiałów budowlanych i poruszania się sprzętu  budowlanego na terenie  szczególnego zagrożenia powodzią dla wykonania powyższych prac.

Współrzędne geograficzne planowanej inwestycji (punkt środkowy) przebudowywanego budynku wynoszą:

N 49o44’10.81”, E 21o43’14.99”