USŁUGI PROJEKTOWO -KOSZTORYSOWE PIOTR ABRAMOWICZ ul. H. Sienkiewicza 57 28-300 Jędrzejów , tel. 41 386-88-20

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

MODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBACHOWACH

INWESTOR: GMINA MOSKORZEW

ADRES: MOSKORZEW42, 29-130 MOSKORZEW

ADRES INWESTYCJI: LUBACHOWY 10, GM. MOSKORZEW

DZIAŁKA  GEODEZYJNA  NR 34/1 OBRĘB LUBACHOWY

PAŻDZIERNIK 2023

INWESTOR: GMINA MOSKORZEW

ADRES: MOSKORZEW 42, 28-130 MOSKORZEW

ADRES INWESTYCJI: LUBACHOWY 10, GM. MOSKORZEW

DZIAŁKA  GEODEZYJNA  NR 34/1 OBRĘB LUBACHOWY

Zawartość opracowania:

- Wymagania ogólne

- Opis robót  rozbiórkowych

- Opis robót wymiany pokrycia dachowego

- Opis robót modernizacyjnych stropu poddasza

- Opis robót dotyczący częściowej wymiany instalacji elektrycznej i zabezpieczeń

- Opis robót instalacyjnych wodno – kanalizacyjnych

- Opis robót dotyczących ocieplenia budynku

- Opis robót wykończeniowych pozostałych

- Opis robót zewnętrznych wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Autor opracowania:

Piotr Abramowicz   upr. KL 33/90

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

"MODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBACHOWACH” gmina MOSKORZEW powiat WŁOSZCZOWSKI

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót, objętych przedmiotem zamówienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.4.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu

zasad sztuki budowlanej.

1.4. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczególnych robót niniejszego zamówienia:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i ich kody:

Kod główny; 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Kody szczegółowe; 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe

45233200-1Roboty w zakresie różnych nawierzchni

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy protokólarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym winien przeprowadzić jego wizję, a także przylegających do niego obiektów lub ich części, dróg, chodników itp., na które realizacja robót może w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. Opis taki wraz z dokumentacją fotograficzną winien stanowić załącznik do protokołu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauważone podczas lub po wykonaniu robót będą naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa też odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz podejmie wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,

• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

• ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób uniemożliwiający przedostanie się szkodliwych związków do środowiska gruntowo-wodnego;

• odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich do najbliższej oczyszczalni;

• oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac przywrócenie do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej konieczności nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu

wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

1.5.9. Niewypały, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych tj. miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu materiały Wykonawca niezwłocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i będzie postępował zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne

dokumenty.

1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy

lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

• dostarczoną przez Zamawiającego;

- zakres prac wyszczególniony w przedmiarze robót, wraz ogólną charakterystyką robót, oraz uzgodnienia materiałowe

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczające poza zakres przedmiotu umowy wymagają akceptacji Zamawiającego w ciągu 7 dni.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Stosowanie wyrobów budowlanych

Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem "Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubachowach", będące wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają –prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one zastosowane w sposób trwały – spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290)

Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych zamówieniem "Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubachowach" powinny być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z

właściwymi przepisami, a więc posiadać:

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31

grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym

zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla

zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie krajowe oceny techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.4. Materiały pochodzące z rozbiórek

Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących w trakcie budowy zostaną zagospodarowane zgodnie z SST

Materiały z rozbiórki nie mogą być ponownie wbudowane .

Koszty usunięcia i utylizacji tych materiałów opisane są w pkt. 9 podstawy płatności właściwych SST. Wykonawca będzie postępował zgodnie z zapisami właściwych SST i w zgodności z Ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później

zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub

projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową.

3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie

może być później zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do udziału w wykonywaniu robót.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robót środki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na własny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w szczególności w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:

– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,

– projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach

sformułowanych w umowie, przedmiarze robót, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych zgłoszeniem wykonania robót budowlanych.

5.4.1. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać

zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.

5.4.3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

5.4.4. Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich

6. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

6.1. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiającego w dokumentach umownych (SST) i przyjętych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów (rejestru obmiarów).

c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie.

d) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

a) Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zakładowych.

b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

a) Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar;

b) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają

d) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem;

c) Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny;

e) Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów (rejestrze obmiarów). W razie braku miejsca szkice mogą byćdołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem

nadzoru inwestorskiego.

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,

e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca poprzez powiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powoływana przez Zamawiającego.

8.4. Odbiór robót ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości wykonanych robót.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji co nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne);

3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;

4. Protokoły odbiorów częściowych;

5. Recepty i ustalenia technologiczne;

6. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami;

7. Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów (wyrobów);

8.Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi;

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń;

10.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

12.Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

13. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

– ocenę wyników badań,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót będących przedmiotem zamówienia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ustalenia ogólne

9.1.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną przez Zamawiającego w dokumentach umownych i przyjęta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami pośrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren

koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów rozbiórkowych przechodzących na własność Wykonawcy;

– koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska;

– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy, montażem i demontażem, usunięciem po zakończeniu robót);

– wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych;

– koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp; usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzierżawę placów i bocznic; ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót;

– koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych;

– inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi;

– koszty pobierania i badań próbek;

– przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych / wykonawczych;

– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym;

– wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez właścicieli sieci;

– koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci;

– koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów;

– wykonanie układów przejściowych na czas budowy;

– przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST;

– uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów Wykonawcy na składowisko Wykonawcy;

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.3. Koszty utrzymania objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usunięcia tymczasowych oznakowań pionowych i poziomych, barier i świateł,

b) utrzymania płynności ruchu publicznego,

c) naprawę i remont dróg objazdowych.

9.2.4. Koszty likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują:

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

b) demontaż nawierzchni z elementów prefabrykowanych, demontaż przepustów, mostków itp. na objazdach po zakończeniu robót,

c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ruchu ponosi: Wykonawca robót w ramach cen jednostkowych robót zamówionych, sieci

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).

– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst

jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).

– Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 – tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz.1923).

– Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień

publicznych w zakresie zmiany CPV.

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

– PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne.

– PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

OPIS ROBÓT MODERNIZACYJNYCH BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBACHOWACH

KOD GŁÓWNY 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

DZIAŁ I ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV 45111300-1 Roboty

rozbiórkowe

Wymagania ogólne podane w STWiORB

Roboty rozbiórkowe i pokrycia z płyt azbestowo-cementowych  obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych, oraz wywiezienie złomu na składowisko skupu, drewno z rozbiórki do ewentualnego zagospodarowania jako materiał opałowy, gruz można wykorzystać jako element podbudowy dróg placów, wywiezienie płyt eternitowych na składowiska utylizacyjne dokonuje Zamawiający

Materiały wymagane do pakowania płyt to; worki foliowe grube, folia budowlana gruba powinny posiadać;

Certyfikat lub Deklarację zgodności

Opakowania z odpadami azbestu należy oznakować UWAGA! ZAWIERA AZBEST!

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i materiałów

Podstawowe narzędzia do wykonania robót rozbiórkowych to; piły, siekiery, łomy, młotki, obcęgi, łapki, liny konopne

Prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z przepisami Ustawy o sposobie usuwania materiałów zawierających azbest Dz. U.Nr71 poz.694 oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Ministra Gospodarki z 14 pażdziernika 2005r Zasady BHP przy zabezpieczeniu wyrobów zawierających azbest

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu

- termin rozpoczęcia prac

- zakres niezbędnych zabezpieczeń

- gotowość wywiezienia zapakowanych płyt eternitowych do utylizacji

Pozostałe prace rozbiórkowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych winni posiadać aktualne badania lekarskie ogólne, oraz do pracy na wysokości

ODBIÓR ROBÓT

Roboty rozbiórkowe jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego, oraz Wykonawcy

Należy także dokonać oględzin stanu technicznego pozostającej konstrukcji i na wynikłe ewentualne dodatkowe prace zabezpieczające sporządzić  protokół

OPIS ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

- rozbiórka rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich – materiał z rozbiórki do wywiezienia na złomowisko

- rozbiórka pokrycia z płyt azbestowo – cementowych – materiał z rozbiórki do zapakowania w worki i zgłoszenie Zamawiającemu celem wywiezienia do utylizacji

- rozbiórka pokrycia z blachy nad częścią garażową budynku

- rozbiórka desek okapowych, wiatrownic, ołacenia dachu  oprócz części garażowej– materiał z rozbiórki do zagospodarowania jako drewno opałowe

- demontaż lamp oświetleniowych oraz przewodów sala główna – materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez Zamawiającego, lub wywiezienia na specjalne złomowisko osprzętu i urządzeń elektrycznych

- demontaż podsufitki z płyt pilśniowych sala główna – materiał z rozbiórki do utylizacji

- rozbiórka podłogi z desek wraz z legarami sali głównej

- rozbiórka konstrukcji zadaszenia

- rozbiórka schodów oraz podestu wejściowego i wykucie otworu na drzwi do pomieszczenia łazienki – gruz z rozbiórki do zagospodarowania jako podbudowa pod nową nawierzchnię podestu i podjazdu dla niepełnosprawnych

DZIAŁ II, WYMIANA POKRYCIA  KOD CPV45261210-9 Wykonywanie pokryć

dachowych

Roboty dotyczące wymiany pokrycia,  podlegają zasadom ogólnym podanym w STWiORB

Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP

Pracownicy zatrudnieni winni posiadać aktualne badania lekarskie, oraz do pracy na wysokości

Nad częścią garażową budynku tylko przedłużenie krokiew wymiana pokrycia, rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, kalenicy, wiatrownic, pasa podrynnowego

OPIS ROBÓT WYMIANY POKRYCIA

- ewentualna wymiana lub wzmocnienie niektórych elementów konstrukcji zalecenia po oględzinach

- w związku z planowanym dociepleniem budynku konieczne przedłużenie okapu poprzez dwustronne nabicie desek na każdej krokwi, wiązarze, długość nabicia oraz okap ustalić podczas oględzin konstrukcji

- oczyszczenie oraz dwukrotna impregnacja konstrukcji więźby dachowej, oraz belek stropowych środkami ochronnymi owadobójczymi, przeciw pleśniowymi, ognioochronnymi poprzez nanoszenie wałkami, pędzlami

- odnowienie kominów poprzez uzupełnienie tynków i nałożenie warstwy tynku mineralnego

- ułożenie  folii dachowej wstępnego krycia, oraz przymocowanie na wiązarach części głównej budynku, kontrłatami  min40x25mm

- ołacenie dachu łatami 38x50mm z przedłużeniem na ścianach szczytowych około 50cm w celu uzyskania okapów bocznych, podwójne łaty w części okapowej i kalenicowej

- nabicie do wystających łat wiatrownic bocznych z desek 32mm

- nabicie deski czołowej 32mm do mocowania rynny

- wykonanie konstrukcji pod podbicia okapowe z listew drewnianych lub desek

- montaż blach okapowych oraz wiatrownic bocznych do wykonanej konstrukcji

- montaż obróbek blacharskich

- montaż płyt dachowych pokrycia zakłady pojedyncze, od szczytów podwójne, blachy bez łączeń poprzecznych o długości równej połaci dachu, mocowane wkrętami samogwintującymi z uszczelką do łat

- montaż blach kalenicowych, gąsiorów

- montaż wyłazu dachowego

- wykonanie podbić okapowych i bocznych z blachy drobnotrapezowej np. T8

- montaż rynien z blachy na uchwytach o rozstawie do 50cm z odpowiednim spadkiem w kierunku wlotu rynny

- montaż rur spustowych z blachy na uchwytach mocowanych do ściany

DZIAŁ III. STROP, PODDASZE KOD CPV45421146-9 Instalowanie sufitów

podwieszanych

Roboty dotyczące stropu i sufitów podwieszanych podlegają ogólnym zasadom podanym w STWiORB

Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP

Strop podwieszony tylko nad salą główną w części zaplecza strop wylewany pozostaje bez zmian

OPIS ROBÓT DOTYCZĄCYCH STROPU I PODDASZA

- przymocowanie folii paraizolacyjnej do belek stropowych od dołu zszywkami

- wykonać obudowę sufitu z płyt OSB od dołu grubości 18mm

- ułożenie mat z wełny mineralnej trudnozapalnej ciasno na wcisk docinając matę 2cm szerzej niż przestrzeń  między istniejącymi belkami stropowymi  grubości 20cm, można dwuwarstwowo po 10cm

- wykonać ruszt sufitu podwieszonego z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Montaż rozpoczynamy od wyznaczenia płaszczyzny i zamontowania kątownika przyściennego na ścianach okalających. Następnie wyznaczamy miejsca przebiegu profili głównych o rozstawie co 120cm powinny być tak rozplanowane aby z obu stron przy ścianach były jednakowe odległości. Większe niż połowa płyty t,j między 30 a 60cm Profile mocujemy do belek stropowych za pomocą wieszaków i wkrętów. Profile poprzeczne 120cm wpinamy w gniazda profili głównych co 60cm. Między profile poprzeczne wpinamy profile 60cm tak aby powstała siatka o boku 60cm. Docinamy odcinki profili dochodzących do ścian. Zakładamy płyty wzór i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

- zamontować wyłaz stropowy z drabiną w trakcie montażu rusztu sufitu

DZIAŁ IV INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA  KOD CPV 45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

Prace elektryczne dotyczą wymiany przyłącza napowietrznego, złącza kablowego, wymiany  tablicy rozdzielczej, podłączenia i wyposażenia tablicy,  wykonaniu okablowania i montażu lamp w sufitach podwieszonych, wymiany osprzętu instalacyjnego, a także wykonanie instalacji odgromowej.                                      Roboty elektryczne podlegają ogólnym zasadom opracowanym w STWiORB

OPIS ROBÓT DOTYCZĄCY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ

- wymiana przyłącza napowietrznego i złączy kablowych

- wymiana przewodów od przyłącza do tablicy rozdzielczej

- wymiana tablicy rozdzielczej wraz z obudową

- montaż osprzętu modułowego i zabezpieczeń w rozdzielnicy ogranicznik przepięć, rozłącznik izolacyjny wyłączniki różnicowo – prądowe, wyłączniki nadprądowe

- montaż rur osłonowych i oprzewodowania do lamp oświetleniowych i łączników sufitu podwieszanego

- montaż z zabezpieczeniem obwodu elektrycznego pod przepływowe podgrzewacze

- demontaż zbędnych, wymiana, montaż dodatkowych przewodów pod pozostałe oświetlenie, pod  gniazda wtykowe

- wymiana wyłączników, gniazd wtykowych

- montaż lamp oświetleniowych LED w suficie podwieszonym w tym 2szt lampy awaryjne

- wymiana lamp na zapleczu na lampy nasufitowe LED

- wymiana i montaż lamp oświetlenia zewnętrznego

- podłączenie przewodów do lamp oświetleniowych w suficie podwieszonym

- montaż uziomu powierzchniowego wokół budynku

- montaż instalacji odgromowej zwodów pionowych zamocowanych do blachy pokrycia dachowego

- zamontowanie złączy kontrolnych

- badania i pomiary instalacji elektrycznej i uziemiającej oraz sporządzenie protokółu z przeprowadzonych badań

DZIAŁ V INSTALACJA WODNO – KANALIZACYJNA

KOD CPV 45332000-3Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne

W budynku wydzielono pomieszczenie przeznaczone na łazienkę, pozostała część będzie przeznaczona na aneks kuchenny. Dostęp do pomieszczenia łazienki poprzez wykucie otworu drzwiowego z sali głównej..Do pomieszczeń doprowadzona zostanie instalacja wodna- ciepłą wodę uzyskamy poprzez zamontowanie przepływowych podgrzewaczy nad umywalkami i zlewozmywakiem. W pomieszczeniu łazienki będzie zamontowan  kabina ustępowa gotowa z płyt laminowanych HPL ogólno dostępna  przystosowana dla osób niepełnosprawnych, oraz umywalka. W pomieszczeniu przewidzianym na aneks kuchenny będzie zamontowana umywalka oraz zlewozmywak.

Odprowadzenie ścieków rurami kanalizacyjnymi pcv w posadzce do istniejącego zbiornika ścieków na zewnątrz .

Ogólne wymagania opracowane w STWiORB

OPIS ROBÓT INSTALACJI WODNO – KANALIZACYJNEJ

- wykopy wewnątrz budynku

- wykucie bruzd w ścianach pod instalację wody

- montaż rurociągów z rur polipropylenowych, wraz z podejściami dopływowymi

- montaż zaworów przelotowych i zwrotnych

- izolacja rurociągów z pianki polietylenowej

- montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowej wraz z urządzeniami do podgrzewania wody

- wykucie bruzd i przebić w ścianach i posadzce pod instalację kanalizacji

- ułożenie rurociągów PCV w posadzce i na ścianach wraz z podejściami odpływowymi

- montaż czyszczaka kanalizacyjnego

- osypka rurociągów piaskiem i zasypanie

- montaż ustępu typu kompakt szt1, umywalki szt2, zlewozmywaka szt1

- wykopy na zewnątrz budynku pod rurociąg odprowadzający ścieki

- ułożenie rurociągu odprowadzającego ścieki zewnątrz budynku

- obsypka piaskiem  rurociągu

- zasypanie  rurociągu wraz z rozplantowaniem pozostałego gruntu

DZIAŁ VI. OCIEPLENIE BUDYNKU I FUNDAMENTÓW

KOD CPV45443000-4 Roboty elewacyjne

Ogólne wymagania opracowane w STWiORB

- ocieplenie ścian i ościeży styropian 15cm ściany, ościeża  styropian2-5cm

Prace elewacyjne rozpoczynamy od sprawdzenia jej powierzchni, w razie potrzeby skuć warstwy odspajające się wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić i zmyć powierzchnię, oraz wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu, które po upływie 4-7 dni sprawdzamy zależnie od temperatury otoczenia. Izolacje powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej

Zaprawy masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach dopuszczających je do stosowania. Masa klejąca powinna być zużyta w ciągu 1 godziny. Masę klejącą na płycie styropianowej należy nakładać na obrzeżach pasami 3-4cm a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8cm, około 10-12 placków. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany dosunąć do płyt już przyklejonych i docisnąć packą drewnianą do uzyskania równej płaszczyzny pod siatkę wyciśniętą masę poza obrys płyty należy usunąć. Przyklejanie płyt styropianowych rozpoczynamy od dołu na zamontowanej listwie cokołowej. Szczeliny między płytami uzupełniamy wciskając piankę poliuretanową. Całą powierzchnię należy wyrównać przez przetarcie tarkiem oraz papierem ściernym na pacy tynkarskiej. Zaszpachlowujemy główki łączników mechanicznych masą klejącą. Główki łączników powinny być całkowicie schowane w wyciętych gniazdach. Do mocowania stosować łączniki rozprężne z otworem wewnętrznym w który wbijamy trzpień rozporowy. Następnie przystępujemy do wykonania masy zbrojonej po upływie około 3 dni. Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych nanosić ciągłą warstwą o grubości około 3mm rozpoczynając od góry pasami pionowymi o szerokości  tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy wciskać w nią siatkę za pomocą packi stalowej. Tkanina siatki powinna być napięta, sąsiednie pasy powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50mm. Ościeża ocieplamy styropianem o gr min 2cm zasady jak powyżej. Na narożach budynku i ościeżach zakładamy narożniki ochronne z siatką .

- odkopanie fundamentów do głębokości 130cm poniżej poziomu posadzki

- część fundamentową ocieplamy styropianem gr 10cm dalsze prace jak

w opisie powyżej

- nakładanie wyprawy elewacyjnej – część nadziemna tynk silikonowy, fundament część nadziemna tynk mozaikowy część podziemna zagruntowana i obsypana z ułożoną opaską

. Przed przystąpieniem do nakładania tynku należy zaszlifować wszystkie nierówności papierem ściernym, oraz zagruntować. Przygotowanie wyprawy polega na dokładnym wymieszaniu gotowej mieszanki i uzyskaniu konsystencji półpłynnej. Przygotowaną mieszankę  naciąga się na powierzchnię ściany pacą lub mechanicznie agregatem. Tynk nanosimy pasami poziomymi o szerokości około70cm. Nadmiar tynku zdejmujemy pacą tak oby na ścianie pozostała grubość ziarna fakturującego

Po nałożeniu należy przystąpić do zagładzania tynku pacą plastikową do uzyskania odpowiedniej faktury

DZIAŁ VII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE

KOD CPV 45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe

Ogólne wymagania opisane w STWiORB

Zakres prac wykończeniowych obejmuje wykonanie ścianki oddzielającej łazienkę od aneksu kuchennego, wykonanie nowych i uzupełnienie brakujących tynków, ułożenie warstw podbudowy, izolacyjnych i wyrównawczych pod płytki na sali głównej. Ułożenie posadzki z płytek. Ściany wszystkich pomieszczeń oraz sufity zaplecza zagruntować przeszpachlować oraz pomalować farbą emulsyjną. Ułożenie glazury na ścianach do wysokości 2m w pomieszczeniu łazienki, oraz fartuchów przy przyborach sanitarnych aneksu kuchennego 1,60m.Zamienić drzwi wejściowe, przestawić. Zamontować drzwi wewnętrzne do pomieszczenia łazienki, pochwyty dla osób niepełnosprawnych. Osadzić parapety

OPIS ROBÓT

- wymurowanie ścianki z gazobetonu 12cm

- wykonanie i uzupełnienie tynków

- ułożenie glazury w łazience i aneksie kuchennym

- podkład betonowy pod posadzkę sali głównej

- warstwy izolacyjne styropian 10cm folia

- warstwy wyrównawcze 5cm

- ułożenie płytek

- przygotowanie powierzchni, poszpachlowanie, zagruntowanie ścian i sufitu zaplecza

- pomalowanie farbami emulsyjnymi

- montaż drzwi do łazienki

- montaż pochwytów dla niepełnosprawnych w łazience

- osadzenie parapetów

DZIAŁ VII ROBOTY ZEWNĘTRZNE, PODJAZD KOD CPV 45233200-1

Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Ogólne wymagania opracowane w STWiORB

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać rozbiórkę istniejącego wejścia – prace opisane w dziale I opracowania.

Dołączony szkic odręczny zagospodarowania

Schody wejściowe z czterech  stopni wysokość 15cm, szerokość 30cm, podest wejściowy 250cm,  długość podestu i schodów 4,0m, obramowanie i stopnie z palisady betonowej. Podjazd dla niepełnosprawnych usytuowany z prawej strony wejścia, różnica poziomów około 60cm dwa ciągi pochylni o długości 3,00m i 4,50m, połączonych podestem poziomym szerokości 1,50m i najazdem szerokości 1,50m, spadek pochylni 8% szerokość ciągów pochylni 1,20m Na podjeździe schodach podeście kostka polbruk. Chodnik wejściowy od ogrodzenia do schodów szerokość 4,00m długość do schodów 6,00m.a także pas o szerokości 1,50m między budynkiem garażu a podjazdem z kostki polbruk o długości 5m.Wzdłuż pochylni chodnik szerokości 2m.Z lewej strony wejścia plac utwardzony kostką - dojazd do zbiornika ścieków W pozostałej części budynku opaska 50cm szerokości obramowanie z obrzeży. Na podjazdach zamontować balustrady nierdzewne i pochwyty przy ścianach. Nad podestem wejściowym i podjazdem zadaszenie z poliwęglanu kopulastego kształtu na gotowej konstrukcji. Rozmieszczenie placów chodników sprecyzować z Zamawiającym

OPIS ROBÓT

- roboty ziemne z przewozem gruntu

- ułożenie obrzeży opaski

- wykopy oraz profilowanie terenu pod nawierzchnię

- rowki pod palisady

- ułożenie palisady o wysokości 80cm, 60cm, 40cm odpowiednio zagłębionej 25 – 30cm obetonowanej na ławie

- wykonanie podbudowy warstwy dolnej i górnej

- ułożenie kostki polbruk

- montaż balustrady nierdzewnej na podjeżdzie, pochwyty przy ścianie

- montaż zadaszenia nad wejściem i podjazdem poliwęglanowego na konstrukcji zamocowanego do ściany