PAKIET NR 1                          Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl. na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implant do augmentacji jądra miażdżystego wykonany z hydrolizowanego poliakrylonitrylu (HPAN) - ma formę biokompatybilnej, wydłużonej hydrożelowej pałeczki, implantowanej w odwodnionym stanie przy zmniejszonej objętości - implant wprowadzany przezskórnie przez igłę użytą do wykonania diagnostycznego dyskogramu lub wewnątrzdyskowego podania leku - implant nawadniany poprzez wchłanianie płynów z ciała pacjenta, co zapewnia stałe nawodnienie i napięcie chorego krążka - dostępny implant szyjny i lędźwiowy - jedno opakowanie zawiera dwa (szyjny) lub trzy (lędźwiowy) kartridże wraz z igłą wprowadzającą 90 mm (szyjny) i 150 mm (lędźwiowy) | 100 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto	…….. PLN		Wartość pakietu brutto …………….PLN

Podpis i pieczęć

Prosimy o złożenie oświadczenia

- dotyczącego składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 2                    Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl. na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizacja dynamiczna międzywyrostkowa Wymagania: Implant wykonany z materiału typu PEEK Założenie implantu nie powoduje uszkodzenia więzadła tylnego wyrostków kolczystych Dostęp jednostronny. Implantacja za pomocą samo-rozprężenia, mechanizm klamrowy. Implantacja nie wymaga dodatkowych mocowań. Implant jednoelementowy bez dodatkowych elementów blokujących i zamykających podczas implantacji. Implanty dostępne w dwóch rozmiarach szerokości: małym(12mm) i średnim(15mm) Każdy rozmiar dostępny w różnych wysokościach od 8mm do 16 mm, stopniowane co 2mm Budowa jednoelementowa z zawartym znacznikiem widocznym z badaniach RTG i MRI Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu – data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia | 30 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto ………… PLN			Wartość pakietu brutto ……………. PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.

PAKIET NR 3               Załącznik nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość kpl. na 24 miesiące | Producent Nazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2 | Zestaw do mikrodyscektomii i nukleoplastyki - Jednorazowy sterylnie pakowany system do przez skórnej mikrodyscektomii oraz nukleoplastyki. - - System pozwala na usuwanie przepukliny dyskowej oraz jądra miażdżyste dysków mechanicznie za pomocą puncha i elektrokoagulacji niskotemperaturowej nie przekraczającej 40 st Celsjusza. System zawiera elektrody bipolarne kompatybilne z urządzeniem do elektrokoagulacji (Valeylab Force FX) dający możliwość wygenerowania częstotliwości od 1,7 do 4,0MHz. - System zawiera; punch 3mm, kaniule i dylatatory jednorazowego użytku - kompatybilne z elektrodami bipolarnymi i endoskopem. Zestaw elektrod do termolezji kompatybilny z generatorem niskotemperaturowym wysokiej częstotliwości firmy ELLIGUENCE IEC4-SMI20 | 100 kpl. 300 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x |  |  |

Wartość pakietu netto ………….. LN			Wartość pakietu brutto …………….PLN 		Podpis i pieczęć

Prosimy o podanie informacji:

- dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

- możliwości wykonania badania MRI.