- PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Zielonej w Borku Wlkp. polegającą na remoncie drogi i chodnika.

Łączna długość odcinka drogi objętego opracowaniem wynosi ~ 462,00 m.

Cała trasa drogi objętej opracowaniem leży w granicach administracyjnych gminy Borek Wielkopolski  na działkach o następujących nr ewidencyjnych:

Obręb 0001 Borek Wielkopolski: 214, 975/8, 954/1, 974/2, 184/2, 973/2, 979, 438, 418.

Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego ciągu komunikacyjnego, umożliwiającego płynne i bezpieczne poruszanie sie pojazdów oraz pieszych.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt został wykonany w oparciu o:

- Umowę z Gminą Borek Wielkopolski,

- Mapy do celów opiniodawczych w skali 1:1000,

- Inwentaryzację stanu istniejącego dokonaną przez projektantów,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

- Obowiązujące normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

- STAN ISTNIEJĄCY

Istniejąca droga jest utwardzona. Do skrzyżowania z ul. Dworcową jezdnia ma przekrój uliczny – ograniczona jest krawężnikiem ulicznym betonowym i  ma nawierzchnię z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka), a za skrzyżowaniem nawierzchnię bitumiczną i przekrój półuliczny. Jedynie na początku odcinka za skrzyżowaniem droga ma przekrój uliczny. Od km  0+050 do km 0+315 po prawej stronie drogi występuje chodnik z betonowych płyt chodnikowych, betonowej kostki brukowej i trylinki. Po lewej stronie chodnik występuje lokalnie. Za km 0+315 do skrzyżowania z ul. Dworcową po obu stronach drogi znajduje się opaska z płyt betonowych chodnikowych lub betonu cementowego. Za skrzyżowaniem z ul. Dworcową chodnik występuje po prawej stronie drogi i ma nawierzchnię z betonowych płyt chodnikowym. Chodnik po lewej stronie za skrzyżowaniem występuję tylko na początku odcinka i ma nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Szerokość istniejącej nawierzchni wynosi  5,00 – 7,00 m.

Odcinek drogi objęty opracowaniem ma swój początek w miejscowości Borek Wielkopolski na skrzyżowaniu z ul. Jana Kilińskiego, natomiast koniec na skrzyżowaniu z ul. Zdzieską,  z wyłączeniem skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Dworcową.

Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie wykazuje znacznych różnic wysokościowych. Droga przebiega wśród zabudowy mieszkaniowej.

Przedmiotowa droga odwadniana jest do istniejącej kanalizacji deszczowej.

W terenie stwierdzono obecność następujących urządzeń branżowych:

•	sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

•	sieci wodociągowej,

•	sieci teletechnicznej,

•	sieci gazowej,

•	napowietrznej oraz doziemnej sieci energetycznej.

- ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJI W RAMACH BUDOWY DRÓG

W ramach inwestycji przewidziano:

- Rozebranie istniejącej nawierzchni z trylinki,

- Rozebranie istniejącej nawierzchni z bitumu,

- Rozebranie nawierzchni chodników oraz zjazdów,

- Rozebranie krawężników,

- Wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni oraz chodników i zjazdów,

- Wykonanie podbudowy jezdni, chodników oraz zjazdów z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie,

- Ustawienie krawężników betonowych,

- Ustawienie krawężników najazdowych,

- Ustawienie oporników i obrzeży,

- Ułożenie nawierzchni jezdni z trylinki,

- Ułożenie warstwy ścieralnej jezdni z bitumu,

- Ułożenie nawierzchni chodników i zjazdów,

- PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

- kategoria drogi					- droga gminna,

- klasa drogi					- D,

- prędkość projektowa				- 40 km/h,

- kategoria ruchu					- KR 1,

- przekrój poprzeczny			- uliczny, o dwóch pasach ruchu,

- szerokość jezdni                  				- 3,75 – 6,00 m,

- szerokość chodnika                 				- 1,3 – 2,00 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni 				- 2% (daszkowe),

- pochylenie poprzeczne chodnika				- 2% (jednostronne)

Parametry techniczne drogi w przekroju poprzecznym pokazano na rys. nr 3.

- ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE

Rozwiązania sytuacyjne drogi objętej opracowaniem przedstawiono na rys. nr 2.

Inwestycja w całości mieści się w istniejącym pasie drogowym i przebiega w osi istniejącej drogi.

W ramach projektu przewidziano wykonanie modernizacji drogi gminnej – ul. Zielona w Borku Wielkopolskim. Do skrzyżowania z ul. Dworcową nawierzchnię jezdni przewidziano wykonać z płyt betonowych sześciokątnych (trylinki) ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej oraz podbudowie z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie. Za skrzyżowaniem z ul. Dworcową przewidziano ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Jezdnię ograniczono z obu stron krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm układanym na ławie betonowej z oporem. Krawężnik należy wynieść na wysokość 12 cm. Chodnik zaprojektowano z betonowej kostki brukowej koloru szarego wzdłuż prawej strony drogi. Jedynie na początkowym odcinku chodnik zaprojektowano po lewej stronie drogi. Chodni od terenów przyległych ograniczono obrzeżem betonowym. . Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego. Na połączeniu zjazdów z drogą zaprojektowano krawężnik najazdowy. Zjazdy od strony posesji ograniczono opornikiem betonowym. Na całym odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%. Przedmiotową drogę przewiduje się odwodnić poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej.

- PROJEKTOWANA NIWELETA

Drogę w przekroju podłużnym zaprojektowano tak, aby dostosować się do istniejącego ukształtowania terenu z zachowaniem dopuszczalnych spadków.

- PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na Rys. nr 3.

Konstrukcja nawierzchni

a)	przyjęta konstrukcja nawierzchni jezdni do skrzyżowania z ul. Dworcową:

warstwa ścieralna		– z betonowych płyt sześciokątnych gr. 12 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza	– mieszanka niezwiązana stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm,   gr. 15 cm.

b)	przyjęta konstrukcja nawierzchni jezdni do skrzyżowania z ul. Dworcową:

warstwa ścieralna		– z betonu asfaltowego AC 11 S. gr. 4cm

c)	przyjęta konstrukcja chodników:

warstwa ścieralna		– z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

– podbudowa z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C 1,5/2,0, gr. 15cm

d)	przyjęta konstrukcja zjazdów:

warstwa ścieralna		– z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza	– podbudowa z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C 1,5/2,0, gr. 20cm

- ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach remontu drogi gminnej polega na:

- wykonaniu zasadniczych robót ziemnych, wykopów i nasypów po wykonaniu rozbiórki nawierzchni,

- wyprofilowanie i zagęszczenie koryta drogowego

- ODWODNIENIE

Przedmiotową drogę przewiduje się odwodnić poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, które skierują wodę opadową do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej.

- KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJĄCYM

Nie stwierdzono kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Prace budowlane w obrębie poszczególnych urządzeń branżowych należy wykonywać ręcznie zachowując należytą ostrożność. Zaleca się powiadomienie przedstawicieli właściciela poszczególnych sieci o terminie rozpoczęcia prac w obrębie urządzeń infrastruktury towarzyszącej.

- UWARUNKOWANIA TERENOWO – PRAWNE

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego.

Wszelkie prace związane z przebudową drogi mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego.

- DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Docelowa eksploatacja drogi po przebudowie spowoduje złagodzenie uciążliwości środowiskowych, t.j.:

- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzięki upłynnieniu ruchu pojazdów,

- uporządkowanie spływu wód opadowych z jezdni poprzez likwidację nierówności,

- przeprowadzenie segregacji powstałych odpadów po rozbiórkach i pracach budowlanych.

- ROZWIĄZANIE PROBLEMU ODPADÓW ZGODNIE Z
  USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH (GOSPODARKA	 ODPADAMI)

ETAP BUDOWY

Roboty związane z przebudową drogi gminnej spowodują powstanie następujących rodzajów odpadów:

- gruntów nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzących z wykopów,

- gruntów skalistych – nawierzchnia z kruszywa łamanego.

Wszystkie powyższe odpady należą do grupy katalogowej nr 17 i nie należą do odpadów niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

W odniesieniu do warstwy powierzchniowej gleby projekt przewiduje jej zdjęcie wywiezienie w odpowiednie, uzgodnione miejsce.

Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku. Odpady nie nadające się do odzyskania powinny zostać wywiezione na wskazane przez gminy wysypiska, zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadowej.

ETAP EKSPLOATACJI

Podstawowa grupa odpadów z okresu eksploatacji drogi pochodzi będzie z podczyszczenia spływów opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpadów eksploatacyjnych pochodzić będzie ze sprzątania jezdni. Będą one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do niebezpiecznych.

- UWAGI REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
  ZDROWIA

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

  - Zakres robót jak w opisie.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

  - transport ręczny i mechaniczny ciężkich elementów konstrukcyjnych i maszyn

  - prace nie objęte zakresem prac projektowanych

Skala zagrożenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.

Sposób prowadzenia instruktażu:

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z rodzajem i charakterem wykonywanych robót oraz przedstawić możliwe do wystąpienia zagrożenia i niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzi.

Należy zapoznać pracowników ze środkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Oprócz tego bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji zadań, w miejscu pracy należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem dostępnych środków ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszą być poinstruowani 
o możliwościach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia. Każdy instruowany pracownik musi potwierdzić odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 – obowiązujący, Dz. U. 2005.116.972).

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

  - roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego,

  - roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

  - w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, przeciwpożarowych, BHP, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisów związanych z wykonywanymi robotami,

  - w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustaleń zawartych w planie bioz.

Opracował:

inż. Marcin Kuciak

UPR. Nr WKP/0260/PWOD/08