OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI.

1. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji i wymiarowanie:

- Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości wg PN-82/B-02000,

- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia stałe wg PN-821B-02001,

- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem wg PN-80/B-02010.

- Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-0201 0/Az1: październik 2006 r. - II strefa,

- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem wg PN-77/B-0201/ Az1- I strefa.

- Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie wg PN-81 /B-03020: - umowna głębokość przemarzania	hz=1,0 m.

- Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe wg PN-82/B-02003:

- pokoje i pomieszczenia mieszkalne	Q= 1,5 kN/m2

- korytarze				Q= 2,0 kN/m2

- klatki schodowe			Q= 3,0 kN/m2

- obciążenia zastępcze od ścianek działowych Q= 1,25 kN/m2

- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie wg PN-90/B-03200.

- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie wg PN-B-03264.

- Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne I projektowanie wg PN-B-03150:2000.

2. Warunki gruntowo-wodne

Przed wykonaniem fundamentowania zaleca się sprawdzenia warunków gruntowych pod poziomem posadowienia. Wymaga się, aby w poziomie posadowienia enometryczny moduł ściśliwości pierwotnej nie był mniejszy niż M0=45 MPa. Badanie przeprowadzić lekką płytą dynamiczną. Ocenę stanu podłoża należy zweryfikować w obecności geotechnika.

2. Rozwiązanie budowlane konstrukcyjno-materiałowe:

2.1. Roboty ziemne:

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych usunąć glebę, humus i wszystkie grunty nasypowe zalegające powyżej projektowanych fundamentów oraz w obrębie projektowanych posadzek. Grunty namułowe należy wybrać i wymienić na piasek/ tłuczeń zagęszczony mechanicznie do Is=0,95 warstwami 35-40cm.

- Wykopy chronić przed napływem wód opadowych i powierzchniowych. Wykopy należy chronić przed przemarzaniem. Wyrównanie dna wykopu powinno odbywać się ręcznie i bezpośrednio przed betonowaniem. Po wykonaniu wymiany gruntu wykonać chudy beton C8/10 o grubości 10cm.

- Obsypkę fundamentów wykonać ze żwiru jako drenaż opaskowy

2.2. Stopy fundamentowe

- Zaprojektowano poziom posadowienia na głębokości – 1,20 m poniżej zakładanego poziomu 0,00 budynku na warstwie chudego betonu gr. 10 cm.

- Przy wykonywaniu stóp fundamentowych należy bezwzględnie przestrzegać, by stopy posadowić na nośnym gruncie.

- Stopy fundamentowe zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro w deskowaniu. Dopuszcza się zastosowanie stóp prefabrykowanych. Wszystkie fundamenty wykonywane z betonu C16/20 (B20) na warstwie 10 cm podbetonu C8/10 (B10).

- Zbrojenie zgodnie z częścią rysunkową.

- Otulenie prętów zbrojeniowych: 5 cm od strony gruntu.

Uwaga:

W przypadku niejasności i wątpliwości oraz stwierdzenia innych gruntów niż przyjęto do obliczeń, należy zwrócić się do autora projektu.

2.3. Konstrukcja kontenera

- Konstrukcję kontenera prefabrykowanego zaprojektowano jako spawaną z kształtowników zimnogiętych ze stali S235. Dla przedmiotowego obiektu należy wykonać 5 identycznych konstrukcji. Wypełnienie ścian, instalacje wewnętrzne, należy wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem. Konstrukcję została przystosowana do transportu kołowego. Wymiary konstrukcji należy zweryfikować z dostawcą gotowego systemu.

- Mocowanie kontenera do konstrukcji fundamentów zgodnie z częścią rysunkową.

2.4. Ściany działowe:

- Zgodnie z opracowaniem branży architektonicznej.

2.5. Stropy:

- Strop na parterem i podłogę stanowi obudowa kontenera.

2.7. Więźba dachowa:

- Zaprojektowano dach w konstrukcji drewnianej krokwiowo - jętkowej. Wszystkie elementy nośne drewniane dachu należy wykonać z drewna klasy C24. Elementy nośne dachu rozmieszczono w rozstawie co max. 58cm i oparto w okapie na ścianach zewnętrznych, a przy połączeniu jętki z krokwią na płatwiach. Oparcie na ścianach należy zrealizować za pośrednictwem murłat.

- Konstrukcję dachu przymocować do przyspawanych płaskowników zgodnie z częścią rysunkową.

- Więźbę dachową należy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi, np. preparat FOBOS M-2 lub innymi środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. Na styku murłat z kontenerem należy dodatkowo wykonać izolację z warstwy papy termozgrzewalnej. Na całej powierzchni połaci dachowej należy wykonać warstwę krycia wstępnego w postaci wysoko paroprzepuszczalnej membrany dachowej.

2.8. Uwagi końcowe:

- Wszystkie stosowane materiały powinny mieć atesty stwierdzające zgodność z obowiązującymi przepisami i wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Materiały wbudowane w budynek muszą posiadać świadectwo – atesty – aprobatę dopuszczające do stosowania na terenie RP. Przy odbiorach końcowych należy sprawdzić aktualne atesty, dopuszczenie i warunki techniczne dla stosowania materiałów, elementów budowlanych oraz potwierdzenia wykonania i odbioru robót budowlanych we wszystkich fazach budowy.

- Ze względu na konieczność zapewnienia właściwej jakości robót, należy rygorystycznie przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru robót i wymagań PN z zachowaniem wymagań w zakresie BHP i ochrony P.POŻ.

- Wszelkie roboty wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej.

- Przy wszystkich prowadzonych robotach należy zwracać uwagę na ich zgodność z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych a ewentualnie wątpliwości zgłaszać kierownikowi budowy, szczególnie w przypadku robót zanikających.

- Autorzy projektu zastrzegają sobie prawo do wszelkich rozwiązań architektonicznych, funkcjonalno-przestrzennych i konstrukcyjnych zastosowanych w projekcie.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Marcin Graczyk

Nr upr. KUP/0149/PWBKb/17

upr. bud. do projektowania

bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej

Spis rysunków

- Rzut fundamentów					- rys. nr         K01

- Przekrój poprzeczny					- rys. nr         K02

- Konstrukcja kontenera					- rys. nr         K03

- Rzut dachu						- rys. nr         K04