|  | URZĄD GMINY ŁUBNIANY 46-024 Łubniany, ul. Opolska 104 telefon: 77/ 42-70-533 fax: 77/42-15-024 www.lubniany.pl e-mail: ug@lubniany.pl |
| --- | --- |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

Budowa utwardzenia miejsca spotkań plenerowych mieszkańców Brynicy – Klarkownia

W ramach zamówienia należy wykonać Utwardzenie miejsca spotkań o wymiarach 26,0 m x 40,0 m 
o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 8 cm oraz o nawierzchni z płyt ażurowych gr. 10 cm. Z trzech stron należy wykonać krawężniki betonowe o wymiarach 15×22×100 na ławie betonowej z oporem ułożone 6,0 cm powyżej projektowanej nawierzchni. Od strony południowej należy wykonać krawężniki betonowe o wymiarach 15×22×100 na ławie betonowej oraz muldę o szerokości 5,0 m. Przy wejściu na plac oraz w miejscu połączenia krawężników wyniesionych i zatopionych należy wykonać na długości 1,0 m obniżenie krawężnika z 6 cm do 0. Płyty ażurowe należy wypełnić kamieniem łamanym 4-8 mm.

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod nową konstrukcję placu. Nadmiar urobku zostanie wywieziony na wysypisko.

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, przedmiar robót, STWiOR i projekt umowy.

- Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt:

- urządzi teren budowy i zaplecze budowy, a po zakończeniu prac przywróci teren do stanu pierwotnego,

- oznakuje i zabezpieczy teren budowy,

- Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP,. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie i niezbędne do odbioru przez instytucje takie jak sanepid oraz straż pożarną. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

- Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 t.j. z dnia 11.02.2020)

- Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również:

- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy;

- opracowanie planu BIOZ.

- koszt zabezpieczenia majątku trwałego Zamawiającego przed uszkodzeniem a w szczególności: uszkodzenia budynków, ich wyposażenia, urządzeń stanowiących własność użytkownika budynku lub Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy;

- opracowanie inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego budynków, terenu budowy przed wykonaniem zadania;

- sporządzenia dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności robót zanikających;

- wszelkich innych dodatkowych kosztów poza wyżej wymienionymi, które są związane z wykonaniem zamówienia, a nie zostały wyszczególnione;

- po zakończeniu robót doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Zgodnie z art. 101 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pkt. 5. w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

- Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 03.08.2020), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 t.j. z dnia 11.02.2020) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót.

- W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych, Wykonawca przed ich dostarczeniem i zabudową przedłoży Zamawiającemu karty techniczne potwierdzające, że oferowany zamiennik spełnia wymagania podane w dokumentacji projektowej. Prace budowlane będzie można rozpocząć po zaakceptowaniu kompletu wszystkich materiałów.

- Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach dokumentacje powykonawczą (w każdym zakresie wykonanych robót) w tym  wszystkie  dokumenty odbiorowe (oświadczenie kierownika budowy).

- Wykonawca, jako załącznik do ofert przedstawi kosztorys ofertowy na całość zadania określający konkretne materiały i produkty (z podaniem rodzaju, producenta oraz modelu), które planuje wbudować. Zamawiający na etapie badania ofert może zażądać  od Wykonawcy (w ramach uszczegółowienia ww. kosztorysu) przedłożenia kart technicznych oraz niezbędne atesty i aprobaty potwierdzające zgodność parametrów technicznych z projektem budowlano-wykonawczym.

- Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot umowy na nie mniej niż 3 lat/lata licząc od daty odbioru końcowego robót.