PROJEKT WYKONAWCZY

Na wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego usytuowanego pomiędzy dwoma stawami na działkach nr ew. 261/72 i 267/16, obręb Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

Wykonał: Szymon Nowakowski

1. Wstęp

Niniejszy projekt wykonawczy na przebudowę rowu melioracyjnego usytuowanego pomiędzy dwoma stawami na działkach nr ew. 261/72 i 267/16, obręb Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

  - Opis techniczny

Głównym o	Odbiornikiem wód powierzchniowych jest rzeka Kanał Zaborowski stanowiący ciek figurujący w ewidencji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Aktualnie rów odprowadza nadmiar wody ze stawu położonego na dz. nr ew. 261/72. Koryto rowu posiada zmienną przepustowość spowodowaną brakiem należytej konserwacji. Parametry techniczne rowu w miejscu przebudowy to szerokość dna – 0,4÷0,6 m, nachylenie skarp – 1:1 ÷ 1:1,5, głębokość – 0,30 ÷ 0,90 m. Rów nie figuruje w ewidencji urządzeń wodnych, prowadzonej przez Wody Polskie, Nadzór Wodny w Grodzisku Maz.,a konserwacja należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, na których znajduje się rów. Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano kilometraż rowu istniejącego jak również rowu projektowanego. Przebudowa rowu będzie polegała na zmianie jego trasy, która będzie usytuowana na działkach gminnych o nr ew. 261/52, 261/70, 267/39 wydzielonych przez Gminę dla umiejscowienia rowu oraz na działce o nr ew. 261/36. Końcowy odcinek rowu zlokalizowany jest na działce nr ew. 261/72 będącej prywatną własnością.

Pierwszy odcinek w km 0+000 ÷ 0+031 poddanie zostanie jedynie konserwacji w celu przywrócenia rowu do należytego stanu technicznego. Od tego miejsca rów będzie biegł po nowej trasie. Na odcinku 0+031 ÷ 0+046 zaprojektowano przepust o średnicy 400 mm i długości 15 m. Zadaniem przepustu jest przeprowadzenie wód pod planowaną do wykonania drogą na działce nr ew. 267/19. Dalej na odcinku 0+046 ÷ 0+273 rów pozostanie odkryty. Parametry rowu to szerokość dna 0,4 m, nachylenie skarp 1:1 i spadek 1,0 ‰. Na odcinku w km 0+273 ÷ 0+284, w celu przejścia pod planowaną drogą gminną na dz. nr ew. 261/36 oraz rozwiązania kolizji z istniejącymi i planowanymi do wykonania mediami zaprojektowano rurociąg o średnicy 300 mm i długości 11 m, wraz z jedną studnia rewizyjną na załamaniu i jedną studnią wpadową z osadnikiem KPED 1.14. Studnie betonowe o średnicy 800 mm.

Zaleca się wykonanie przepustu i rurociągu na podłożu z kruszywa dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm zagęszczonego do wskaźnika 0,98 Proctora. Podłoże posadowić na podsypce z pospółki, grubości 30 cm zagęszczonej do wskaźnika 0,95 Proctora. Rury ułożyć ze spadkiem 1,0‰. Rzędna dna wlotu przepustu wynosi 104,94 m n.p.m a wylotu – 101,93 m n.p.m. Wlot do rurociągu stanowi studnia wpadowa o rzędnej 105,18 m n.p.m., rzędna wylotu rurociągu wynosi 105,17 m n.p.m. Do wykonania przepustu oraz rurociągu należy użyć rur z polietylenu PEHD lub PP o klasie sztywności SN8 i możliwości przenoszenia obciążeń typu B.

Wylot i wlot przepustu oraz wylot rurociągu zostanie ubezpieczony prefabrykowaną ścianką oporową oraz brukiem z kamienia polnego na podsypce cementowo-piaskowej na długości 2,0 m, zgodnie z rys. 4. Nowa trasa rowu będzie przebiegać na długości 365 m w kilometrażu 0+031 ÷0+396 wg nowego kilometrażu.

Zasypkę rurociągu wykonać z piasku zagęszczonego do wskaźnika 0,98 Proctora. Badanie zagęszczenia podsypki wykonać metodą cylindryczną, podłoża – Haas, a zasypkę zbadać sondą dynamiczną.

W związku z opracowaniem nowej trasy rowu oraz podziałem działek z uwzględnieniem ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Gminy zaszła konieczność likwidacji części istniejącego koryta rowu na długości 375 m w kilometrażu 0+031 ÷ 0+406 wg istniejącego kilometrażu. Parametry techniczne rowu w miejscu likwidacji to szerokość dna – 0,4÷0,6 m, nachylenie skarp – 1:1 ÷ 1:1,5, głębokość – 0,30 ÷ 0,90 m, powierzchnia zajęta pod likwidowany rów wynosi 953 m2. Rów należy zasypać ziemią z wykopu nowego rowu z 10-cio cm warstwą ziemi urodzajnej.

- Materiały

Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu, które spełniają wymagania dotyczące certyfikacji i znakowania określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i które spełniają wymogi Dokumentacji Projektowej, posiadają aprobatę ITB.

Materiałami stosowanymi przy budowie  rurociągu według zasad niniejszego Projektu są:.

2.2.Rury:

rury PEHD lub PP pełne jak w Dokumentacji Projektowej,  klasa sztywności minimum SN8, o średnicach jak w Dokumentacji Projektowej, zgodne z normą PN-EN 13476-1; 2008-05

  - Studzienki.

Studzienki rewizyjne posiadające aprobatę ITB

- prefabrykowane betonowe o następujących wymaganiach:

- beton klasy C35/45  W8 wymagania jak w ( PN-B 06250:1988),

- nasiąkliwość nie większa od 5 %,

- szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaźnik w/c nie większy od 0.45,

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu,

- beton zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, także w kinecie,

- studzienki wykonane z cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1:2012,

- uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM, spełniające wymagania PN-EN 681-1:2002/A3:2006, lub zaprawa cementowa klasy B8 wg PN-B-14501.

- studzienki wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,

- minimalna siła wyrywająca stopień nie mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstawą studzienki zagęszczony do wskaźnika Is ≥ 0,98, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie większy niż 2.2,

- pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Izolacja

- bitizol R+P, R+2P,

- lepik asfaltowy stosowany na gorąco wg PN-C-96177.

- Podsypka

Materiały podsypki i obsypki rur powinny być zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Piasek do wykonania podsypki powinien spełniać wymagania określone w PN-EN 13242 pod względem uziarnienia.

  - Kruszywo

Do wykonania podsypki rurociągów należy użyć kruszywo spełniające normy wg PN B 11112:1996[8] – tłuczeń o średnicy od 0,00 mm do 31,5 mm

.

  - Materiały do umocnienia skarp przy przepustach

Materiały do umocnienia wlotu i wylotu oraz skarp i dna rowu przy wlocie i wylocie zgodnie z Dokumentacją Projektowa.

Do umocnienia można stosować:

- podsypka cem.- piaskowa 1:4,

- zaprawa cem. – piaskowa 1:2 do uzupełnienia spoin

- narzut z kamienia polnego 8-16 cm

- darnina,

  - Elementy prefabrykowane z betonu

Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

Prefabrykowane betonowe elementy jak przyczółek żelbetowy(ścianka oporowa) i osadnik KPED 1.14 powinny odpowiadać poniższym wymaganiom (oznaczenia wg normy PN-EN 1340:2004):

- nasiąkliwość B: wartość średnia ≤ 5%,

- odporność na zamrażanie/rozmrażanie D

- odporność na ścieranie I

- wytrzymałość na zginanie T

  - Humus

### Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:

a) optymalny skład granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

b) zawartość fosforu >20 mg/m2,

c) zawartość potasu >30 mg/m2,

d) kwasowość pH ≥ 5,5.

  - Darnina

Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy przeprowadzać przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub pasma wyciętej darniny, w zależności od gruntu na jakim będą układane, powinny mieć szerokość  40 cm i grubość od 6 do 10 cm.

Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana.

Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w stosy, stroną porostu do siebie, na wysokość nie większą niż 1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem, najwyżej przez 30 dni. Dopuszcza się zastosowanie darniny uprawianej o grubości min. 2 cm.

  - Nasiona traw

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

- Sprzęt

  - Roboty ziemne związane z wykonaniem przebudowy rowu mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inwestora

  - Ułożenie rur wykonane będzie ręcznie lub maszynowo.

  - Sprzęt do robót ziemnych.

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiębiernych,

- spycharek kołowych lub gąsienicowych,

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

- wciągarek mechanicznych,

- Transport

- Rury, prefabrykowane kręgi do studzienek i inne elementy należy transportować chroniąc je przed niepożądanymi ruchami i uszkodzeniem oraz przechowywać w sposób chroniący przed nadmiernym naprężeniem. Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

- Przed zainstalowaniem, rury z tworzyw sztucznych należy zawsze chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m,  które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.

- Kruszywa przewożone mogą być dowolnymi środkami transportu. Wskazany transport samowyładowczy.

- Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 RG.

- Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

- Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu.

- Wykonanie robót

    - Wykonanie wykopów pod rurociągi

Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem  ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 25 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie o 20 cm wyższym od projektowanego. Wykop należy wykonać o ścianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocą obudowy drewnianej lub metalowej lub z bezpiecznym nachyleniem skarp 1:1. Napotkanie w obrębie wewnętrznym wykopu przewody i kable należy zabezpieczyć według wymagań użytkowników tych urządzeń.

    - Wykonanie rurociągów.

Wykonanie wykopu i ułożenie rur zgodnie z normą PN-ENV 1046;2007: „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków – Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią”. Istotny wpływ na wielkość i rozkład obciążeń rury, a tym samym na ugięcie jej wierzchołka mają poprawnie wykonane roboty ziemne. Jest to związane z zastosowaniem odpowiedniego rodzaju gruntu i właściwym jego zagęszczeniem. Istotny jest także sposób wbudowania i posadowienia rur. Rury układa się na stabilnym podłożu, na podsypce w sposób eliminujący odkształcenia kielicha. W strefie ułożenia należy stosować wyłącznie grunt zaliczany do grupy G1 lub G2, a rury posadowić na podłożu o kącie nie mniejszym niż 90o. W gruncie wokół  kanału nie powinny znajdować się cząstki większe niż 2 mm, grunt nie powinien być zmrożony i nie może zawierać ostrych kamieni.

Połączenia polipropylenowych rur kanalizacyjnych o ściankach strukturalnych należy wykonywać zgodnie z instrukcja producenta, przy użyciu uszczelki elastomerowej i prostego elementu łączącego. Uszczelkę należy umieścić w pierwszym karbie od końca rury. Połączenie należy pokryć środkiem poślizgowym (detergentem) i wsunąć do środkowego zwężenia elementu łączącego, połączenia powinny spełniać wymagania PN-EN 13476-3.

    - Wykonanie studzienek.

Podstawową czynnością zapewniającą prawidłowe warunki pracy przewodu kanalizacyjnego w tym studzienek jest właściwe przygotowanie podłoża gruntowego. W przypadku posadowienia studzienek na gruntach sypkich wystarczy tylko dodatkowe dogęszczenie gruntu w strefie montażu studzienki. W przypadku przewodów układanych w osi jezdni zagęszczanie wykonać bardzo starannie z zastosowaniem ciężkich zagęszczarek. Grunt zagęścić tak, aby stosunek modułu odkształcenia wtórnego do pierwotnego był nie większy od 2.2. Po dokładnym zagęszczeniu rzędna podłoża pod studzienkę powinna być taka, aby rzędna kinety studzienki była wyższa od rzędnej dna przewodu (o około 10 mm). Nie dopuszczać do przegłębiania wykopu, jeżeli wystąpi taka sytuacja właściwy poziom dna uzyskać przez ułożenie warstwy żwiru i jego staranne zagęszczenie lub ułożenie warstwy  piasku stabilizowanego cementem (proporcje około 1 : 10), nie stosować chudego betonu, nadmiernie zakłócającego warunki posadowienia. W przypadku posadowienia studzienek na gruntach spoistych o zadowalającej nośności (grunty w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienkę należy pogłębić o około 25 cm, a usunięty grunt spoisty zastąpić żwirem, pospółką lub dobrze zagęszczalnym piaskiem. W przypadku przewodów układanych w osi jezdni dno wykopu oraz ułożoną warstwę gruntu sypkiego bardzo starannie zagęścić stosując ciężkie zagęszczarki. Posadowienie studzienek na słabych gruntach (grunty spoiste w stanie plastycznym, miękkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga odrębnej, pogłębionej analizy. Analiza ta powinna obejmować przede wszystkim określenie wielkości osiadań studzienki, ale także osiadań przewodu kanalizacyjnego. Wykonanie wykopu i osadzenie w tym miejscu studzienki powoduje odciążenie gruntu. W przypadku konieczności wzmocnienia podłoża technologie wykonania tych prac dostosować do sposobu posadowienia przewodu kanalizacyjnego, tj częściową lub całkowitą wymianę gruntu słabego, zastępując go dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim (wskaźnik uziarnienia U 5, który należy zagęścić do wskaźnika Is nie mniejszego od 0,95, słaby grunt można częściowo zastąpić piaskiem stabilizowanym cementem, studzienkę można posadowić na płycie fundamentowej zmniejszającej naciski na słabe podłoże gruntowe, w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studzienki grubej warstwy bardzo słabych gruntów studzienkę można posadowić na mikropalach. W przypadku częściowej wymiany gruntów zaleca się oddzielenie gruntu rodzimego od warstwy gruntu sypkiego za pomocą geotkaniny. W każdym przypadku studzienka powinna być połączona z przewodem za pomocą krótkich odcinków rur (o długości około 0.5 m).

Studzienka powinna być obsypana dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim. Obsypkę należy zagęszczać warstwami o grubości umożliwiającej dokładne zagęszczenie. Wskaźnik zagęszczenia obsypki dla studzienek ułożonych poza jezdniami i chodnikami nie mniejszy od 0,95 a dla studzienek ułożonych pod trasami komunikacyjnymi nie mniejszy od 1,0.

Montaż studzienek z PP śr. 425 mm wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

- Humusowanie

Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić 10 cm. W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni poboczy, skarp i pasa dzielącego można wykonać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.

Humusowanie na skarpach powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa humusu powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

## Obsianie nasionami traw

Wymagania dotyczące obsiania nasionami traw:

- teren powinien być wyrównany i splantowany,

- przed siewem nasion traw ziemię należy zagrabić i lekko zagęścić - wałować wałem gładkim,

- siew powinien być wykonany w dni bezwietrzne,

- termin wysiewu - najlepszy to kwiecień, maj, oraz od końca sierpnia do końca września w zależności od warunków atmosferycznych – przy sprzyjających warunkach klimatycznych, określonych powyżej,

- dopuszcza się stosowanie hydrosiewu,

- nasiona należy wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, umieszczając je na głębokości nie większej niż 0,5 cm,

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody,

- mieszankę traw oraz normę wysiewu, należy wykonać wg składu zalecanego do stosowania na skarpach rowów.

- należy przewidzieć siew podstawowy i jeden obowiązkowy dosiew, przy zastosowaniu tej samej mieszanki traw.

Pielęgnowanie obszarów obsianych mieszankami traw – instrukcja dla inwestora

- należy wykonać 4 koszenia w ciągu okresu wegetacyjnego,

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy  trawa osiągnie wysokość około 10 cm, i winna być skoszona na wysokość 4-5 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),

- po każdym koszeniu, ze wszystkich powierzchni należy usunąć ściętą trawę, a zebrane siano należy składować poza terenem budowy lub rozdrobnić i regularnie rozrzucić po skoszonej powierzchni,

- jednokrotne nawożenie mineralne.

- Umocnienie skarp kamieniem

Umocnienie skarp kamieniem stosuje się przy nachyleniu skarp wyższym od 1:1,5 oraz   w celu zabezpieczenia przed silnym działaniem strumieni przepływającej wody.

Podkład pod kamienie ma stanowić warstwa podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4. Podkład z grubszego kruszywa należy układać „pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dającego się wyrównywać przeciąganiem łaty, „pod łatę”. Po ułożeniu podkładu należy go lekko uklepać, ale nie ubijać.

Kamień należy układać na przygotowanym podkładzie. Kamień układa się „pod sznur” naciągnięty na palikach na wysokość od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Układanie kamienia należy rozpocząć od uprzednio wykonanych oporów (obrzeży z kamienia polnego). W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich oporów nie przewiduje, należy w pierwszej kolejności, po linii obwodu umocnienia, ułożyć kamienie największe.

W przypadku układania brukowca na podsypce cementowo-piaskowej, szczeliny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2.

5.5. Umocnienie skarp i dna rowu darniną

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwą ziemi urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowane należy polewać wodą w godzinach popołudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Można stosować inne zabiegi chroniące darń przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inżyniera.

Darń układa się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu skarpy. Pas dolny powinien być oparty o element zabezpieczający podstawę skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien być zagłębiony w dno rowu lub teren na głębokość od 5 cm. Pasy darniny należy układać tak, aby ściśle przylegały do siebie, ale nie zachodziły na siebie. Powstałe szpary należy wypełnić odpowiednio przyciętymi kawałkami darniny. Ułożoną darninę należy uklepać drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegała ściśle do podłoża.

Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, płaty darniny należy przybić szpilkami, w ilości nie mniejszej niż 16 szt./m3 i nie mniej niż 2 szt. na płat.

5.6. Układanie elementów prefabrykowanych

Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika Is ≥ 0,98. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1:4. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych ścieku zgodnie ze spadkami projektowanymi.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Badania materiałów na etapie akceptacji do robót

Użyte materiały powinny posiadać Aprobatę techniczną. Użyte materiały pod względem jakości muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm materiałowych.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót

6.2.1. Kontrola dostaw materiałów prowadzona na bieżąco przez Inwestora.

6.2.2. Kontrola wykonania rurociągów polega na;

- prawidłowości wykonania robót ziemnych,

- prawidłowości wykonania rurociągów ,

- prawidłowości ułożenia rur drenarskich na podsypce pod względem zgodności pochyleń z projektowanymi,

- prawidłowości wykonania obsypki rurociągów

- prawidłowości wykonania studni z wylotem i studzienek rewizyjnych,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania rurociągów

- odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowkanie więcej niż  10 cm,

- pochylenia skarp wykopu nie powinny różnić się więcej niż +5%,

- odchylenia osi ułożonego przewodu od osi ustalonych na ławie celowniczych nie powinny przekraczać  5 cm,

- odchylenia spadku podłużnego od przewidzianego na rysunkach nie powinny przekraczać  5%.

6.2.4. Kontrola jakości humusowania i obsiewu

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejściu roślin łączna powierzchnia nieporośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianych, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych miejsc nie powinna przekraczać 0,2 m2.

Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wgłębienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

## 6.2.5. Kontrola jakości darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych szczelin i obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię.

Na powierzchni ok. 1 m2 należy sprawdzić dokładność przylegania poszczególnych płatów darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.2.6. Kontrola jakości umocnienia kamieniem

Kontrola polega na ocenie wizualnej zgodności z Dokumentacją Projektową.

6.2.7. Kontrola układania elementów prefabrykowanych.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.6 – częstotliwość badania 1 raz na 200 m i nie rzadziej niż 2 razy na dziennej działce roboczej,

- szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka ± 2 cm,

- odchylenia linii skarpy rowu w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne ± 1 cm,

- równości górnej powierzchni skarpy rowu - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m - 1 cm,

7. Obmiar robót

Obmiar robót nastąpi na podstawie dokumentacji powykonawczej przekazanych Inwestorowi.

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Przepisy związane

PN-EN 13476-1:2008-05   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego  poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Część 1: Ogólne wymagania i właściwości użytkowe.

PN-ENV 1046;2007:   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków – Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią.

PN-EN 13242+A1:2008	Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1917:2004	Studzienki kanalizacyjne betonowe, żelbetowe i zbrojone włóknem   	stalowym

PN-EN 476:2012	Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej,

PN-B-10736:1999	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 752:2015-06		Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 124-4:2017-07	Zakończenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

| PN-B-11104:1960 | Materiały kamienne. Brukowiec |
| --- | --- |

PN-B-12074:1998	Urządzenia wodno-melioracyjne -- Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną -- Wymagania i badania przy odbiorze

| BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu |
| --- | --- |

| PN-B-04101 | Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą |
| --- | --- |
| PN-B-04110 | Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie |
| PN-B-04111 | Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego |

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1213)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966)

## Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968)