Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010428-01-050 |  | Analogia. Rozebranie podłóg z kostki drewnianej gr.10cm w magazynie smarów. |  |  | m2 | 160,650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | (2,10*15,30)*5 |  |  |  |  | 160,650 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010609-01-050 |  | Rozebranie podsypki z piasku (podkład pod podłogę z kostki drewnianej) w magazynie smarów gr.10cm |  |  | m2 | 160,650 |
| 1. |  | Pozycja nr.: 1 |  |  |  |  | 160,650 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010609-02-050 |  | Rozebranie podsypek jw.za każdy następny 1 cm (-5cm) |  |  | m2 | -803,250 |
| 1. |  | - Pozycja nr.: 1 *5 |  |  |  |  | -803,250 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010428-04-040 |  | Analogia. Rozebranie belek 10 x 10cm wtopionych częściowo w posadzkę (około 2cm) |  |  | m | 678,500 |
| 1. |  | (8,0-2,1)*23*5 |  |  |  |  | 678,500 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-01-060 |  | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm |  |  | m3 | 0,750 |
| 1. |  | (1,5*1,0)*0,10*5 |  |  |  |  | 0,750 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010303-0201-050 |  | Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły |  |  | m2 | 0,640 |
| 1. |  | zamurowanie otworu po wentylatorze |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,80*0,80 |  |  |  |  | 0,640 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20602-030-050 |  | Analogia. Izolacje poziome z folii budowlanej na sucho. |  |  | m2 | 641,175 |
| 1. |  | pod posadzkę betonową |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (8,30*15,45)*5 |  |  |  |  | 641,175 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21201-010-060 |  | Analogia. Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego z betonu C20/25 z dodatkiem włókien polimerowych. Przyjąć 2,5kg/m3 |  |  | m3 | 61,763 |
| 1. |  | (8,10*15,25)*0,1*5 |  |  |  |  | 61,763 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021106-01-050 |  | Kalkulacja własna. Posadzki o grubości 25 mm z betonu posadzkowego C20/25 z dodatkiem włókien polimerowych, utwardzone posypką krzemową Romix i zaimpregnowaną preparatem P 100 do impregnacji, uszczelnienia i utwardzenia nowo wykonanych posadzek. |  |  | m2 | 617,625 |
| 1. |  | (8,10*15,25)*5 |  |  |  |  | 617,625 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021106-03-050 |  | Kalkulacja własna. Posadzki betonowe z betonu posadzkowego C20/25 z dodatkiem włókien polimerowych, pogrubienie posadzki o 1cm. |  |  | m2 | 1 544,063 |
| 1. |  | Pozycja nr.: 9 *2,5 |  |  |  |  | 1 544,063 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011207-0101-040 |  | Jednokrotne malowanie farbą ftalową pasów. |  |  | m | 190,560 |
| 1. |  | 16,10*2+5,0*5+11,65*4+11,36*6+5,3*2+4,0*2 |  |  |  |  | 190,560 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 |  |  | m2 | 1 415,825 |
| 1. |  | sufity |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (8,10*15,25+8,10*0,50*4+0,20*15,25*4)*5 |  |  |  |  | 759,625 |
| 3. |  | ściany |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 3,40*(8,10+15,25*2)*5 |  |  |  |  | 656,200 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 |  | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) |  |  | m2 | 656,200 |
| 1. |  | ściany |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3,40*(8,10+15,25*2)*5 |  |  |  |  | 656,200 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 |  | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) |  |  | m2 | 759,625 |
| 1. |  | sufity |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (8,10*15,25+8,10*0,50*4+0,20*15,25*4)*5 |  |  |  |  | 759,625 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050 |  | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) |  |  | m2 | 1 415,825 |
| 1. |  | Pozycja nr.: 12 |  |  |  |  | 1 415,825 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów |  |  | m2 | 759,625 |
| 1. |  | sufity |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (8,10*15,25+8,10*0,50*4+0,20*15,25*4)*5 |  |  |  |  | 759,625 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian |  |  | m2 | 656,200 |
| 1. |  | ściany |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3,40*(8,10+15,25*2)*5 |  |  |  |  | 656,200 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-03-020 |  | Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat do 1,0 m2 |  |  | szt | 5,000 |
| 1. |  | 5 |  |  |  |  | 5,000 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km |  |  | m3 | 31,563 |
| 1. |  | tarcica |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (160,0*0,10)+(678,0*0,10*0,10) |  |  |  |  | 22,780 |
| 3. |  | gruz |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 0,75 |  |  |  |  | 0,750 |
| 5. |  | piasek |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 160,65*0,05 |  |  |  |  | 8,033 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-12-060 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km |  |  | m3 | 441,875 |
| 1. |  | Pozycja nr.: 19 *14 |  |  |  |  | 441,875 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych AW-034 |  | Kalkulacja Własna. Utylizacja gruzu. |  |  | t | 1,050 |
| 1. |  | 0,75*1,4 |  |  |  |  | 1,050 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych AW-060 |  | Kalkulacja Własna. Utylizacja tarcicy |  |  | m3 | 22,780 |
| 1. |  | tarcica |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (160,0*0,10)+(678,0*0,10*0,10) |  |  |  |  | 22,780 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych AW-034 |  | Kalkulacja Własna. Utylizacja piasku |  |  | t | 14,459 |
| 1. |  | 8,033*1,8 |  |  |  |  | 14,459 |