Załącznik nr 1 do umowy Nr RI.272.     .2023

ZAKRES RZECZOWY

- Przedmiot zamówienia:

Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej w m. Wólka Panieńska nr geod. 35/17 i w m. Szopinek nr geod. 184/63, 184/73 (posesje od 54O do 55U w m. Wólka Panieńska oraz posesje od 96L do 96T w m. Szopinek)”. Zakres inwestycji obejmuje 5 odcinków dróg wewnętrznych w Gminie Zamość o łącznej długości ok 578 m.

Dokumentacja niezbędna jest do uzyskania pozwolenia na budowę.

- Szczegółowy zakres zamówienia:

2.1.Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

1 odcinek:

- na działce o nr geod. 35/17 w m. Wólka Panieńska o długości ok. 247 m, szerokości jezdni 4,5 m nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm z obustronnymi poboczami gruntowymi ulepszonymi o szerokości 0,75 m;

2 odcinek:

- na działce o nr geod. 184/63 w m. Szopinek o długości ok. 176 m, szerokości jezdni 5,0 m nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm  z obustronnymi poboczami gruntowymi ulepszonymi o szerokości 0,75 m;

3 odcinek:

- na działce o nr geod. 184/73 w m. Szopinek o długości ok. 78 m, szerokości jezdni 5,0 m nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm  z obustronnymi poboczami gruntowymi ulepszonymi o szerokości 0,75 m,

4 odcinek:

- na działce o nr geod. 184/67 w m. Szopinek o długości ok. 48 m, szerokości jezdni 5,0 m nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm  z obustronnymi poboczami gruntowymi ulepszonymi o szerokości 0,75 m,

5 odcinek:

- na działkach o nr geod. 37/4 w m. Wólka Panieńska; 26/17 w m. Kalinowice o długości ok. 29 m, szerokości jezdni 5,0 m o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami gruntowymi ulepszonymi  szerokości 0,75 m,

    - Gmina Zamość uzyskała od Polskiej Spółki Gazownictwa uzgodnienia inwestycji i warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej na odcinku drogi wew. o nr geod 35/17 w m. Wólka Panieńska (załącznik nr 2), gdzie występuje sieć gazowa średniego ciśnienia dn 25/40 PE. Przedstawione wstępne rozwiązania projektowe pozwalają na realizację inwestycji bez konieczności przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczania istniejącej infrastruktury gazowej.  Warunki techniczne wydano dla drogi o następujących warstwach konstrukcyjnych (załącznik nr 3):

- kostka betonowa o gr 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 utrwalonej o gr 20cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej z cementem  C5/6 gr. 25 cm,

    - Odwodnienie powierzchniowe w granicach pasa drogowego lub za pomocą studni chłonnych, w przypadku konieczności inne urządzenia odwadniające i odprowadzające wody opadowe.

    - Budowę nowych oraz przebudowę istniejących zjazdów i dojść pieszych do furtek.

    - Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

    - Likwidację kolizji z sieciami i urządzeniami uzbrojenia podziemnego, nadziemnego i naziemnego wg warunków wydanych przez właścicieli/zarządców poszczególnych sieci.

    - opracowanie i zatwierdzenie stałej i czasowej organizacji ruchu zawierających elementy oznakowania pionowego, poziomego, urządzenia bezpieczeństwa ruchu itp.

  - Zakres zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych opracowań:

2.2.1 dla branży drogowej:

- Projekt budowlany z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi, wykonany zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679) i art. 99 ust. 1-6 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.),

- Projekt wykonawczy, Przedmiar robót budowlanych, Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) i art. 99 ust. 1-6 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.),

- Informacja BIOZ wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                             z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

- Kosztorys inwestorski wykonany metodą uproszczoną zgodnie Z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) i jednorazową aktualizację danych zawartych w kosztorysie na pisemny wniosek Zamawiającego, na dzień wyznaczony przez Zamawiającego (bez dodatkowego wynagrodzenia),

- Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 784.

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem uwzględniający wszystkie występujące branże.

2.2.2 dla pozostałych branż niezbędnych do realizacji budowy dróg wewnętrznych w Gminie Zamość łącznie z usunięciem kolizji w tym między innymi: branży telekomunikacyjnej, energetycznej, sanitarnej (jeżeli będzie wymagane):

- Projekt budowlany z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi, wykonany zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679) i art. 99 ust. 1-6 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.),

- Projekt wykonawczy, Przedmiar robót budowlanych, Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) i art. 99 ust. 1-6 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.),

- Informacja BIOZ wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                             z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

- Kosztorys inwestorski wykonany metodą uproszczoną zgodnie Z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) i jednorazową aktualizację danych zawartych w kosztorysie na pisemny wniosek Zamawiającego, na dzień wyznaczony przez Zamawiającego (bez dodatkowego wynagrodzenia),

2.2.3. Projekt zagospodarowania terenu

2.2.4. Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów budowlanych 
z wynikami badań geologiczno-inżynierskich,

2.2.5. Szczegółowa inwentaryzacja zieleni (drzew i krzewów) z planem wyrębu – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 z późn. zm.),

2.2.6. Materiały niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego oraz uzyskanie tej decyzji zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn.zm.),

2.2.7. Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

- Opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i inna dokumentacja wymagana odrębnymi przepisami:

3.1. Wykonawca w ramach zamówienia pozyska:

    - mapy ewidencji gruntów,

    - aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500,

    - aktualne wypisy z rejestru gruntów,

    - geotechniczne warunki posadowienia dla planowanego przedsięwzięcia,

    - zgody na wejście w teren (jeżeli będą wymagane),

    - wszelkie niezbędne uzgodnienia takie jak m.in.: Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość, narada koordynacyjna sytuowania projektowanych sieci, uzgodnienia branżowe oraz wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę,

    - decyzję środowiskową (jeśli będzie wymagane),

    - decyzję pozwolenie wodno-prawne,

    - warunki techniczne przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń i obiektów kolidujących z planowanym przedsięwzięciem wydane przez właścicieli / zarządców poszczególnych sieci niezbędnych do kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej,

    - wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii.

3.2. Wykonawca w ramach zamówienia opracuje:

- przedmiary robót,

- kosztorysy inwestorskie,

- informację BIOZ,

- inwentaryzację zieleni,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- dokumentację geotechniczną warunków posadowienia obiektów budowlanych,

- zestawienie działek wchodzących w zakres inwestycji z opisem rodzaju zagospodarowania działki budowlanej lub terenu,

- Forma opracowania dokumentacji:

4.1. w formie opisowej i graficznej:

- projekty budowlane:

- projekt zagospodarowania terenu - 5 egz.,

- projekt architektoniczno-budowlany - po 5 egz. oddzielnie dla każdej branży,

- projekt techniczny – po 5 egz. oddzielnie dla każdej branży,

- projekty wykonawcze – po 5 egz. oddzielnie dla każdej branży,

- przedmiary robót – po 2 egz. oddzielnie dla każdej branży,

- informację BIOZ – po 5 egz. oddzielnie dla każdej branży,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –                   po 1 egz. oddzielnie dla każdej branży,

- kosztorysy inwestorskie – po 2 egz. oddzielnie dla każdej branży,

- projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu – po 4 egz.,

- dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów budowlanych –                    po 4 egz.,

- szczegółowa inwentaryzacja zieleni - 4 egz.,

- opinie, uzgodnienia, decyzje środowiskowe, decyzje pozwolenie wodno-prawne itp.                 z klauzulą ostateczności,

- oryginały opinii, uzgodnień i warunków,

- oświadczenie Projektanta, że dokumentacja projektowa spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi,

- oświadczenie Projektanta o braku znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów w sporządzonym przez niego projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, przedmiarze robót budowlanych 
i STWiORB

lub oświadczenie Projektanta o wskazaniu znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę w sporządzonym przez niego projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, przedmiarze robót budowlanych 
i STWiORB w przypadku jeżeli jest to uzasadnione specyfiką robót budowlanych 
i Projektant nie może opisać robót budowlanych za pomocą dostatecznie dokładnych określeń bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. Oświadczenie to musi zawierać merytoryczne uzasadnienie ich użycia.

- oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego

- oświadczenie projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego

4.2. w formie cyfrowej:

Wszystkie elementy składowe dokumentacji projektowej w formacie pdf oraz kosztorysy inwestorskie zapisane w formacie Excel lub innym formacje edytowalnym, zapisać w formie cyfrowej na nośniku. W ramach poszczególnych opracowań należy wszystkie elementy składowe w szczególności: uzgodnienia, opinie, warunki, notatki itp. dołączyć w formie pdf.

Załączniki:

- Warunki techniczne wydane przez Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość – pismo z dnia 18.09.2023 r., znak GZOK.6010.17.2023;

- Uzgodnienia inwestycji i warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w związku

- z planowaną inwestycją – pismo z dnia 06.09.2023 r., znak: PSGLU.ZMDZ.763.108Z.1.23:

- Przekrój konstrukcyjny dla drogi wew. nr geod. 35/17 w m. Wólka Panieńska.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kalinowice                   i Wólka Panieńska Gmina Zamość – z dnia 07.08.2023 r., znak: PiOŚ.6727.2.66.2023

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kalinowice                    i Wólka Panieńska Gmina Zamość – z dnia 19.07.2023 r., znak: PiOŚ. 6727.2.55.2023