## Pakiet 3												Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Elektryczne urządzenie do ssania – 1 sztuka.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
|  | Rok produkcji 2018 lub 2019. | podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane. | TAK |  |
|  | Zasilanie 220/230V, 50Hz. | TAK |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
| II. | Parametry i wyposażenie: |  |  |
|  | Ssak elektryczny na kolumnowej podstawie jezdnej, wykonanej ze stopów niekorodujących, z czterema kołami w tym min. dwa koła z hamulcami oraz z metalową szyną na akcesoria. | TAK |  |
|  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę. | TAK |  |
|  | Obudowa ssaka odporna na środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
|  | Wskaźnik zasilania LED. | TAK |  |
|  | Podciśnienie max. nie mniejsze niż 90 kPa. | TAK |  |
|  | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy ze zbiornikiem na wydzieliny) nie mniejsza niż 30 l/min. | TAK |  |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia. | TAK |  |
|  | Pompa niskoobrotowa (do 100 obr/min), bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. | TAK |  |
|  | Cicha praca – max do 39 db. | TAK |  |
|  | Włącznik/wyłącznik nożny wbudowany w podstawę jezdną. | TAK |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed zaciągnięciem odsysanych płynów do wnętrza pompy lub wylaniem się ich poza układ ssący. | TAK |  |
|  | Zbiorniki, pokrywy, dreny przeznaczone do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134oC. | TAK |  |
|  | Zbiornik zabezpieczający przed przelaniem o pojemności z zakresu 0,25 – 0,8 l. | TAK |  |
|  | Uchwyt na szynę, pozwalający zawiesić kompletny zbiornik wielorazowego użytku do wkładów jednorazowych prod. Serres – 2 sztuki. | TAK |  |
|  | Uchwyt na dren do zawieszenia na szynie. | TAK |  |
|  | Dren silikonowy długość min.: 2 m. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)