Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Adaptacja piętra VII budynku A Szpitala św. Wojciecha na potrzeby administracji Spółki”

Adres Zamówienia:	  	Gdańsk, al. Jana Pawła II 50

Nazwa Zamawiającego: 		Copernicus PL Sp. z o. o. w Gdańsku

Adres Zamawiającego:	  	Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1 - 6

Lipiec 2024 r.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji koniecznej do wykonania dostosowania VII piętra budynku Bloku „A" wchodzącego w skład kompleksu Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha w Gdańsku przy al. Jana Pawła II 50 na potrzeby pomieszczeń administracyjno-biurowych Szpitala.

Zakres zamówienia obejmuje m. in. wykonanie:

- inwentaryzacji,

- weryfikacji posiadanej przez zamawiającego ekspertyzy i wykonanie rozwiązań projektowych problemów wskazanych w tej ekspertyzie,

- koncepcji, technologii oraz dokumentacji projektowej zarówno koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę jak również przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Zakres obejmuje również pełnienie nadzór autorskiego.

PARAMETRY LICZBOWE BLOK „A":

- Powierzchnia zabudowy: 1561,00 m2,

- Powierzchnia całkowita VII piętra (objęta opracowaniem) : 1540,25 m2

- Powierzchnia użytkowa VII piętra: (objęta opracowaniem): 1288,63 m2

- Kubatura VII pietra (objęta opracowaniem): 6112,15 m3

- Ilość kondygnacji podziemnych: 1 kondygnacja ( kondygnacja techniczna o zaniżonej wysokości )

- Ilość kondygnacji naziemnych: 9 kondygnacji ( niski parter, wysoki parter, Ip, IIp, IIIp, IVp, Vp, VIp, VIIp)

Zakres opracowania obejmuje również wykonanie ekspertyzy pożarowej budynku oraz projektu zmian koniecznych do wykonania w budynkach Szpitala św. Wojciecha w związku ze zmianą klasyfikacji budynku A na budynek wysoki.

W załączeniu przekazujemy nieaktualny projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę oraz ekspertyzę.

W zakresie zadania jest wykonanie wszelkich koniecznych inwentaryzacji wraz z odkrywkami, bilansami wszystkich mediów, badaniami oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

W zakresie zadania, są również odpowiedzi na pytania do przetargu o udzielenie zamówień publicznych na realizację inwestycji, które zostaną ogłoszone na bazie powstałej dokumentacji projektowej. Do zadań związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego będzie należała również ocena, akceptacja oraz opinie dotyczące materiałów proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych i instalacyjnych w postaci kart materiałowych.

Wykonawca w pierwszej kolejności przygotuje pierwszą wersję koncepcji układu pomieszczeń piętra VII. Koncepcja, o której mowa powstanie po przeprowadzeniu przez Wykonawcę spotkań i dokonaniu ustaleń dot. potrzeb Użytkowników.

Kolejnym etapem zadania będzie weryfikacja koncepcji zaproponowanego układu pomieszczeń na podstawie spotkań z Użytkownikami w celu określenia końcowego układu pomieszczeń. Zakres Wykonawcy obejmuje uzyskanie końcowej akceptacji przez Zamawiającego koncepcji dot. układu pomieszczeń.

Następnie Wykonawca wykona projekt technologii pomieszczeń wraz z projektem meblowym, a na tej podstawie Wykonawca wykona projekty techniczne konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze konieczne do przeprowadzenia postępowania przetargowego i wykonania robót budowlano – instalacyjnych.

Powstała dokumentacja będzie podstawą do przygotowania wielobranżowej dokumentacji projektowej zarówno w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę jak również dokumentacji w postaci projektów technicznych i wykonawczych dających podstawę do ogłoszenia postępowania przetargowego zgodnie z Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Finalnie Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia również projektu złożeniowego wszystkich branż w celu potwierdzenia braku kolizji pomiędzy poszczególnymi zakresami dokumentacji projektowej dla każdego zakresu zarówno nowych budynków jak i zakresu remontowego istniejącego budynku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany zaproponowanych rozwiązań, systemów, technologii, materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji. Wykonawca ma obowiązek dokonania zmian zgodnie z decyzją Zamawiającego. Dodatkowo zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca do opisu nie będzie wskazywał nazw własnych i producentów, a opisu dokona przy pomocy parametrów, które będą miały być uwzględniane na etapie wykonawstwa z możliwością wskazania rozwiązań równoważnych.

Zamawiający przewiduje dodatkowo cotygodniowe spotkania robocze z osobami odpowiedzialnymi za wykonanie poszczególnych zakresów dokumentacji w celu omówienia oraz analizy postępów prac. Zamawiający dopuszcza odwołanie lub zmianę harmonogramu spotkań na prośbę jednej ze stron przy konieczności akceptacji Zmawiającego.

Dokumentacja projektowa ma uwzględniać etapowanie prac tak by zabezpieczyć ciągłość pracy w Szpitalu św. Wojciecha.

Dokumentacja projektowa ma uwzględniać minimalną ingerencję w oddziały umiejscowione na pozostałych kondygnacjach , a w wypadku ingerencji opisywać szczegółowo zakres ingerencji i odtworzeń.

Na etapie koncepcji Wykonawca przygotuje analizę rozwiązań które pozwolą na optymalizację kosztów eksploatacji oraz wskaże proponowane rozwiązania proekologiczne. Analiza ma za zadanie być podstawą decyzji Zamawiającego do wyboru rozwiązań i ma zawierać analizę kosztów na etapie realizacji i eksploatacji w stosunku do zysków i czasu zwrotu wskazanych rozwiązań.

Proponowane na tym etapie wielkości, na etapie tworzenia koncepcji, technologii i dokumentacji mogą ulegać zmianie w zależności od zaproponowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji.

Wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia dane liczbowe, rodzaje pomieszczeń, instalacje itp.  są jedynie podstawą konieczną do określenia wielkości i zakresu zadania.

Na etapie tworzenia koncepcji programowo – przestrzennej oraz dokumentacji projektowej Wykonawca ma za zadanie wykonać dokumentację projektową, która zawiera wszelkie konieczne projekty, zgody, akceptacje, decyzje i opinie oraz uszczegółowienia wraz z propozycją ich rozmieszczenia i podziałem zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami PSP i SANEPIDU oraz rozwiązaniami funkcjonalnymi.

- Koncepcja Programowo – Przestrzenna oraz Projekty budowlane będą musiały dodatkowo posiadać akceptację Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku lub rzeczoznawcy oraz rzeczoznawcy ppoż.

- Charakterystyczne cechy dla przedmiotu zamówienia

W zakresie zadania jest wykonanie m. in.:

- Wykonanie inwentaryzacji i odkrywek koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej.

- Bilansu mediów umożlwiającego prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Koncepcji – Programowo Przestrzennej, która po akceptacji przez Zamawiającego będzie podstawą do powstania dokumentacji projektowej.

- Przy współudziale Zamawiającego stworzenie listy wyposażenia oraz parametrów brzegowych dla nich. Zestawienie umożliwi wykonanie dokumentacji projektowej.

- Projektu dostosowania istniejącej windy do warunków pożarowych oraz doprojektowanie nowej windy na zewnątrz budynku obsługującej VII piętro.

- W zakresie projektu Wykonawca wykona: projekty budowlane i projekty techniczne, wykonawcze oraz projekt technologii, STWIOR, kosztorysy inwestorskie i nakładczego oraz opracowania wskazujące na poprawę efektywności energetycznej.

- Opisy technologii będą zawierać:

      - zestawienie tabelaryczne sprzętu i wyposażenia oraz użytkowego, armatury, rodzaju wentylacji, materiałów wykończeniowych ścian, sufitów i podłóg oraz infrastruktury instalacyjnej, uwzględniającej sposób doprowadzenia mediów i parametry pracy (np. zainstalowana moc, ilość obwodów elektrycznych, ciśnienie itp;),

      - zestawienie sprzętu i wyposażenia wraz z meblami dla poszczególnych pomieszczeń, (zestawienie sumaryczne dla celów zamówieniowych i zestawienie wyposażeniowe dla każdego pomieszczenia oddzielnie),

      - rysunki z rozmieszczeniem sprzętu, wyposażenia i armatury wykonane w skali rzutu pomieszczeń wraz z oznaczeniami zgodnymi z danymi tabelarycznymi.

- Projektów instalacji elektrycznych i teletechnicznych, a w szczególności:

- Linii zasilających, rozdzielnic kondygnacyjnych, linii WLZ (schematy połączeń, rysunki rozdzielni, obliczenia parametrów wraz z bilansem mocy).

- Instalacji gniazd wtykowych z zasilaniem urządzeń technologii medycznej, instalacje gniazd wtykowych 230V i 400V oraz ewentualne przyłączenie dla pozostałych urządzeń (schematy, rozmieszczenie osprzętu i linii kablowych na rzutach kondygnacji).

- UPS – y.

- Oświetlenia użytkowego, ewakuacyjnego i awaryjnego (schematy, rozmieszczenie osprzętu i linii kablowych na rzutach kondygnacji), instalacje zbiorcze – system dystrybucji sygnału radia i telewizji (schematy, rozmieszczenie osprzętu i linii kablowych na rzutach kondygnacji).

- Okablowania strukturalnego (instalacja komputerowa i telefoniczna) – (schematy, rozmieszczenie osprzętu i linii kablowych na rzutach kondygnacji).

- DSO (schematy, rozmieszczenie osprzętu i linii kablowych na rzutach kondygnacji).

- Zasilania urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych wraz z sterowaniem jej z poziomu lokalnego i centralnego.

- Instalacji alarmu pożarowego SAP i kontroli dostępu (schematy, rozmieszczenie osprzętu i linii kablowych na rzutach kondygnacji).

- Instalacji CCTV wraz z niezbędnymi rejestratorami,

- Instalacji BMS,

- Systemu przyzywowego oraz system domofonowy,

- Projektu sanitarnego, a w szczególności:

- Instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją, kanalizacji a także instalacji hydrantowej.

- Instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia.

- Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

- Instalacji ciepła technologicznego.

- Wielobranżowych projektów technicznych j.w.

- Wielobranżowych projektów wykonawczych zgodnych z Ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.).

Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekt wykonawczy zawiera rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą części obiektu, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposażenia technicznego – których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Projekt wykonawczy, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, dotyczy:

- robót w zakresie instalacji budowlanych.

- Projekt kolorystyki i aranżacji wnętrz,

- Projekty mebli wraz z ich wyceną oraz opisem umożliwiające przeprowadzenie postępowania przetargowego i wykonanie mebli na podstawie przygotowanej dokumentacji.

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót:

- Opracowanie winno opisywać sposób wykonania, rodzaje i parametry materiałów użytych do realizacji przebudowy bez wymieniania ich nazw handlowych lub w wypadku podania nazw handlowych powinny zostać określone warunki równoważności.

- Procedury częściowego i końcowego odbioru robót, odchyłki dokładności wykonania prac, sposób obmiaru STWIO.

- Klasyfikacja robót i dostaw wg CPV.

- Opracowań przedmiarów i kosztorysów, które muszą być:

- wykonane metodą uproszczoną – elementów scalonych (elementów zagregowanych),

- opracowane odrębnie oprawione dla przedmiarów i kosztorysów,

- uwzględniające podział na branże,

- posiadające sumaryczne zestawienie kosztów podane w kwotach netto i brutto oraz obowiązujące stawki VAT,

- dla projektu wykonawczego należy wykonać kosztorys ślepy oraz szczegółowy kosztorys inwestorski zawierający tabelę elementów scalonych oraz zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu.

Wszystkie opracowania winny obejmować: opisy techniczne, obliczenia parametryczne, schematy działania instalacji, rozmieszczenie urządzeń, osprzętu i tras instalacyjnych na rzutach kondygnacji.

Zakres obejmuje również:

- uzyskanie pozwolenia na budowę, jeśli zajdzie konieczność również pozwoleń zamiennych,

- uzyskanie koniecznych opinii, decyzji i akceptacji,

- uzyskanie kompletu uzgodnień projektu, a w szczególności:

- uzyskanie wymaganych przepisami odrębnymi decyzji, postanowień i uzgodnień gestorów mediów i instytucji administracyjnych,

- uzgodnienie w zakresie spełnienia wymogów z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, a jeśli zajdzie konieczność również z Państwową Inspekcją Pracy.

- uzgodnienie w zakresie spełnienia wymogów ochrony pożarowej z Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz rzeczoznawcą,

- uzgodnienie w zakresie spełnienia wymogów BHP.

- Wykonawca przygotuje dodatkowo dokumentację, w której znajdą się wszystkie zastosowane rozwiązania wpływające na poprawę efektywności energetycznej wraz z ich opisami i wyliczeniem zysków w stosunku do zastosowania innych rozwiązań.

- Dokumentacja, o której mowa będzie wykonana w sposób umożliwiający prawidłowe i zgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy na prace budowlane i instalacyjno – montażowe oraz wykonanie prac budowlano – montażowo – instalacyjnych i po ich wykonaniu odbioru do użytkowania medycznego i rozpoczęcie pracy.

- Wykonawca wykona inwentaryzację pomieszczeń i istniejących instalacji w zakresie koniecznym do prawidłowego przygotowania dokumentacji projektowej.

- Powstała dokumentacja umożliwi wykonanie prac budowlanych i odbiór ich przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

- Wykonawca przygotuje koncepcję, która po akceptacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Zamawiającego będzie podstawą do wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego (w zakresie określonym w ustawie Prawo Budowlane) nad robotami budowlanymi, które będą realizowane na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę.

- Wykonawca udzieli we wskazanym przez Zamawiającego terminie odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii jakie pojawiają się w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wyposażenia pomieszczeń zgodnie z projektem przygotowanym przez Wykonawcę.

- Wykonawca przygotuje dokumentację bez powoływania się na normy i nazwy własne, a w miejscach opisujących technologie, systemy, materiały i urządzenia wskaże parametry, które na etapie wykonawstwa umożliwią potwierdzenie w kartach materiałów przez Zamawiającego wyboru właściwych rozwiązań.

Prace projektowe należy opracować dla n/w etapów z kompletem wszystkich wymaganych uzgodnień, a w szczególności z Zamawiającym, Użytkownikiem, SANEPID-em, PSP, BHP i inne na każdym etapie:

-	koncepcja programowo - przestrzenna i koncepcja - plan zagospodarowania, sieci i obiekty, drogi,

- projekty budowlane wraz z wymaganymi pozwoleniami na budowę,

- projekty techniczne,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiary robót,

- kosztorysy inwestorskie.

Na podstawie powstałej dokumentacji projektowej wykonane zostaną prace budowlane i instalacyjne obejmującej:

- wykonanie jeśli to konieczne rozbiórek,

- przeniesienie instalacji i wykonanie nowych,

- przeniesienia instalacji zewnętrznych.

- Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Istniejące obiekty Szpitala posiadają rozwiązania instalacyjne dla konkretnych typów urządzeń jak np.:

- jednostki zasilające gazów medycznych

- system szpitalnej instalacji przyzywowej

- SSP (system sygnalizacji pożarowej)

- KD (Kontrola Dostępu)

- monitoring

- wykładziny podłogowe z wymaganym rodzajem środków konserwujących

- centrale wentylacyjne, systemy sterowania, sygnalizacji itp.

Dla dalszej i kompleksowej realizacji zadania należy zachować jednorodność wyposażenia i systemów ze względów serwisowych i eksploatacyjnych dla całego Szpitala. Systemy mają zostać zintegrowane z istniejącymi.

Wszystkie elementy wyposażenia i systemów występujących i powtarzających się w obiektach należy uzgodnić z Użytkownikiem i uzyskać akceptację Zamawiającego dla zaproponowanych rozwiązań.

Wszystkie zastosowane materiały, wyposażenie i elementy instalacji muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w odpowiednich rodzajach obiektów oraz spełniać wymagania związane z koniecznością dezynfekcji środkami używanymi w Szpitalu oraz warunkami panującymi w danego rodzaju obiekcie.

  - Ochrona i zabezpieczenia p. poż.

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych obejmujący wszystkie obiekty i urządzenia przeciwpożarowe oraz drogi pożarowe. System w zakresie możliwym do spełnienia ze względów na przepisy należy zintegrować z systemem BMS.

- Kolorystyka

Wykonawca opracuje projekt kolorystyki i wystroju wnętrz uzgodniony z Inwestorem i Użytkownikiem kompleksowo. W projekcie należy ująć również system informacyjny – tablice i tabliczki informacyjne, drogowskazy, kierunkowskazy wraz z kolorystyką związaną z układem funkcjonalnym.

- Wykonawca przygotuje projekty wyposażenia meblowego wraz z kosztorysami umożliwiające przeprowadzenie na ich podstawie postępowania przetargowego zgodnie z UZP i wykonanie na ich podstawie wyposażenia meblowego.

- Uwagi do projektów:

- Zamawiający dopuszcza zmiany przyjętych i opisanych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych na równoważne.

- Sieć monitoringu - BMS, Automatyka + centrala

System zarządzania i kontroli budynku (BMS - BuldingManagement System) składa się z dwóch wydzielonych funkcjonalnie podsystemów: systemu centralnego sterowania i nadzoru instalacji technicznych w budynku (BAS) oraz systemu centralnego monitoringu instalacji bezpieczeństwa. System centralnego sterowania i nadzoru instalacji technicznych (BAS - Bulding Automation System) powinien obejmować następujące instalacje:

- Instalację automatyki wentylacji i klimatyzacji

-Automatykę ciepła i chłodu

-Sterowanie oddymianiem

- monitoring pomp ciepła

- monitoring głównego licznika wody

- monitoring zużycia ciepła

-Monitoring w ograniczonym stopniu instalacji elektrycznych (UPS-y, SZR-y, wyłączniki główne, mierniki, kontrola napięć, itp.).

System centralnego monitoringu instalacji bezpieczeństwa XSM powinien integrować następujące systemy:

- kontroli dostępu, wideodomofony itp.

- sygnalizacji włamania i napadu,

- telewizji dozorowej (CCTV)

- wykrywania i sygnalizacji pożaru.

- Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania w zakresie przyjętego systemu monitoringu BMS i automatyki.

- W budynku w zależności od kategorii odbiorników i grupy pomieszczeń występują następujące instalacje elektryczne:

- oświetlenia podstawowego nierezerwowanego;

- oświetlenia rezerwowanego z zespołu prądotwórczego;

- oświetlenia rezerwowanego z UPS;

- oświetlenia administracyjno-nocnego;

- oświetlenia ewakuacyjnego;

- oświetlenia kierunkowego;

- oświetlenia bezpieczeństwa (zapasowe);

- oświetlenia nocnego sal chorych;

- zasilania paneli przyłóżkowych 24V;

- zasilanie lamp bakteriobójczych;

- zasilanie opraw bezcieniowych;

- sygnalizacji przyzywowej;

- sygnalizacji alarmowej do lekarzy;

- zajętości pomieszczeń;

- gniazd wtyczkowych nierezerwowanych;

- gniazd wtyczkowych rezerwowanych z agregatu prądotwórczego;

- gniazd wtyczkowych rezerwowanych z UPS;

- zasilania urządzeń komputerowych;

- zasilania urządzeń teletechnicznych;

- zasilania urządzeń sanitarnych (m. in. fotokomórek przy umywalkach w pom. grupy 2);

- zasilanie ogrzewania wpustów dachowych;

- siły - nierezerwowane;

- siły - rezerwowane;

- sterowania i sygnalizacji;

- opomiarowania - podliczniki;

- połączeń wyrównawczych i uziemień;

- ochrony przeciwprzepięciowej;

- ochrony przeciwporażeniowej;

- ochrony odgromowej.

- W budynkach w zależności od wymagań wykonać między innymi następujące instalacje sterownicze i sygnalizacyjne:

- sterowanie oświetlenia ewakuacyjnego i bezpieczeństwa;

- sterowanie oświetlenia administracyjno-nocnego i klatek schodowych;

- sygnalizacji załączenia zasilania podstawowego i rezerwowego w rozdzielnicach;

- sygnalizacji zadziałania ograniczników przeciwprzepięciowych;

- sygnalizacji pracy i awarii urządzeń zasilających odbiory kat. I (np. UPS-y);

- sterowania i sygnalizacji urządzeń wentylacyjnych oraz innych urządzeń elektrycznych projektowanych w poszczególnych budynkach (np. silniki elektryczne);

- sterowanie klap przeciwpożarowych i oddymiających opartą na centralach zasilająco-sterujących

- Całość projektu ma uwzględniać wymagania określone w programie Dostępność Plus dla zdrowia (informacje: https://zdrowie.gov.pl/dostepnosc )

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Załączniki:

- Projekt budowlany – wersja elektroniczna.

- Pozwolenie na budowę– wersja elektroniczna.

- Ekspertyza– wersja elektroniczna.

- PFU.