Załącznik nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: na -  Dostawa programowalnego switcha sieciowego – 4 szt.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub gdziekolwiek w SIWZ użyto norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych, systemów odniesienia, nazwy standardu, klasy, benchmarku lub inne, które mogą być rozumiane, jako wskazanie normy w rozumieniu art. 30 ustawy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, gwarantujących osiągnięcie parametrów nie gorszych niż opisane w dokumentacji.

Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne, brak możliwości spełnienia przez proponowany przedmiot zamówienia któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza je z dalszej oceny.

- WYMAGANIA TECHNICZNE NA POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tabela 1.: Dostawa programowalnego switcha sieciowego – 4 szt.

| L.p. | Parametr techniczny | Wymagany przez Zamawiającego | Oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Komputer PC |  |  |  |
| 1 | Programowalny switch sieciowy | Liczba sztuk: 4 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 1.1 | Procesor |  |  |
| 1.1.1 | Architektura | x86, 64 bit | WYMAGANE |
| 1.1.2 | Taktowanie | Co najmniej 1.6 GHz | WYMAGANE |
| 1.1.3 | Liczba rdzeni | Co najmniej 4 | WYMAGANE |
| 1.2 | Kontroler zarządzania płyty bazowej (BMC) |  |  |
| 1.2.1 | Kompatybilność | Kompatybilny z oprogramowaniem OpenBMC. | WYMAGANE |
| 1.3 | Pamięć RAM |  |  |
| 1.3.1 | Typ | DDR4 lub nowszy | WYMAGANE |
| 1.3.2 | Pojemność | co najmniej 8GB | WYMAGANE |
| 1.4 | Wbudowane złącza |  |  |
| 1.4.1 | USB 2.0 | Co najmniej 1x, gniazdo typ A | WYMAGANE |
| 1.5 | Porty sieciowe |  |  |
| 1.5.1 | Interfejsy sieciowe | Min. 32 porty 100 Gigabit Etherner QSFP28. Każdy z 32 portów musi wspierać 1x25/40/50/100 GbE lub 4x10/25GbE z wykorzystaniem kabli typu “breakout”. | WYMAGANE |
| 1.5.2 | Port konsolowy | Min. 1. Wejście RJ45. | WYMAGANE |
| 1.5.3 | Port zarządzający | Co najmniej 1 o prędkości min. 1 Gbps. Wejście RJ-45. Standard BASE-T. | WYMAGANE |
| 1.6 | Przestrzeń dyskowa |  |  |
| 1.6.1 | Typ | SSD mSATA | WYMAGANE |
| 1.6.2 | Pojemność | Co najmniej 128 GB | WYMAGANE |
| 1.7 | Układ przetwarzania pakietów |  |  |
| 1.7.1 | Programowalność | Możliwość zmiany funkcjonalności układu przetwarzana pakietów poprzez zmianę oprogramowania. Możliwość programowania funkcji przetwarzania pakietów w języku P416. | WYMAGANE |
| 1.7.2 | Wydajność | Wydajność przełączania min. 6.4 Tbit/s oraz min. 4.7 Bpps (ramek na sekundę). | WYMAGANE |
| 1.7.3 | Rozmiar buforu pakietów | Co najmniej 20 MB. | WYMAGANE |
| 1.8 | Oprogramowanie |  |  |
| 1.8.1 | System operacyjny | Zgodny ze standardem ONIE. | WYMAGANE |
| 1.8.2 | Kompatybilność | Kompatybilny z Open Network Linux (ONL) oraz oprogramowaniem typu open-source: Stratum oraz SONiC, a także z komercyjnym oprogramowaniem Kaloom Cloud Edge Fabric oraz Nofiflow NoviWare. | WYMAGANE |
| 1.9 | Okablowanie |  |  |
| 1.9.1 | Kabel DAC 100G-100G | Co najmniej 16 szt. o długości co najmniej 3m. Wsparcie dla Dual Speed 40G/100G. | WYMAGANE |
| 1.9.2 | Kabel DAC 100G-4x 25G typu “breakout” | Co najmniej 8 szt. o długości co najmniej 3m. Wsparcie dla Dual Speed 40G/100G - 4x 10G/25G. | WYMAGANE |
| 1.10 | Zasilanie |  |  |
| 1.10.1 | Zasilacze | Co najmniej 2 redundantne zasilacze AC. | WYMAGANE |
| 1.10.2 | Maksymalny pobór mocy | Maksymalnie 517 W. | WYMAGANE |
| 1.11 | Instalacja |  |  |
| 1.11.1 | Rozmiar | 1RU. Musi zapewniać instalację w szafie montażowej 19” | WYMAGANE |
| 1.12 | Instruktaż |  |  |
| 1.12.2 | Zakres | Zakres instruktażu powinien obejmować przynajmniej: - Wprowadzenie do języka P4 oraz środowiska programistycznego dla języka P4. - Zaawansowane mechanizmy parsowania pakietów, wyliczania sumy kontrolnej, przełączania w warstwie L3 oraz Access Control Lists (ACL) w języku P4 - Wprowadzenie do programowania obiektów Counter, Meter, Register w języku P4. - Mechanizmy Multicast, LAG, ECMP, Mirroring, Resubmit, Recirculation w P4 - Wprowadzenie do środowiska programistycznego dla języka P4. - Wprowadzenie do architektury układu przetwarzania pakietów (ang. ASIC) | WYMAGANE |
| 1.12.3 | Forma realizacji | Instruktaż może być zrealizowany online lub w siedzibie Zamawiającego. | WYMAGANE |
| 1.12.4 | Wymiar | Instruktaż powinien być w wymiarze co najmniej 16h. | WYMAGANE |
| 1.12.5 | Inne | Instruktaż powinien przeprowadzić certyfikowany przez producenta podmiot. | WYMAGANE |
| 1.13 | Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu |  |  |
| 1.13.1 | Na dostarczoną aparaturę Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 60 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu pozytywnego odbioru końcowego. |  | WYMAGANE |
| 1.13.2 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |  | WYMAGANE |
| 1.13.3 | Czas reakcji serwisu do 48 godzin. |  | WYMAGANE |
| 1.13.4 | Zgłaszanie awarii przedmiotu umowy będzie możliwe w dni robocze co najmniej przez 8 godzin |  | WYMAGANE |
| 1.13.5 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia. |  | WYMAGANE |
| 1.13.6 | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. |  | WYMAGANE |
| 1.13.7 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 7 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. |  | WYMAGANE |
| 1.13.8 | Aparatura powinna być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowa z bieżącej produkcji, wolna od wad materiałowych i prawnych. |  | WYMAGANE |
| 1.13.9 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. |  | WYMAGANE |
| 1.13.10 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. |  | WYMAGANE |
| 1.13.11 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. |  | WYMAGANE |
| 1.13.12 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. wielkopolskie |  | WYMAGANE |

Tabela2. Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego dla części I,II,III,IV,V

| L.p. | Pozostałe wymagania | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | WYMAGANE |
| 2. | Czas reakcji serwisu do 5 dni. | WYMAGANE |
| 3. | Zgłaszanie awarii przedmiotu umowy będzie możliwe w dni robocze co najmniej przez 8 godzin | WYMAGANE |
| 4. | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia. | WYMAGANE |
| 5. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | WYMAGANE |
| 6. | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | WYMAGANE |
| 7. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | WYMAGANE |
| 8. | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | WYMAGANE |
| 9. | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | WYMAGANE |
| 10. | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | WYMAGANE |
| 11. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. wielkopolskie | WYMAGANE |
| 12. | Na dostarczoną aparaturę Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu pozytywnego odbioru końcowego | WYMAGANE |

Oświadczam spełnienie powyższych wymagań stawianych przez Zamawiającego

…………………………………….…… 2023 r.

……………………………………………………………..

(imię i nazwisko oraz kwalifikowany podpis  elektroniczny upoważnionego

przedstawiciela Podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby)