Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   CZĘŚC I

- Zestaw komputerowy do zastosowań biurowych (jednostka centralna, monitor, UPS, system operacyjny, pakiet biurowy) – 9 szt.

| # Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| PROCESOR | klasy x86 , osiągający w teście PassMark - CPU Mark nie mniej niż 24900 pkt., 1 wynik dostępny na stronie: http://www.cpubenchmark.net/laptop.html |
| DYSK TWARDY | 512 GB SSD M.2, PCIe, NVMe |
| PAMIĘĆ RAM | 8 GB DDR4 |
| KARTA GRAFICZNA | zintegrowana |
| Gniazdo słuchawkowe | Tak: Mikrofon/Słuchawki |
| USB | 2x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C 3.2 Gen 1 2x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 1 |
| HDMI | tak |
| DisplayPort | tak |
| VGA | tak |
| RJ-45 (Ethernet) | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Karta dźwiękowa | Tak, zintegrowana |
| Głośniki | Tak, 1x1 W |
| Karta sieciowa LAN [Mbps] | 100/1000 |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | 11ax |
| Bluetooth | Tak, 5.1 |
| NAPĘD OPTYCZNY | DVD+RW |
| Długość i rodzaj gwarancji dla firm | 60 miesięcy, Serwis u klienta następnego dnia roboczego On-Site NEXT BUSINESS DAY |
| W zestawie | Mysz/klawiatura |
| Oprogramowanie | Zainstalowany przez producenta sprzętu system operacyjny Windows 11 Proffesional 64bit PL, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu lub system równoważny, pakiet biurowy MS Office Home & Bussines 2021 PL. Licencje dożywotnie |
| Usługa zachowanie dysków twardych | Tak (Keep Your Hard Drive) |
| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| Wielkość panelu | 23,8 cala |
| Typ panelu | IPS |
| Podświetlenie | WLED |
| Współczynnik proporcji | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Kąt widzenia | 178° / 178° |
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 60 Hz |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Łączność | Sygnał wideo: 1 x HDMI 1.4 1 x DP 1.2 1x VGA Sygnał dźwiękowy: 1 x wyjście audio (3,5 mm) |
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
| Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Tak |
| Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Tak |
| Panel obrotowy (pivot) | Tak |
| Zintegrowane głośniki | Tak |
| Gwarancja | 3 lata |
| Przewód HDMI | Tak, długość 3m |
| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| Topologia | Line-interactive |
| Moc pozorna | 1200 VA |
| Moc skuteczna | 650 W |
| Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoida schodkowa |
| Gniazda wyjściowe | Schuko - 4 szt. |
| Czas przełączania | 6 ms |
| Zabezpieczenia | Przeciwzwarciowe Przeciążeniowe Przeciwprzepięciowe |
| Dodatkowe informacje | Zimny start Automatyczna regulacja napięcia (AVR) |
| Gwarancja | 2 lata |

- Komputer przenośny wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym, do zastosowań biurowych – 1 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Procesor | klasy x86, osiągający w teście PassMark - CPU Mark https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html nie mniej niż pkt. 16300 - z zestawem chłodzącym gwarantującym pracę w temperaturze bezpiecznej dla procesora |
| Właściwości ekranu LCD | 14’’ WUXGA (1920x1200), IPS 300 nitów, powłoka anty odblaskowa |
| Wielkość pamięci RAM | 8 GB |
| Rodzaj dysku twardego | 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe |
| Karta graficzna | zintegrowana |
| Kamera internetowa | FHD 1080p z przesłoną prywatności (Privacy Shutter) |
| Łączność | Wi-Fi 6, 11ax LAN 100/1000 Mbps Moduł Bluetooth 5.1 |
| Rodzaje wejść / wyjść | - 1x USB 2.0 - 1x USB 3.2 - 1x USB-C 3.2 - 1x Thunderbolt™ 4 / USB 4 - 1x HDMI - 1x Ethernet (RJ-45) - 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Oprogramowanie | Zainstalowany przez producenta sprzętu system operacyjny Windows 11 Proffesional 64bit PL, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu lub system równoważny, pakiet biurowy MS Office Home & Bussines 2021 PL. Licencje dożywotnie |
| Dodatkowe informacje | Podświetlana klawiatura Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) Aluminiowa obudowa Wbudowany czytnik linii papilarnych |
| Dołączone akcesoria | Zasilacz USB-C, mysz bezprzewodowa, torba dopasowana do rozmiarów urządzenia |
| Gwarancja | 36 miesięcy On-site, (na miejscu u Klienta), |
| Usługa zachowanie dysków twardych | Tak (Keep Your Hard Drive) |

- Komputer przenośny wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym, do zastosowań biurowych– 1 szt

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Procesor | klasy x86, osiągający w teście PassMark - CPU Mark https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html nie mniej niż pkt. 16300 - z zestawem chłodzącym gwarantującym pracę w temperaturze bezpiecznej dla procesora |
| Właściwości ekranu LCD | Ekran FHD (1920 × 1080) IPS o przekątnej 15,6″, z wąską ramką i powłoką antyrefleksyjną, 250 nitów, |
| Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
| Rodzaj dysku twardego | Dysk SSD 512 GB PCIe NVM |
| Karta graficzna | zintegrowana |
| Kamera internetowa | HD 720p |
| Łączność | Wi-Fi 6, 11ax LAN 1000 Mbps Moduł Bluetooth 5.3 |
| Rodzaje wejść / wyjść | 2 porty USB-A o przepustowości 5 Gb/s); 1 gniazdo zasilacza sieciowego; 1 port HDMI 2.1; 1 gniazdo combo jack (słuchawki/mikrofon) stereo; 1 gniazdo RJ-45; 2 porty USB-C o przepustowości 10 Gb/s (zasilanie przez USB, DisplayPort™ 2.1) |
| Zainstalowany system operacyjny | Zainstalowany przez producenta sprzętu system operacyjny Windows 11 Proffesional 64bit PL, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu lub system równoważny, pakiet biurowy MS Office Home & Bussines 2021 PL. Licencje dożywotnie |
| Dodatkowe informacje | Klawiatura – odporna na zalanie, podświetlana, z panelem numerycznym Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) Aluminium, Tworzywa sztuczne Wbudowany czytnik linii papilarnych |
| Dołączone akcesoria | Zasilacz USB Type-C, mysz bezprzewodowa, torba dopasowana do rozmiarów urządzenia |
| Gwarancja | 36 miesięcy On-site, (na miejscu u Klienta), |
| Usługa zachowanie dysków twardych | Tak (Keep Your Hard Drive) |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   CZĘŚC II

Monitor – 1 szt.

| Monitor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametr oferowany |
| Producent | Nazwa producenta: |  |
| Identyfikacja | Typ produktu, model: |  |
| Wielkość panelu | 23,8 cala |  |
| Typ panelu | IPS |  |
| Podświetlenie | WLED |  |
| Współczynnik proporcji | 16:9 |  |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |  |
| Kąt widzenia | 178° / 178° |  |
| Częstotliwość odświeżania obrazu | 60 Hz |  |
| Jasność | 250 cd/m² |  |
| Łączność | Sygnał wideo: 1 x HDMI 1.4 1 x DP 1.2 1x VGA Sygnał dźwiękowy: 1 x wyjście audio (3,5 mm) |  |
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |  |
| Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Tak |  |
| Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Tak |  |
| Panel obrotowy (pivot) | Tak |  |
| Zintegrowane głośniki | Tak |  |
| Gwarancja | 3 lata |  |
| Przewód HDMI | Tak, 3m długości |  |