Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

# Nazwa zamówienia:

KOSZENIE TRAWY

NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH

DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA KARTUZY W 2022 ROKU

# LOKALIZACJA:

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Nadleśnictwa Kartuzy

Inwestor: NADLEŚNICTWO  KARTUZY

Ul. NADLEŚNICZEGO  S. MOŚCICKIEGO 4

83-300 KARTUZY

Kartuzy, czerwiec 2022 r

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego opisu  technicznego są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z koszeniem traw z poboczy dróg na terenie Nadleśnictwa Kartuzy w 2022 r.

Pielęgnacja zieleni ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu przez poprawę widoczności na skrzyżowaniach, zjazdach oraz zwiększenie estetyki i czystości pasa drogowego.

1.2. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej opisie dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z koszeniem traw, podrostów na drogach leśnych -  powierzchnia poboczy przewidziana do koszenia zgodnie ze zleceniami o szerokości koszenia pasa poboczy do 1,2 m w tym pobocze, skarpy, rowy jeśli występują. Wycięte trawy, podrosty, należy pozostawić na miejscu wykonanych prac (poza koroną drogi) w sposób nie ograniczający ruchu oraz nie blokujący odpływu wód opadowych.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1 Samosiewy - rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach niepożądanych.

2.SPRZĘT

2.1. Sprzęt do koszenia traw i jednorocznych samosiewów

1.Wykonawca przystępujący do koszenia traw, chwastów i samosiewów powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- 1 kosiarka mechaniczna bijakowa

lub

1 kosiarka wysięgnikowa bijakowa do koszenia skarp rowów,

lub

1 kosiarka mechaniczna bijakowa wielofunkcyjna umożliwiająca zarówno koszenie poboczy oraz

rowów.

- kosiarki żyłkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostępnych,

- piła spalinowa lub ręczna na wysięgniku.

2/ Sprzęt stosowany do wykonania koszenia powinien być sprawny technicznie, bezpieczny w

użytkowaniu zaopatrzony w osłony.

3/ Prace powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający powstawanie utrudnień oraz

zagrożeń w ruchu.

4/ Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność cywilno - prawną za ewentualne nieszczęśliwe

wypadki oraz szkody spowodowane koszeniem.

5/ Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe użycie sprzętu.

3. TRANSPORT

3.1. Środki transportu

Do przewozu skoszonej trawy, chwastów, jednorocznych samosiewów i zanieczyszczeń można użyć dowolnego sprzętu transportowego.

4.WYKONANIE ROBÓT

4.1. Ogólne zasady wykonania robót:

Ustalenia zawarte w niniejszej opisie technicznym prowadzenia robót związanych z koszeniem traw, podrostów dróg leśnych / samosiewów/-  powierzchnia poboczy przewidziana do koszenia zgodnie ze zleceniami o  szerokość koszenia pasa poboczy do 1,2 m w tym pobocze, skarpy, rowy jeśli występują. Wycięte trawy, podrosty, należy pozostawić na miejscu wykonanych prac (poza koroną drogi) w sposób nie ograniczający ruchu oraz nie blokujący odpływu wód opadowych.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa prowadzonych robót:

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa na wykonywanym odcinku robót,,

2. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez użytkowników dróg wynikające z

tytułu prowadzonych robót i bierze całkowitą odpowiedzialność za jego prawidłowe użycie. Zaleca

się ubezpieczenie przez Wykonawcę robót na czas ich wykonania.

3. Robotnicy obsługujący sprzęt muszą posiadać stosowne uprawnienia,

5.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych robót.

6.OBMIAR ROBÓT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową koszenia traw, chwastów  samosiewów, 1 mb koszenia pasa drogowego. (jednostronny)

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, jeśli są spełnione wszystkie wymagania według punktu 5, a pomiary kontrolne dały wyniki pozytywne.

2. Wykonawca odpowiada za ewentualne zniszczenia przez nieuwagę elementów drogowych, których wartość zostanie ustalona w czasie odbioru i potrącona zostanie z faktury za wykonaną usługę.

7.2. Odbiór wykonanego koszenia

Odbiór prac objętych danym zleceniem dokonywany będzie protokołem odbioru częściowego - w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mb koszenia poboczy obejmuje:

- ustalenie miejsca koszenia,

- roboty przygotowawcze,

- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,

- koszenie traw, chwastów i samosiewów,

- odtransportowanie sprzętu,

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują