Załącznik nr 2 do SWZ

Wykaz parametrów technicznych

„Dostawa łóżek szpitalnych, pediatrycznych i porodowych wraz z wyposażeniem do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Wykonawca wypełnia formularz tylko dla tej części, dla której składa ofertę.

Część nr 1: Łóżka pediatryczne elektryczne z materacem– 10 sztuk

Wykonawca, nazwa handlowa, producent, typ, rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| LP. | - PARAMETRY WYMAGANE | - PARAMETRY OFEROWANE - (dokładnie opisać) |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Łóżko wielofunkcyjne, z elektrycznie regulowanymi funkcjami: wysokość, przechyły wzdłużne i segmenty leża, rok produkcji łóżek i materacy: 2023 rok. |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z prostokątnych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 4x3 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe. |  |
|  | Przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona elementów konstrukcyjnych – łóżko oparte na dwóch kolumnach. |  |
|  | Łóżko bez zewnętrznej ramy ułatwiając dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka. |  |
|  | Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione panelami z płyty HPL. Segment podudzia oraz pleców z zamocowanymi tworzywowymi uchwytami zabezpieczającymi materac przed przesuwaniem. Leże z możliwością wydłużenia o min. 200 mm Wydłużane leże – 5 sztuk łóżek Bez wydłużanego leża– 5 sztuk łóżek. |  |
|  | Funkcje łóżka regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym przewodowym: - regulacja wysokości, - regulacja segmentu oparcia pleców, - regulacja segmentu uda, - funkcja autokontur, - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, Pilot z możliwością blokowania funkcji. |  |
|  | Długość łóżka 1950 mm +/- 20mm. |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka 850 mm +/- 20mm. |  |
|  | Długość x szerokość leża min. 1650 x 700 mm. |  |
|  | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 410 mm. |  |
|  | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 770 mm. |  |
|  | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie od 0° do min 70°. |  |
|  | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża min. od 0° do 30°. |  |
|  | Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie min. od 0° do 20°. |  |
|  | Funkcja autokontur; jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na sterowniku ręcznym. |  |
|  | Funkcja CPR; awaryjne poziomowanie segmentu oparcia pleców przy pomocy niezależnej dźwigni mechanicznej umieszczonej pod leżem łóżka – czytelnie oznaczonej – dostęp z dwóch stron. |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie od 0° do min. 12° obustronnie. |  |
|  | Szczyty wykonane z tworzywa wyjmowane. Szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji. |  |
|  | Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria). |  |
|  | Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 125 mm – bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni. Koła osłonięte obudową tworzywową. Centralna blokada kół z funkcją blokady jednego koła do jazdy na wprost. |  |
|  | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża oraz możliwość montażu innego wyposażenia np. ramy wyciągowej. Tuleje umiejscowione poza leżem za szczytami łóżka co utrudni pacjentowi dostęp do miejsca montaży akcesoriów dodatkowych. |  |
|  | Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe dwuosiowe – średnica krążków min. 90 mm. |  |
|  | Osłona tworzywowa elementów konstrukcyjnych podwozia na całej długości i szerokości łóżka. |  |
|  | Osłony tworzywowe na zewnętrznych konstrukcyjnych elementach w leżu od strony nóg oraz głowy pacjenta pod szczytami. |  |
|  | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 180 kg. |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz. |  |
|  | Elementy odbojowe chroniące łóżko przed uszkodzeniami: krążki odbojowe łóżka stanowiące najbardziej wysunięte elementy w rogach łóżka. |  |
|  | Poręcze boczne dzielone. Wysokość poręczy min. 320mm, Przestrzeń pomiędzy poziomymi szczeblami min. 60mm. |  |
|  | Poręcze z 3 szczeblami poziomymi z profili o nieostrych krawędziach. Wymiar min. 20x40mm. Boki poręczy zabezpieczone nakładką tworzywową. |  |
|  | Poręcze składane pod leże za pomocą mechanizmu wspomaganego sprężyną gazową zabezpieczającą poręcz przed nagłym i gwałtownym opuszczeniem. |  |
|  | Wyraźnie oznaczony uchwyt do odblokowywania mechanizmu poręczy. |  |
|  | Osłona tworzywowa zabezpieczająca miejsce łączenia konstrukcji poręczy z mechanizmem opuszczania. |  |
|  | Poręcze dzielone w stosunku 50/50, długość każdej z 4 niezależnych poręczy min. 800mm. |  |
|  | Poręcze podnoszone za pomocą jednej ręki. |  |
|  | W podstawie umieszczone dwa tworzywowe pojemniki na rzeczy pacjenta. Pojemniki z możliwością wyjęcia do dezynfekcji bez użycia narzędzi. |  |
|  | Pojemniki o wymiarach min 1100x150x150mm. |  |
|  | Pojemniki niewystające poza obrys łóżka. |  |
|  | Łóżko spełniające odpowiednie wymagania normy PN-EN 60601-2-52:2010 (lub równoważnej) – Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych |  |
|  | Wyposażenie: - wieszak kroplówki, - materac szpitalny na łóżko o następujących cechach (po 1 sztuce na łóżko): - wymiar dostosowany do wymiarów leża, - Wkład – pianka, - Pianka o gęstości co najmniej 25 kg/m3, - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu, - Wykonana z materiałów antyalergicznych, - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze, - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h, - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą, - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów, - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru, - Pranie w temp. do 95°C, - Odporny na dezynfekcję termiczną , parową w 105°C. I prasowanie do 110°C, - Pozytywne badanie na niepalność materiału. |  |

Część nr 2: Łóżka porodowe– 3 sztuki

Wykonawca, nazwa handlowa, producent, typ, rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| LP. | PARAMETRY WYMAGANE | - PARAMETRY OFEROWANE - (dokładnie opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko porodowe (medyczne), przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych. Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe, rok produkcji łóżek: 2023 rok. Szeroki zakres możliwych ustawień pozycji: - pozycja horyzontalna, - pozycja do badania ginekologicznego, - pozycja siedząca, - pozycja półsiedząca. |  |
| 2. | Nowoczesna i stabilna konstrukcja łóżka oparta na trzech kolumnach cylindrycznych. Nie dopuszcza się konstrukcji opartych na pantografach (problemy z utrzymaniem czystości i poprawną dezynfekcją) czy też na jednej centralnej kolumnie. |  |
| 3. | Łóżko z możliwością szybkiego przekształcenia do pozycji fotelowej zapewniającej wygodną pozycję dla pacjentki. |  |
| 4. | Długość łóżka: max 2150 - 2200 mm. |  |
| 5. | Długość łóżka w pozycji fotelowej: max 1700 - 1800 mm. |  |
| 6. | Całkowita szerokość łóżka (razem z poręczami bocznymi): max 970 mm. |  |
| 7. | Elektryczna regulacja wysokości leża: 580 do 950 mm (±30 mm ). |  |
| 8. | Elektryczna regulacja kąta uniesienia oparcia pleców: 700 ( ± 50 ). |  |
| 9. | Elektryczna regulacja kąta uniesienia segmentu siedzenia: 300 ( ± 50 ). |  |
| 10. | Elektryczna regulacja przechyłu Trendelenburga : min. 200 |  |
| 11. | Elektryczna regulacja przechyłu anty-Trendelenburga : min. 200 |  |
| 12. | Łóżko wyposażone w trzy systemy sterowania: - - Centralny panel sterujący z możliwością zawieszenia na szczycie od strony głowy pacjentki, - - Pilot przewodowy z możliwością zawieszenia na poręczy bocznej, - - Panele sterujące w poręczach bocznych, po wewnętrznej i zewnętrznej stronie poręczy (łącznie cztery panele). |  |
| 13. | Następujące funkcje sterowane z panelu sterującego: - regulacja wysokości leża, - regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga, - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców, - regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia, - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia, - pozycja fotelowa uzyskiwana z jednego przycisku, - pozycja Fowlera uzyskiwana z jednego przycisku (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się), - pozycja egzaminacyjna (do badań) uzyskiwana z jednego przycisku, - pozycja zerowa (CPR) uzyskiwana z jednego przycisku, - pozycja antyszokowa uzyskiwana z jednego przycisku. |  |
| 14. | Tzw. funkcje ratujące życie czyli pozycja zerowa (CPR) oraz pozycja antyszokowa uzyskiwane ze specjalnie oznaczonych przycisków umieszczonych na panelu sterującym. |  |
| 15. | Panel sterujący z możliwością selektywnego blokowania następujących funkcji: - regulacji wysokości leża, - regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga, - regulacji kąta uniesienia oparcia pleców, - regulacji kata uniesienia segmentu siedzenia, Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji. |  |
| 16. | Następujące funkcje sterowane z pilota przewodowego: - regulacja wysokości leża, - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców, - regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia, - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia, - wysuw segmentu nożnego. |  |
| 17. | Oparcie pleców z mechanizmem odciążającym odcinek lędźwiowy kręgosłupa. |  |
| 18. | Następujące funkcje sterowane z paneli sterujących w poręczach bocznych (po stronie zewnętrznej i wewnętrznej): - regulacja wysokości leża, - regulacja kąta uniesienia oparcia pleców, - regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia, - funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia, W panelach od strony zewnętrznej (dla personelu) dodatkowo możliwość regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga. W panelach od strony wewnętrznej (dla pacjentki) dodatkowo przyciski aktywujące funkcję nocnego oświetlenia podłogi i alarm akustyczny. |  |
| 19. | Zabezpieczenie przed przypadkową regulacją funkcji elektrycznych z paneli sterujących w poręczach bocznych poprzez konieczność naciśnięcia przycisku aktywującego panel. |  |
| 20. | Mechaniczna funkcja CPR w oparciu pleców. |  |
| 21. | Wbudowany akumulator umożliwiający wykonanie kilku cykli w przypadku zaniku zasilania. |  |
| 22. | Segment nożny leża z elektryczną regulacją położenia wzdłużnego, z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko. |  |
| 23. | Tworzywowe poręcze boczne wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Zwolnienie i opuszczenie poręczy dokonywane jedną ręką. Poręcze z kolorową wklejką (możliwość wyboru koloru przez Zamawiającego). |  |
| 24. | Szczyty łóżka tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Szczyty wyjmowane z ramy leża. Szczyty z kolorową wklejką (możliwość wyboru koloru przez Zamawiającego). |  |
| 25. | Rama łóżka zaopatrzona w cztery krążki odbojowe. |  |
| 26. | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Podwozie z jednoczęściową osłoną z tworzywa wykonanego z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Osłona podwozia ze specjalnymi polami odkładczymi, umożliwiającymi ułożenie niewykorzystywanych, w danym czasie, elementów wyposażenia łóżka (podkolanniki, uchwyty rąk, oparcia pod stopy) Rama leża, za szczytem głowy, wyposażona w gniazda do odłożenia nieużywanego w danym czasie szczytu nóg i miejsce (przestrzeń) do odłożenia nieużywanego w danym czasie materaca segmentu nożnego |  |
| 27. | Segment siedzenia, segment stały i segment nożny osłonięte odejmowanymi wypraskami z tworzywa wytworzonego z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Segment oparcia pleców wypełniony płytą laminatową przezierną dla promieni RTG |  |
| 28. | Łóżko przejezdne - z centralną blokadą czterech kół, uruchamianą jedną z dwóch dźwigni w podstawie łóżka od strony oparcia pleców. Funkcja jazdy na wprost. |  |
| 29. | Wszystkie materace z pianki poliuretanowej w pokrowcach. Pokrowce wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Pokrowiec niepalny zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (lub równoważną) (kolorystyka do uzgodnienia). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (lub równoważną) potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależny/niezależne uprawniony/e do tego podmiot/podmioty. |  |
| 30. | Dopuszczalne obciążenie łóżka: min. 250 kg |  |
| 31. | Wyposażenie łóżka: - - materace: oparcia pleców i siedziska, segmentu nożnego, - - materac dla noworodka. - - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej. - - podkolanniki (komplet) mocowane za pomocą uchwytów do szyn w segmencie siedziska. - - oparcia pod stopy (komplet), - - uchwyty rąk (komplet) mocowane do szyn ramy leża. - - poręcze boczne z panelami sterującymi. - - haczyki na woreczki do płynów fizjologicznych – po 2 szt. na obu bokach leża, - - uchwyt do pozycji kucznej, - - wieszak kroplówki, - - sterownik nożny. |  |
| 32. | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta |  |
| 33. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne |  |
| 34. | Łóżko spełniające odpowiednie wymagania normy PN-EN 60601-2-52:2010 (lub równoważnej) – Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych. |  |

Część nr 3: Łóżka szpitalne elektryczne z materacem i stolikiem przyłóżkowym-  20 sztuk

A) Łóżka szpitalne wraz z materacem

Wykonawca, nazwa handlowa, producent, typ, rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| LP. | PARAMETRY WYMAGANE | - PARAMETRY OFEROWANE - (dokładnie opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary całkowite: - długość poniżej 2200mm, - szerokość poniżej 1000mm. Rok produkcji łóżek i materacy: 2023 rok. |  |
| - 2. | Wymiary leża min. 2000mm x 900mm wraz z funkcją przedłużania leża min. 150 mm za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych. Cztery tuleje na akcesoria we wszystkich narożnikach. W tulejach tworzywowy wkład. Nie dopuszcza się przedłużenia leża blokowanego za pomocą śrub. |  |
| 3. | Długość podstawy łóżka 160 cm (+/- 2cm) szerokość podstawy łóżka 80 cm (+/- 2cm) dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu |  |
| 4. | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. |  |
| 5. | Regulacja elektryczna pleców min 700 oraz regulacja elektryczna uda min 350 Segment podudzia regulowany mechanicznie za pomocą rastomatów. |  |
| 6. | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 150 |  |
| 7. | Elektryczna regulacja: wysokości, segmentu pleców, segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga oraz funkcja autokontur. Wszystkie funkcje sterowane za pomocą jednego pilota. Pilot z sygnalizacją diodową każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych. |  |
| 8. | Regulacja wysokości od najniższej pozycji do najwyższej oraz od najwyższej do najniższej w czasie poniżej 30 sekund. |  |
| 9. | Pilot pracujący w 3 trybach: - tryb pacjenta (dostępne wszystkie funkcje), - tryb personelu (zablokowana pozycja Trendelenburga), - tryb blokady wszystkich funkcji Diodowy wskaźnik trybu pilota. Dioda umieszczona na pilocie informująca o wybranym trybie poprzez zmianę koloru. |  |
| 10. | Graficzna informacja na pilocie o lokalizacji dźwigni CPR. |  |
| 11. | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Dźwignia CPR zamontowana bezpośrednio przy segmencie pleców od strony głowy pacjenta oznaczona wyróżniającym kolorem: czerwonym lub pomarańczowym. |  |
| 12. | Zasilanie 230 V, 50 Hz. Pilot z diodową sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Przewód zasilający skręcany rozciągliwy z uchwytem do zawieszania na szczycie. Nie dopuszcza się przewodów prostych. Konstrukcja wyposażona w gniazdo ekwipotencjalne. |  |
| 13. | Zasilanie awaryjne, akumulatorowe zapewniające możliwość regulacji elektrycznych w czasie transportu lub braku zasilania. Na wyposażeniu min. 2 akumulatory |  |
| 14. | Siłowniki zabezpieczone przed wnikaniem wody w standardzie IPx6. |  |
| 15. | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Panele posiadające na powierzchni wytłoczoną informację graficzną informującą o kierunku montażu paneli. |  |
| 16. | Leże wyposażone w minimum 6 uchwytów zapobiegających przesuwaniu się materaca. |  |
| 17. | Elementy tworzywowe, tj. szczyty łóżka i panele w leżu wykonane z Polipropylenu. |  |
| 18. | Konstrukcja nośna w postaci ramion wznoszących. Leże podparte w minimum 8 pkt. Ramiona wykonane profilu stalowego o przekroju minimum 50mm x 30mm. |  |
| 19. | Krążki odbojowe w narożnikach łóżka. |  |
| 20. | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min. 9cm, w segmencie uda: min.5cm. |  |
| 21. | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. |  |
| 22. | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu (Polipropylen), wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane. |  |
| 23. | Koła tworzywowe o średnicy min. 125 mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. Kolorystyczny wskaźnik niezablokowanego hamulca. |  |
| 24. | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. |  |
| 25. | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca. Składające się z trzech owalnych poprzeczek o przekroju min. 35 x 20mm. Barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej) minimum 30mm odstępu. |  |
| 26. | Wyposażenie: - - barierki boczne opisane powyżej, - materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180o. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 140mm. Materac posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta. Łączenie pokrowca zszywane. |  |
| 27. | Łóżko spełniające odpowiednie wymagania normy PN-EN 60601-2-52:2010 (lub równoważnej) – Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych. |  |

B) Stoliki przyłóżkowe

Wykonawca, nazwa handlowa, producent, typ, rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE Stolik przyłóżkowy | - PARAMETRY OFEROWANE - (dokładnie opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany z stali lakierowanej proszkowo, rok produkcji 2023 rok. |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne szafki: - Wysokość : 96 cm, +/-2 cm, - Głębokość : 46 cm, +/-2 cm, - Szerokość: 56 cm, +/-2cm. |  |
| 3. | Szafka wyposażona w: - jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem, - półkę wewnątrz szafki, niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki, - drugą, wiekszą szufladę, - półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki, -reling na ręcznik. Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych. |  |
| 4. | Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia oraz fronty szuflad wykonane z ABS. |  |
| 5. | Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki. |  |
| 6. | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blokada kół indywidualna. |  |
| 7. | Blat górny wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki. |  |

……..…………………………………………...

podpis Wykonawcy

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM OSOBISTYM LUB PODPISEM ZAUFANYM.