spółka z o.o. w Katowicach

40 - 619 KATOWICE, ul. Prusa 42						      Centrala: 32 202-79-60, 32 202-77-61

NIP - 634-013-25-19							   	                FAX : 32 206-13-20

Pracownia Inżynieria Ruchu :  32 608-84-71

e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl						            Pracownia Drogowa :  32 608-84-63

ZAMIERZENIE  BUDOWLANE: BO- Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade

- STADIUM  PROJEKTU :  PRZEDMIAR ROBÓT

- INWESTOR :    	MZUiM Katowice

- ul.Kantorówny 2a

- 40-381 Katowice

- NAZWY I KODY CPV :

| 45233000-9 | Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg |
| --- | --- |

OPRACOWAŁ :

mgr inż. Krzysztof Trólka		.................................

Katowice, sierpień 2024

- PRZEDMIAR ROBÓT

| 1. Roboty rozbiórkowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalkulacja własna Cięcie nawierzchni asfaltowej na śr gł 15 cm |  |  |  |  | 15,00 m |  |
| 2 | KNR 2-31 0813-01-040 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej |  |  |  |  | 15,00 m |  |
| 3 | KNR 2-31 0812-03-060 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki |  |  |  |  | 1,80 m3 |  |
| 1. |  | 15*0,4*0,3 |  |  |  |  | 1,80 |
| 4 | KNR 2-31 0810-02-050 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin |  |  |  |  | 20,00 m2 |  |
| 5 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  | 20,00 m2 |  |
| 6 | KNR 2-31 0814-02-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |  |  |  |  | 140,00 m |  |
| 7 | KNR 2-31 0803-01-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm |  |  |  |  | 15,00 m2 |  |
| 8 | KNR 2-31 0803-02-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 330,00 m2 |  |
| 1. |  | 15*22 |  |  |  |  | 330,00 |
| 9 | KNR 2-31 0802-05-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  | 15,00 m2 |  |
| 10 | KNR 2-31 0802-06-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 225,00 m2 |  |
| 1. |  | 15*15 |  |  |  |  | 225,00 |
| 11 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na wysypisko |  |  |  |  | 18,69 m3 |  |
| 1. |  | 15*0,15*0,3 |  |  |  |  | 0,68 |
| 2. |  | 1,8 |  |  |  |  | 1,80 |
| 3. |  | 20*0,08 |  |  |  |  | 1,60 |
| 4. |  | 20*0,15 |  |  |  |  | 3,00 |
| 5. |  | 140*0,08*0,3 |  |  |  |  | 3,36 |
| 6. |  | 15*0,03 |  |  |  |  | 0,45 |
| 7. |  | 330*0,01 |  |  |  |  | 3,30 |
| 8. |  | 15*0,15 |  |  |  |  | 2,25 |
| 9. |  | 225*0,01 |  |  |  |  | 2,25 |
| 10. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 11. |  | Suma |  |  |  |  | 18,69 |
| 12 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km |  |  |  |  | 168,21 m3 |  |
| 1. |  | 18,69*9 |  |  |  |  | 168,21 |
| 13 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku |  |  |  |  | 18,69 m3 |  |
| 2. Roboty ziemne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. |  |  |  |  | 0,30 km |  |
| 15 | KNR 2-01 0201-05-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km na wysypisko.Kategoria gruntu III 70 % powierzchni |  |  |  |  | 175,00 m3 |  |
| 1. |  | 250 |  |  | 250,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 3. |  | Suma |  |  | 250,00 |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,7 |  |  |  |  | 175,00 |
| 16 | KNR 2-01 0301-03-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km na wysypisko .Grunt kategorii IV. 30 % powierzchni |  |  |  |  | 75,00 m3 |  |
| 1. |  | 250 |  |  | 250,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 3. |  | Suma |  |  | 250,00 |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,3 |  |  |  |  | 75,00 |
| 17 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | 4 500,00 m3 |  |
| 1. |  | 250*18 |  |  |  |  | 4 500,00 |
| 18 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku |  |  |  |  | 250,00 m3 |  |
| 19 | KNR 2-01 0310-02-060 Ręczne wykonanie przekopów kontrolnych .Grunt kategorii III. |  |  |  |  | 50,00 m3 |  |
| 20 | KNR 2-01 0320-02-060 Ręczne zasypywanie wykopów j.w. |  |  |  |  | 50,00 m3 |  |
| 21 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 70 % pwoeierzchni |  |  |  |  | 343,00 m2 |  |
| 1. |  | 45+315+120+10 |  |  | 490,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 3. |  | Suma |  |  | 490,00 |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,7 |  |  |  |  | 343,00 |
| 6. |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 22 | KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV 30 % powierzchni |  |  |  |  | 147,00 m2 |  |
| 1. |  | 315+45+120+10 |  |  | 490,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 3. |  | Suma |  |  | 490,00 |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,3 |  |  |  |  | 147,00 |
| 23 | KNR 2-01 0510-01-050 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. |  |  |  |  | 300,00 m2 |  |
| 3. Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR 2-31 0401-06-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV |  |  |  |  | 12,00 m |  |
| 25 | KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV |  |  |  |  | 400,00 m |  |
| 26 | KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III |  |  |  |  | 17,44 m3 |  |
| 1. |  | 12*0,3*0,4 |  |  |  |  | 1,44 |
| 2. |  | 400*0,2*0,2 |  |  |  |  | 16,00 |
| 3. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 4. |  | Suma |  |  |  |  | 17,44 |
| 27 | KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km |  |  |  |  | 156,96 m3 |  |
| 1. |  | 17,44*9 |  |  |  |  | 156,96 |
| 28 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji na wysypisku |  |  |  |  | 17,44 m3 |  |
| 29 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 12,00 m |  |
| 30 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki |  |  |  |  | 1,08 m3 |  |
| 1. |  | 12*0,09 |  |  |  |  | 1,08 |
| 31 | KNR 2-31 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |  |  |  | 400,00 m |  |
| 32 | KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe pod obrzeża |  |  |  |  | 26,00 m3 |  |
| 1. |  | 400*0,065 |  |  |  |  | 26,00 |
| 4. Ścieżka |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  | 315,00 m2 |  |
| 34 | KNR 2-31 0114-04-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm |  |  |  |  | 6 930,00 m2 |  |
| 1. |  | 315*22 |  |  |  |  | 6 930,00 |
| 35 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej |  |  |  |  | 315,00 m2 |  |
| 36 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 315,00 m2 |  |
| 37 | KNR 2-31 0108-02-034 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny |  |  |  |  | 50,00 t |  |
| 38 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej |  |  |  |  | 315,00 m2 |  |
| 39 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 315,00 m2 |  |
| 40 | Kalkulacja własna Warstwa ścieralna z asfaltobetonu koloru czerwonego -gr warstwy 4 cm |  |  |  |  | 315,00 m2 |  |
| 5. Ciąg pieszo - rowerowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  | 120,00 m2 |  |
| 42 | KNR 2-31 0114-04-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm |  |  |  |  | 2 640,00 m2 |  |
| 1. |  | 120*22 |  |  |  |  | 2 640,00 |
| 43 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej |  |  |  |  | 120,00 m2 |  |
| 44 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 120,00 m2 |  |
| 45 | KNR 2-31 0108-02-034 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny |  |  |  |  | 22,00 t |  |
| 46 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej |  |  |  |  | 120,00 m2 |  |
| 47 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 120,00 m2 |  |
| 48 | Kalkulacja własna Warstwa ścieralna z asfaltobetonu koloru czarnego -gr warstwy 4 cm |  |  |  |  | 120,00 m2 |  |
| 6. Jezdnia |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |  | 10,00 m2 |  |
| 50 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm |  |  |  |  | 100,00 m2 |  |
| 1. |  | 10*10 |  |  |  |  | 100,00 |
| 51 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  | 10,00 m2 |  |
| 52 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm |  |  |  |  | 170,00 m2 |  |
| 1. |  | 10*17 |  |  |  |  | 170,00 |
| 53 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej |  |  |  |  | 10,00 m2 |  |
| 54 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 10,00 m2 |  |
| 55 | KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm |  |  |  |  | 10,00 m2 |  |
| 56 | KNR 2-31 0310-02-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 20,00 m2 |  |
| 1. |  | 10*2 |  |  |  |  | 20,00 |
| 57 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu |  |  |  |  | 10,00 m2 |  |
| 58 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  |  |  |  | 10,00 m2 |  |
| 59 | KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm |  |  |  |  | 10,00 m2 |  |
| 60 | KNR 2-31 0310-06-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 10,00 m2 |  |
| 7. Chodnik |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  | 45,00 m2 |  |
| 62 | KNR 2-31 0114-04-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm |  |  |  |  | 630,00 m2 |  |
| 1. |  | 45*14 |  |  |  |  | 630,00 |
| 63 | KNR 2-31 0511-03-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej mikrofaza o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 45,00 m2 |  |
| 8. Oznakowanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | KNR 2-31 0703-01-020 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 |  |  |  |  | 7,00 szt |  |
| 65 | KNR 2-31 0702-02-020 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm |  |  |  |  | 6,00 szt |  |
| 66 | KNR 2-31 0706-02-050 Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną - malowane mechanicznie |  |  |  |  | 25,00 m2 |  |
| 67 | KNR 2-31 0706-01-050 Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną - malowane ręcznie |  |  |  |  | 75,00 m2 |  |
| 9. Roboty różne |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych |  |  |  |  | 7,00 szt |  |
| 69 | KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych |  |  |  |  | 5,00 szt |  |
| 70 | KNR 2-31 1406-05-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych |  |  |  |  | 3,00 szt |  |
| 71 | KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm |  |  |  |  | 2,50 m3 |  |
| 1. |  | 50*0,05 |  |  |  |  | 2,50 |
| 72 | KNR 2-31 1206-03-050 Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 73 | Kalkulacja własna Rury ochronne śr 110 mm |  |  |  |  | 45,00 m |  |
| 74 | KNR 2-31 0315-06-040 Wypełnienie szczelin o głębokości 14 cm masąazalewową. Szerokość szczeliny 4 cm |  |  |  |  | 15,00 m |  |
| 75 | Kalkulacja własna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |