- Załącznik nr 1b do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dostawy lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego – dotyczy 1 szt. dla KP PSP w Pułtusku.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |
|  | Samochód nowy, rok produkcji minimum 2019, nadwozie typu „pick-up” |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |
|  | Wymiary pojazdu: - długość całkowita co najmniej 5200 mm - szerokość całkowita (bez lusterek) co najmniej 1800 mm - rozstaw osi co najmniej 3000 mm |
|  | Parametry trakcyjne: - kąt natarcia min. 25o - kąt zejścia min. 18o |
|  | Ilość drzwi – 4, drzwi pełnowymiarowe, posiadające możliwość niezależnego otwierania, ilość miejsc – 5, wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, fotel kierowcy z regulacją wysokości. |
|  | Prześwit minimalny bez obciążenia co najmniej 220 mm pod osiami pojazdu mierzony od podłoża do najniżej wysuniętego elementu podwozia pojazdu. |
|  | Napęd - silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy co najmniej 150 kW (pojemność min. 1950 dm3), spełniający wymagania w zakresie czystości spalin, zgodne z wymogami obowiązującymi w czasie dostawy. Osłona silnika i skrzyni rozdzielczej- stalowa. |
|  | Skrzynia biegów – automatyczna. |
|  | Samochód wyposażony w napęd 4x4, z blokadą mechanizmu różnicowego minimum jednej z osi napędowej. |
|  | Układ kierowniczy – ze wspomaganiem. |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania [ABS], system stabilizacji toru jazdy [ESP], system optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania [ASR], system wspomagający ruszanie z miejsca na wzniesieniach. |
|  | Felgi fabryczne z oponami letnimi min 17". |
|  | Dodatkowo ogumienie uniwersalne typu All Terrain |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe z ogumieniem identycznym jak na pojeździe, podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta, gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego 4 kg – przewożona w pojeździe. |
|  | Kolor nadwozia: czerwony – paleta RAL 3000 lub zbliżony do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy na wniosek Wykonawcy – powłoka lakiernicza fabryczna. |
|  | Dodatkowe wyposażenie pojazdu: - Szyby boczne w kabinie sterowane elektrycznie. Dopuszcza się pojazd z elektrycznie sterowanymi szybami części przedniej kabiny i manualnie sterowanymi w części tylnej kabiny. Ciemne szyby w tylnej części - Immobiliser oraz alarm fabryczny. - Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc. - Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia. - Kolumna kierownicy z regulacją w minimum jednej płaszczyźnie. - Centralny zamek sterowany z pilota. - Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Podłokietnik z przodu. - Kolor foteli pasażerskich oraz wnętrza przestrzeni pasażerskiej w ciemnym kolorze, siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny odpornej na uszkodzenia i łatwą w czyszczeniu lub skórą. - Klimatyzacja (automatyczna). - Głośniki z rozprowadzoną instalacją elektryczną rozmieszczone w pojeździe. - Instalacja radiowa wyposażona w antenę. - Radioodtwarzacz z CD i MP3 oraz gniazdem USB, systemem Bluetooth. - Deska rozdzielcza wyposażona w prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik poziomu płynu chłodzącego, komputer pokładowy itp. - Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu (demontowany). - Czujniki parkowania – przód i tył - Wspomaganie kierownicy. - Przestrzeń bagażowa pojazdu wykończona materiałem antypoślizgowym i wodoodpornym. - Chromowane orurowanie skrzyni ładunkowej z zamontowanym światłem STOP. - Hak holowniczy fabryczny, homologowany, kulowy, z wyprowadzoną instalacją elektryczną i gniazdem 13-pinowym do podłączenia przyczepy. - Gniazdo 12 V - 2 szt. w przedziale kierowcy. - Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.), a w szczególności winien być wyposażony w: • Belka sygnalizacyjna na dachu pojazdu – LED’owa niskoprofilowa (wysokość profilu lampy max. 70mm), wyposażona w światło barwy niebieskiej oraz szyld podświetlany STRAŻ barwy czerwonej (podświetlenie LED’owe), długość lampy dostosowana do szerokości dachu pojazdu, lampa nie może wystawać poza obrys dachu pojazdu, • Dwie lampy LED do przodu pojazdu zamontowane w przedniej atrapie pojazdu, • Dodatkowe dwie lampa dachowe LED o wysokości max. 60mm – zamontowana w tylnej części dachu pojazdu z możliwością odrębnego włączania. • Głośnik o mocy minimum 100W zamontowany w przedniej atrapie pojazdu, • Wzmacniacz sygnału dźwiękowego o mocy minimum 100W dedykowany do współpracy z zastosowanym głośnikiem, z możliwością podawania komunikatów słownych na zewnątrz, generujący sygnały o zmiennym tonie ( minimum 3 sygnały o zmiennym tonie, zmian modulacji po uruchomieniu klaksonu pojazdu), Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pochodząca od jednego producenta. Zgodność z wymaganiami ustawowymi tj. homologacja na zgodność z R65 EKG/ONZ dla światła oraz R10 EKG/ONZ dla światła oraz wzmacniacza sygnałowego, Efektywność sygnalizacji dźwiękowej (wzmacniacz z głośnikiem) minimum 115dBA z 3-ech metrów bądź 110dBA z 7-miu metrów – poziom ekwiwalentny. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy (optymalnie w podsufitce dachowej), do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. - Samochód wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy. - W kabinie kierowcy radiotelefon przewoźny wraz z kompletną instalacja antenową. Radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHzw trybie cyfrowym i analogowym, Min. 160 kanałów. Wyświetlacz alfanumeryczny + ikony stanu pracy radiotelefonu, - radiotelefon analogowo-cyfrowy (dwie szczeliny TDMA), - cztery programowalne przycisków funkcyjne, - zdalne programowanie drogą radiową,, • blok nadawczo-odbiorczy z wyświetlaczem • mikrofon typu „gruszka”, • antena samochodowa na pasmo pracy radiotelefonu + wtyk, • uchwyt, • instrukcja obsługi w języku polskim do radiotelefonu. Minimum 24 miesiące na radiotelefon Radiotelefon zaprogramowany zostanie przez Zamawiającego. Miejsce montażu anteny oraz radiotelefonu należy uzgodnić z Zamawiającym. |
|  | Wyciągarka o napędzie elektrycznym, wkomponowana w zderzak, zamontowana z przodu pojazdu, minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju co najmniej równa 4T. |
|  | Uwaga: Przedmiotowy okres gwarancji i rękojmi podlega punktacji w kryterium oceny ofert: wymagane minimum 24 miesiące lub min. 60 tys. km. |
|  | Okres gwarancji na lakier: minimum 2 lata |
|  | Okres gwarancji na perforację: minimum 10 lat |