Rodzaj opracowania:

Uproszczona dokumentacja projektowa

(do zgłoszenia robót)

Nazwa inwestycji:

Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od węzła autostradowego w Odolionie do torów kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3 + 200 do km 6 + 364, dł. 3,164 km.

Zakres robót:

- Frezowanie nawierzchni

- Ścinka poboczy

- Remont krawędzi jezdni

- Wykonanie w-wy wyrównawczej MMA AC16W

- Ułożenie siatki przeciwspękaniowej szklanej

- Wykonanie w-wy wiążącej MMA AC16W

- Wykonanie w-wy ścieralnej BBTM 8

- Odnowa i regulacja zjazdów na posesje i w pola

- Regulacja poboczy

- Reprofilacja rowów

- Odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego

Wykaz działek, na których planowana jest inwestycja:

| Lp. | Powiat | Gmina | Obręb | Nr działki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski | 0011 Odolion | 81/4 |
| 2 | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski | 0029 Stawki | 195 |
| 3 | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski | 0029 Stawki | 3 |
| 4 | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski | 0001 Aleksandrów Kujawski | 3409 |
| 5 | aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski | 0001 Aleksandrów Kujawski | 3372 |

Nazwa i adres Inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80 , 85 - 010 Bydgoszcz

Opracował:							Zatwierdził:

..............................	..............................			..............................	..............................

(data)		               (podpis)					(data) 		               (podpis)

Zatwierdził do realizacji:

..............................	..............................

(data)		                (podpis)

Włocławek  kwiecień  2024 r.

Egz. nr ……

Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od węzła autostradowego w Odolionie do torów kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3 + 200 do km 6 + 364, dł. 3,164 km.

Zawartość opracowania:

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Mapa ewidencyjna gruntów i budynków

- Uproszczone wypisy z rejestru gruntów

- Opis techniczny

- Plan orientacyjny w skali 1:10000 (rys. 1)

- Przekroje konstrukcyjne

  - Przekrój konstrukcyjny jezdni na prostej obowiązuje na odcinkach: od km 3+200 do km 3+263 strona prawa (pełna konstrukcja); od km 3+216 strona lewa (pełna konstrukcja) Pas drogowy na odcinku od km 3+200 do km 3+277

  - Przekrój konstrukcyjny jezdni na prostej obowiązuje na odcinku od km 3+277 do km 3+291 strona lewa (pełna konstrukcja) Pas drogowy na odcinku od km 3+291

  - Przekrój konstrukcyjny jezdni na prostej obowiązuje na odcinku: od km 3+291 do km 3+320 strona lewa (pełna konstrukcja) Pas drogowy na odcinku od km 3+291 do km 3+345

  - Przekrój konstrukcyjny jezdni na prostej na odcinku od km 3+350 do km 3+353 strona lewa (pełna konstrukcja) Pas drogowy na odcinku od km 3+345 do km 3+353

  - Przekrój konstrukcyjny jezdni na prostej obowiązuje na odcinku: od km 3+353 do km 3+450 strona lewa (pełna konstrukcja) Pas drogowy na odcinku od km 3+353 do km 3+521

  - Przekrój konstrukcyjny jezdni na prostej obowiązuje na odcinkach: od km 3+530 do km 3+690 strona prawa (pełna konstrukcja); od km 3+564 do km 3+595 strona lewa (pełna konstrukcja); od km 3+660 do km 3+690 strona lewa (pełna konstrukcja) Pas drogowy na odcinkach: od km 3+521 do km 3+690; od km 3+785 do km 3+800

  - Przekrój konstrukcyjny na łuku na odcinkach: od km 3+690 do km 3+785 strona lewa (pełna konstrukcja); od km 3+690 do km 3+700 strona prawa (pełna konstrukcja) Pas drogowy na odcinku od km 3+690 do km 3+785

  - Przekrój konstrukcyjny jezdni na prostej obowiązuje na odcinkach: od km 3+800 do km 3+910 strona lewa (pełna konstrukcja); od km 3+880 do km 3+910 strona prawa (pełna konstrukcja) od km 4+183 do km 4+293 strona prawa (pełna konstrukcja); od km 4+238 do km 4+293 do km strona lewa (pełna konstrukcja); od km 4+476 do km 4+500 strona lewa (pełna konstrukcja); od km 4+476 do km 4+536 strona prawa (pełna konstrukcja) Pas drogowy na odcinkach: od km 3+800 do km 3+910 ; od km 4+183 do km 4+293; od km 4+476 do km 4+536; od km 4+659 do km 4+689

  - Przekrój konstrukcyjny na łukach na odcinkach: od km 3+910 do km 3+940 strona lewa (pełna konstrukcja); od km 3+910 do km 3+948 strona prawa (pełna konstrukcja); od km 4+536 do km 4+574 strona prawa (pełna konstrukcja); od km 4+650 do km 4+659 strona prawa (pełna konstrukcja) Pas drogowy na odcinkach: od km 3+910 do km 4+183; od km 4+536 do km 4+659

  - Przekrój konstrukcyjny na łuku na odcinkach: od km 4+293 do km 4+325 strona lewa (pełna konstrukcja);od km 4+293 do km 4+476 strona prawa (pełna konstrukcja); od km 4+347 do km 4+476 strona lewa (pełna konstrukcja) Pas drogowy na odcinku od km 4+293 do km 4+476

  - Przekrój konstrukcyjny jezdni na prostej obowiązuje na odcinku od km 4+659 do km 4+689 strona prawa (pełna konstrukcja) Pas drogowy na odcinku od km 4+659 do km 4+689

  - Przekrój konstrukcyjny na łuku na odcinku od km 4+689 do km 4+774 strona prawa (pełna konstrukcja); Pas drogowy na odcinku od km 4+689 do km 4+774

  - Przekrój konstrukcyjny na łukach na odcinkach: od km 4+774 do km 4+786 strona prawa (pełna konstrukcja); od km 5+010 do km 5+083 strona prawa (pełna konstrukcja); od km 5+110 do km 5+423 strona prawa (pełna konstrukcja); od km 5+457 do km 5+464 strona prawa (pełna konstrukcja) Pas drogowy na odcinkach: od km 4+774 do km 4+881; od km 4+969 do km 5+464

  - Przekrój konstrukcyjny na zatoce autobusowej w m. Stawki na odcinku od km 4+881 do km 4+924 strona lewa

  - Przekrój konstrukcyjny na zatoce autobusowej w m. Stawki na odcinku od km 4+924 od km 4+969 strona prawa

  - Przekrój konstrukcyjny jezdni na prostej obowiązuje na odcinkach: od km 5+464 do km 5+535 strona prawa (pełna konstrukcja); od km 5+770 do km 5+830 strona prawa (pełna konstrukcja) Pas drogowy na odcinkach: od km 5+464 do km 5+830; od km 5+918 do km 5+994

  - Przekrój konstrukcyjny na łuku na odcinku od km 5+830 do km 5+900 strona prawa (pełna konstrukcja) Pas drogowy na odcinku od km 5+830 do km 5+918

  - Przekrój konstrukcyjny na łuku na odcinkach: od km 6+018 do km 6+078 strona lewa (pełna konstrukcja); od km 6+091 do km 6+096 strona lewa (pełna konstrukcja) Pas drogowy na odcinku od km 5+994 do km 6+096

  - Przekrój konstrukcyjny na łuku na odcinkach: od km 6+096 do km 6+168 strona lewa (pełna konstrukcja); od km 6+180 do km 6+203 strona prawa (pełna konstrukcja); od km 6+182 do km 6+326 strona lewa (pełna konstrukcja) Pas drogowy na odcinku od km 6+096 do km 6+326

  - Przekrój konstrukcyjny jezdni na prostej obowiązują na odcinku od km 6+326 do km 6+336 strona lewa (pełna konstrukcja) Pas drogowy na odcinku od km 6+326 do km 6+364

  - Przekrój w miejscach, gdzie nie występuje remont krawędzi – przekrój nr 1

  - Przekrój w miejscach, gdzie nie występuje remont krawędzi – przekrój nr 2

  - Przekrój konstrukcyjny zjazd bitumiczny, schemat zjazdu z kostki betonowej, umocnienie wylotu przepustu

  - Schemat – zjazd zwykły

  - Schemat zjazdu z MMA na pole

  - Rzut zjazdu

  - Schemat ustawienia na ławie betonowej z oporem: krawężnika 15x22x100 cm, krawężnika 15x30x100 cm, opornika 12x25x100 cm, obrzeża 8x30x100 cm

  - Schemat rozmieszczenia płytek ostrzegawczych i naprowadzających w obrębie przejść dla pieszych i peronie przystanku autobusowego

- Zestawienie zjazdów

- Obliczenie ilości jednostek miary

  - Wykonanie koryta gł. 49 cm

- Odtworzenie oznakowania poziomego – zestawienie

- Zestawienie oznakowania pionowego

- Projekt stałej organizacji ruchu

- Legenda projektu stałej organizacji ruchu

- Zestaw – SST

- Kosztorys ofertowy

Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od węzła autostradowego w Odolionie do torów kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3 + 200 do km 6 + 364, dł. 3,164 km.

Opis techniczny

- WSTĘP

  - Przedmiot i cel opracowania

  - Materiały wyjściowe

  - Zakres robót

- STAN ISTNIEJĄCY

- STAN PROJEKTOWANY

  - Lokalizacja zadania

  - Cel opracowania

  - Stan istniejący

4.  Zakres robót

5.   Roboty rozbiórkowe

6.   Nawierzchnia jezdni

7.   Zjazdy

8.   Pobocza

9.   Trasa w planie                                                                                                                                   10. Uwagi końcowe

  - WSTĘP

1.1 	Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od węzła autostradowego w Odolionie do torów kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3 + 200 do km     6 + 364, dł. 3,164 km.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbędnych rozwiązań technicznych dla realizacji ww. zadania, które przyczyni się do poprawy równości i zwiększenia trwałości nawierzchni, a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  - Materiały wyjściowe

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

- Zarządzenie nr 60/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 15.06.2020 r. w sprawie obiegu, zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz uproszczonych dokumentacji projektowych wykonywanych w ramach obowiązków służbowych,

- Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 11.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST),

- Zarządzenie nr 42/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 17.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych technicznych do projektowania 
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy'',

- normy, przepisy i wytyczne obowiązujące w budownictwie,

- podkład mapowy w skali 1:500,

- wizja i pomiary w terenie.

  - Zakres robót

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie następujących robót:

- frezowanie istn. nawierzchni jezdni km 3 + 200 do km 6 + 364

- remont krawędzi jezdni wg zestawienia od km 3 + 200 do km 6 + 364

- ułożenie proj. warstw nawierzchni jezdni (w tym siatki zbrojeniowej),

- remont zjazdów

- ścinkę, regulację i umocnienie istn. poboczy,

- regulację wysokościową istn. skrzyżowań i zjazdów,

- odtworzenie (reprofilacja) istn. rowów odwadniających,

- odtworzenie istn. oznakowania poziomego i pionowego.

Inwestycja nie obejmuje budowy nowej ani przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej.

2. STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie Aleksandrów Kuj. na terenie  gminy Aleksandrów Kuj. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek - Sompolno, odc. od węzła autostradowego w Odolionie do torów kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3 + 200                             do km 6 + 364, dł. 3,164 km. ( klasa G, kategoria ruchu KR 4 )

W stanie istniejącym droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szer. 7,50 – 6,30 m o uregulowanym przebiegu w planie i przekroju podłużnym, z chodnikami w m. Odolion, Stawki  na pozostałym odcinku bez chodników.

Na odcinkach prostych spadek poprzeczny daszkowy kształtuje się od 0% do 5%.

Do nieruchomości prowadzą zjazdy zwykłe gruntowe, z nawierzchnią betonową i z trylinki, i z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej. Na całym odcinku nawierzchnia jezdnia jest spękana, z ubytkami od gł. 5 cm do 7 cm, przełomami, zaniżeniami, koleinami , a po stronie P i L jezdni na szer. po około 0,50 m od krawędzi z ubytkami na głębokość średnio 7 cm i wykruszeniami tejże krawędzi. Rowy przydrożne odparowujące wodę są zamulone, bez spadków podłużnych z nierównymi skarpami i przeciwskarpami. Wzdłuż drogi występują skrzyżowania z drogami poprzecznymi

3. STAN PROJEKTOWANY

UWAGA:

Przed początkiem i za końcem przedmiotowych odcinków DW 266 należy wykonać odcinki 
o długości min. Do 15 m, mające za zadanie zniwelować różnicę wysokości pomiędzy istniejącą, 
a nową konstrukcją nawierzchni jezdni – koszt wykonania tych połączeń należy uwzględnić 
w poszczególnych pozycjach kosztorysowych dotyczących wykonania mas bitumicznych.

3.1. Lokalizacja zadania:

Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od węzła autostradowego w Odolionie do torów kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3 + 200 do km 6 + 364, dł. 3,164 km.

3.2. Cel opracowania:

Odtworzenie pierwotnego stanu nawierzchni  DW 266 odc. od węzła autostradowego w Odolionie do torów kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3 + 200 do km 6 + 364, dł. 3,164 km.

4. Zakres robót

W ramach wykonywania odnowy drogi planuje się wykonanie remontu krawędzi jezdni poprzez rozbiórki nawierzchni i podbudowy, remont poprzez wykonanie warstwy odsączającej, nowej podbudowy, warstwy profilowej na całej szerokości nawierzchni, wbudowania siatki wzmacniającej szklanej – wstępnie przesączonej asfaltem, wykonania warstwy wiążącej i wykonania warstwy ścieralnej, umocnienia poboczy materiałem z kruszywa łamanego z domieszką materiału z frezowania w il. 50/50 % na szerokości 0,75 m i 0,25 m z gruntu z ukopu po stronie L i P, wykonania zjazdów indywidualnych z przepustami pod zjazdami i ściankami oporowymi, wykonania remontu przepustów na skrzyżowaniu z drogami przyległymi ze ściankami oporowymi, reprofilacji i odmulania na gł. około 50 cm istniejących rowów, przełożenia wysokościowego zjazdów z kostki brukowej betonowej w miarę potrzeb oraz wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego i pionowego.

5. Roboty rozbiórkowe

Zakłada się wykonanie następujących prac rozbiórkowych:

1. – od km 3+200 do km 6+364 wg zestawienia

- frezowanie nawierzchni jezdni

- rozbiórka konstrukcji

- rozebranie podbudowy zatok autobusowych

- ścinka poboczy

- reprofilowanie i odmulenie rowu po str. prawej i lewej

2. – na całym odcinku

- remont przepustów po zjazdami wg potrzeb

- remontu przepustów na skrzyżowaniach z drogami przyległymi

6. Nawierzchnia jezdni

Zakłada się wykonanie nawierzchni jezdni według następującej konstrukcji (remont i wzmocnienie nawierzchni).

1. – od km 3+200 do km 6+364

- warstwa ulepszonego podłoża stabilizowana spoiwem hydraulicznym C 1,5/2,0 - gr. 25 cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 3/4  - gr. 22 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 90/3        - gr. 20 cm

- warstwa podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego AC 22 P                          - gr. - 7 cm

- warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno – asfaltowej – AC 16W 35/50 w il. 125 kg/m²

- siatka szklana wstępnie przesączona asfaltem 120/120 kN/m

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC 16W PMB 25/55-60                         - gr. - 6 cm

- warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo – grysowej – BBTM 8A                    - gr. - 4 cm

Uwaga: Konstrukcję nawierzchni należy wykonać zgodnie z załączonymi przekrojami konstrukcyjnymi.

7. Zjazdy i skrzyżowania z drogami przyległymi

Istniejące zjazdy gruntowe i o nawierzchni betonowej do posesji oraz skrzyżowania z drogami gruntowymi - przyległymi:

- remont przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami gruntowymi z drogami przyległymi  polegający na rozbiórce starych zniszczonych elementów z wywozem gruzu, ułożeniem nowych rur HDPE o śred. fi 400 mm SN 8,  na podsypce z pospółki gr. 20 cm i zasypaniem rur z umocnieniem wlotów i wylotów kamieniem polnym na betonie C 12/15 oraz umocnieniem dna rowu narzutem kamiennym gr. 30 cm i dł. 1,00 m

- wzmocnienie mieszanką - KŁSM frakcji  C 90/3                                                                                -  gr. - 20 cm

- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni zjazdów z AC 16W 50/70                    - gr. -   4 cm

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni zjazdów z AC 11S 50/70                    - gr. -   4 cm

8. Zatoki autobusowe w km: 4 + 944 str. P i  4 + 885 str. L

- rozebranie podbudowy z kruszywa gr.  ok. 25 cm

- wykonanie koryta z zagęszczeniem gruntu gł. 17 cm

- ustawienie krawężników betonowych 15/30/100 na ławie betonowej z oporem z betonu  C 12/15

- ustawienie oporników betonowych 12/25/100 na ławie betonowej z oporem z betonu                    C 12/15

- warstwa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 8/10          - gr. - 20 cm

- warstwa poślizgowa z folii lub papy

- warstwa ścieralna z fibrobetonu C 30/37 z włóknami polimerowymi w il. 2 kg/m3 - gr. - 22 cm

9. Peron przystanku autobusowego w km 9+955 str. L

- wykonanie koryta z zagęszczeniem gruntu                                                                - gł. - 28 cm

- warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5                                                                         - gr. -15 cm

- ustawienie krawężników betonowych 15/30/100 na ławie betonowej z oporem z betonu  C 12/15

- ustawienie obrzeży betonowych 8/30/100 na ławie betonowej z oporem z betonu  C 12/15

- ułożenie kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cem. – piaskowej         - gr. - 3 -5 cm

- wbudowanie płytek ostrzegawczych i kierunkowych

- przed ustawieniem krawężników wykonać na dł. peronu, a krawędzią jezdni pełną konstrukcję w technologii j/w.

10. Przejścia dla pieszych

- przy istniejących przejściach dla pieszych wbudować płytki ostrzegawcze i kierunkowe

11. Pobocza

Odtworzenie pobocza na szerokości 0,75 m mieszanką 50/50% kruszywa łamanego 0/31,5 
z destruktem z frezowania oraz 0,25 m umocnienie gruntem z ukopu. Łączna szerokość 1,0 m.

12. Reprofilacja i oczyszczenie rowów, ścinka poboczy

Oczyszczenie rowów z namułu o - gr. do 50 cm z reprofilacją skarp i dna oraz ścinka poboczy o gr. do 15 cm z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy i obsianiem trawą.

13. Trasa w planie

Trasa w planie nie ulega zmianie

UWAGA:

14.  Konieczność corocznego czyszczenia nawierzchni w okresie gwarancji i wykonaniu porealizacyjnej analizy akustycznej.

15. 	UWAGI KOŃCOWE

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- roboty oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez właściwy organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego),

- roboty wykonać zgodnie z poszczególnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowiącymi integralną część niniejszej dokumentacji projektowej), obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami BHP,

- po zakończeniu robót uporządkować plac budowy wraz z ewentualnym terenem przyległym,

- wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek:

  - nadające się do ponownego wbudowania są własnością Inwestora i należy je wykorzystać zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,

  - nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowiązany zutylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oznakowanie poziome wynikające z organizacji ruchu powinno się charakteryzować dobrą widocznością zarówno w porze dziennej jak i nocnej, wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności, np. podczas opadów deszczu, zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania, odpowiednią szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której są umieszczone, odpowiednim okresem trwałości, odpornością na ścieranie i zabrudzenie, szybką metodą aplikacji, uwzględniającą również wymogi ekologiczne.

Osoby wykonujące roboty w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą barwy pomarańczowej lub żółtej, oraz posiadać elementy odblaskowe.

Usunięcie oznakowania poziomego należy wykonać za pomocą jednej z poniższych metod, przy czym nie zaleca się zamalowania czarną farbą z uwagi na efektywność i trwałość.

- Frezowanie – usuwanie oznakowania za pomocą zdarcia starej warstwy farby. Jest to technika inwazyjna, ponieważ podczas usuwania oznakowania dochodzi do częściowego zdarcia także części warstwy ścieralnej. Charakteryzuje się jednak najniższą cena spośród wszystkich dostępnych technik.

- Śrutowanie – jest to metoda usuwania powłoki malarskiej z nawierzchni przy minimalnej ingerencji w jej strukturę. Polega na wyrzucaniu z dużą siłą śrutu, który uderzając o nawierzchnię rozkrusza stara farbę.

- Usuwanie metodą bezinwazyjną (waterblasting) – oznakowanie usuwane jest strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Metoda ta jest całkowicie bezinwazyjna i charakteryzuje się wysoka wydajnością.

- Zamalowanie czarną farbą– metoda najmniej efektywna, stosowana doraźnie.

Ostateczną metodę usunięcia należy uzgodnić z zarządca drogi.

Zaprojektowane oznakowanie:

- oznakowanie poziome wykonać w technologii grubowarstwowej gr. 0,3–0,8 mm (mierzone na mokro) w zakresie drogi gminnej i w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych lub termoplastycznych (P-12, P-13, P-7c i P-7d) w zakresie obrębu skrzyżowań z drogą wojewódzką 266 oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

- na planie oznakowania naniesiono istniejące i projektowane oznakowanie.,

- oznakowanie pionowe wykonać znakami z grupy wielkości: średnie (S), znaki A-7 i B-20, powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu jednak nie mniejszą niż znaki średnie,

- oznakowanie pionowe wykonać z folii odblaskowych typu 2,

- znakowanie pionowe należy wykonać i ustawić zgodnie z wytycznymi podanymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych  dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

- wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie (min. 7 dni wyprzedzenia) wszystkie zainteresowane strony (właściwego zarządcę drogi, właściwego komendanta policji oraz organ zarządzający ruchem) o terminie prowadzonych prac (rozpoczęcie prac, ustawienie oznakowania, przerwy w pracach itp.),

- każdy materiał, na który nie ma polskiej normy, powinien posiadać Świadectwo zgodności 
z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów – IBDIM.

Opracował:

Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od węzła autostradowego w Odolionie do torów kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3 + 200 do km 6 + 364, dł. 3,164 km.

MAPA EWIDENCYJNA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od węzła autostradowego w Odolionie do torów kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3 + 200 do km 6 + 364, dł. 3,164 km.

UPROSZCZONE WYPISY Z REJESTRU GRUNTÓW

Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od węzła autostradowego w Odolionie do torów kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3 + 200 do km 6 + 364, dł. 3,164 km.

PLAN ORIENTACYJNY

Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od węzła autostradowego w Odolionie do torów kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3 + 200 do km 6 + 364, dł. 3,164 km.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od węzła autostradowego w Odolionie do torów kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3 + 200 do km 6 + 364, dł. 3,164 km.

Zestawienie zjazdów DW 266

Zjazdy wg projektu stałej organizacji ruchu (Rys. 2.1 – 2.19)

| L.p. | Strona | km | Nawierzchnia zjazdu | Szerokość zjazdu [m] | Powierzchnia m² | Przepusty o śr. fi 400 mm w m | Uwagi / Wykonać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L | 3+212 | Trylinka | 9,00 | 64,80 | 12 - odmulić | Do regulacji |
| 2 | P | 3+251 | Koska brukowa | 12,00 | 73,40 | 14 - odmulić |  |
| 3 | L | 3+274 | Koska brukowa | 6,00 | 40,10 | 9 - odmulić |  |
| 4 | L | 3+305 | Betonowy | 5,50 | 36,00 | 8 - odmulić |  |
| 5 | L | 3+308 | Koska brukowa | 5,00 | 36,00 | - |  |
| 6 | L | 3+321 | Koska brukowa | 5,00 | 36,00 | - |  |
| 7 | L | 3+341 | Koska brukowa | 4,00 | 28,00 | - |  |
| 8 | L | 3+416 | bitumiczny | 6,00 | 41,30 | 12 - odmulić |  |
| 9 | L | 3+442 | Koska brukowa | 6,00 | 41,30 | 12 - odmulić |  |
| 10 | P | 3+500 | Koska brukowa | 21,00 istniejący | 99,80 | Jeżeli jest - odmulić |  |
| 11 | P | 3+551 | Koska brukowa | 13,00 istniejący | 71,70 | 20 - odmulić |  |
| 12 | L | 3+552 | Koska brukowa | 6,00 | 30,50 | 12 - odmulić |  |
| 13 | P | 3+599 | Gruntowy | 4,00 | 34,40 | 8 | / kostka |
| 14 | P | 3+630 | Gruntowy | 6,00 | 28,30 | 12 | / kostka |
| 15 | P | 3+685 | Gruntowy | 5,00 | 27,00 | 12 | / kostka |
| 16 | L | 3+817 | Gruntowy | 5,00 | 31,50 | 12 | / bitum. |
| 17 | L | 3+830 | Gruntowy | 2,00 | 6,00 | 4 | Furtka wejść. / kostka |
| 18 | L | 3+851 | Gruntowy | 5,00 | 39,50 | 12 | / bitum. |
| 19 | L | 3+889 | Gruntowy | 5,00 | 48,70 | 12 | / bitum. |
| 20 | L | 4+231 | Koska brukowa | 5,00 | 48,00 | 15 - odmulić |  |
| 21 | L | 4+244 | Koska brukowa | 5,00 | 18,00 | 15 - odmulić |  |
| 22 | L | 4+314 | Gruntowy | 6,00 | 27,20 | 14 | / bitum. |
| 23 | L | 4+439 | Gruntowy | 6,00 | 39,70 | 14 | / bitum. |
| 24 | L | 4+545 | Gruntowy | 6,00 | 58,50 | 18 | / bitum. |
| 25 | L | 4+570 | Gruntowy | 5,00 | 58,60 | 18 | / bitum. |
| 26 | L | 4+614 | Gruntowy | 5,00 | 48,80 | 14 | / bitum. |
| 27 | P | 4+663 | Koska brukowa | 12,00 istniejący | 20,10 | - |  |
| 28 | L | 4+672 | Koska brukowa | 4,00 | 29,50 | - |  |
| 29 | L | 4+686 | Koska brukowa | 4,00 | 23,40 | - |  |
| 30 | L | 4+769 | Koska brukowa | 4,00 | 18,50 | - |  |
| 31 | L | 4+790 | Koska brukowa | 4,00 | 17,50 | - |  |
| 32 | L | 4+873 | Koska brukowa | 4,00 | 27,50 | - |  |
| 33 | L | 4+931 | Koska brukowa | 4,00 | 21,90 | - |  |
| 34 | P | 4+981 | Koska brukowa | 6,00 | 46,70 | 13 - odmulić |  |
| 35 | L | 5+004 | Koska brukowa | 4,50 | 25,40 | - |  |
| 36 | L | 5+021 | Kostka brukowa | 4,50 | 27,40 | - |  |
| 37 | P | 5+037 | Koska brukowa | 6,00 | 47,30 | 13 - odmulić | Do regulacji |
| 38 | L | 5+055 | Koska brukowa | 4,50 | 24,00 | - |  |
| 39 | L | 5+062 | Koska brukowa | 6,00 | 23,00 | - |  |
| 40 | P | 5+091 | Kostka brukowa | 4,50 | 10,00 | - | Do regulacji |
| 41 | L | 5+101 | Koska brukowa | 4,00 | 19,30 | - |  |
| 42 | L | 5+115 | Koska brukowa | 4,00 | 23,60 | - |  |
| 43 | L | 5+129 | Koska brukowa | 4,00 | 21,50 | - |  |
| 44 | L | 5+146 | Koska brukowa | 4,00 | 28,20 | - |  |
| 45 | P | 5+210 i 5+229 | Trylinka | 32,00 | 139,10 | 38 | Do regulacji/ wbud. oporniki przy kraw. jezdni |
| 46 | L | 5+218 | Kostka brukowa | 4,50 | 22,60 | - |  |
| 47 | L | 5+258 | Koska brukowa | 4,00 | 22,50 | - |  |
| 48 | L | 5+277 | Koska brukowa | 6,00 | 21,60 | - | Ul. Wspólna / do regulacji |
| 49 | L | 5+290 | Koska brukowa | 6,00 | 22,80 | - |  |
| 50 | L | 5+303 | Koska brukowa | 5,00 | 23,90 | - |  |
| 51 | L | 5+321 | Koska brukowa | 6,00 | 32,00 | - |  |
| 52 | L | 5+348 i 5+355 | Koska brukowa | 9,00 | 72,00 | - |  |
| 53 | P | 5+551 | Gruntowy | 4,50 | 19,80 | 8 | / kostka |
| 54 | P | 5+572 | Płyty betonowe | 10,00 | 52,60 | 18 | Do regulacji/ wbud. oporniki przy kraw. jezdni |
| 55 | L | 5+636 | Gruntowy | 10,00 | 36,00 | 14 | / bitum. |
| 56 | L | 5+672 | Gruntowy | 5,00 | 22,80 | 8 | / bitum. |
| 57 | L | 5+690 | Płyty betonowe | 8,00 | 29,90 | 11 | / bitum. |
| 58 | P+P | 5+710 i 5+715 | Gruntowe | 4,00 6,00 | 58,10 | 14 | / kostka |
| 59 | P | 5+738 | Gruntowy | 5,00 | 40,50 | 8 | / kostka |
| 60 | P | 5+813 | Płyty betonowe | 14,00 | 54,30 | 18 | Do regulacji/ wbud. oporniki przy kraw. jezdni |
| 61 | L | 5+813 | Gruntowy | 6,00 | 68,30 | 16 podwójny | / bitum. |
| 62 | P | 5+849 | Płyty betonowe | 7,00 | 23,50 | 14 | Do regulacji/ wbud. oporniki przy kraw. jezdni |
| 63 | P | 5+882 | Koska brukowa | 5,00 | 30,20 | 9 | Do regulacji |
| 64 | P | 5+897 | Koska brukowa | 4,00 | 21,20 | 9 | Do regulacji |
| 65 | P | 5+912 | Gruntowy | 5,00 | 19,20 | 8 | / kostka |
| 66 | P | 5+973 | Gruntowy | 6,00 | 18,00 | 14 | / kostka |
| 67 | L | 5+795 | Gruntowy | 4,00 | 22,50 | 6 | / bitum. |
| 68 | P | 5+986 | Gruntowy | 5,00 | 30,20 | 14 | / kostka |
| 69 | P | 6+032 | Koska brukowa | 6,00 | 34,10 | 9 | Do regulacji |
| 70 | P | 6+049 | Koska brukowa | 4,00 | 20,20 | - | Do regulacji |
| 71 | P | 6+246 | Gruntowy | 6,00 | 18,70 | 12 | / bitum. |
| 72 | P | 6+290 | Gruntowy | 6,00 | 87,40 | 16 | / bitum. |
| S K R Z Y Ż O W A N I A |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | P -skrzyż | 3+355 | Bitumiczna | 6,50 | 70,00 | 30 odmulić | Ul. Dworcowa |
| 74 | L-skrzyż | 3+356 | Bitumiczna | 6,00 | 42,00 | Jeżeli jest odmulić | Ul. Piaskowa |
| 75 | L-skrzyż | 3+784 | Bitumiczna | 9,00 | 62,50 | 14 | Ul. Elizejska |
| 76 | P-skrzyż | 3+785 | Gruntowa | 6,00 | 49,50 | 14 | Ul. Lipowa |
| 77 | L-skrzyż | 4+050 | Bitumiczna | 8,50 | 87,50 | 16 | Ul. Graniczna |
| 78 | L-skrzyż | 4+442 | Kostka betonowa | 5,50 | 80,50 | 16 | Ul. Miodowa |
| 79 | L-skrzyż | 4+834 | Bitumiczna | 6,50 | 72,00 | - | Ul. Kochanowskiego |
| 80 | L-skrzyż | 5+021 | Betonowa | 5,00 | 27,00 | - | Ul. Cz. Miłosza |
| 81 | L-skrzyż | 5+096 | Betonowa | 4,50 | 55,00 | - | Ul. A. Mickiewicza |
| 82 | L-skrzyż | 5+170 | Kostka betonowa | 9,00 | 55,00 | 16 | Ul. Okrężna / do regulacji |
| 83 | L-skrzyż | 5+218 | Kostka betonowa | 5,00 | 31,00 | 10 | Ul. Słowackiego |
| 84 | P-skrzyż | 5+355 | Bitumiczna | 11,00 | 48,50 | 18 | Ul. E. Stachury |
| 85 | L-skrzyż | 5+362 | Kruszywo | 8,50 | 71,50 | - | Ul. Okrężna |
| 86 | P+P-skrzyż | 5+973 i 5+891 | Bitum. | 6,30 | 786,00 | - | Ul Wojska Polskiego |

Ogółem: - zjazdy i skrzyżowania: gruntowe, betonowe i z kruszywa  = 1372,00 m2 + 10% =     Σ = 1509,00 m2     - przyjęto   – 1510,00 m2

Rury Ø 400 mm pod wyk. przepustów pod zjazdy, skrzyżowania i zatokami autobusowymi: - 477,00 m  + 10% = Σ = 527,00 m  - przyjęto – 530,00 m

UWAGA:  Zjazdy z kostki brukowej betonowej jeżeli zajdzie potrzeba należy wyregulować wysokościowo w km 3+200 – 6+364

Obliczenia ilości jednostek miary

Lp. 1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Długość odcinka od km 3 + 200 do km 6 + 364, dł. 3,164 km

Lp. 2 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno śr. gr. 14 cm z odwozem

| Lp. | Kilometraż | Długość odcinka [m] | Szerokość jezdni [m] | Szerokość średnia [m] | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | a | - | b | c = a x b |
| 1 | 3+200 |  | 6,80 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,80 | 680,00 |
| 2 | 3+300 |  | 6,80 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,50 | 650,00 |
| 3 | 3+400 |  | 6,40 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,40 | 640,00 |
| 4 | 3+500 |  | 6,40 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,40 | 640,00 |
| 5 | 3+600 |  | 6,40 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,40 | 640,00 |
| 6 | 3+700 |  | 6,40 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,60 | 660,00 |
| 7 | 3+800 |  | 6,80 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,80 | 680,00 |
| 8 | 6+900 |  | 6,80 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 7,10 | 710,00 |
| 9 | 4+000 |  | 7,40 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 7,65 | 765,00 |
| 10 | 4+100 |  | 7,50 |  |  |
|  |  | 100 |  | 7,25 | 725,00 |
| 11 | 4+200 |  | 7,00 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 7,00 | 700,00 |
| 12 | 4+300 |  | 7,00 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 7,20 | 720,00 |
| 13 | 4+400 |  | 7,40 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 7,10 | 710,00 |
| 14 | 4+500 |  | 7,00 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 7,00 | 700,00 |
| 15 | 4+600 |  | 7,00 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 7,00 | 700,00 |
| 16 | 4+600 |  | 7,00 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 7,00 | 700,00 |
| 17 | 4+700 |  | 7,00 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,70 | 670,00 |
| 18 | 4+800 |  | 6,40 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,45 | 645,00 |
| 19 | 4+900 |  | 6,50 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,60 | 660,00 |
| 20 | 5+000 |  | 6,70 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,70 | 670,00 |
| 21 | 5+100 |  | 6,70 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,70 | 670,00 |
| 22 | 5+200 |  | 6,70 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,65 | 650,00 |
| 23 | 5+300 |  | 6,60 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,60 | 660,00 |
| 24 | 5+400 |  | 6,60 |  |  |
|  |  | 100,00 |  |  |  |
| 25 | 5+500 |  | 6,50 | 6,55 | 655,00 |
|  |  | 100,00 |  | 6,50 | 650,00 |
| 26 | 5+600 |  | 6,50 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,40 | 640,00 |
| 27 | 5+700 |  | 6,30 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,30 | 630,00 |
| 28 | 5+800 |  | 6,30 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,35 | 635,00 |
| 29 | 5+900 |  | 6,40 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,35 | 635,00 |
| 30 | 6+000 |  | 6,30 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,40 | 640,00 |
| 31 | 6+100 |  | 6,50 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,50 | 650,00 |
| 32 | 6+200 |  | 6,50 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,50 | 650,00 |
| 33 | 6+300 |  | 6,50 |  |  |
|  |  | 100,00 |  | 6,50 | 650,00 |
| 34 | 6+364 |  | 6,50 |  |  |
|  |  | 64,00 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | 21 405,00 |
| + skrzyżowania |  |  |  |  | 1380,00 |
| Ogółem |  |  |  |  | 22 785,00 |
| Przyjęto |  |  |  |  | 22 800,00 |

Lp. 3 Wykonanie koryta  gł. 39 cm z odwozem

| Lp. | Kilometraż str. L + P | Pow. m2 wg zestawienia rem. krawędzi jezdni | Głębokość m | Obj. m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (3 +200 – 6+364)+ zatoki autobusowe | 8123,00 265,50 | 0,39 0,17 | 3 167,97 45,14 |
|  | RAZEM | 8388,50 | - | 3213,11 |
|  | O G Ó Ł E M | - | - | 3215,00 |

Odtworzenie oznakowania poziomego

Zestawienie oznakowania poziomego – DW 266

| Rodzaj linii | Powierzchnia m2 | 10% rezerwy m2 |
| --- | --- | --- |
| P-1c | 8,64 | 9,50 |
| P-1e | 68,16 | 74,98 |
| P-2b | 10,80 | 11,88 |
| P-3a | 92,76 | 105,34 |
| P-3b | 6,24 | 6,86 |
| P-4 | 496,32 | 545,95 |
| P-6 | 7,68 | 77,75 |
| P-7a | 40,80 | 44,80 |
| P-7b | 109,92 | 120,91 |
| P-7c | 34,92 | 38,41 |
| P-7d | 519,60 | 571,56 |
| P-8d | 11,64 | 12,80 |
| P-10 | 46 | 50,60 |
| P-12 | 3,50 | 3,85 |
| P-13 | 14,70 | 16,17 |
| P-14 | 9,00 | 9,90 |
| P-16 | 1,23 | 1,35 |
| P-17 | 3,46 | 3,81 |
| P-21a | 10,00 | 11 |
| SUMA | 1495,37 | 1717,42 |

Przyjęto 1720,00 m2 oznakowania poziomego

Zestawienie oznakowania pionowego – DW 266

zgodnie z załączonymi rys. w pdf.

| Znaki | Ilość sztuk | Ilość słupków |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia do 0,30 m2 Powierzchnia powyżej 0,3 m2 | 272 39 | 150 |
| Słupki hektometrowe | 70 |  |
| Kamienie graniczne z opisem "Pas drogowy" | 26 |  |

Zestawienie remontu krawędzi jezdni DW 266

Konstrukcja w/g przekrojów konstrukcyjnych (Rys. 2.1 – 2.20)

| L.p. | Strona | Od km | Do km | Dł. [m] | Szer. [m] | Powierzchnia m² | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L | 3+216 | 3+200 | 104,00 | 1,50 | 156,00 | Bez odsadzek |
| 2 | P | 3+200 | 3+263 | 63,00 | 1,50 | 94,50 | Bez odsadzek |
| 3 | P | 3+880 | 3+948 | 68,00 | 1,50 | 102,00 | Bez odsadzek |
| 4 | P | 4+090 | 4+573 | 483,00 | 2,00 | 966,00 | Bez odsadzek |
| 5 | P | 4+650 | 4+786 | 136,00 | 2,00 | 272,00 | Bez odsadzek |
| 6 | P | 5+010 | 5+083 | 73,00 | 2,00 | 146,00 | Z odsadzkami |
| 7 | P | 5+110 | 5+423 | 313,00 | 1,50 | 496,50 | Z odsadzkami |
| 8 | L | 3+350 | 3+450 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | Z odsadzkami |
| 9 | p | 3+530 | 3+700 | 170,00 | 2,00 | 340,00 | Z odsadzkami |
| 10 | L | 3+564 | 3+595 | 31,00 | 1,50 | 46,50 | Z odsadzkami |
| 11 | L | 3+660 | 3+940 | 280,00 | 2,00 | 560,00 | Z odsadzkami |
| 12 | L | 4+238 | 4+325 | 87,00 | 1,50 | 130,50 | Z odsadzkami |
| 13 | L | 4+347 | 4+500 | 153,00 | 1,50 | 229,50 | Z odsadzkami |
| 14 | P | 5+457 | 5+535 | 78,00 | 1,50 | 117,00 | Z odsadzkami |
| 15 | P | 5+770 | 5+900 | 130,00 | 1,50 | 195,00 | Z odsadzkami |
| 16 | L | 6+180 | 6+203 | 23,00 | 2,00 | 46,00 | Z odsadzkami |
| 17 | L | 6+018 | 6+078 | 60,00 | 1,50 | 90,00 | Z odsadzkami |
| 18 | L | 9+091 | 6+168 | 77,00 | 1,40 | 107,80 | Z odsadzkami |
| 19 | L | 6+182 | 6+336 | 154,00 | 1,00 | 154,00 | Z odsadzkami |
| 20 | P – skrzyż. | Ul. Elizejska | 3+875 | 18,60 | 3,60 | 67,00 | Bez odsadzek |
| 21 | L – skrzyż. | Ul. Kochanowskigo | 4+834 | 30,00 | 1,50 | 45,00 | Bez odsadzek |
| 22 | L – skrzyż. | Sklep Lewiatan | 4+769 | 10,00 | 2,00 | 20,00 | Bez odsadzek |

Odnowa nawierzchni DW 266 odc. od węzła autostradowego w Odolionie do torów kolejowych w Aleksandrowie Kuj., od km 3 + 200 do km 6 + 364, dł. 3,164 km.

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa i adres inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

Data opracowania:

29.04.2024 r.

Opracował: