PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA DROGOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA	3

1. Oświadczenie projektantów i sprawdzających.	3

2. Kopie uprawnień i zaświadczeń zespołu projektowego.	4

3. Uzgodnienie ZDP w Poznaniu	10

CZĘŚĆ OPISOWA	11

1. Podstawa i zakres opracowania.	11

1.1. Podstawa, lokalizacja i zakres inwestycji.	11

1.2. Dane wyjściowe i przepisy.	11

1.3. Zakres opracowania.	11

2. Stan istniejący.	11

2.1. Zagospodarowanie pasa drogowego.	11

2.2. Warunki gruntowo-wodne.	11

2.3. Zieleń.	12

3. Stan projektowany.	12

3.1.	Parametry techniczne.	12

3.2.	Ciąg pieszo-rowerowy.	12

3.2.1.	Skrzyżowania.	12

3.2.2.	Przystanki autobusowe	12

3.2.3.	Chodniki.	12

3.2.4.	Zjazdy.	13

3.2.5.	Przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów.	13

3.3.	Roboty ziemne.	13

3.4.	Przekroje konstrukcyjne.	13

4. Krawężniki i obrzeża.	14

5. Odwodnienie.	14

6. Projekt rozbiórki.	14

7. Organizacja ruchu.	14

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	16

1.	Plan sytuacyjny (skala 1:500) rys. 01	16

2.	Przekroje normalne (skala 1:500) rys. 02	16

3.	Szczegóły konstrukcyjne (skala 1:10) rys. 03	16

CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

## Oświadczenie projektantów i sprawdzających.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d. 3) ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Dz.  U.  z  2021  r. poz. 2351, z 2022 r.  poz.  88,  1557, 1768, 1783, 1846, 2206.

OŚWIADCZAM, że

PROJEKT TECHNICZNY

dla zadania pn.

Remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2465P

na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Branża | Imię i nazwisko | Funkcja | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drogowa | mgr inż. Tomasz Brudło | Sprawdzający | WKP/0120/PWOD/18 | 23.08.2023 |  |
|  | mgr inż. Marcin Konowalski | Projektant | WKP/0113/POOD/18 | 23.08.2023 |  |

## Kopie uprawnień i zaświadczeń zespołu projektowego.

## Uzgodnienie ZDP w Poznaniu

CZĘŚĆ OPISOWA

## Podstawa i zakres opracowania.

### Podstawa, lokalizacja i zakres inwestycji.

Projekt opracowano na zlecenie Zamawiającego tj. Gminy Mosina.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie, gmina Mosina, powiat poznański, woj. wielkopolskie.

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest w terenie zabudowanym.

### Dane wyjściowe i przepisy.

- Wytyczne Zamawiającego;

- Mapa do celów projektowych;

- Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektu;

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.  U.  z  2021  r. poz. 2351, z 2022 r.  poz.  88,  1557, 1768, 1783, 1846, 2206);

- Uzgodnienia i opinie;

- Inwentaryzacja wykonana przez zespół projektowy.

### Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- remont ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej;

- remont chodników o nawierzchni z kostki betonowej;

- regulacje istniejących nawierzchni;

- remont istn. ramp zjazdowych.

- remont zjazdów.

## Stan istniejący.

### Zagospodarowanie pasa drogowego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi powiatowej 2465P (ul. Leszczyńskiej) na odcinku od rejonu ul. Kasprowicza do rejonu ul. Strzałowej.

W stanie istniejącym droga powiatowa posiada jezdnię bitumiczną w bardzo dobrym stanie o szerokości 7,0 m. Wzdłuż drogi po jej zachodniej stronie znajduje się wydzielony ciąg pieszo-rowerowy. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się chodnik. Przy drodze znajdują się oprawy oświetlenia ulicznego zlokalizowane na słupach elektroenergetycznych. W pasie drogowym występują sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne oraz telekomunikacyjne.

### Warunki gruntowo-wodne.

Podłoże gruntowe, w miejscu projektowanej inwestycji cechuje się prostymi warunkami gruntowo-wodnymi, a inwestycję zaliczyć można do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Nie nawiercono warstwy wodonośnej do głębokości 2,0 m.

Projektowana nawierzchnia drogowa będzie posadowiona na nasypach niekontrolowanych (grupa nośności G4).

### Zieleń.

W liniach rozgraniczających planowanej inwestycji nie występują drzewa przeznaczone do wycinki.

## Stan projektowany.

### Parametry techniczne.

Parametry techniczne remontowanego ciągu pieszego przyjęto zgodnie z warunkami zamówienia:

- Długość drogi – łącznie ok. 600 m

- Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego – bitumiczna

- Nawierzchnia chodnika – betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm

- Nawierzchnia zjazdu – betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm

- Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego – 2,50 m

- Pochylenie poprzeczne pieszo-rowerowego – 2,0 %

### Ciąg pieszo-rowerowy.

Początek remontu ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowany jest w rejonie ul. Kasprowicza w miejscu istniejącej rampy służącej jako włączenie ciągu pieszo-rowerowego do jezdni drogi powiatowej 2465P. Koniec natomiast zlokalizowany jest w rejonie ul. Strzałowej na przejeździe rowerowym.

Ciąg pieszo-rowerowy zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej i szerokości zgodnej z istniejącą tj. 2,50 m.

### Skrzyżowania.

Na długości przedmiotowego remontu występują następujące skrzyżowania:

- DP2465P/DG (ul. Kasprowicza);

- DP2465P/DG (łącznik ul. Strzeleckiej);

- DP2465P/DG (ul. Kolejowa);

- DP2465P/DG (ul. Dębowa);

- DP2465P/DG (ul. Kasztanowa);

- DP2465P/DG (ul. Strzałowa/Długa);

Dokumentacja nie zakłada ingerencji w w/w skrzyżowania. Pozostają bez zmian.

### Przystanki autobusowe

Na długości przedmiotowego remontu występuje jeden przystanek autobusowy w rejonie ul. Dębowej. Dokumentacja nie zakłada ingerencji przystanek poza regulacją wysokościową nawierzchni. Pozostaje bez zmian.

### Chodniki.

Zaprojektowano remont odcinków chodnika o szerokości zgodnej z istniejącą i nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 8 cm. W rejonie inwestycji przyjęto fragmenty istniejących chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej do regulacji wysokościowej wraz z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej.

### Zjazdy.

Zaprojektowano remont zjazdów o szerokości zgodnej z istniejącą i nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 8 cm. Zjazdy ograniczono opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm.

### Przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów.

Inwestycja nie zakłada wyznaczania dodatkowych przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerów.

Zakłada się regulację wysokościową istniejących ramp zjazdowych dla rowerów z kostki betonowej.

### Roboty ziemne.

W ramach niniejszego projektu przewiduje się roboty ziemne w zakresie wykonania korytowania pod projektowane konstrukcje drogowe.

Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu wyżej wymienionych robót przewidziano do wywozu lub wbudowania w nasypy na terenie należącym do inwestora.

Podłoże gruntowe należy doprowadzić do następujących parametrów:

- Wtórny moduł odkształcenia: E2>=80 MPa;

- Wskaźnik zagęszczenia: Is>=0,97.

Roboty ziemne związane z realizacją wykopów i nasypów pod projektowane drogi wykonać należy zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania”. Przy wykonaniu robót należy zachować wymagania BHP. W miejscach występowania uzbrojenia roboty należy wykonać ręcznie.

W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganych parametrów podłoża o grupie nośności G1 (badanie płytą VSS na warstwie gruntu stabilizowanego cementem) należy wymienić warstwę gruntu podłoża nawierzchni na warstwę gruntu lub materiału niewysadzinowego bądź zastosować wzmocnienie podłoża geosyntetykiem.

### Przekroje konstrukcyjne.

- Ciąg pieszo-rowerowy:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S, gr. 3 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 10 cm,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1.5/2.0, gr. 10 cm.

Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni - Σ: 28 cm

- Ciąg pieszo-rowerowy w miejscu istn. zjazdów :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S, gr. 3 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 15 cm,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1.5/2.0, gr. 15 cm.

Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni - Σ: 38 cm

- Chodnik:

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 10 cm,

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2., gr. 10 cm.

Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni - Σ: 33 cm

- Zjazd

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 15 cm,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1.5/2.0, gr. 15 cm.

Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni - Σ: 41 cm

## Krawężniki i obrzeża.

W rejonie łącznika ul. Strzeleckiej przewidziano wymianę istniejącego krawężnika betonowego na nowy o wymiarach 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. W rejonie przejść dla pieszych krawężnik betonowy należy ułożyć jako obniżony do 2 cm, a w rejonie przejazdu dla rowerów jako wtopiony na 0 cm. Na zjazdach krawężnik ułożyć jako obniżony do 2-3 cm ponad ściek. Na rampach zjazdowych przeznaczonych dla rowerów krawężnik betonowy ułożyć jako obniżony do 2 cm ponad ściek.  Nawierzchnię zjazdu ograniczono opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm.

Ciąg pieszo-rowerowy oraz chodniki ograniczono obrzeżem betonowym o wymiarach 6x25x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

## Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej odbywa się jak w stanie istniejącym do istniejącej kanalizacji deszczowej i pozostaje bez zmian.

## Projekt rozbiórki.

W związku z remontem przewiduje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej, a także zjazdów oraz fragmentów chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

## Organizacja ruchu.

Istniejąca organizacja ruchu nie ulega zmianie. Oznakowanie poziome ciągu pieszo-rowerowego podlega odtworzeniu.

Opracował:

Tomasz Brudło Nr upr. WKP/0120/PWOD/18 upr. bud. do kier. rob. bud. i projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## Plan sytuacyjny (skala 1:500)	rys. 01

## Przekroje normalne (skala 1:500)	rys. 02

## Szczegóły konstrukcyjne (skala 1:10)	rys. 03