Załącznik nr 2.1. do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

PKOB- 2112 Ulice i drogi pozostałe

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie utwardzenia terenu w kompleksie wojskowym przy

ul. Nowowiejskiej w Giżycku.

Dane charakterystyczne:

Teren przeznaczony do utwardzenia znajduje się w rejonie nieczynnej strzelnicy między wałami ziemnymi . Przedmiotem zadania jest utwardzenie placu o wymiarach około 21,5 m x 39,5 m oraz drogi dojazdowej wraz z poszerzeniami i dojazdami o powierzchni około 520 m² - powierzchnia ogólna -  ok. 1370 m². Stan obecny- teren porośnięty trawą, przy wałach krzaki i zadrzewienia. Możliwe występowanie elementów betonowych i żelbetowych pod warstwą humusu.

- Ogólny zakres prac do wykonania:

Branża budowlana:

- Roboty ziemne

- Wyznaczenie miejsca pod utwardzenie ( uzgodnić z Zamawiającym i Użytkownikiem)

- Usunięcie warstwy humusu za pomocą spycharek i przemieszczenie ziemi urodzajnej.

- Mechaniczne wykonanie koryta z przemieszczeniem gruntu, profilowaniem i zagęszczeniem do stopnia Is≥ 0,98

- Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim

- Wykonanie rowków pod krawężniki i ławy

- Roboty nawierzchniowe

- Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm do stopnia zagęszczenia Is ≥ 1

- Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 25 cm

- Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym gr. 5 cm

- Nawierzchnia z betonowych płyt drogowych MON 300 x 150 x 15, z betonu

C 25/30 z wypełnieniem spoin piaskiem

- Roboty betonowe

- Wykonanie ław betonowych pod krawężniki - beton C12/15, wym. 0,3 x 0,15 z oporem 0,1 x 0,15 [m].

- Krawężniki betonowe najazdowe 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- Konstrukcje stalowe

- Dostarczenie i montaż lekkiej wiaty garażowej o wym. 4,35 x 8 [m] wys. netto 3,5 m w konstrukcji stalowej, krytej blachą trapezową. Stal malowana proszkowo-kolor grafit. Wiata na pojazd karetki.

Branża elektryczna:

- Wykonanie wykopu w celu ułożenia kabla do zasilania terenu oraz do oświetlenia terenu i wiaty.

- Ułożenie kabla w wykopie.

- Zasypanie wykopu, wyrównanie terenu.

- Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami (wymienne źródło światła LED)

- Montaż rozdzielni elektrycznej  wraz z wyposażeniem i podłączenie jej z istniejącej skrzynki rozdzielczej oddalonej o około 30m.

- Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku wiaty (oświetlenie – oprawy oświetleniowe, gniazda podwójne jednofazowe, łączniki).

- Wykonanie pomiarów elektrycznych.

Inwentaryzacja

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

- Warunki realizacji zadania

  - Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu, najpóźniej w dniu podpisania umowy ustanowił kierownika budowy (robót) posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane) oraz dostarczy dowód jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

  - Realizacja robót w godzinach 700-1500 (istnieje możliwość pracy do godziny 1800 w dniach poniedziałek- piątek oraz do godz.1500 w sobotę, po uzgodnieniu z Dowódcą Jednostki Wojskowej).

  - Roboty będą prowadzone w czynnym kompleksie wojskowym (na terenie czynnego zakładu). W związku z tym Wykonawca przy kalkulacji kosztów i czasu pracy powinien uwzględnić utrudnienia wynikające z tego tytułu.

  - Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku (załącznik nr 5 do SWZ) wraz  z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych w SWZ lub w umowie jako do kontaktów

  - Wykonawca (podwykonawca), jeżeli do realizacji zamówienia na terenie chronionej jednostki lub instytucji wojskowej będzie planował skierowanie  cudzoziemców, winien jest dostarczyć do zamawiającego, wykaz cudzoziemców wraz z wymaganymi  danymi (załącznik nr 6 do SWZ) celem uzyskania niezbędnej opinii w  sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej (czas oczekiwania do 10 dni) od właściwej terenowo Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Warunkiem uzyskania zgody wejścia na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej cudzoziemców zatrudnionych u wykonawcy (podwykonawcy) jest uzyskanie pozytywnej opinii SKW w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej oraz zgoda właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki wojskowej/ instytucji na terenie której realizowane będzie zamówienie.

  - Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót, oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzenia ścieków związanych z realizacją robót i potrzebami socjalnymi. Sposób rozliczenia został określony we wzorze umowy.

  - Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP p. .............., tel. ....................., który będzie współpracował z przedstawicielem użytkownika miejsca terenu budowy wyznaczonym przez Dowódcę Jednostki Wojskowej.

  - W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, p.poż, sieci jawnych, niejawnych, sieci telefonicznej, elektrycznej, komputerowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej itp. Wykonawca usunie awarię w ciągu 48 godzin od zdarzenia zgodnie z obowiązującymi Normami. W przypadku nie usunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci wykonanie usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

  - Transport odpadów z terenu budowy winien być przeprowadzony przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia.

  - Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem teren przyległy wraz z infrastrukturą i obiektami, którego przedmiotowy zakres  robót  nie obejmuje.

  - Po zakończeniu prac teren należy kompleksowo posprzątać i oznakować, musi nadawać się od razu do użytkowania.

  - W niniejszym postępowaniu Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji robót (art. 95 ust. 1 Ustawy pzp).

- Wymagania dotyczące zatrudnienie osób realizujących zamówienie na umowę o pracę – art. 95 ust. 1 ustawy pzp.

- Rodzaj czynności osób realizujących zamówienie, do których ma zastosowanie obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę:

organizacja pracy i zarządzanie podległymi pracownikami, zapewnianie niezbędnego sprzętu i materiałów do prowadzenia prac w określonym 
i konkretnym asortymencie, dozór nad stosowaniem materiałów i technologii zgodnych z zakresem zamówienia, w ramach przedmiotu umowy.

- Dokumentowanie zatrudnienia osób, o których mowa w powyższym punkcie przez Wykonawcę /Podwykonawcę na umowę o pracę:

- Oświadczenie zawierające wykaz osób, o których mowa w pkt 1 (wzór oświadczenia załączono do SWZ), z którymi zawarto umowę o pracę,

- Terminy na dostarczenie powyższego dokumentu:

- w dniu podpisania umowy,

- 3 dni robocze – po dokonaniu zmiany niniejszego pracownika w trakcie realizacji zamówienia,

- Sposób prowadzenia kontroli przez Zamawiającego w zakresie spełniania warunku zatrudnienia osób na umowę o pracę, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy pzp:

Zgodnie z § 4 ust. 28 wzoru umowy, który stanowi załącznik do SWZ.

- Sankcje za naruszenie obowiązku zatrudnienia osób na umowę o pracę wykonujących czynności o których mowa w pkt. 1:

- W przypadku, gdy Wykonawca/Podwykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów, o których mowa w pkt. 2 ppkt b, Zamawiający obciąży Wykonawcę/Podwykonawcę karami umownymi za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto zawartego kontraktu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca/Podwykonawca nienależycie wykonuje umowę, a  w szczególności, gdy opóźnienie w wykonaniu obowiązków, 
o których mowa w pkt. 2 ppkt b, przekroczy 3 dni robocze.

Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki w ramach kosztów ogólnych budowy. Dokument potwierdzający dokonania  utylizacji materiałów rozbiórkowych należy dołączyć do dokumentów w dniu odbioru robót.