P R O G R A M    F U N K C J O N A L N O – U Ż Y T K O W Y

Nazwa zadania:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.

„Monitoring miejsc magazynowania odpadów wraz z wpięciem w istniejący system monitoringu oczyszczalni ścieków”

Rodzaj zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj.

Adres obiektu:

Oczyszczalnia Ścieków „Łyna”

ul. Leśna

Olsztyn

Nazwa i adres zamawiającego

PWiK Sp. z o.o.

10-218 Olsztyn

ul. Oficerska 16a

Kod CPV:

45 100 000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę; 45 300 000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 45 311 100-1 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 45 314 000-1 - Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego; 74 232 000-4 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 32 333 200-8 - Kamery wideo. 31 350 000-4 - Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania

ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1. Część opisowa

2. Część informacyjna

Opracowała:

Eugenia Kmiecik

MARZEC  2020r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA ......................................................................................................... 3

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .........................................................  3

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE ZAKRES ROBÓT ........ 3

1.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia ...............................  3

1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia ...........................  3

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  ... 4

2.1. Położenie geograficzne i administracyjne ...............................................................  4

3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE ................................  4

3.1. Ogólne uwarunkowania wykonania .......................................................................   4

3.2. Docelowe parametry .............................................................................................    5

4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE .....................     6

4.1. Informacje ogólne .................................................................................................    6

4.2. Wytyczne projektowe ...........................................................................................     6

4.3. Wytyczne w zakresie budowy .............................................................................      6

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA ……………………………………………………………………………..     7

1.  Wymagania technologiczne ..................................................................................       7

2. Wymagania projektowe , wykonawcze  i materiałowe ..............................................    7

2.1.  Wymagania projektowe i wykonawcze .................................................................    7

2.2.   Wymagania materiałowe .....................................................................................    8

3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych ..................................................      8

3.1. Wymagania ogólne ...............................................................................................     9

3.2. Harmonogram robót  ……………………………………………………………………    9

3.3. Materiały ...............................................................................................................     9

3.4. Transport .............................................................................................................      9

3.5. Sprzęt …………………………………………………………………………………..      9

3.6. Zabezpieczenie terenu budowy ...........................................................................     9

3.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót ............................................       9

3.8.Bezpieczeństwo i higiena pracy ..........................................................................       9

3.9.Warunki dotyczące organizacji ruchu ..................................................................     10

3.10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich ............................................................   10

4. Kontrola jakości robót ............................................................................................ .   10

5. Szkolenie personelu  Zamawiającego…………………………………………………    10

6. Okresowa konserwacja  systemu monitoringu wizyjnego …………………………..    10

7.Odbiór przedmiotu zamówienia ...............................................................................    11

7.1. Procedura odbiorowa ………………………………………………………………….   11

7.2. Warunki dokonania odbioru  końcowego …….………………………………………  11

CZĘŚĆ INFORMACYJNA ..........................................................................................   12

1.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem …..    12

dokumentacji projektowej i budową.

2.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego ............................................................................................................ 12

3. Część graficzna:…………………………………………………………………………… 14

3.1. Załącznik nr 1………………………..……………………………………………………14

3.2. Załącznik nr. 2 ……………………………………………………………………………15

## CZĘŚĆ OPISOWA

I . OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule  „zaprojektuj i wybuduj”   zadanie inwestycyjne pn.

„Monitoring miejsc magazynowania odpadów wraz z wpięciem w istniejący system monitoringu oczyszczalni ścieków”

Przedmiotem zamówienia  swym zakresem obejmuje zaprojektowanie i  wykonanie:

1) trasy kablowej niskonapięciowej  - ok. 600 m;

2) trasy przewodów sterowniczych (światłowód)  - ok. 600 m;

3) demontaż starych i montaż nowych słupów oświetleniowych - szt. 7

4) montaż kamer  -  szt.  3

5) wyposażenie i uruchomienie  stanowiska  monitoringu – szt. 1

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE ZAKRES ROBÓT

1.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia

Zamówienie obejmuje:

1)  sporządzenie  dokumentacji projektowej i uzyskanie opinii,   zgód, uzgodnień i pozwoleń koniecznych do rozpoczęcia robót budowlanych;

2) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie opracowanej  dokumentacji  projektowej ;

3) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych

z   oddaniem  przedmiotu zamówienia  do użytkowanie;

4) nadzór autorski projektanta;

5) obsługę geodezyjną;

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej;

7) szkolenie personelu Zamawiającego;

8) okresowa konserwacja systemu monitoringu wizyjnego w okresie gwarancji.

1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia

1.2.1. Wykonawca wykona dokumentację projektową w zakresie i formie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ilości egzemplarzy umożliwiających uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych oraz prowadzenie inwestycji, przy czym z chwilą uzyskania pozwolenia na budowę  przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze (komplety) dokumentacji  projektowej w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (PDF i w pliku otwartym).

1.2.2. Dokumentacja  projektowa winna zawierać  między innymi:

1.2.2.1. komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych  z odpowiednimi    instytucjami oraz  dokumentów niezbędnych do  zatwierdzenia projektu i

rozpoczęcia  robót  budowlanych;

1.2.2.3.  informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

1.2.2.4. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;

1.2.2.5.  przedmiar robót  oraz  kosztorys ;

1.2.2.6. kompletny spis opracowań  z oświadczeniem, że dokumentacja projektowa  wykonana jest  zgodnie   z obowiązującymi przepisami  techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz  że  została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

1.2.3. Przed wystąpieniem o uzyskanie  pozwoleń koniecznych do rozpoczęcia robót budowlanych  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia  w

2 egzemplarzach dokumentację projektową zawierającą (opisy, obliczenia, rysunki i inne niezbędne materiały).  Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i przekaże zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

1.2.4. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań

związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do  ceny opracowania dokumentacji projektowej.

1.2.5. Oferta powinna być przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma służyć, w tym w szczególności:

1) prace projektowe,

2)  uzyskanie wszelkich niezbędnych , uzgodnień i pozwoleń,

3) dojazdy, transport, przemieszczenie się wykonawcy,

4) prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp),

5) obsługę geodezyjną,

6) powielenie, drukowanie i składowanie dokumentacji projektowej,

7) przygotowanie do prac  ziemnych, zaplecze budowy, składowanie materiałów, itp.,

8)  prace ziemne i montażowe;

9)  odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzględnieniem dodatkowego zagęszczenia

gruntu   w wykopach;

10) usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru urobku, materiałów,

odpadów i  wszelkich innych pozostałości związaną z realizacją przedmiotu zamówienia;

11) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

12)  szkolenie personelu Zamawiającego ;

13)  okresowa konserwacja systemu monitoringu wizyjnego w okresie gwarancji;

14)  roboczogodziny;

15)  zużycie sprzętu;

16)  dostawę i zakup materiałów.

1.2.6.Wykonawca a co za tym idzie projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych.

1.2.7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze  dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w tym  1 egzemplarz w oryginale.

Cenę podaną w ofercie traktuje się jako sumę cen wszystkich ww. elementów składowych, w tym także narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje się jako ryczałtowe. Należy w niej również uwzględnić ryzyko związane z wystąpieniem robót dodatkowych.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1.Położenie geograficzne i administracyjne

Przedsięwzięcie  usytuowane jest na  działce nr 156 – 2/1 w Gminie Olsztyn,  w granicach Miejskiej Oczyszczalni Ścieków „Łyna”  . Działka nr 156-2/1  stanowi  własność Zamawiającego.

3. OGÓLNE  WŁAŚCIWŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE

3.1. Ogólne uwarunkowania wykonania

Budowa systemu monitorowania zapewni nieprzerwaną obserwację miejsc magazynowania odpadów na oczyszczalni ścieków „Łyna” w Olsztynie  wraz  z ciągłą, automatyczną rejestracją obrazu.

System monitorowania  umożliwi  Zamawiającemu  spełnienie  zapisów  prawnych wynikających z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

3.2. Docelowe parametry

3.2.1. Projekt należy wykonać  zgodnie z opisem zawartym w PFU .

3.2.2. Trasę kabli należy zaprojektować i wykonać   uwzględniając uzgodnienia  właścicieli terenu.

3.2.3. Nowo zaprojektowany  i wykonany monitoring na obiekcie składowania odpadu musi spełniać zawarte w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów tj.

a) rejestracja obrazu musi obejmować całą powierzchnię magazynowanych odpadów (mapa w załączniku);

b) rejestracja obrazu musi obejmować drogi dojazdowe znajdujące się w miejscu magazynowania odpadów, do odległości 15 m od krawędzi zewnętrznej magazynowanych odpadów;

c) rejestracja obrazu musi obejmować pas zewnętrzny otaczający magazynowane lub składowane odpady o szerokości 5 m;

d) parametry urządzeń technicznych systemu kontroli muszą spełniać co najmniej wymagania normy PN-EN 62676-4: 2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach – Część 4: Wytyczne stosowania lub normy, którą przedmiotowa norma zostanie zastąpiona

e) rejestracja obrazu musi odbywać się za pomocą kamer stacjonarnych typu dzień – noc dostrajających się automatycznie do panującego oświetlenia;

f) obraz wysyłany z kamer musi być utrwalany w urządzeniu rejestrującym w sposób niewpływający negatywnie na identyfikację, o której mowa w art. 25 ust. 6d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

g) urządzenia techniczne systemu kontroli muszą umożliwić wykorzystanie zarejestrowanego obrazu do jego odtworzenia z zastosowaniem funkcji zatrzymania obrazu na ekranie podczas jego wyświetlania, a także wykonywanie kopii obrazu i pobieranie zapisu w formie elektronicznej oraz określenie miejsca, daty i czasu zarejestrowanych zdarzeń i czynności;

h) urządzenia techniczne systemu kontroli muszą umożliwiać dostęp do obrazu w czasie rzeczywistym, o którym mowa w art. 25 ust. 6f ustawy, przez system teleinformatyczny, za pomocą odpowiedniego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.3));

i) napięcie zasilające system kontroli musi zabezpieczać system przed nieoczekiwanym zanikiem, z podtrzymaniem przez okres co najmniej 2 godzin;

j) zarejestrowany obraz musi być przechowywany na elektronicznym nośniku informacji, który zapewnia możliwość odczytywania zarejestrowanego obrazu w postaci niewpływającej negatywnie na identyfikację, o której mowa w art. 25 ust. 6d ustawy, w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, przeznaczonych do tego rodzaju nośników;

k) pojemność nośnika danych musi umożliwiać przechowywanie zarejestrowanego obrazu przez co najmniej miesiąc od daty dokonania zapisu. Zarejestrowany obraz podlega automatycznemu skasowaniu po upływie miesiąca od daty dokonania jego zapisu;

l) nośnik danych musi być zabezpieczający przed utratą danych, szkodliwym działaniem środków chemicznych, temperatury, światła, promieniowania lub pożaru oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także dostępem osób nieuprawnionych;

m) teren miejsca magazynowania odpadów objęty systemem kontroli musi być oznaczony informacją o prowadzeniu systemu kontroli.

3.2.3.1.  trasę kablową niskonapięciową należy zaprojektować i wykonać od  I bramy wjazdowej do budynku „dyspozytorni” -  ok. 600 m ;

3.2.3.2.  trasę przewodów sterowniczych (światłowód)  zaprojektować i wykonać  od bramy wjazdowej na składowisko odpadu przez budynek obsługi poletek do budynku „dyspozytorni” - ok. 600 m;

3.2.3.5. demontaż i montaż  nowych słupów oświetleniowych - szt. 7

3.2.3.6. wyposażenie i uruchomienie stanowiska  monitoringu;

4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

4.1. Informacje ogólne

4.1.1. Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy i wytyczne, właściciela   nieruchomości .

4.1.2. Projekt należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno –wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 .

4.1.3. Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak  również udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

4.2. Wytyczne projektowe

4.2.1. Przed przystąpieniem do projektowania projektant  winien   bezwzględnie przeprowadzić

wizję w terenie .

4.2.2. Niniejsze wytyczne stanowią zbiór podstawowych wymagań Zamawiającego, które należy  uwzględnić przy opracowaniu dokumentacji  projektowej.

4.2.3.Stosowanie „wytycznych” nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku przestrzegania przepisów, norm, instrukcji, zarządzeń branżowych i państwowych oraz właściwego wykorzystania  wiedzy inżynierskiej.

4.2.4. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek lub interpretacji.

4.3. Wytyczne w zakresie budowy

4.3.1. Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po uzyskaniu  zgody na budowę przez Wykonawcę .

4.3.2. Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko wiązane

z nieprawidłowym działaniem w zakresie:

- organizacji robót budowlanych i montażowych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową i montażem..

4.3.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie  z ustawą Prawo Budowlane.

4.3.4. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz  za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich   zgodność  z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego.

4.3. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i znaczenie

wysokości  wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.

4.3.6. Jakiegokolwiek błędy spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na    własny koszt.

4.3.7.  Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót   będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej   i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych.

4.3.8. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi  Wykonawca.

4.3.9. Opis przedmiotu zamówienia określa rodzaj i zakres robót niezbędny do wykonania   Nie   zwalnia to oferenta od uwzględnienia w ofercie pełnego zakresu wszystkich prac    oraz innych świadczeń    niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wymagania technologiczne

1.1.Projekt wykonawczy musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia  związane z wyborem metody budowy ,doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót.

Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz posiadać odpowiednie  aprobaty techniczne  i certyfikaty.

2. Wymagania projektowe, wykonawcze i materiałowe

2.1.Wymagania  projektowe i wykonawcze.

2.1.1. Zaprojektowanie i wykonanie  nowej trasy kablowej niskonapięciowej od I bramy wjazdowej do budynku dyspozytorni - ok. 600 m.

2.1.2. Zaprojektowanie i wykonanie nowej trasy przewodów sterowniczych (światłowód) od bramy wjazdowej na składowisko odpadu przez budynek obsługi poletek do budynku dyspozytorni - ok. 600 m

2.1.3. Zaprojektowanie  i wykonanie monitoringu na obiekcie składowania odpadu zgodnie z wytycznymi zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów tj.

a) rejestracja obrazu musi obejmować całą powierzchnię magazynowanych odpadów (mapa w załączniku);

b) rejestracja obrazu musi obejmować drogi dojazdowe znajdujące się w miejscu magazynowania odpadów, do odległości 15 m od krawędzi zewnętrznej magazynowanych odpadów;

c) rejestrację obrazu musi obejmować pas zewnętrzny otaczający magazynowane lub składowane odpady o szerokości 5 m;

d) parametry urządzeń technicznych systemu kontroli muszą spełniać co najmniej wymagania normy PN-EN 62676-4: 2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach – Część 4: Wytyczne stosowania lub normy, którą przedmiotowa norma zostanie zastąpiona

e) rejestracja obrazu musi odbywać się za pomocą kamer stacjonarnych typu dzień – noc dostrajających się automatycznie do panującego oświetlenia;

f) obraz wysyłany z kamer musi być utrwalany w urządzeniu rejestrującym w sposób niewpływający negatywnie na identyfikację, o której mowa w art. 25 ust. 6d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

g) urządzenia techniczne systemu kontroli muszą umożliwić wykorzystanie zarejestrowanego obrazu do jego odtworzenia z zastosowaniem funkcji zatrzymania obrazu na ekranie podczas jego wyświetlania, a także wykonywanie kopii obrazu i pobieranie zapisu w formie elektronicznej oraz określenia miejsca, daty i czasu zarejestrowanych zdarzeń i czynności;

h) urządzenia techniczne systemu kontroli muszą umożliwiać dostęp do obrazu w czasie rzeczywistym, o którym mowa w art. 25 ust. 6f ustawy, przez system teleinformatyczny, za pomocą odpowiedniego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.3));

i) napięcie zasilające system kontroli musi zabezpieczać system przed nieoczekiwanym zanikiem, z podtrzymaniem przez okres co najmniej 2 godzin;

j) zarejestrowany obraz musi być przechowywany na elektronicznym nośniku informacji, który zapewnia możliwość odczytywania zarejestrowanego obrazu w postaci niewpływającej negatywnie na identyfikację, o której mowa w art. 25 ust. 6d ustawy, w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, przeznaczonych do tego rodzaju nośników;

k) pojemność nośnika danych musi umożliwiać przechowywanie zarejestrowanego obrazu przez co najmniej miesiąc od daty dokonania zapisu. Zarejestrowany obraz podlega automatycznemu skasowaniu po upływie miesiąca od daty dokonania jego zapisu;

l) nośnik danych musi być zabezpieczający przed utratą danych, szkodliwym działaniem środków chemicznych, temperatury, światła, promieniowania lub pożaru oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także dostępem osób nieuprawnionych;

m) teren miejsca magazynowania odpadów objęty systemem kontroli musi być oznaczony informację o prowadzeniu systemu kontroli.

2.1.4. Zaprojektowanie i wymiana starych słupów oświetleniowych na nowe z wysięgnikiem jednoramiennym oraz lampami LED wraz z okablowaniem – szt. 7.

2.1.5. Okablowanie zasilające i sygnałowe należy wykonać  zgodne z normą PN–IEC 60364

oraz PN-EN 50132 i IEC-60050 kompletne, zapewniające bezpieczną i prawidłową eksploatację .

2.1.6. Każdy punkt sieci  musi posiadać zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, zwarciowe,

przeciążeniowe, etc. zapewniające ochronę od porażeń oraz zasilacz awaryjny, podtrzymujący

funkcjonowanie przez okres min 2,0 godz. po zaniku zasilania podstawowego.

2.1.7.Systemy zasilania muszą być wykonane zgodnie z normą PN-IEC 60364.

2.1.8.Stanowisko  do monitoringu wizyjnego  zaprojektować i wykonać   dyspozytorni na oczyszczalni ścieków.

2.2. Wymagania materiałowe.

2.2.1. Materiały  użyte do budowy muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, powinny być dopuszczone do powszechnego  obrotu, spełniać Polskie Normy, posiadać aprobaty techniczne  oraz  odpowiadać wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2.2.2. Pozostałe  materiały tj. kable  niskonapięciowe , przewody sterownicze (światłowód) uchwyty, śruby, peszel UV  itp. - zgodne z obowiązującymi normami

3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

3.1. Wymagania ogólne

3.1.1.Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót

określonych  w PFU

3.1.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz   zgodność  z   dokumentacją projektową i PFU.

3.1.3.Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty        wyspecyfikowane w PFU oraz zapewni niezbędny personel Wykonawcy i  usługi konieczne do wykonania robót.

3.1.4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty , projekty i materiały, jakie będą wymagane zgodnie z PFU.

3.1.5. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady.

3.1.6.Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej  i  uzyskanie pozwolenia na budowę  przez Wykonawcę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.

3.1.7. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt i uzyska wymagane zatwierdzenia.

3.1.8. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu z rysunków.

3.1.9. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia robót.

2.1.10. Decyzje i postanowienia administracyjne i pozwolenia Wykonawca winien uzyskać na swój koszt.

3.2.  Harmonogram robót

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące

czynniki i warunki:

1) kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania

i realizacji robót,

2) czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę,

3) Zamawiający zaznacza, że prace prowadzone będą na obiekcje czynnym i w żaden sposób

nie mogą się przyczynić do przestoju obiektu.

3.3. Materiały

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania, będą zgodne z postanowieniami PFU

i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe

składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami

fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności, posiadające odpowiednie atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.

3.4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego i zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.5. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku

materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej oraz z terminem przewidzianym w umowie. Sprzęt powinien być

stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

3.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy

oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do

zakończenia i odbioru robót, a w szczególności - utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.

3.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach.

3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Prace mają być prowadzone zgodnie z Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac przez Wykonawców Zewnętrznych (opublikowana na stronie Zamawiającego www.pwik.olsztyn.pl;)

.

3.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu . Koszty objazdów, przejazdów

i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

3.10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia

podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

4. Kontrola jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i wszelkie urządzenia niezbędne do badania jakości wykonania robot. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić badania jakości robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Zamawiający  będzie miał nieograniczony dostęp do kontroli prac. Dla celów kontroli jakości ze strony Wykonawcy zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zamawiający po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robot i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań kontroli jakości. Zamawiający  może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robot z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań jakości zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Zamawiający  będzie oceniać zgodność wykonanych robot i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Jeżeli Zamawiający  stwierdzi niedociągnięcia na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość realizacji inwestycji, wstrzyma roboty i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość robot, materiałów i urządzeń.

5.Szkolenie personelu Zamawiającego

Do obowiązków Wykonawcy należy przeszkolenie personelu Zamawiającego.

Szkolenie poprzedzone dostarczeniem wszystkim uczestnikom instrukcji obsługi stanowiska. Zakres szkolenia ma obejmować: obsługę i użytkowanie systemu, funkcje systemu realizowane z poziomu aplikacji użytkownika.

Cena szkolenia winna być uwzględniona w ofercie Wykonawcy.

6.  Okresowa konserwacja systemu monitoringu wizyjnego

1) Zamawiający wymaga, aby system był poddany konserwacji i sprawdzeniu poprawności

działania całego systemu zgodnie z zaleceniami Wykonawcy nie rzadziej jednak niż co dwa

razy do roku przez okres trzech lat.

2) Konserwacja i sprawdzenie poprawności działania całości systemu musi być potwierdzone

protokołem konserwacji systemu ze wskazaniem wszystkich elementów, które były

konserwowane z wyszczególnieniem zakresu i ilości.

3) Zakres konserwacji oraz jej częstotliwość i sprawdzanie poprawności całego systemu

Wykonawca umieści w dokumentacji projektowej.

4)W cenę konserwacji zainstalowanego systemu monitoringu wizyjnego należy ująć

wynagrodzenie za powyższe prace, zgodnie z posiadaną wiedzą i profesjonalizmem oraz z

zachowaniem należytej staranności, obejmujące wszelkie przewidywane składniki cenotwórcze

(m.in. koszty dojazdu, koszty pracy technika – montera).

7. Odbiór przedmiotu zamówienia

7.1. Procedura odbiorowa

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia  Wykonawca zgłasza ją Zamawiającemu do odbioru technicznego.   Zamawiający  ustala termin odbioru, o którym powiadamia strony na piśmie. Komisja odbioru końcowego przedmiotu zamówienia  powinna sprawdzić  zgodność wykonanych prac i dostarczonego sprzętu z umową, ofertą przedstawioną w postępowaniu, dokumentacją projektową , programem funkcjonalno-użytkowym, warunkami technicznymi, specyfikacją techniczną  wykonania robót ,przepisami techniczno-budowlanymi,  Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Komisja powinna również sprawdzić i ocenić jakość

wykonanych robot, skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem

elektrycznym, wyniki przeprowadzonych uprzednio badań (pomiarów i prób) oraz wykonanie

zaleceń i ustaleń z tych badań, a także zaleceń umieszczonych w dzienniku budowy. Efektem

końcowym działalności komisji jest protokół, w którym uznaje się, że wykonany przedmiot umowy

jest zgodna z  dokumentacją projektową , programem funkcjonalno-użytkowym,  umową i spełnia warunki bezpiecznej eksploatacji.

7.1.1. Przed przystąpieniem do inwestorskiego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania następujących dokumentów:

1. umowy o wykonanie robot, wraz z późniejszymi aneksami,

2. dokumentacji powykonawczej ,

3. protokołów z przeprowadzonych prób,

4. protokołów z przeprowadzonych badań (pomiarów i prób) oraz sprawdzeń odbiorczych, a także prób rozruchowych,

5. dziennika budowy,

6. opinii rzeczoznawców (jeżeli takie opinie były wykonane),

7. dokumentacji techniczno-ruchowych lub instrukcji eksploatacji odbieranej instalacji oraz zainstalowanych na stałe urządzeń,

8. certyfikatów oraz deklaracji zgodności na zastosowane w instalacji wyroby i urządzenia.

9. protokołów przeprowadzonych szkoleń potwierdzonych przez pracowników wyznaczonych na te szkolenia.

7.2. Warunki dokonania odbioru końcowego

7.2.1. Warunki odbioru robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemnym powiadomieniu Zamawiającego.. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego usterek Komisja sporządzi stosowny protokół i wyznaczy termin na usunięcie tych usterek.

7.2.2.  Dokumenty odbioru robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w trakcie budowy, zatwierdzonymi przez projektanta, zamawiającego i kierownika budowy.

2) Dziennik budowy z wpisami:

-  kierownika budowy o zakończeniu robót budowlano-montażowych i zgłoszeniem do odbioru końcowego;

- inspektora nadzoru potwierdzającym gotowość zadania inwestycyjnego do odbioru

Końcowego;

-  geodety o wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powyk.  oraz stwierdzeniu zgodności z

proj. budowlanym;

3) Oświadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego z wyszczególnieniem ewentualnych zmian do rozwiązań projektu.

4)  Inwentaryzację geodezyjno-powykonawczą.

5) Protokoły z przeprowadzonych badań (pomiarów i prób) oraz sprawdzeń odbiorczych, a także

prób rozruchowych,

6) Opinię rzeczoznawców (jeżeli takie opinie były wykonane),

7) Dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję eksploatacji odbieranej instalacji oraz

zainstalowanych na stałe urządzeń,

8) Certyfikaty oraz deklarację zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia.

9) Protokoły przeprowadzonych szkoleń potwierdzonych przez pracowników wyznaczonych na

te szkolenia.

10) Rozliczenie końcowe budowy w rozbiciu na poszczególne obiekty z podaniem ich charakterystyk.

Dokumenty powykonawcza powinny być przygotowane w dwóch egzemplarzach:

-	1 oryginał,

-	1 kopie.

Wpiąć w segregator i ponumerować zgodnie z załączonym wykazem.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 egzemplarz w oryginale dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i budową.

Wszystkie  wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją  prac objętych niniejszym zamówieniem zostały opisane PFU.  Ewentualne dodatkowe uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco podczas opracowania dokumentacji projektowej i wykonywania robót budowlanych.

2.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia     budowlanego:

ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.

Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiężne. Wymagania i

badania.

ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne.

Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe.

Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i

badania.

ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-024. Zasobnik złączowy. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i

badania.

ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej,

wypełnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-030. Łączniki żył. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-031. Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i

badania.

ZN-96/TPSA-032. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-033. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-034. Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-035. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-036. Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i przetężeniami

(ochronniki). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i

badania.

Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( z późniejszymi zmianami);

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  ( z późniejszymi zmianami);

Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( z późniejszymi

zmianami);

Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( z

późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r.zmieniające

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( z

późniejszymi zmianami);

Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( z późniejszymi zmianami);

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – ( z późniejszymi zmianami)

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót

ziemnych, budowlanych i drogowych  ( z późniejszymi zmianami);

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w

sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów  budowlanych i terenów

( z  późniejszymi zmianami)

Pozostałych obowiązujących przepisach prawa;

3. Część graficzna:

3.1. Załącznik nr 1

Rys. 1 Proponowana trasa kablowa światłowodu.

Załącznik nr 1

3.2. Załącznik nr 2

Rys.  2 Mapa obszaru monitoringu.

Załącznik nr 2