Zał. Nr 2

WYKAZ ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH i ROZBIÓRKOWYCH

- Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy do 15 cm ze złożeniem na hałdę i odwozem na odkład na odległość do 5 km

1332,00x1,25x2 = 3330,00 m2

3330,00 x 0,15 = 499,50 m3

- Mechaniczne karczowanie drzew wraz z usunięciem pni oraz zagospodarowaniem pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowiznym oraz dłużycy

Drzewa o średnicy 10 – 15 cm szt. 7,00

Drzewa o średnicy 16 – 25 cm szt. 13,00

Drzewa o średnicy 26 – 35 cm szt. 3,00

Drzewa o średnicy 36 – 45 cm szt. 5,00

Drzewa o średnicy 101 – 130 cm szt. 1,00

- Mechaniczne rozebranie istniejącego przepustu z rur betonowych o średnicy 60 cm wraz z odkopaniem rur

8,50 m

- Rozebranie istniejących ścianek czołowych betonowych przepustu rurowego o średnicy 60 cm

2 szt.

- Wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych

- zawory sieci wodociągowej: 23,00 szt.