Zał. nr 10

Zestawienie robót nawierzchniowych

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  na poszerzeniu

1156,35 m2

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  na odcinku od km 0+900,00 do km 1+585,00

685,00x5,90 = 4041,50 m2

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu

1156,35 m2

- Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm z wykorzystaniem istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego z doziarnieniem podbudowy kruszywem naturalnym (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) przy grubości średnio 10 cm na odcinku od km 1+062,00 do km 1+125,00 i od km 1+400,00 do km 1+585,00

63,00x5,80+185,00x5,80 = 1136,00 m2

- Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniu

1156,35 m2

- Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego (żwirowej) kruszywem łamanym o  uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na odcinku od km 0+900,00 do km 1+585,00

162,00x5,90+63,00x5,90+185,00x5,90+275,00x5,60 = 3959,00 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm  na poszerzeniu

926,50 m2

- Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy pozagęszczaniu średnio 5 cm

800,00x5,62+532,00x6,12+25,00 = 7776,84 m2

- Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15 – 0,20 kg/m2 przed wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni

800,00x5,62+532,00x6,12+25,00 = 7776,84 m2

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm

800,00x5,50+532,00x6,00+25,00 = 7617,00 m2

- Wykonanie uzupełnieni poboczy kruszywem niezwiązanym łamanym o uziarnieniu 0/31,50 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 9 cm

232,00+821,00 = 1053,00 m2