OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Określenie przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy mobilnymi urządzeniami monitoringu miejskiego a Systemem Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

Adres inwestycji:

Miasto Poznań.

###### Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień

Główny przedmiot

64212000-5 	usługi telefonii komórkowej

Zamawiający:  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Poznania,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

Użytkownik systemu:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, Straż Miejska Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.

- Stan istniejący

Zamawiający posiada 30 urządzeń mobilnych, w tym w większości punktów kamerowych oraz kilku mobilnych stacji operatorskich zapewniających dostęp do wszystkich kamer monitoringu miejskiego. Zamawiający zakłada w trakcie trwania umowy rozbudowę systemu o kolejne mobilne punkty kamerowe. Urządzenia mobilne transmitują dane za pośrednictwem sieci komórkowej w wydzielonym, prywatnym APN. W celu zabezpieczenia transmisji stosowane jest tunelowanie:

GRE – dla kamer

IPSEC – dla autoryzacji i szyfrowania danych stacji operatorskich

Punktem styku a zarazem urządzeniem terminującym tunele po stronie sieci zamawiającego jest Juniper SRX340. Po stronie urządzeń mobilnych są to modemy przemysłowe UMAD/ /Teletonika (dla tunelu GRE) oraz oprogramowanie Juniper Pulse Secure dla terminowania tunelu IPSEC. Styk między siecią zamawiającego a siecią operatora  wykonany jest w standardzie IEEE 802.3ab.

Sposób funkcjonowania urządzeń przedstawia schemat:

Podsieci :

A – sieć wewnętrzna Zamawiającego, wymagany dostęp do podsieci urządzeń UMAD (sieci B) po zestawieniu tunelu GRE

B - podsieci wewnętrzne za modemem UMAD kamery mobilnej – dostęp do sieci A po zestawieniu tunelu GRE

C – sieć urządzeń mobilnych pracujących bezpośrednio w prywatnym  APN – dostęp do sieci D

D- połączenie punktów styku sieci wewnętrznej Zamawiającego i Operatora, dostęp do urządzeń końcowych w APN w celu zestawienia tuneli

- Ogólne wymagania dotyczące świadczonej usługi transmisji danych

Usługa ma zapewniać transmisję danych między urządzeniami mobilnymi monitoringu miejskiego będących poza siecią WZKiB a urządzeniami pracującymi w wewnętrznej sieci monitoringu miejskiego. Transmisja danych wizyjnych odbywać się będzie w oparciu o protokoły transmisyjne TCP/IP. W ramach usługi operator sieci komórkowej zapewni 30  dostępów LTE (kart SIM), z możliwością zwiększenia ich liczby o kolejnych 10 dostępów LTE (kart SIM) w trakcie trwania umowy. Operator skonfiguruje na potrzeby transmisji prywatny, wyodrębniony APN. Kamery wysyłać będą strumienie o przepływności maksymalnej 4Mbps w trybie 24h/dobę 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni w roku. Transmisja danych między Operatorem a siecią monitoringu miejskiego odbywać się będzie poprzez dedykowane łącze kablowe zestawione pomiędzy infrastrukturą teletechniczną operatora a infrastrukturą WZKiB. Mobilne stacje operatorskie pobierać będą maksymalnie 4 strumienie wizyjne z sieci monitoringu wizyjnego o przepływności maksymalnej 5Mbps każdy.

- Wymagania transmisji danych w systemie komórkowym

- Liczba dostępów dla kamer IP oraz stanowisk operatorskich 40 sztuk w tym  30 kart SIM do 15.12.2024 r., kolejnych 5 kart SIM po pisemnym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego, jednakże nie wcześniej niż 30.06.2025 r. oraz kolejnych 5 kart SIM  po pisemnym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego, jednakże nie wcześniej niż 01.01.2026

- Transmisja danych w trybie LTE Liczba danych przesyłanych w ciągu 31 dni (Miesięczny limit transmisji) dla każdego z 23 dostępów dla kamer – nie mniej niż 1.3 TB na kartę SIM

- Zamawiający wskazuje iż przewidywana prędkość transmisji dla każdego z dostępów dla kamer min 5Mbps Upstream (wysyłanie danych wideo przez kamery w kierunku sieci monitoringu miejskiego), 20 Mbps Downstream (odbieranie danych wideo z systemu za pośrednictwem mobilnych stacji operatorskich). Wykonawca zapewni dla dostarczanych kart SIM technologię transmisji danych umożliwiającą osiągnięcie w/w poziomów transmisji, przy czym Zamawiający ma świadomość braku możliwości zagwarantowania powyższego poziomu transmisji w dowolnym momencie i w dowolnym miejscu na terenie Miasta Poznania

- Liczba prywatnych APN 1 szt.

- Dostęp do APN Internet (możliwość pracy w trybie dostępu do publicznej sieci Internet) dla każdego z dostarczonych dostępów,

- Karty SIM (dostępy) nie mogą generować dla Zamawiającego żadnych innych kosztów niż abonament,

- Zamawiający musi mieć możliwość natychmiastowego zablokowania każdej karty SIM (dostępu) oraz możliwość rozliczania ilości ruchu generowanego z każdej karty SIM w ramach APN

- Karty SIM (dostępy) muszą umożliwiać pracę w zakresie temperatur od -25oC do 55 oC

- Zamawiający wymaga w okresie trwania umowy bezpłatnej wymiany kart SIM (dostępów) w przypadku ich uszkodzenia bez stwierdzonego udziału Zamawiającego.

- Wymagania dla transmisji kablowej

- Potencjalne punkty styku z siecią WZKiB – przełącznik Zamawiającego w obiektach:

- Sala Operatorów (sala telehausingowa) Orange przy ul. 23 Lutego,

- zaplecze techniczno-kolokacyjne na szczycie wieżowca Akademii Ekonomicznej,

- Sala kolokacyjna w obiekcie Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej,

- Węzeł PCSS, przy ul. Wieniawskiego,

- Węzeł łączności KWP przy ul. Kochanowskiego,

- Węzeł łączności portu lotniczego Ławica,

- Inne obiekty – siedziby instytucji lub obiekty użyteczności publicznej – rozlokowane na terenie miasta Poznań, w których WZKiB posiada punkty styku lub własne węzły transmisyjne,

- Transmisja między przełącznikami brzegowymi - 1000BASE-T zgodnie ze standardami  IEEE 802.3ab oraz IEEE802.1q

- Dostęp do prywatnej sieci APN z prędkością min 200 Mbps (łącze symetryczne 200 Mbps download, 00Mbps upl

- Parametry SLA:

Dostępność usługi na poziomie 95% (dopuszcza się niedostępność usługi przez 35h w miesiącu), Czas przywracania usługi  - 24h od momentu zgłoszenia

- Niezależny dostęp do zasobów infrastruktury operatora na potrzeby APN-u oraz sieci publicznej na dwóch odrębnych sieciach VLAN

- Wymagania modemów LTE dla kamer mobilnych

- Zamawiający nie przewiduje dostawy dodatkowych modemów dla kamer mobilnych. Zakłada się dalszą eksploatację posiadanych modemów DGT UMAD oraz Teletonika.

## ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE

|  | Uwagi | Ilość | JM |
| --- | --- | --- | --- |
| Karty SIM | Upstream min 5Mbps (transmisja od urządzenia GSM w kierunku sieci wewnętrznej Zamawiającego – sieci A) , Downstream 20Mbps(transmisja od sieci wewnętrznej Zamawiającego – sieci A do urządzenia GSM), Limit miesięczny transmisji danych min 1.3 TB | 40* | szt. |
| Liczba prywatnych APN |  | 1 | szt. |
| Dostęp kablowy do APN | punkt styku: infrastruktura WZKiB (zgodnie z propozycjami lokalizacji w pkt.3) APN - 200Mbps Upstream, 200Mbps Downstream, | 1 | szt. |

* Wykonawca będzie dostarczać karty SIM dla kamer etapowo: Etap I – 30 kart SIM do …..12.2024 r. , Etap II – 5 kart SIM po pisemnym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego, jednakże nie wcześniej niż…...06.2025 r.  , III Etap – 5 kart SIM po pisemnym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego, jednakże nie wcześniej niż …...12.2025

W przypadku wymiany kart SIM lub/i modemów, Wykonawca zobowiązany jest zainstalować dostarczane podzespoły w następujących lokalizacjach:

      - Pomnik Armii Poznań - skrzyżowanie ulic św. Wojciecha i Księcia Józefa

      - Dworzec PKS

      - Szwedzka przed Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Józefa Strusia

      - Krańcowa – modem na wys. ok. 5m

      - Strzeszyn – plac rekreacyjno – sportowy przy ul.: Homera, Horacego, Owidiusza

      - Starołęka Mała – ul. Forteczna

      - ul. Spychalskiego

      - ul. Przytoczna

      - boiska sportowe przy ulicy Braniewskiej

      - teren zielony przy skrzyżowaniu ulic Łowickiej i Kutnowskiej

      - plac zabaw przy ul. Myśliborskiej

      - osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewona ul. Krzesiny, Pokrzywno, Nowotarska, Baranowska, Garaszewo [ 5 kart SIM pracuje w ww. lokalizacjach]

      - Rondo Minikowo

      - plac zabaw przy ul. Fabianowo

      - ul. Ognik

      - ul. Szczepankowo

      - ul. Skibowa

      - ul. Wilków Morskich

      - Ul. Morasko

      - Ul. Radojewo

      - Ul. Nowy Świat

      - Ul. Sabiny

      - Urząd Miasta Poznania –  Libelta 16/20

      - Komenda Miejska Policji – ul. Szylinga 2

- Szczegółowe wymagania Zamawiającego

- Wykonawca siłami własnymi oraz za pomocą własnych środków skonfiguruje i uruchomi usługę prywatnego APN-u, wyodrębnionego na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca wykona styk pomiędzy siecią operatora a wewnętrzną zamawiającego w jednej ze wskazanych lokalizacji.

- Zamawiający wymaga uruchomienia przedmiotowej usługi transmisji danych pomiędzy mobilnymi urządzeniami monitoringu miejskiego a Systemem Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w terminie do  5 tygodni liczonych od dnia zawarcia umowy r.

- Od momentu zgłoszenia gotowości do odbioru do dnia odbioru zamawiający przeprowadzi 14-dniowe testy funkcjonalności w celu przetestowania jakości transmisji. Wymagane parametry:

- transmisja kamera  Sieć wewnętrzna zamawiającego (wymagane spełnienie warunku dla każdego z 13 uruchamianych dostępów)

- stała transmisja (upload) na poziomie 3Mbit/s

- średnia dobowa liczba zerwań transmisji – 4 szt.

- Średni dobowy czas niedostępności urządzenia końcowego (nie wynikający z winy zasilania po stronie urządzenia końcowego) - 20 min

- Średni dobowy czas braku sygnału wizyjnego z kamer wynikający z niewystarczających parametrów transmisyjnych  -  20 min

- transmisja sieć wewnętrzna zamawiającego  mobilne stacje operatorskie (wymagane spełnienie warunku dla każdego z 7 uruchamianych dostępów)

- stała transmisja (download) na poziomie 12Mbit/s

- średnia dobowa liczba zerwań transmisji – 4 szt.

- Średni dobowy czas niedostępności urządzenia końcowego (nie wynikający z urządzenia końcowego) - 20 min

- Średni dobowy czas braku sygnału wizyjnego z serwera strumieniującego wewnątrz sieci Zamawiającego wynikający z niewystarczających parametrów transmisyjnych  -  20 min

- Spełnienie powyższych parametrów jest warunkiem koniecznym odbioru końcowego zamówienia.

- W przypadku nie spełnienia powyższych parametrów sporządzony zostanie protokół z uwagami. Wykonawca usunie nieprawidłowości w terminie do 5 dni kalendarzowych i zgłosi gotowość do odbioru ostatecznego.

- Od momentu zgłoszenia gotowości do odbioru ostatecznego do dnia odbioru (5 dni kalendarzowe) Zamawiający przeprowadzi ponownie testy funkcjonalności. W przypadku nie spełnienia wymienionych wyżej parametrów funkcjonalnych Wykonawca przywróci funkcjonowanie systemu do stanu pierwotnego we własnym zakresie i na własny koszt. Czas na przywrócenie systemu wynosi 3 dni kalendarzowe. W przypadku nie dotrzymania terminu przywrócenia systemu do stanu pierwotnego Zamawiający zleci przywrócenie konfiguracji systemu do stanu pierwotnego podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto za niedotrzymanie warunków umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą przewidzianą w umowie.

- Protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, potwierdzający pozytywne zakończenie procedury odbioru, będzie stanowił podstawę dla Wykonawcy do wystawienia pierwszej faktury VAT.

- Wymagania dotyczące warunków serwisu, wsparcia technicznego i obsługi posprzedażowej.

Wykonawca w cenie miesięcznego abonamentu zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług serwisu, wsparcia technicznego i obsługi posprzedażowej w całym okresie trwania umowy na poniższych warunkach:

- Zamawiający wymaga zapewnienia wsparcia technicznego i obsługi posprzedażowej, a w szczególności wskazanie co najmniej jednej osoby do kontaktów w zakresie wsparcia sprzedaży usług oraz dedykowanej osoby do kontaktów w zakresie wsparcia serwisowego i naprawczego. Do kontaktów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą upoważnione są osoby wyłącznie przez nich (tj. Strony) wyznaczone.

- Zamawiający wymaga uruchomienia usługi (systemu) pozwalającej na zarządzanie przez Zamawiającego wszystkimi kartami SIM poprzez Internet (m.in. podgląd wykorzystanego transferu, możliwość blokad usług, zarządzanie adresami IP kart itp.).

- Zamawiający wymaga, aby:

- maksymalny czas reakcji, od momentu zgłoszenia awarii APN wynosił nie więcej niż 2 godziny,

- maksymalny czas usunięcia awarii APN lub konfiguracji pojedynczej karty SIM w prywantym APN lub dedykowanego łącza wynosił nie więcej niż 24 godziny,

- maksymalny czas dostarczenia Zamawiającemu zastępczej karty SIM w przypadku jej awarii, wynosił 7 dni liczonych od dnia zgłoszenia(wymiana karty SIM oraz rekonfiguracja modemu jest po stronie Zamawiającego),

- Wykonawca poinformował Zamawiającego o pracach planowych w infrastrukturze, co najmniej 3 dni przed terminem prowadzenia prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń serwisowych telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną w trybie 24/7/365 oraz dokonania niezwłocznego, nie później niż w czasie 2 godz. potwierdzenia Zamawiającemu otrzymanego zgłoszenia na wskazany przez Zamawiającego w zawartej umowie adres poczty elektronicznej.

- Wykonawca uruchomi i poda Zamawiającemu kanał kontaktowy (czynny w trybie 24/7/365) w celu konsultacji telefonicznych oraz obsługi konta (m.in. aktywacja i dezaktywacja usług, blokada kart SIM, itp.) bez dodatkowych opłat czy koszów po stronie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości kontaktu z Wykonawcą wyłącznie za pośrednictwem teleinformatycznych systemów zgłoszeniowych typu IVR, Infolinia, przeznaczonych do obsługi klientów indywidualnych.