Załącznik nr 1 do SWZ

Zam.57/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń Hali sportowej przy ul. Prawocheńskiego 7 UWM w Olsztynie

Remont pomieszczeń Hali sportowej przy ul. Prawocheńskiego 7 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

- Rozbiórka istniejących okładzin ścian i posadzek

- Rozbiórka istniejącej stolarki drzwiowej

- Rozbiórka osprzętu sanitarnego (miski ustępowe, pisuary, umywalki, podajniki, chwyty dla osób niepełnosprawnych, podajniki na papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w piance, szczotki do wc, kosze na śmieci)

- Rozbiórka osprzętu elektrycznego

- Zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich

- Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

- Malowanie farbami lateksowymi w I klasie ścieralności

- Wykonanie mas samopoziomujących pod wykładziny

- Okładziny ścian i posadzek z płytek ceramicznych układanych w minimum dwóch kolorach (wzór na ścianie) o wymiarach 60/60. Płytki podłogowe antypoślizgowe R12

- Montaż stolarki drzwiowej. Drzwi z wypełnieniem płytą otworową w okleinie CPL wyposażone w panel górny, panel dolny, okopnik, klamkę ze stali nierdzewnej oraz zamknięcia łazienkowe 4 szt pozostałe na wkładkę patentową, podcięcie lub tuleje lub kratkę wentylacyjną

- Wymiana kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych we wszystkich pomieszczeniach

- Wymiana osprzętu sanitarnego (miski ustępowe na stelażu , pisuary, umywalki, podajniki, chwyty dla osób niepełnosprawnych z nierdzewki)

- Wymiana opraw oświetleniowych żarowych na oprawy LED

- Wymiana gniazd i włączników

W hali sportowej i szatni 3/4

- Zdjęcie zabezpieczeń z siatki oraz drabinek

- Cyklinowanie parkietu

- Wymiana listew przypodłogowych na listwy drewniane o wysokości min 20 cm

- Trzykrotne lakierowanie

- Wewnętrzne gładzie gipsowe

- Malowanie farbą olejną lamperii

- Malowanie farbą lateksową ścian i sufitów powyżej lamperii

- Wywóz i utylizacja rozebranych elementów (częściowe przekazanie płyt Zamawiającemu)

Wszystkie materiały muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

W wycenie należy uwzględnić wykonanie projektu aranżacji wnętrz uwzględniającego motyw sportowy np. z fototapety.

Remont toalet należy prowadzić sukcesywnie (po oddaniu do użytku pierwszych dwóch należy wykonać remont kolejnych).