Dodatek 2.5. Opis wymagań sieci – przełączniki.

Switch dostępowy – 2 szt.

| Komponenty | Wymagania minimalne | Wymagania obligatoryjne |
| --- | --- | --- |
| Porty | - porty SFP+ GE - porty 10G SFP+ Uplink 2 porty 10/100/1000 Combo 2 porty 10G SFP+ Expansion Module | Tak |
| Wydajność | Możliwość przełączania: 128Gb/S Szybkość przekazywania 95,23M/s FLash 128MB DRAM 256MB Jumbo frames 10K Tablica adresów MAC 16K | Tak |
| Funkcje zabezpieczeń | IEEE 802,1 x supplicant obsługuje dynamiczne przydzielanie sieci VLAN QoS przypisanie dynamicznego uwierzytelnienia MAC, uwierzytelniania w sieci Web Voice VLAN, siecią VLAN z listy kontroli dostępu L2/L3/L4 - L2 ACL filter SA/DA/VLAN - L3 IP SA/DA, na podstawie podsieci - L4 TCP/UDP port - IPv6 Czas (przedział czasu) Podsłuch DHCP DHCP Snooping opcja 82 Ochrona źródła IP Dynamiczny ARP Inspection instrukcji (link detection) Czynnik pośredni PPPoE Uwierzytelnianie RADIUS i tłumaczenie TACACS + uwierzytelnienie, autoryzacji i obsługi kont Zarządzanie bezpieczeństwem - HTTPS i SSL (Secured Web) - Denial odmowa usługi (DoS) - SSH 1.5/V2.0 (Secured Telnet Session) - Mechanizm filtrowania dostępu do interfejsu zarządzania (SNMP, Web, Telnet) | Tak |
| Właściwości L3 IPv4 | Statyczne trasy Pojedyncze, równorzędne, routing wielościeżkowy (ECMP) RIP v1/v2 OSPF BGP4+ PIM-DM IGMP v1/v2 IGMP v1/v2 proxyIGMP v3 IGMP v3 proxy PIM-SM VRRP Proxy ARP UDP Pomocnik | Tak |
| Klasyfikacja Ruchu | IEEE 802.1p CoS DSCP Planowanie Ruchu (Strict Priority, Weighted Round Robin, ścisłe planowania ruchu + WRR PHB) Domyślna wartość priorytetu portu w oparciu Diffserv Ograniczanie prędkości (Ingress i Egress na port base) GE: rozdzielczość 64Kb/s ~ 1000Mb/s funkcje zabezpieczeń Port security |  |
| Właściwości L3 Pv6 | PIM-DM6 PIM-SM6 IPv6 Statystyczna ścieżka OSPFv3 MLD v1/v2 | Tak |
| Zarządzanie przełącznikiem | CLI via konsole lub Telnet WEB SNMP v1, v2, v3 Oprogramowanie i konfiguracja (Aktualizacji oprogramowania Firmware poprzez serwer TFTP, obsługuje obsługuje podwójny obraz przepis, automatyczna konfiguracja, obsługuje funkcję automatycznego uaktualniania oprogramowania sprzętowego, wiele plików konfiguracyjnych oprogramowania download/uaktualnienia poprzez serwer TFTP lub http) plik konfiguracyjny download/uaktualnienia poprzez serwer TFTP lub HTTP RMON (groups 1, 2, 3 and 9) BOOTP, DHCP client for IP address assignment SNTP, NTP IP gromadzenie Port lustrzany VLAN lustro sFlow Event/Error Log/Syslog, Remote log, SMTP MIB I/II LLDP (802.1ab) Automatyczne sterowanie ruchem DHCP: Relay, Dynamic Provision (via Option 66,67), DHCPINFO, SERVER MAC baza lustra ACL lustro Zdalny port lustra (RSPAN) DNS Client, Proxy Link Layer Discovery Protocol LLDP-MED (VoIP related) | Tak |
| Zasilanie | 100-240 VAC, 5060Hz Pobór mocy 42W | Tak |
| Właściwości mechaniczne i środowiskowe: | Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.): 44 x 31,5 x 4.4 cm Waga: do 3,8 kg Temperatura pracy: od 0°C do 40°C Temperatura przechowywania: -40°C do 70°C (-40°F do 158°F) Wilgotność pracy: 5% do 95% (bez kondensacji) | Tak |
| Gwarancja | Przełączniki muszą być objęte wieczystą gwarancją producenta (świadczona min. 5 lat po zakończeniu produkcji oferowanego modelu) | Tak |

Switch dystrybucyjny  – 10 szt.

| Komponenty | Wymagania minimalne | Wymagania obligatoryjne |
| --- | --- | --- |
| Porty | 24 portów RJ-45 (24 portów PoE) 4 porty SFP 1 port konsolowy RJ-45 1 port EPS ( zewnętrzny zasilacz ) 1 port zasilania AC | Tak |
| Wydajność | Możliwość przełączania: 56Gbps Rozmiar bufora pakietów: 12 Mb Rozmiar tabeli adresacji MAC: 16K Pamięć FLASH: 32 MB Pamięć DRAM :256 MB Szybkość przekazywania: 14,9 Mpps Ramka Jumbo: 10K | Tak |
| Bezpieczeństwo | Ochrona DDOS CPU Guard (Ochrona CPU) Izolacja portu Port Mirror (jeden do jednego, jeden do wielu) Remote Mirror Storm Control Broadcast/Multicast/Unknown Storm Control IEEE 802.1X ACL Ingress Only L2/L3/L4 ACL entry :512 IPv4/IPv6 TCP/UDP-Based, MAC-Based ACL Ochrona portu Filtr MAC Port max count per port Dynamiczne przydzielanie VLAN Assignment Dynamiczna kontrola ARP AAA (RADIUS/TACACS+) IP Source Guard SSH v1.5/v2.0 SSL v1/v2/v3 SSL IPv4/IPv6 | Tak |
| Cechy QOS | Rate Limiting Priority Queues Schedule (WRR/Strict Priority/Hybrid QoS) Port-Based QoS IPv4/IPv6 DSCP DiffServ Auto VOIP Auto Video 8 sprzętowych kolejek na port | Tak |
| PoE | Wsparcie IEEE 802.3af (15.4W) / IEEE802.3at (30W) na portach RJ-45 PoE Timer Dynamiczna alokacja mocy Automatyczne wyłączenie po przekroczeniu budżetu mocy Budżet mocy 200W | Tak |
| Właściwości warstwy L2 | Protokół Spanning Tree: - IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) - IEEE 802.1s Multiple Rapid Spanning Tree Protocol (MSTP) - Wykrywanie Pętli - BDPU Filter/Guard - BDPU Forward - Root Guard | Tak |
| Zarządzanie przełącznikiem | System ochrony hasła NTP/SNTP Dual Image/Configuration Configuration upload/download (HTTP/TFTP) Firmware upload/download (HTTP/TFTP) RMON (groups 1,2,3 and 9) SNMP SNMP Trap SNMP v1/v2/v3 SNMP Standard/Private MIB Management Access (Console/SNMP/Web /Telnet ) Zapisywanie logów w pamięci FLASH Event/Error Log/Syslog DHCP v4/v6 Client/Option 82/DHCP Snooping DHCP Relay v4 Port Mirroring (One to One) TX/RX (both) DHCP v4 Server | Tak |
| Zasilanie | Przewód zasilający: 100 do 240 V, 60 Hz, 1.0A Zasilacz wewnętrzny Automatycznie zmieniający zakres transformator: 100 do 240 VAC, 50 do 60 Hz Pobór mocy: 260W | Tak |
| Właściwości mechaniczne I elektromagnetyczne | Cechy mechaniczne: Wskaźniki LED: Port, Diagnostyka Montaż w szafie rack 19” ( uchwyty montażowe w komplecie ) Zgodność Elektromagnetyczna: CE Mark FCC Klasa A CISPR Class A | Tak |
| Gwarancja | Przełączniki muszą być objęte wieczystą gwarancją producenta (świadczona min. 5 lat po zakończeniu produkcji oferowanego modelu) | Tak |

# Punkt dostępowy  ilość: 4 sztuk

CECHY BEZPRZEWODOWEGO PUNKTU DOSTĘPOWEGO :

Fizyczne porty:

- Dwa porty 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45), w tym jeden z obsługą PoE 802.3af/at

- Jeden port konsoli ze złączem RJ-45

- Dwie diody LED: Power, System

- Sześć wbudowanych anten omni

- Zgodność ze standardem PoE 802.3at/af

- Standardy:

- IEEE 802.11n 2.4 GHz i 5.0 GHz

- IEEE 802.11ac/a 5.0 GHz

- IEEE 802.11b/g, 2.4 GHz

- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

- IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)

- IEEE 802.11h Regulatory Domain Selection

- IEEE 802.11i

- Wi-Fi Multimedia (WMM)

- System WDS

- Częstotliwości pracy:

- 802.11g/n:

  - 2.4 ~ 2.4835 GHz (US, KANADA)

  - 2.4 ~ 2.4835 GHz (ETSI, Japonia)

- 802.11b:

  - 2.4 ~ 2.4835 GHz (US, KANADA)

  - 2.4 ~ 2.4835 GHz (ETSI)

  - 2.4 ~ 2.497 GHz (Japonia)

- 802.11a/n:

  - 5.15 ~ 5.25 GHz (pasmo niskie) US/Kanada, Europa, Japonia

  - 5,25 ~ 5,35 GHz (pasmo średnie) US/Kanada, Europa, Japonia

  - 5,725 ~ 5,825 GHz (pasmo wysokie) US/Kanada

  - 5.50 ~ 5.70 GHz Europa

- Bezpieczeństwo:

- WEP 64/128-bits

- Dostęp chroniony do Wi-Fi (WPA/WPA2)

- WPA/WPA2 (PSK) przez WDS

- Secure SSH (Secure Sockets Shell), Telnet

- Secure Sockets Layer (SSL) logowanie do zdalnego zarządzania

- HTTPS

- Lista kontrolna dostępu: 512

- Autentykacja RADIUS

- EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, EAP-SIM i EAP-AKA

- Wyłączenie rozsyłania SSID

- Anteny:

- Typ: PCB

- Zysk: 12dBi@5GHz

- Zgodność z przepisami:

- FCC Część 15 Klasa B

- CE

- Certyfikaty:

- FCC Część 15C 15.247, 15.207 (2.4GHz)

- EN 300 328

- EN 301 489-1

- EN 301 489-17

- Funkcje bezprzewodowe:

- Moc wyjściowa: 20dBm

- VAP (Virtual Access Point) z obsługą do 16 SSID

- Tryb pracy: AP, punkt-punkt WDS, punkt do wielu WDS, WDS z AP

- Regulacja mocy transmisji

- IEEE 802.11h DFS/DFS2 i automatyczne TPC

- Kontrola ruchu dla każdego SSID

- Preferencje pasma dla tych samych usług SSID na podwójnym paśmie

- Dynamiczny wybór kanału dla środowisk o dużym zaszumieniu

- Wybór szybkości w celu wyłączenia dostępu przy niskiej prędkości transmisji

- Wywłaszczenie połączenia klienta (n > ag > b) w razie pełnego obciążenia

- Automatyczny wybór kanału

- Zarządzanie:

- CLI (Command Line Interface)

- Telnet, SSH

- Web-based Management (HTTP and HTTPS)

- SNMP management v1/v2c/v3

- Aktualizacja oprogramowania z wykorzystaniem serwerów TFTP, FTP i HTTP

- Zapisywanie i przywracanie konfiguracji z wykorzystaniem serwerów TFTP i FTP

- Informacje o systemie – AP status, station status, event logs

- Dual image

- SNTP

- Planowanie restartów urządzenia

- Wsparcie dla RADIUS

- Wsparcie dla IPv4 i IPv6

- Wyłączanie usługi WiFi podczas, gdy port uplink jest nieaktywny

- Zasilanie:

      - Wejście: 100 lub 240 VAC, 50-60 Hz

      - Wyjście: 48 V/ 2A

      - Pobór mocy: maksymalnie 14 W

CECHY KONTROLERA SPRZĘTOWEGO :

Porty fizyczne:

- Minimum jeden port konsoli ze złączem RJ45

- Minimum 6 portów Gigabit Ethernet RJ45

- 2xUSB 2.0 (typ A)

- Przycisk reset

- Diody LED: Power/Diag, Ethernet 1, Ethernet 2

Zarządzanie:

- Konfiguracja profilu

- Radio

- VAP

- QoS

- Konfiguracja radia (802.11a/b/g/n, VAP, szybkość transmisji)

- Zarządzanie i sterowanie częstotliwością radiową

- Automatyczne / ręczne przypisywanie planowania kanału AP

- Automatyczna zmiana kanału w celu uniknięcia zakłóceń

- Automatyczne / ręczne ustawienie mocy wyjściowej radia

Właściwości warstwy L2

- Funkcja mostkowania

- Protokół STP

- Cechy L2 ACL

- Izolacja L2 (zapobiega komunikacji STA w ramach jednego

- punktu AP

- DHCP Relay

- Obsługa L2 roaming oraz L3 roaming pomiędzy AC z tej samej grupy (klastra)

VLAN:

- Możliwość konfiguracji VLAN dla każdego SSID

Właściwości QoS:

- Wsparcie dla QoS, CoS, voice

- 802.11e, WMM

- Mapowanie IP DSCP

- 802.1p DSCP - mapowanie bezprzewodowe oparte na priorytetach Reguły ACL

- Client access rate constraint

- Maximum concurrent clients association limit

- Airtime performance protection

- Bandwidth control

System zarządzania siecią:

- IPv4/IPv6 dla SNMP

- Provision

- MAP , heat maps, & status

- Informacja o kanale, szybkość Rx/Tx, ustawienie progu i alarm

- Alarm mailowy i raport

- Statyka ruchu AP dla 2 portów Ethernet

- Lista sąsiednich punktów

- Status radia, zakres pokrycia radia, wydajność radia i raport grupowy

- Kopia zapasowa konfiguracji

- Zapis sesji STA i statystyka

- Statystyka archiwalna

- Zarządzanie grupowe

Bezpieczeństwo:

- Uwierzytelnianie 802.1X

- 802.11i, WEP, WPA/WPA2 (enterprise, personal, pre-sharekey).

- Lokalne/zdalne uwierzytelnianie adresów MAC

- Uwierzytelnianie przez Captive portal

- Wykrywanie fałszywych AP, ochrona i raport

- Wykrywanie fałszywych klientów i raport

- Klasyfikacja zagrożeń bezprzewodowych i ich uszkodzenie

- Wykrywanie ataków DOS

- ACL (lista kontroli dostępu).

- Czarna lista/biała lista adresów MAC

- Wykrywanie fałszywych AP, ochrona i raport

Oprogramowanie do zarządzania siecią WiFi

Z uwagi na fakt, iż eksploatacja  sieci WiFi w placówce ochrony zdrowia cechuje się dużą dynamiką zmian oraz konieczności monitorowania zasobów przez niewykwalifikowany informatycznie personel,  w opisanym systemie przewiduje się wykorzystanie przyjaznego i jednocześnie efektywnego oprogramowania wspierającego zarządzenie zasobami sieci. Dodatkową zaletą tego typu rozwiązania musi być możliwość dystrybucji ogłoszeń publicznych w obszarze tzw. captive portalu. ( strona powitalna przy logowaniu do sieci WiFi )

Wymagane funkcjonalność :

  - Dodawanie i edycję użytkowników sieci bezprzewodowej z możliwością określenia:

    - nazwy użytkownika

    - numeru telefonu (w celu wysłania SMS z loginem i hasłem)

    - daty końca pobytu w obiekcie

    - hasła (z możliwością automatycznego generowania),

    - prędkości pobierania (download)

    - prędkości wysyłania (upload)

    - komentarza ( pole tekstowe )

  - Dodawanie i edycję użytkowników sieci biurowej z możliwością określenia:

    - nazwy użytkownika

    - adresu fizycznego urządzenia sieciowego (MAC)

    - prędkość pobierania (download)

    - prędkość wysyłania (upload)

    - komentarza ( pole tekstowe )

  - Rejestrację i aktywację urządzeń sieci biurowej z możliwością automatycznego odczytania adresu fizycznego (MAC) urządzenia.

- Automatyczna blokada dostępu do sieci Internet dla użytkownika i wszystkich przypisanych do niego urządzeń po predefiniowanym czasie dostępu , przekroczeniu wyznaczonej daty i / lub godziny.

- Autoryzacja użytkownika poprzez wpisanie nazwy użytkownika i hasła w przeglądarce internetowej (Captive Portal) z możliwością zatwierdzenia regulaminu/zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

- Walidację wpisywanych danych i wyświetlanie odpowiedniego komunikatu w przypadku podania błędnych/niepełnych danych.

- Blokowania użytkownikom (lub wybranym urządzeniom użytkownika) dostępu do sieci Internet z możliwością wyświetlenia w przeglądarce internetowej wiadomości z przyczyną tej blokady.

- Informacja o statusie pracy serwera

- Przypisywanie adresów IP na podstawie adresów fizycznych (MAC).

- Określenie limitu rejestrowanych urządzeń z wykorzystaniem loginu i hasła/numeru dokumentu tożsamości

- Wysłanie loginu i hasła w postaci wiadomości SMS na podany numer telefonu.

- Rejestracja urządzeń w systemie z możliwością aktywacji przez administratora.

- Określenie prędkości pobierania oraz wysyłania zarejestrowanego użytkownika.

- Zapis aktywności  użytkowników w sieci Internet i składowanie go w postaci dobowych zbiorów danych (oznaczonych datą) z możliwością udostępnienia tych zbiorów organom władzy państwowej w celu wskazania osoby odpowiedzialnej/wykrycia ewentualnego przestępstwa

- Dynamiczny podział łącza polegający na:

  - przypisaniu użytkownikowi stałego transferu gwarantowanego

  - równomiernym zmniejszaniu prędkości pobierania/wysyłania wszystkim użytkownikom w przypadku wysycenia łącza do sieci Internet.

- Monitorowanie ruchu sieciowego – podgląd z możliwością wysyłania powiadomień na SMS w przypadku awarii.

- Monitorowanie działania urządzeń sieciowych – podgląd z możliwością wysyłania powiadomień na SMS w przypadku awarii.

- Autoryzacja użytkownika na poziomie punktu dostępowego sieci WIFI zgodnie ze standardem IEEE 802.1X

- Obsługa łącza do sieci Internet typu podstawowego i zapasowego z możliwością automatycznego przełączania w przypadku awarii któregoś z tych łącz.

- Moduł konferencji – zarządzanie nazwą i hasłem wydzielonej sieci WIFI na potrzeby konferencji z panelu zarządzania – automatyczna propagacja zmian na zdefiniowane punkty dostępowe.

- Obsługa VLAN – odseparowanie sieci dla szpitalnej od sieci dla pacjentów / gości.