Zał. nr 1                    Opis przedmiotu zamówienia:

Pakiet nr 1. poz.1

# Krzesło do pracowni leku cytostatycznego, przeznaczone do użytku w pomieszczeniach czystych o klasie czystości powietrza B według  kryteriów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2022 poz. 1273).

# Konstrukcja, parametry:

-Wszystkie powierzchnie zmywalne, odporne na działanie standardowo stosowanych środków dezynfekcyjnych i myjących

-Wszystkie powierzchnie gładkie, łatwo dostępne i łatwe do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji (minimalna ilość rys, spoin, złączy, itp), zaprojektowane w sposób minimalizujący możliwość gromadzenia się wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń oraz ich uwalniania do środowiska pracy (cząstki stałe, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, pirogeny, itp.).

-Podstawa na rolkach zapewniająca wysoką stabilność i mobilność

-Łatwe dostosowanie pozycji i wysokości do użytkownika za pomocą jednej dźwigni

-Możliwość regulacji wysokości siedziska w zakresie przynajmniej 45 - 65 cm

-Wytrzymała tapicerka o właściwościach antybakteryjnych

-Maksymalnie kompaktowe, nierozbudowane powierzchnie, bez podnóżka

-Wyposażone w regulowane podłokietniki

-Oparcie pleców oraz przednia krawędź elastyczne, dostosowujące się do ruchów użytkownika, bez dodatkowej regulacji

-Obrotowe

-Waga nie więcej niż 8,0 kg

-Pełna gwarancja minimum 3 lata

-Kolor do uzgodnienia

-Materiał siedziska: pianka poliuretanowa

-Odpowiada wytycznym z zakresu BHP dla pracy siedzącej

Certyfikacja

Zamawiający wymaga:

- certyfikatu wydanego przez niezależną instytucję certyfikującą, potwierdzającego, że produkt jest odpowiedni do zastosowań w pomieszczeniach czystych o klasie czystości powietrza B według GMP lub równoważnej klasie według normy EN ISO 14644-1 w aktualnie obowiązującej wersji.

- dostawy w ciągu maksymalnie 4 (czterech) miesięcy od momentu rozstrzygnięcia przetargu

Pakiet nr 1, poz.2

Opis przedmiotu zamówienia:

# Taboret do pracowni leku cytostatycznego, przeznaczony do użytku w pomieszczeniach czystych o klasie czystości powietrza B według  kryteriów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2022 poz. 1273).

# Konstrukcja, parametry:

-Wszystkie powierzchnie zmywalne, odporne na działanie standardowo stosowanych środków dezynfekcyjnych i myjących

-Wszystkie powierzchnie gładkie, łatwo dostępne i łatwe do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji (minimalna ilość rys, spoin, złączy, itp), zaprojektowane w sposób minimalizujący możliwość gromadzenia się wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń oraz ich uwalniania do środowiska pracy (cząstki stałe, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, pirogeny, itp.).

-Podstawa na rolkach zapewniająca wysoką stabilność i mobilność

-Możliwość regulacji wysokości siedziska w zakresie przynajmniej 45 - 65 cm

-Wysokość siedziska jest regulowana przez zwolnienie pierścienia

-Mechanizm regulacji schowany pod zmywalnym panelem osłonowym

-Wytrzymała, bezszwowa tapicerka o właściwościach antybakteryjnych

-Maksymalnie kompaktowe, nierozbudowane powierzchnie

-Okrągła plastikowa podstawa

-Obrotowy

-Pełna gwarancja minimum 3 lata

-Kolor do uzgodnienia

-Materiał siedziska: pianka poliuretanowa

Certyfikacja

Zamawiający wymaga:

- certyfikatu wydanego przez niezależną instytucję certyfikującą, potwierdzającego, że produkt jest odpowiedni do zastosowań w pomieszczeniach czystych o klasie czystości powietrza B według GMP lub równoważnej klasie według normy EN ISO 14644-1 w aktualnie obowiązującej wersji.

Pakiet nr 1, poz.3

Opis przedmiotu zamówienia:

Zestaw awaryjny służący do usuwania skutków skażenia w przypadku rozlania lub rozsypania substancji cytotoksycznej:

- kompletne wyposażenie niezbędne do pełnego usunięcia skutków skażenia

- certyfikowane środki ochrony osobistej najwyższej kategorii III (certyfikat wydany przez niezależną jednostkę)

- fartuch w rozmiarze uniwersalnym.