- Załącznik nr 1b do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dostawy lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego – dotyczy 2 szt. dla KP PSP w Kozienicach i Pułtusku.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 5, z późniejszymi zmianami). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |  |
|  | Samochód nowy, rok produkcji minimum 2019, nadwozie typu „pick-up”, z zabudową skrzyni ładunkowej typu „hard top”. |  |  |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |  |
|  | Wymiary pojazdu: - długość całkowita co najmniej 5200 mm - szerokość całkowita (bez lusterek) co najmniej 1800 mm - rozstaw osi co najmniej 3000 mm maksymalna masa przyczepy z hamulcem min 3000 kg. |  |  |
|  | Parametry trakcyjne: - kąt natarcia min. 25o - kąt zejścia min. 18o promień zawracania max 6,4 m. |  |  |
|  | Ilość drzwi – 4, drzwi pełnowymiarowe, posiadające możliwość niezależnego otwierania, ilość miejsc – 5, wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, fotel kierowcy z regulacją wysokości. |  |  |
|  | Prześwit minimalny bez obciążenia co najmniej 290 mm pod osiami pojazdu mierzony od podłoża do najniżej wysuniętego elementu podwozia pojazdu. |  |  |
|  | Napęd - silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 150 KM (min 400 Nm momentu obrotowego), spełniający wymagania w zakresie czystości spalin, zgodne z wymogami obowiązującymi w czasie dostawy. |  |  |
|  | Skrzynia biegów – automatyczna. |  |  |
|  | Samochód wyposażony w napęd 4x4, z blokadą mechanizmu różnicowego minimum jednej z osi napędowej. |  |  |
|  | Układ kierowniczy – ze wspomaganiem. |  |  |
|  | Układ hamulcowy – wyposażony min. w ABS. |  |  |
|  | Ogumienie uniwersalne typu All Terrain (szosowo-terenowe) Koła minimum 17 cali aluminiowe. Powinna istnieć możliwość zainstalowania urządzeń przeciwpoślizgowych np. łańcuchów. |  |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe z ogumieniem identycznym jak na pojeździe, podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta, gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego 4 kg – przewożona w pojeździe. |  |  |
|  | Kolor nadwozia: czerwony – paleta RAL 3000 lub zbliżony do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy na wniosek Wykonawcy – powłoka lakiernicza fabryczna. |  |  |
|  | Dodatkowe minimalne wyposażenie samochodu: - poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażerów, - centralny zamek + immobiliser + autoalarm sterowany z pilota lub kluczyka, - kierownica z regulacją w co najmniej jednej płaszczyźnie, - wspomaganie kierownicy, - klimatyzacja, - radioodtwarzacz wraz ze zintegrowaną nawigacją fabryczną, - elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w drzwiach, - przyciski na kierownicy do systemu audio, połączeń telefonicznych oraz rozpoznawania mowy, - kamera cofania zintegrowana z radioodtwarzaczem, - 2 gniazda zapalniczki w przestrzeni pasażerskiej i 2 w przestrzeni ładunkowej, - oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego: wykonane w technologii LED, belka niskoprofilowa typu LED z napisem po środku STRAŻ. Światła błyskowe w kolorze niebieskim i czerwonym. Belka wraz z mocowaniem do dachu nie może przekraczać 85 mm. W belce minimum 84 LED (w modułach), - z przodu pojazdu (w atrapie lub zderzaku) zamontowane dwie lampy LED niebieskie kierunkowe. Lampy wyposażone w przezroczyste klosze oraz min 6 LED każda, - pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem) wyposażone w funkcję megafonu, - urządzenie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego uruchamiane manipulatorem zmontowanym w miejscu umożliwiającym obsługę przez kierowcę i dowódcę. Manipulator z wbudowanym mikrofonem do podawania komunikatów przez megafon, - w kabinie kierowcy zainstalowany 1 radiotelefon przewoźny, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP. Radiotelefon wyposażony w mikrofonogłośnik bluetooth, umożliwiający bezprzewodowe prowadzenie korespondencji radiowej na zewnątrz pojazdu. Do zestawu dołączona ładowarka i dodatkowa bateria. Należy dostarczyć 1 komplet oprogramowania wraz z potrzebnymi akcesoriami umożliwiającymi programowanie radiotelefonów przewoźnych po przez komputer PC. Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz. Montaż anten na dachu pojazdu w miejscu zapewniającym dopasowanie anteny na poziomie nie większym niż 1.5 SWR. Dla dopasowania anten Zamawiający wymaga dostarczenia protokołów z pomiaru charakterystyki dopasowania anten, Na dachu pojazdu należy zamontować jedną antenę dla modułu GPS radiotelefonu, - homologowany hak holowniczy kulowy ze złączami elektrycznymi do przyczepy 7 i 13 pin (dopuszcza się przejściówkę), dopuszczalna masa przyczepy zgodna z homologacją pojazdu (przyczepa z hamulcem) rozmieszczenie pinów w gnieździe elektrycznym zgodne z normą ISO, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - przedział ładunkowy winien być wyposażony w oświetlenie LED, - dywaniki gumowe z wysokimi brzegami przód i tył, - światła przeciwmgielne przednie, - system stabilizacji toru jazdy, - zabudowa przestrzeni ładunkowej typu hard top fabryczna o wysokości zabudowy będącej przedłużeniem linii dachu, wykonana przez producenta pojazdu, lub akcesoryjna dedykowana do oferowanego modelu w kolorze nadwozia, z otwieraną tylną szybą i klapą oraz otwieranymi bocznymi oknami do góry, - zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej antypoślizgową matą olejoodporną (typu wanna), - system wspomagający zjazd ze wzniesienia, ruszanie na wzniesieniu, - osłony przeciwbłotne z przodu i tyłu pojazdu, - przyciemniany szyby z tyłu oraz szyba tylna w co najmniej 70 %, - orurowanie przodu pojazdu, - listwa oświetleniowa LED dalekosiężna mocowana do orurowania przedniego minimum 5000 lumeów, - blokada tylnego dyferencjału, - aluminiowa osłona silnika oraz skrzyni biegów. |  |  |
|  | Wyciągarka o napędzie elektrycznym, wkomponowana w zderzak, zamontowana z przodu pojazdu, minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju co najmniej równa 5T, wciągarka wyposażona w: linę kompozytową o długości użytkowej minimum 20 m zakończoną kauszą, rolkową lub ślizgową prowadnicę liny, zestaw szekli, taśm i zblocze, sterowana przewodowo. Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalacje elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Przy wyciągarce wykonać punkt mocowania szekli, umożliwiający wyciąganie pojazdu układem ruchomego bloczka. |  |  |
|  | Wraz z pojazdem należy dostarczyć oraz zamontować w przestrzeni ładunkowej: - latarki przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem z ładowarką o wielkości strumienia świetlnego min 130 lm i czasie pracy min 6 godz. spełniające wymagania Ex IIC T4 – 2 sztuki. Gniazda do ładowania będące jednocześnie uchwytami to latarek, zamontowane na stałe w pojeździe. Latarki zabezpieczone przed wypadaniem. - koc gaśniczy – 1 sztuka, - zbijak do szyb z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa – 1 sztuka. Dopuszcza się wykonanie mocowania i przewożenie latarek oraz noża do cięcia pasów w kabinie – pod warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami powstałymi podczas normalnej eksploatacji pojazdu. |  |  |