Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 18

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uroflowmetr | 2 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 r. |  |  |
|  | Aparat do badań uroflowmetrycznych z krzesłem urodynamicznym |  |  |
|  | Wymiary aparatu: - długość 160 mm (+/- 25 mm), - szerokość 160 mm (+/- 25 mm), - wysokość 66 mm (+/- 25 mm) |  |  |
|  | Waga aparatu maksymalnie 1 kg Parametr oceniany |  |  |
|  | Objętość, zakres min. 0 do 1200 ml, dokładność +/- 2% |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 20 Hz |  |  |
|  | Przepływ w zakresie 0 do 50 ml, dokładność +/- 5% |  |  |
|  | Częstotliwość próbowania 20 Hz |  |  |
|  | Zasilanie bateryjne |  |  |
|  | Łączność bezprzewodowa |  |  |
|  | W zestawie krzesło urodynamiczne |  |  |
|  | Wysokość minimalna siedziska min. 510 mm |  |  |
|  | Wysokość maksymalna siedziska min. 620 mm |  |  |
|  | Zakres regulacji wysokości na nóżkach min. 110 mm |  |  |
|  | Szerokość u podstawy min. 570 mm |  |  |
|  | Głębokość u podstawy min. 570 mm |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie użytkowe krzesła urodynamicznego min. 130 kg Parametr oceniany |  |  |
|  | Dodatkowy lejek |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Waga aparatu maksymalnie 1 kg - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie użytkowe krzesła urodynamicznego min. 130 kg - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”