Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie 9  - komora audiometryczna z audiometrem

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komora audiometryczna z audiometrem | 1 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024r |  |  |
|  | Kabina ciszy do badania słuchu |  |  |
|  | Kabina o wymiarach 1290x1290x2120 mm (+/- 100 mm) |  |  |
|  | Poziom wygłuszenia min. 45 dB dla 10kHz Parametr oceniany |  |  |
|  | Wymiary drzwi min. 8200x2000 mm |  |  |
|  | Liczba punktów zamknięcia: min. 4 zawiasy i min. 6 punktów dociskowych |  |  |
|  | Kabina wyposażona w okno o wymiarach min. 820x600 mm, okno z podwójną szybą |  |  |
|  | Kabina wyposażona w stolik pod audiometr o wymiarach min. 1130x450x30 mm |  |  |
|  | Kabina wewnątrz wyposażona w zintegrowane panele absorpcyjne |  |  |
|  | Oświetlenie wnętrza kabiny za pomocą oświetlenia LED |  |  |
|  | Kabina wyposażona w dwukanałowy audiometr diagnostyczny |  |  |
|  | Zakres częstotliwości (AC) min. od 135 do 7000 Hz Parametr Oceniany |  |  |
|  | Zakres tłumienia (AC) min. od – 10 do 120dBHL |  |  |
|  | Testy przewodnictwa powietrzne i kostne z maskowaniem |  |  |
|  | Funkcje diagnostyczne minimum: THL, MCL, ULL/UCL |  |  |
|  | Testowanie mowy: Testy przeprowadzane na żywo lub z nagrania |  |  |
|  | Audiometria w polu swobodnym: Wykorzystanie dwóch głośników |  |  |
|  | Testy specjalne: ABLB, Stenger, SISI |  |  |
|  | Dedykowane słuchawki pacjenta, słuchawka kostna oraz przycisk pacjenta |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie wraz z pełną licencją. |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Poziom wygłuszenia min. 45 dB dla 10kHz - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Zakres częstotliwości (AC) min. od 135 do 7000 Hz - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”