Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn-Koźle

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(dalej SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 ust. 1 Pzp) na:

„Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym oraz defibrylatora karetkowego dla SPZOZ Kędzierzyn – Koźle – 2 zadania częściowe”
Postępowanie nr: AZ-P.2021.34

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 Pzp.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. 
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia 
oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Wykonał: Rafał Nowakowski – specjalista ds. zamówień publicznych

Zatwierdził: Jarosław Kończyło - Dyrektor SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

.........................................................

Kierownik Zamawiającego

### Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiający:   Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,

Adres:                ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,

Strona internetowa:  www.e-szpital.eu,

E-mail:  przetargi@e-szpital.eu

Godziny urzędowania: 7:00 - 14:35.

NIP: 7491790304,  REGON:  000314661,

tel. +48 77 40 62 566,   faks +48 77 40 62 567,

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle

### Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych, których kwota wartości zamówienia jest poniżej progów unijnych określonych w przepisach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/EO z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 14, z późn. zm.).

  - W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją warunków zamówienia stosuje się przepisy Pzp, akty wykonawcze do Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

  - Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz nie przekracza kwot określonych w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 Pzp.

  - Użyte w niniejszej SWZ definicje mają następujące znaczenie:

    - „Zamawiający” – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,

    - „SWZ”/ „Specyfikacja Warunków Zamówienia” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia,

    - „kwalifikowany podpis elektroniczny” - zaawansowany podpis elektroniczny składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego (art. 3 pkt 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE),

    - „Podpis zaufany” – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 700, z późn.zm.),

    - „Podpis osobisty” – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.653, z późn.zm.),

    - „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SWZ przeprowadzone przy użyciu platformy zakupowej,

    - „Projektowane postanowienia umowy” – postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego objętego postępowaniem,

    - „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,

    - „Zamówienie” – zamówienie, którego udzielenie jest przedmiotem niniejszego postępowania, szczegółowo opisanym w projektowanych postanowieniach umownych wraz z załącznikami,

    - „Dokumenty zamówienia” – dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań,

    - „Podmiotowe środki dowodowe” – środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego,

    - „Przedmiotowe środki dowodowe” – środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia,

    - „Rozporządzenie ws podmiotowych środków dowodowych (Dz. U z 2020 r. poz. 2415)” –  przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415),

    - „Rozporządzenie ws6 komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452)” – przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452).

### Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem części zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym oraz defibrylatora karetkowego dla SPZOZ Kędzierzyn – Koźle – 2 zadania częściowe.

  - Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania:

Zadanie częściowe nr 1 – Dostawa ambulansu typy C z wyposażeniem medycznym – wg załącznika 2/1 do SWZ,

Zadanie częściowe nr 2 – Dostawa defibrylatora karetkowego – wg załącznika 2/2 do SWZ.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2/1 oraz 2/2 do SWZ. Opisane tam parametry stanowią minimalne wymagania jakościowe i techniczne zamawiającego.

  - Informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie zadania częściowego nr 1:

- Oferowany ambulans w szczególności musi:

      - być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2021r., kompletny, oznakowany i gotowy do użytku,

      - posiadać wielkość: L2H2

      - posiadać dopuszczalną masę całkowitą: do 3,5t.

      - być nieużywany – tzn. nie będący przedmiotem wystaw i prezentacji lub pokazu, wolny od wad fizycznych i prawnych,

      - spełniać warunki określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia  31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p. zm) oraz wymagania określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U.2010.209.1382),

      - spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 ze zm.),

      - spełniać wymogi techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo  o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz.1260 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,

      - posiadać świadectwo homologacji na pojazd bazowy, wystawiony zgodnie z ww. przepisami,

      - posiadać świadectwo homologacji na pojazd skompletowany – M1/pojazd specjalny – karetka sanitarna, wystawione zgodnie z ww. przepisami,

      - gwarantować bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewniać wymagany poziom świadczonych usług medycznych,

- Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

- Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz przeszkolić personel z zakresu obsługi dostarczonego ambulansu. Zamawiający nie narzuca metody dostawy i transportu ambulansu. To wykonawca wybiera sposób dostawy (na kołach/laweta).

- Wykonawca deklaruje okres gwarancji, na:

- podzespoły mechaniczne pojazdu bazowego co najmniej 24 miesiące bez limitu kilometrów,

- powłoki lakiernicze -  co najmniej 36 miesięcy bez limitu kilometrów,

- zabudowę medyczną - co najmniej 24 miesiące bez limitu kilometrów,

- perforację korozyjną elementów nadwozia – co najmniej 72 miesiące bez limitu kilometrów,

- Wraz z dostawą  ambulansu, Wykonawca przekaże zamawiającemu następujące dokumenty:

- książkę gwarancyjną pojazdu;

- książkę serwisową pojazdu;

- książkę gwarancyjną zabudowy;

- karty gwarancyjne wyposażenia ambulansu;

- paszporty techniczne sprzętu medycznego;

- karty gwarancyjne sprzętu medycznego;

- instrukcje obsługi ambulansu i wyposażenia w języku polskim;

- świadectwo homologacji karetki w Polsce na samochód bazowy i skompletowany,

- instrukcje obsługi sprzętu medycznego w języku polskim;

- dokumenty potwierdzające spełnienie normy zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, emisji zanieczyszczeń,

- Inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.

  - Kod CPV:

34114121 – 3 Karetki,

33100000 - 1 Urządzenia medyczne,

33182100 - 0 Defibrylatory.

  - Informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp. Podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem i normami.

  - Wymóg zatrudnienia pracowników na umowę pracę: Przedmiotem zamówienia są dostawy, w związku czym wymóg nie ma zastosowania.

Rozdział IV. Przedmiotowe  środki dowodowe (art. 106 ust. 1 i art. 107 ust. 1 Pzp)

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Rozdział V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o zamówieniach o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp o składaniu ofert wariantowych oraz informacje dodatkowe

  - Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

  - Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

  - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.

  - Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału  w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 261 Pzp.

  - Zamawiający nie przewiduje komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wyłączeniem  sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp.

  - Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

Rozdział VI. Termin wykonania zamówienia

  - Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: od 30 dni do 120 dni.

  - Wykonawca w druku oferty deklaruje termin wykonania zamówienia.

  - W przypadku braku zadeklarowania w druku oferty terminu wykonania, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie przepisów ustawy Pzp.

  - W przypadku wpisania wartości większej niż 120 dni oferta zostanie odrzucona na podstawie zapisów ustawy Pzp.

  - Termin zamówienia, stanowi kryterium wyboru oferty.

Rozdział VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp i art. 109 ust. 1 Pzp

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę̨:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

  - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

  - o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

  - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

  - powierzenie wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

  - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

  - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

  - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

  - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

  - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp.

  - Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 7.2., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 7.2., nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Rozdział VIII. Warunki udziału w postępowaniu

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj.:

- Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku.

- Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku.

- Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa warunku.

Informacja w zakresie polegania na zasobach podmiotu udostępniającego:

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie to musi precyzować w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów udostępniającego zasoby,

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo

- wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postepowaniu.

  - Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Rozdział IX. Zasady składania ofert wspólnych (konsorcja, spółki cywilne) oraz podwykonawstwo

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.

  - Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

  - Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 125 Pzp) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

  - Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

  - Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowania, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

  - Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

  - Podwykonawstwo:

            - Zamawiający nie zastrzega kluczowych zadań, które muszą być wykonane osobiście przez Wykonawcę.

            - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w druku oferty – załącznik nr 1 do SWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Wykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są mu znane. Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy/-om Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie powierza wykonania części zamówienia podwykonawcom.

            - Zamawiający nie weryfikuje podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy.

Rozdział X. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz podmiotowe środki dowodowe (art. 273 ust. 1 Pzp)

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia:

  - Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania:

- Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

- Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

Podmiotowe środki dowodowe:

  - Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: Nie dotyczy niniejszego postępowania.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia (nie dotyczy niniejszego postępowania).

  - Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia (nie dotyczy niniejszego postępowania).

  - Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Rozdział XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

  - Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle.

  - We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury przetargowej: AZ-P.2021.34

  - Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: Rafał Nowakowski, Łukasz Litwinowicz, e-mail: przetargi@e-szpital.eu.

  - Wszelkie wnioski składane poza godzinami urzędowania Zamawiającego traktowane będą jako wniesione w następnym dniu roboczym.

  - Zamawiający nie dopuszcza przesyłania wniosków w trybie art. 284 ust. 1 Pzp poprzez pocztę elektroniczną.

  - W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z wyłączeniem złożenia oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy Zakupowej). W takim przypadku komunikacja odbywa się za pomocą adresu: przetargi@e-szpital.eu.

  - Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie.  Do wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w trybie art. 284 ust. 1 Pzp, wskazane jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww. dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego (np. .docx).

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Wniosek lub oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

  - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

  - Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

  - Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

2)   W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.

3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do skład ania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, 
    aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. 
     Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w 
    weryfikacji plików.

8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania 
     wybranej metody podpisania plików oferty.

9) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość 
    do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

10) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podana w dokumentacji.

11) Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 
       przyjmowania ofert.

12) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

13) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

15) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to 
      skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

  - Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

  - Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

  - Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

  - Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

  - W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików                     tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

Wyjaśnienia treści SWZ:

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert               tj. 18.10.2021r., Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.

  - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na platformie zakupowej. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie (art. 286 ust. 3 Pzp).

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - Zgodnie z art. 18 ust. 3 Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

Rozdział XII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XIII. Termin związania ofertą

  - Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 20.11.2021r.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

  - Zgodnie z art. 307 ust. 2 Pzp w przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 13.3, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia (zgodnie z wytycznymi w rozdziale XI) o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

  - W przypadku, gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 13.3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział XIV. Opis sposobu przygotowania oferty

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta zostanie sporządzona zgodnie z treścią Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

  - Zawartość oferty:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty (w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym):

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,

- wypełnione i podpisany formularz cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 2/1 lub/oraz 2/2  do SWZ,

- wypełnione oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ,

- zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy),

- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),

- dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) (jeżeli dotyczy).

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

14.6. Niespełnienie warunków formalnych oferty spowoduje jej odrzucenie zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 5 Pzp tj.:

a) Nie wypełnienie wymaganych pól i / lub któregokolwiek pola w wierszu:

„Rok produkcji  nie starszy niż 2021r.: ………..r. (uzupełnić)

Marka/Model ……………………………………… (uzupełnić)”;

b) W przypadku wpisania roku innego niż wymagany  w wierszu „Rok produkcji  nie starszy niż 2021r.: ………..r. (uzupełnić);

c)  Nie wypełnienie kolumny „Oferowany parametr” we wskazanych wierszach pn. „opisać oferowany parametr”,

d)  Brak stosownego zaznaczenia we wskazanych wierszach pn. „TAK / NIE”,

e)  Zaznaczenie / wskazanie zwrotu „NIE”.

14.7. Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp - ofertę (formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym) oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

14.8. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle.

14.9. Kwalifikowany podpis elektroniczny powinien być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (Dz.U. z 2020.0.1173) oraz przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

14.10. Podpis zaufany – ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. jedn. 
 Dz.U. z 2019 r. poz. 700, z późn.zm.).

14.11. Podpis osobisty – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 653, z późn.zm.).

14.12. Zgodnie z art. 219 ust. 2 Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.

14.13. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formatach danych zgodnych z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram lnteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w  postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z  2017r., poz. 2247), szczególności: .pdf, .docx, .rtf, .xps lub odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

14.14. Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

14.15. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. Nr 1913 ze zm.).

14.16. Stosownie do treści § 4 ust. 1 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej - w przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

14.17. Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania, zgodny  z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej  lub pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami § 7 rozporządzeniem ws. środków komunikacji elektronicznej, przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), postanowieniami Pzp oraz SWZ.

14.18. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej:  W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby  na takich zasadach, zwane dalej "dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania", zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

14.19. Stosownie do dyspozycji § 6 ust. 2 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej - w przypadku, gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

14.20. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej - poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2, dokonuje:

1) w przypadku dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) może dokonać również notariusz.

14.21. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 14.16 oraz w innych postanowieniach SWZ, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

14.22. W myśl  § 7 ust. 1 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej 
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

14.23. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

14.24. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 14.20, dokonuje w przypadku pełnomocnictwa mocodawca lub notariusz.

14.25. Zgodnie z § 8 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej, w przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

14.26. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu (§ 9 ust. 5 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej).

14.27. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w pkt 14.25, zawiera w szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy albo uczestnika konkursu, potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego (§ 9 ust. 6 rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej).

14.28. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

14.29. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej 
treści na monitorze ekranowym;

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

14.30. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.).

Rozdział XV. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle.

  - Ofertę należy złożyć do dnia 22.10.2021r. do godziny 10:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2021r. o godz. 10:15.

  - Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi za pomocą platformy zakupowej, o której mowa w pkt 15.1.

  - Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na platformie zakupowej.

  - Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postepowania informację o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

  - W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

  - Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 Pzp.

Rozdział XVI. Sposób obliczenia ceny

  - Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 178).

  - Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SWZ, powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki, koszt ubezpieczenia dostawy na czas transportu, koszt montażu oraz przeszkolenia personelu zamawiającego, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

  - Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

  - Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną, wyrażoną w złotych i uwzględniającą wymagania, zgodne z SWZ przedmiotowego postępowania i obejmującą wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

  - Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku  od towarów i usług (Dz. U. 2020, poz. 106 ze zm.).

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (art. 225 ust. 1 Pzp)

  - Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 5 do SWZ.

  - Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności w przypadku, o którym mowa w art. 224 ust. 2 Pzp, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, na zasadach określonych w art. 224 Pzp.

Rozdział XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  - Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

  - „Cena ofertowa brutto” – C; waga - 60%;

  - „Termin dostawy” – T; waga – 40%

  - Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Kryterium | Waga [%] | Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać | Sposób oceny |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Cena ofertowa brutto | 60% | 60 | C= | cena najtańszej oferty | X 60 |
|  |  |  |  | cena badanej oferty |  |
| 2)Termin dostawy | 40% | 40 | Od 91 do 120 dni – 1 pkt Od 61 - do 90 dni – 15 pkt Od 31 do 60 dni – 30 pkt Do 30 dni – 40 pkt |  |  |
| Razem | 100% | 100 |  |  |  |

          - Ad 1) „Cena ofertowa brutto”

- Wykonawca w druku oferty winien podać cenę ofertową brutto.

- Punktacja w niniejszym kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru wskazanego w powyższej tabeli.

          - Ad 2) „Termin dostawy”:

      - Rozpatrywanie oferty wobec powyższego kryterium będzie się odbywać na podstawie informacji zamieszczonej przez wykonawcę w druku oferty.

      - Termin realizacji zaoferowany przez Wykonawcę w druku oferty, nie może przedstawiać innej wartości niż określona przez Zamawiającego tj. nie więcej niż 120 dni

      - Wykonawca który zadeklaruje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni otrzyma 40 punktów. Wykonawca, który zadeklaruje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie  31 – 120 dni otrzyma liczbę punktów określoną w tabeli powyżej.

      - W przypadku braku wpisania terminu dostawy określonego przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona.

      - W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje termin dłuższy niż 120 dni jego oferta zostanie odrzucona.

  - Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + T

gdzie:

L – całkowita liczba punktów;

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”;

T - punkty uzyskane w kryterium  „Termin dostawy”.

  - Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

  - Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Rozdział XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 18.1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.

  - Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 5/1 – 5/2  do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

  - Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy przedłożenia kopii umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia (art. 59 Pzp).

  - Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania (art. 252 ust. 2-3 Pzp).

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać ofertę najkorzystniejszą albo unieważnić postępowanie (art. 263 Pzp).

Rozdział XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

  - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 5/1 – 5/2 do SWZ.

  - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego przed zawarciem zostaną uzupełnione o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości umowy.

Rozdział XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

  - Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych Średnich Przedsiębiorstw.

  - Odwołanie przysługuje na:

1) 	niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) 	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

  - Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

  - Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  - Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 	5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja  została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

  - Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

  - Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

  - Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo  w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

  - Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  - Zgodnie z art. 579 ust. 1 Pzp na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Rozdział XXII. Zmiana zawartej umowy oraz warunki tej zmiany

Zamawiający przewiduje, poza okolicznościami wymienionymi w art. 455 Pzp, możliwość wprowadzenia zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany zawartej umowy zostały opisane w § 8 projektowanych postanowień umowy, które stanowią załącznik nr 5/1 – 5/2 do SWZ.

Rozdział XXIII. Klauzula informacyjna dotycząca RODO

- A. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej,  z siedzibą przy ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: spzoz@e-szpital.eu, tel. 77/40-62-500;

- sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ Kędzierzyn-Koźle: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia 5, adres e-mail: iod@e-szpital.eu, tel. 77/40-62-559;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Pzp, ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach postępowania mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych, przy czym zakres przekazanych danych tym odbiorcom ograniczony jest do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula

- zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- B. Informacja o ograniczeniach w realizacji praw określonych w art. 15, 16 i 18 rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Zamawiający informuje, iż w związku z:1) art. 75 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Pzp.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział XXIV.  Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)

Adres PEF: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl,

Adres PEF Zamawiającego: NIP 7491790304,

Adres zawierający informacje dot. PEF: https://efaktura.gov.pl/faq/platforma-pef/

Rozdział XXV. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp i 96 ust. 2 pkt 2 Pzp

Zamawiający nie określa wymagań.

Rozdział XXVI.  Załączniki do SWZ

Załącznikami do SWZ są:

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

- Załączniki nr 2/1 – 2/2 – Formularze cenowe dla zadania 1 oraz 2,

- Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu,

- Załącznik nr 4 - zobowiązanie innych podmiotów (jeżeli dotyczy),

- Załącznik nr 5/1 – 5/2 – projektowane postanowienia umowy dla zadania 1 oraz 2.

Załącznik do SWZ nr 1

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5

47-200 Kędzierzyn-Koźle

| „FORMULARZ OFERTOWY” Na: „Dostawę ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym oraz defibrylatora karetkowego dla SPZOZ Kędzierzyn – Koźle – 2 zadania częściowe” Postępowanie nr: AZ-P.2021.34 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia TAK/NIE |  |  |  |  |  |  |
| nazwa pełnomocnika – dotyczy wykonawców składających ofertą wspólną Nazwa Wykonawcy /Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: |  |  |  |  |  |  |
| Adres: |  |  |  |  |  |  |
| NIP: |  |  | REGON: |  |  | KRS: |
| e-mail: |  |  |  | nr tel.: |  |  |

Osoba upoważniona do kontaktów: ……………………………………………..…….…tel. ……….……………….………..

Oświadczam, iż prowadzę działalność jako mikro/małe/średnie/duże* przedsiębiorstwo *informacja do celów statystycznych, należy niepotrzebne skreślić. Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):: przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO ** niepotrzebne skreślić

- Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu wyrażam chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, organizowanym przez Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.

- Oferuję wykonanie zamówienia:

Zadanie 1 - Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym za cenę:

###### Marka ………………………………………… Model ……………………………………………..Typ ……………………….. Rok produkcji …………………………….

…………………………. zł brutto

Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………….……………………………………………….……

Termin dostawy: ……………………….. (30-120 dni)

Zadanie 2 - Dostawa defibrylatora karetkowego za ceną:

…………………………. zł brutto

Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………….……………………………………………….……

Termin dostawy: ……………………….. (30-120 dni)

3. Oświadczenia

|  | - Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym powyżej. - W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. - Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych w niniejszej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. - Oświadczam, że zawarte w SWZ istotne postanowienia umowy zostały przez mnie zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. - Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ (Rozdział XIII pkt. 13.1), to jest stosownie do art. 307 ust. 1 Pzp. - Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.). - Nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności; - Uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na platformie zakupowej pismach zamawiającego; - Informuję, że zaświadczenia dot. Krs*/ceidg* są dostępne w formie elektronicznej pod adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych tj.: https://prod.ceidg.gov.pl*/ https://ems.ms.gov.pl/* - oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ................................................................................................................. - Na podstawie art. 225 Pzp, oświadczamy, że*: wybór oferty nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług; wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Lp.; Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; Wartość netto towarów podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT; Stawka podatku VAT %. Brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż oferta nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego. - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. - INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SWZ, polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: .................................................................................................................................. Ponadto załączam do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mi do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. - Oświadczenie o podwykonawcy/ach Oświadczamy, że zamówienie realizujemy*:  Samodzielnie bez udziału podwykonawców  Przy udziale podwykonawców w zakresie …………………………………………………………………………………… Zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. *zaznaczyć właściwe |  |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość i data: ……………………………. 2021r |  |  | ………………………………………………………………………………………………………………. podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany lub osobisty osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika |  |

Załącznik nr 2/1

Postępowanie nr: AZ-P.2021.34

| Formularz cenowy– zadanie 1 (FORMULARZ MINIMALNYCH PARAMETRÓW WYMAGANYCH) Fabrycznie nowy, Rok produkcji nie starszy niż 2021r.: ……..r. (uzupełnić) Producent …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model …………………………………………………… (uzupełnić). Przedmiot zamówienia; Wartość netto; Stawka podatku VAT; Wartość brutto (kol. 2 + VAT). 1; 2; 3; 4. - Ambulans typu C z wyposażeniem medycznym; ………… zł; ……………… zł. |
| --- |
|  | PARAMETRY WYMAGANE | Spełnia warunki graniczne | OPISAĆ PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Podzespoły mechaniczne pojazdu bazowego – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja na powłoki lakiernicze – min. 36 miesięcy bez limitu kilometrów | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja na zabudowę medyczną - min. 24 miesiące bez limitu kilometrów | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja na wyposażenie medyczne – min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja na perforację korozyjną elementów nadwozia – min. 72 miesiące bez limitu kilometrów | Tak, podać |  |
| Nadwozie |  |  |  |
|  | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t | Tak, podać |  |
|  | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 250 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł | Tak, podać |  |
|  | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą | Tak, podać |  |
|  | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny | Tak, podać |  |
|  | Kolor nadwozia żółty np.: RAL 1016 zgodnie z PN EN 1789 | Tak, podać |  |
|  | Kabina kierowcy dwu lub trzyosobowa | Tak, podać |  |
|  | Przystosowane do przewozu min. 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach | Tak, podać |  |
| Silnik i układ jezdny |  |  |  |
|  | Turbodiesel o pojemności min. 1900 cm³ | Tak, podać |  |
|  | Moc silnika min. 160 KM | Tak, podać |  |
|  | Spełniający wymagania normy Euro 6 | Tak, podać |  |
|  | System AdBlue ze zbiornikiem o pojemności min. 15l, | Tak, podać |  |
|  | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna (podać jaka) | Tak, podać |  |
|  | Napęd na koła przednie lub 4 x 4 (podać) | Tak, podać |  |
|  | Systemem ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania | Tak, podać |  |
|  | System wspomagania nagłego hamowania | Tak, podać |  |
|  | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP/ESC lub równoważny tj. spełniający to samo zadanie | Tak, podać |  |
| Koła i ogumienie |  |  |  |
|  | Rozmiar felg min. 16 cali, opony letnie | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowy komplet kół min. 16 cali z oponami zimowymi (felga stalowa) | TAK, podać |  |
| Wyposażenie pojazdu bazowego |  |  |  |
|  | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy | Tak, podać |  |
|  | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem | Tak, podać |  |
|  | Autoalarm | Tak, podać |  |
|  | Immobilizer | Tak, podać |  |
|  | Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z wizualizacją na desce rozdzielczej | Tak, podać |  |
|  | Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera | Tak, podać |  |
|  | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy | Tak, podać |  |
|  | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem | Tak, podać |  |
|  | Radioodtwarzacz | Tak, podać |  |
|  | Światła przeciwmgielne przednie | Tak, podać |  |
|  | Fabryczna klimatyzacja automatyczna kabiny kierowcy z wyświetlaniem zadanej temperatury | Tak, podać |  |
|  | Czujniki cofania z przodu i z tyłu z sygnalizacją dźwiękową | Tak, podać |  |
|  | Kamera cofania | Tak, podać |  |
|  | Minimum dwa gniazda (USB i 12V) w kabinie kierowcy | Tak, podać |  |
|  | Regulowana kolumna kierownicy | Tak, podać |  |
| Przedział medyczny |  |  |  |
|  | Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm (podać szerokość przedziału medycznego w cm) | Tak, podać |  |
|  | Długość przedziału medycznego min. 300 cm. | Tak, podać |  |
|  | Wysokość przedziału medycznego min. 180 cm. | Tak, podać |  |
|  | Wzmocniona podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian oraz umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne | Tak, podać |  |
|  | Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym, izolowane termicznie i akustycznie | Tak, podać |  |
|  | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza się montowania szufladek w górnym ciągu szafek | Tak, podać |  |
|  | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia | Tak, podać |  |
|  | Zewnętrzny schowek (podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) umożliwiający montaż dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak, torby medyczne | Tak, podać |  |
|  | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy, a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami) | Tak, podać |  |
|  | Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną | Tak, podać |  |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - działaniem reflektorów zewnętrznych - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną - informujący i ostrzegający o poziomie naładowania akumulatorów - sterujący pracą sygnałów dźwiękowych pneumatycznych -wyświetlacz w technologii LCD -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego | Tak, podać |  |
|  | Przedział medyczny wyposażony w panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara i kalendarza - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem i wentylacją przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania wybranej temperatury -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego | Tak, podać |  |
|  | Fotel u wezgłowia noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy, ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym | Tak, podać |  |
|  | Jedno obrotowe o kąt min. 90o miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, że składanym do pionu siedziskiem i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1 | Tak, podać |  |
|  | Na prawej ścianie za fotelem obrotowym szafka na plecak/torbę ratowniczą, kamizelkę KED, płachtę ewakuacyjno-transportową | Tak, podać |  |
|  | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | Tak, podać |  |
|  | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem | Tak, podać |  |
|  | Pojemnik termoizolacyjny typu coolbox do przechowywania leków wymagających niskiej temperatury otoczenia | Tak, podać |  |
|  | Ampularium zamontowane na zewnątrz szafek lub półek | Tak, podać |  |
| Podstawa pod nosze |  |  |  |
|  | Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga (o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu (podać markę i model podstawy oraz załączyć folder wraz z opisem). Nie dopuszcza się sterowania elektrycznego z uwagi na możliwość usterki związanej z brakiem zasilania. | Tak, podać |  |
| Instalacja elektryczna |  |  |  |
|  | Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego akumulatora min. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek (podać pojemność akumulatorów) | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju. | Tak, podać |  |
|  | Gniazda zasilające 12V (min. 4) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 12V) | Tak, podać |  |
|  | Minimum 3 gniazda 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi | Tak, podać |  |
|  | Instalacja elektryczna bez przetwornicy 12/230V | Tak, podać |  |
|  | Elektryczna grzałka 230V w bloku silnika, ułatwiająca rozruch silnika. | Tak, podać |  |
|  | Przetwornica napięcia co najmniej 700W | Tak, podać |  |
| Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |
|  | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 1,4 kW | Tak, podać |  |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik | Tak, podać |  |
|  | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania typu powietrznego o mocy min. 5,0 kW | Tak, podać |  |
|  | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę) | Tak, podać |  |
|  | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego | Tak, podać |  |
| Sygnalizacja uprzywilejowana |  |  |  |
|  | W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS | Tak, podać |  |
|  | W tylnej części pojazdu lampa świetlna typu LED koloru niebieskiego | Tak, podać |  |
|  | Głośnik sygnalizacji świetlnej umieszczony w pasie przednim pojazdu | Tak, podać |  |
|  | Możliwość włączania sygnalizacji świetlnej za pomocą jednego przycisku w kabinie kierowcy. | Tak, podać |  |
|  | Co najmniej dwie niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego | Tak, podać |  |
| Sygnalizacja dźwiękowa |  |  |  |
|  | Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej (podać markę i model) | Tak, podać |  |
|  | Sygnał dźwiękowy modulowany | Tak, podać |  |
| Oświetlenie i oznakowanie pojazdu |  |  |  |
|  | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu | Tak, podać |  |
|  | Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego | Tak, podać |  |
|  | Dodatkowe lampy obrysowe z kierunkowskazami zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia | Tak, podać |  |
|  | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim | Tak, podać |  |
|  | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu | Tak, podać |  |
|  | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego PRM zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. | Tak, podać |  |
|  | Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu | Tak, podać |  |
|  | Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą | Tak, podać |  |
| Oświetlenie przedziału medycznego |  |  |  |
|  | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego | Tak, podać |  |
|  | Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie) | Tak, podać |  |
|  | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego | Tak, podać |  |
|  | Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym | Tak, podać |  |
|  | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem | Tak, podać |  |
| Instalacja tlenowa |  |  |  |
|  | Miejsce na dwie butle tlenowe 10l w schowku zewnętrznym (bez butli) | Tak, podać |  |
|  | Dwa reduktory butli tlenowych 10l | Tak, podać |  |
|  | Przepływomierz typu AGA z regulacją przepływu tlenu w zakresie min. 0-15l/min | Tak, podać |  |
|  | Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej | Tak, podać |  |
|  | Punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt małej butli tlenowej w zabudowie medycznej | Tak, podać |  |
| Łączność radiowa |  |  |  |
|  | Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: zakres częstotliwości 168-170 MHz; impedancja wejścia 50 Ohm; współczynnik fali stojącej 1,6; charakterystyka promieniowania dookólna; zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie | Tak, podać |  |
|  | Kabina kierowcy wyposażona radiotelefon przewoźny. Dane techniczne: Zakres częstotliwości: VHF 136-174MHz Moc wyjściowa, RF co najmniej: 1W-25W VHF Ilość kanałów, co najmniej: 500 Wyświetlacz: kolorowy, co najmniej 4 wierszowy Odstęp między kanałowy, nie mniej niż: 12.5/20/25kHz Stabilność częstotliwości: +/- 0.5ppm Moc wyjściowa audio co najmniej: 3W Protokół cyfrowy: ETSI-TS102 361 -1, -2, -3 Temperatura pracy co najmniej: -30C do +60C Klasa szczelności, nie mniej niż: IP54 Programowalny przycisk alarmowy. Urządzenie zainstalowane w ambulansie winno współpracować z radiotelefonem marki Motorola DM4600 pozostającym w dyspozycji Zamawiającego.” | Tak, podać |  |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w radiotelefon przenośny wraz z podstawą umożliwiającą ładowanie Dane techniczne: Wymiary: 130-140/50-65/30-40 mm Waga nie więcej niż: 420 g. Akumulator, co najmniej: Li-lon 1500 mAh Zakres częstotliwości: VHF 136-174MHz Moc wyjściowa RF: 1W-5W VHF Odstęp między kanałowy, co najmniej: 12.5/20/25kHz Liczba kanałów, co najmniej: 500 Stabilność częstotliwości: +/- 0.5ppm Moc wyjściowa audio: 500 mW Protokół cyfrowy: ETSI-TS102 361 -1, -2, -3 Temperatura pracy co najmniej: -30C do +60C Klasa szczelności, nie mniej niż: IP57 Wyświetlacz, co najmniej: 2 wierszowy wyświetlacz Trójkolorowa dioda LED: TAK Klawiatura: TAK Wbudowany moduł GPS. Urządzenie winno współpracować z radiotelefonem marki Motorola DM4600 pozostającym w dyspozycji Zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania terminala statusów SWD, zainstalowane anteny GPS, GPRS | Tak, podać |  |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w adapter do stacji dokującej tabletu, przedział medyczny wyposażony w półkę pod drukarkę, wraz z dodatkowym gniazdem 12V obok półki | Tak, podać |  |
|  | Ambulans wyposażony w stację dokującą oraz uchwyt dla tabletu i drukarki, wraz z zasilaczami | Tak, podać |  |
| Sprzęt medyczny - mocowania |  |  |  |
|  | Na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego | Tak, podać |  |
|  | Wszystkie montowane urządzenia medyczne, zainstalowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo, użytkowników i pacjenta, jednocześnie umożlwiający korzystanie z nich bez konieczności demontażu | Tak, podać |  |
| Dodatkowe wyposażenie Ambulansu |  |  |  |
|  | Dodatkowa gaśnica zamontowana w przedziale medycznym | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa zamontowane w przedziale medycznym | Tak, podać |  |
|  | Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień automatycznie chowany (obrotowy) przy zamykaniu drzwi. Kąt obrotu stopnia min. 90°. Możliwość ręcznego włączania i wyłączania stopnia przyciskiem umieszczonym na słupku przy drzwiach prawych przesuwnych do przedziału medycznego. Lub Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. niewystający poza obrys nadwozia i niezmniejszający prześwitu pojazdu, pokryty wykładziną antypoślizgową. | Tak, podać |  |
| Sprzęt medyczny |  |  |  |
| NOSZE GŁÓWNE |  |  |  |
| 1. | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | Tak, podać |  |
| 2. | Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją | Tak, podać |  |
| 3. | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha | Tak, podać |  |
| 4. | Przystosowane do prowadzenia reanimacji | Tak, podać |  |
| 5. | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75˚ | Tak, podać |  |
| 6. | Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia oraz ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej | Tak, podać |  |
| 7. | Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście | Tak, podać |  |
| 8. | Z zestawem pasów bezwładnościowych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy | Tak, podać |  |
| 9. | Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące | Tak, podać |  |
| 10. | Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi | Tak, podać |  |
| 11. | Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy | Tak, podać |  |
| 12. | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy | Tak, podać |  |
| 13. | Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze | Tak, podać |  |
| 14. | Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) | Tak, podać |  |
| 15. | Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne | Tak, podać |  |
| 16. | Waga noszy max 23 kg | Tak, podać |  |
| 17. | Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy | Tak, podać |  |
| 18. | Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci | Tak, podać |  |
| 19. | Nosze przystosowane do mycia ciśnieniowego (potwierdzenie parametru w instrukcji obsługi) | Tak, podać |  |
| 20. | Obciążenie dopuszczalne min 225 kg | Tak, podać |  |
| TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |  |
| 1. | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | Tak, podać |  |
| 2. | Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę | Tak, podać |  |
| 3. | Szybki i łatwy system połączenia z noszami | Tak, podać |  |
| 4. | Regulacja wysokości w min. 6 poziomach | Tak, podać |  |
| 5. | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na min. trzech poziomach pochylenia | Tak, podać |  |
| 6. | Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy | Tak, podać |  |
| 7. | Wyposażony w min. 4 główne jezdne kółka obrotowe w zakresie 360 stopni o średnicy min. 150 mm | Tak, podać |  |
| 8. | Wszystkie kółka jezdne obrotowe w zakresie 360 stopni o średnicy min. 100 mm i szerokości 50 mm na pełnej feldze | Tak, podać |  |
| 9. | Min. 2 kółka wyposażone w hamulce | Tak, podać |  |
| 10. | Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera | Tak, podać |  |
| 11. | 4 główne uchwyty transportera | Tak, podać |  |
| 12. | Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni | Tak, podać |  |
| 13. | Rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) | Tak, podać |  |
| 14. | Przyciski blokady goleni kodowane kolorami | Tak, podać |  |
| 15. | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera | Tak, podać |  |
| 16. | Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją | Tak, podać |  |
| 17. | Obciążenie dopuszczalne transportera min. 225 kg | Tak, podać |  |
| 18. | Transporter przystosowany do mycia ciśnieniowego (potwierdzenie parametru w instrukcji obsługi) | Tak, podać |  |
| 19. | Waga transportera max 28 kg. Zamawiający dopuszcza wyższą wagę transportera do max 36 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1865-1:2010+A1:2015 lub normy EN 1865-1:2010 pod warunkiem, że jednostka badawcza przyznała uprzednio producentowi certyfikat wg. wymagań normy 1865-1:2010 i ten certyfikat jest nadal aktualny lub innej normy równoważnej tj. odpowiadającej treści normy PN EN 1865-1:2010+A1:2015. Spełnienie normy poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC - dostarczyć przy dostawie | Tak, podać |  |
| 20. | Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789. | Tak, podać |  |
| Nosze podbierakowe |  |  |  |
| 1. | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | Tak, podać |  |
| 2. | łopaty wykonane z aluminium, zabezpieczone przed wnikaniem krwi, płynów ustrojowych | Tak, podać |  |
| 3. | system podwójnego zamka zabezpieczający nosze przed przypadkowym rozdzieleniem łopat przez obsługę lub wyposażone w dodatkowy system zabezpieczający nosze przed rozdzieleniem przypadkowym łopat w trakcie transportu pacjenta (opisać dodatkowy system zabezpieczający) | Tak, podać |  |
| 4. | wielostopniowa regulacja długości | Tak, podać |  |
| 5. | możliwość złożenia do transportu w połowie długości | Tak, podać |  |
| 6. | posiadające min. 5 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia umieszczonych na dłuższej stronie łopat | Tak, podać |  |
| 7. | umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy. | Tak, podać |  |
| 8. | posiadające min. 3 pasy zabezpieczające mocowanie pacjenta do noszy. | Tak, podać |  |
| 9. | obciążenie dopuszczalne powyżej 140 kg | Tak, podać |  |
| 10. | waga noszy do max 10 kg | Tak, podać |  |
| Deska ortopedyczna dla dorosłych |  |  |  |
| 1. | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | Tak, podać |  |
| 2. | wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne, zwężona od strony nóg ułatwiająca manewrowanie w ciasnych przestrzeniach | Tak, podać |  |
| 3. | gładka, płaska powierzchnia leża pacjenta, | Tak, podać |  |
| 4. | z możliwością prześwietlania promieniami X, | Tak, podać |  |
| 5. | uchwyty do przenoszenia – min 16 szt. rozmieszczone na obwodzie deski, zdystansowane od podłoża, | Tak, podać |  |
| 6. | pasy zabezpieczające dwuczęściowe min 4 sztuki z możliwością regulacji długości zakończone metalowymi obrotowymi karabińczykami, zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza, | Tak, podać |  |
| 7. | system unieruchomienia głowy składający się z podkładki pod głowę mocowanej do deski ortopedycznej, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami usznymi + min. dwa paski mocujące głowę | Tak, podać |  |
| 8. | dopuszczalne obciążenie powyżej 140 kg, | Tak, podać |  |
| 10. | długość min 180 cm | Tak, podać |  |
| 11. | szerokość min 44 cm | Tak, podać |  |
| 12. | ciężar deski max 8 kg | Tak, podać |  |
| Nosze płachtowe |  |  |  |
| 1. | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | Tak, podać |  |
| 2. | wykonana z mocnego materiału winylowego | Tak, podać |  |
| 3. | min. 8 rączek do przenoszenia | Tak, podać |  |
| 4. | z zakładkami zapobiegającymi wysunięciu pacjenta, w zakładkach otwory do odprowadzania wody | Tak, podać |  |
| 5. | nie wchłaniająca brudu, krwi, płynów i substancji ropopochodnych | Tak, podać |  |
| 6. | min długość 200 cm | Tak, podać |  |
| 7. | min. Szerokość 100 cm | Tak, podać |  |
| 8. | waga do 2,7 kg' | Tak, podać |  |
| 9. | udźwig min. 340 kg | Tak, podać |  |
| Unieruchomienie pediatryczne |  |  |  |
| 1. | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | Tak, podać |  |
| 2. | do zastosowania dla dzieci w przedziale 2-10 lat | Tak, podać |  |
| 3. | min. 4 uchwyty do przenoszenia oraz min 2 pętle do mocowania do noszy | Tak, podać |  |
| 4. | wbudowane unieruchomienie głowy | Tak, podać |  |
| 5. | system różnokolorowych pasów zabezpieczających | Tak, podać |  |
| 6. | prześwietlane dla promieni X | Tak, podać |  |
| 7. | wymiary minimalne (dł. X szer.) 120x20 | Tak, podać |  |
| 8. | waga do 5 kg | Tak, podać |  |
| 9. | udźwig min. 35 kg | Tak, podać |  |
| Materac próżniowy |  |  |  |
| 1. | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | Tak, podać |  |
| 2. | pokrycie materaca z PCV, środek wypełniony granulatem zbijającym się pod wpływem podciśnienia | Tak, podać |  |
| 3. | min. 8 rączek do przenoszenia | Tak, podać |  |
| 4. | min. 4 pasy z systemem szybkozłączy | Tak, podać |  |
| 5. | dodatkowa dopinana podłoga do materaca | Tak, podać |  |
| 6. | przenikliwy dla promieni X | Tak, podać |  |
| 7. | możliwość użycia w pozycji zarówno siedzącej, jak i leżącej | Tak, podać |  |
| 8. | w zestawie z pompką torbą transportową i zestawem naprawczym | Tak, podać |  |
| 9. | waga max 12 kg | Tak, podać |  |
| Komplet szyn Kramera |  |  |  |
| 1. | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | Tak, podać |  |
| 2. | 14 szyn Kramera w 9 różnych rozmiarach | Tak, podać |  |
| 3. | komplet pokrowców na szyny | Tak, podać |  |
| 4. | torba transportowa na zestaw z materiału Cordura® | Tak, podać |  |
| 5. | wewnętrzne przegrody w torbie segregujące szyny | Tak, podać |  |
| 6. | możliwość sterylizacji w płynach i autoklawie | Tak, podać |  |
| Respirator karetkowy |  |  |  |
| 1. | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | Tak, podać |  |
| 2. | transportowy, zasilany pneumatycznie wyłącznie ze źródła sprężonego tlenu o ciśnieniu 280 - 600 kPa +/- 10%; z zużyciem tlenu do sterowania pracą respiratora do 60ml/cykl | Tak, podać |  |
| 3. | temperatura pracy: - 10 do + 50ºC | Tak, podać |  |
| 4. | tryby pracy CMV i CMV/Demand | Tak, podać |  |
| 5. | przepływ gazu w trybie automatycznym w zakresie minimalnym od 8 do 35 l/min; | Tak, podać |  |
| 6. | alarm dźwiękowy przekroczenia ciśnienia granicznego w drogach oddechowych | Tak, podać |  |
| 7. | min 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej | Tak, podać |  |
| 8. | częstość oddechów regulowana w zakresie minimalnym od 8/min do 40/min; | Tak, podać |  |
| 9. | objętość oddechowa regulowana w zakresie zapewniającym wentylację dorosłych i dzieci od 10 kg (podać zakres regulacji objętości oddechowej); | Tak, podać |  |
| 10. | zastawka bezpieczeństwa regulowana | Tak, podać |  |
| 11. | sygnalizacja spadku ciśnienia zasilania; | Tak, podać |  |
| 12. | manometr ciśnienia w drogach oddechowych; | Tak, podać |  |
| 13. | przewód zasilający z wtykiem AGA; | Tak, podać |  |
| 14. | jednorazowy przewód pacjenta zakończony zastawką pacjenta umożliwiającą podłączenie maski lub rurki intubacyjnej; w komplecie z respiratorem 10 szt. przewodów | Tak, podać |  |
| 15. | zastawka PEEP zintegrowana regulowana w zakresie od 0 do min 18 cm H2O; | Tak, podać |  |
| 16. | z uchwytem ściennym do ambulansu zgodnym | Tak, podać |  |
| 17. | z zestawem tlenowym (dedykowana torba, butla O2 co najmniej 2,5l, reduktor z przepływomierzem) | Tak, podać |  |
| 18. | z wymogami polskiej normy PN EN 1789; (Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie wagi oraz sposobu mocowania respiratora.) | Tak, podać |  |
| Ssak akumulatorowo-sieciowy |  |  |  |
| 1. | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem |  |  |
| 2. | zasilanie sieciowe z instalacji 12V ambulansu, ładowanie akumulatora z sieci 12V ambulansu poza uchwytem ściennym, zasilanie akumulatorowe gwarantujące min 40 minut pracy ciągłej z max obciążeniem, w kpl. z uchwytem ściennym zgodnym z normą PN EN 1789 z funkcją zasilania ssaka i ładowania akumulatora w trakcie ruchu ambulansu po wpięciu ssaka do uchwytu poprzez podłączony uchwyt do instalacji, wbudowany w ssak wskaźnik poziomu naładowania akumulatora | Tak, podać |  |
| 3. | z regulacją płynną siły ssania w zakresie od 0 do 80kPa (0-800mBar), o przepływie do min. 22L/min, wyposażony w słój wielorazowy o poj. min. 1 L z możliwością stosowania wkładów jednorazowych, z torbą ochronną wyposażona w kieszenie na akcesoria, wyposażonym w uchwyt do przenoszenia ssaka | Tak, podać |  |
| 4. | Waga ssaka kpl. max 4 kg | Tak, podać |  |
| 5. | Temperatura pracy i przechowywania zgodna z normą | Tak, podać |  |
| Dodatkowe wyposażenie medyczne |  |  |  |
| 1. | Kamizelka typu KED do unieruchamiania kręgosłupa | Tak, podać |  |
| 2. | 3 sztuki kasków ochronnych dla członków załogi ambulansu | Tak, podać |  |
| 3. | Plecak ratowniczy z materiału typu "cordura" o pojemności min. 60l, min 5 kieszeniami zewnętrznymi, przegródkami na wyposażenie medyczny i ampularium na min. 80 ampułek | Tak, podać |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, nie regenerowane, nie demonstracyjne kompletne, kompatybilne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

UWAGA:

- Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak, podać” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Podanie w niniejszym formularzu w kolumnie parametry oferowane tylko zwrotu „TAK” bez podania wymaganego opisu danego parametru spowoduje odrzucenie oferty, jako oferty niezgodnej z swz.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabeli.

- Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta                           w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

................................		                             	...............................

Miejscowość i data 			                                  podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany

lub osobisty osoby/-ób uprawnionej/-ych  do reprezentowania Wykonawcy / pełnomocnika

Załącznik nr 2/2

Postępowanie nr: AZ-P.2021.34

Formularz cenowy– zadanie 2 (FORMULARZ MINIMALNYCH PARAMETRÓW WYMAGANYCH) Sprzęt fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, Rok produkcji nie starszy niż 2021r.: ……..r. (uzupełnić) Producent …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model …………………………………………………… (uzupełnić). Przedmiot zamówienia; Wartość netto; Stawka podatku VAT; Wartość brutto (kol. 2 + VAT). 1; 2; 3; 4. - Defibrylator karetkowy; ………….. zł; ………….. zł. Defibrylator karetkowy. przenośny, transportowy, stosowany przez zespoły ratownictwa medycznego, wraz z torbą transportową; Tak, podać. z wbudowanym uchwytem transportowym,; Tak, podać. Certyfikowany uchwyt karetkowy; Tak, podać. Rozmiar (aktywny obszar wyświetlenia): przekątna nie mniej niż 212 mm (nie mniej niż 8 cali); szerokość 170-180 mm x wysokość 120-140 mm (+/- 20 mm), Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny typu co najmniej 640 x 480 punktów z podświetleniem,; Tak, podać. Tryb elektrostymulacji: ustawienia domyślne natężenia prądu oraz częstości elektrostymulacji na żądanie i nie na żądanie (do konfiguracji przez użytkownika). Tempo stymulacji: od 40 do 170 PPM; Tak, podać. Ciężar defibrylatora max. 10 kg; Tak, podać. Transmisja danych przez wbudowany modem; Tak, podać. Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie; Tak, podać. Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych,; Tak, podać. Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips,; Tak, podać. Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika.; Tak, podać. Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia.; Tak, podać. Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna; Tak, podać. Defibrylacja w trybie ręcznym i AED; Tak, podać. Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J; Tak, podać. Dostępne poziomy energii zewnętrznej – 25.; Tak, podać. Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych.; Tak, podać. Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci. W zestawie 3 baterie.; Tak, podać. Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC – ładowarka dwustanowiskowa; Tak, podać. Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – co najmniej 180 minut monitorowania lub 200 defibrylacji x 200J; Tak, podać. Uchwyt karetkowy; Tak, podać. Norma co najmniej IP 44; Tak, podać. - G; Gwarancja co najmniej 24 miesiące; Tak, podać.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, nie regenerowane, nie demonstracyjne kompletne, kompatybilne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

UWAGA:

- Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak, podać” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Podanie w niniejszym formularzu w kolumnie parametry oferowane tylko zwrotu „TAK” bez podania wymaganego opisu danego parametru spowoduje odrzucenie oferty, jako oferty niezgodnej z swz.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabeli.

- Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta                           w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

................................		                             	...............................

Miejscowość i data 			                                  podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany

lub osobisty osoby/-ób uprawnionej/-ych  do reprezentowania Wykonawcy / pełnomocnika

Załącznik nr 3 do SWZ

Oznaczenie Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawę ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym oraz defibrylatora karetkowego dla SPZOZ Kędzierzyn – Koźle – 2 zadania częściowe, AZ-P.2021.34, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust.1 Pzp.

…………….…….(miejscowość), dnia………………….r.                                                                                     …….…….................................................

podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany

lub osobisty osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy / pełnomocnika

UWAGA:

poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji, gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. …….  Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

…………….…….(miejscowość), dnia………………….r.                                                                                     …….…….................................................

podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany

lub osobisty osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy / pełnomocnika

Załącznik nr 4 do SWZ

| oznaczenie podmiotu udostępniającego zasoby. |  |
| --- | --- |
| ZOBOWIĄZANIE innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Dostawę ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym oraz defibrylatora karetkowego dla SPZOZ Kędzierzyn – Koźle – 2 zadania częściowe, AZ-P.2021.34.” |  |

Ja/My, niżej podpisani, ………………………………………………………………………..……......………………, reprezentując

(Imię i Nazwisko składającego oświadczenie)

……………………………………………………………………………………, z siedzibą …………...…………………………………..………

(nazwa podmiotu udostępniającego zasoby)                                                                   (adres podmiotu)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

…………………………………………………………………………………….................…………………………………….……….………

(określenie zasobu – zdolność techniczna/ zdolność zawodowa)

Wykonawcy: .....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………….................………………………….…………….….…………

(nazwa Wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą ...............................................................................................

...........................................................................................................................................................

Oświadczam, że stosunek łączący podmiot udostępniający zasoby z Wykonawcę gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, na potwierdzeni czego przedkładam następujące informacje:

| 1) | zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; |  |  |  |
| 3) | czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą |  |  |  |
| Miejscowość, dnia |  |  | podpis osoby upoważnionej |  |

Załącznik nr 5/1  do SWZ

Projektowane postanowienia umowy – zadanie 1

UMOWA  NR …../...../ AZ-P.2021.34

zawarta  dnia ………r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 47-200,                    ul. 24 Kwietnia 5, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS 0000004757, posiadającym NIP 749-179-03-04,  Regon 000314661,

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: ………………………………………………

a

firmą …………………………….…………………….. z siedzibą w ……………………………….. przy ul. ……………………………….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………………………………………………………………….. 
w ……………………………….., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ………………., kapitał zakładowy w wysokości …………………….………. PLN, NIP: ………………., REGON: ……………….,

zwaną dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną przy zawieraniu niniejszej umowy przez:

…………………………………………………

lub

………………………………................................................................................................... 
zamieszkałym w …………..……….., przy ulicy ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr …………………, posiadającym REGON ………………. i  NIP ………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku zakończonego postępowania nr AZ-P.2021.34  toczącego się w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawę ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym oraz defibrylatora karetkowego dla SPZOZ Kędzierzyn – Koźle – 2 zadania częściowe” i dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu, Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego ( typu C ) z wyposażeniem medycznym dla SPZOZ w Kędzierzynie – Koźlu na warunkach określonych w SWZ i w ofercie Wykonawcy. Marka…………………, model…………………….., rok produkcji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwanego również „Przedmiotem Umowy” lub „ambulansem” określony jest w specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ w załączniku nr 2/1 do SWZ oraz w ofercie Wykonawcy, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Warunki realizacji przedmiotu umowy, termin dostawy

      - Wykonawca gwarantuje, że po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy dostarczony ambulans będzie nowy, wolny od wad, zgodny z aktualnymi wersjami normy PN-EN 1789 dla ambulansu oraz aktualną wersją normy PN-EN 1865 dla urządzeń do transportu pacjenta oraz z parametrami technicznymi opisanymi w Załączniku nr 2 do swz, będzie odpowiadać przepisom, w szczególności zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2022), przepisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 roku w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołu ratownictwa medycznego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1251), będzie posiadać niezbędne homologacje oraz będzie stanowić kompletnie zabudowany ambulans sanitarny.

      - W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Ambulans sanitarny – zgodny z warunkami i parametrami technicznymi opisanymi w Załączniku nr 2/1 do Umowy.

      - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego kompletny Ambulans sanitarny opisany w Załączniku nr 2/1 do swz, na własny koszt i ryzyko.

      - Termin dostawy ustala się na   ……………………………………

      - Odbiór zostanie dokonany w dni kalendarzowe poniedziałek - piątek, do godziny 14:35,                           O dostarczeniu Ambulansu sanitarnego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem min. 2 dni, w przeciwnym wypadku odbiór może być niemożliwy.

      - Wraz z kompletnie zabudowanym Ambulansem sanitarnym  oraz wymaganym sprzętem medycznym Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty dla rejestracji, eksploatacji, obsługi i gwarancji, a w szczególności:

  - książkę gwarancyjną pojazdu;

  - książkę serwisową pojazdu;

  - książkę gwarancyjną zabudowy;

  - karty gwarancyjne wyposażenia ambulansu;

  - paszporty techniczne sprzętu medycznego;

  - karty gwarancyjne sprzętu medycznego;

  - instrukcje obsługi ambulansu i wyposażenia w języku polskim;

  - świadectwo homologacji karetki w Polsce na samochód bazowy i skompletowany,

  - instrukcje obsługi sprzętu medycznego w języku polskim;

  - dokumenty potwierdzające spełnienie normy zużycia energii, emisji dwutlenku węgla, emisji zanieczyszczeń,

  - Inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.

      - Wraz z dostawą wyposażenia ambulansu Wykonawca przekaże Zamawiającemu: m. in. instrukcję obsługi użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP, wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym, Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz./ U. z 2019r. poz. 175.).

      - Wszystkie dokumenty winny być w języku polskim (instrukcje obsługi i konserwacji, karty gwarancyjne, paszporty techniczne etc. oraz faktury). W przypadku dostarczenia dokumentów producenta zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski.

      - Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane Wykonawcy do uzupełnienia.

      - Odbiór kompletnego przedmiotu umowy zostanie dokonany w siedzibie Zamawiającego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół.

      - Przy odbiorze kompletnego Ambulansu sanitarnego Wykonawca przeprowadzi szkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie działania, obsługi i konserwacji ambulansu oraz sprzętu w nim zamontowanego, w siedzibie Zamawiającego.

      - Na Wykonawcy ciąży ryzyko i odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty przedmiotu umowy z jakiegokolwiek powodu, aż do chwili protokolarnego odbioru.

      - Po dostarczeniu Ambulansu sanitarnego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust. 6, 7 i 8 oraz spełnieniu warunków wynikających z ust. 10 niniejszego paragrafu sporządzony zostanie Protokół Odbioru. Protokolarne odebranie Ambulansu sanitarnego będzie równoznaczne z odbiorem całości zrealizowanego Przedmiotu Umowy.

      - Jeżeli odbiór przedmiotu umowy nie będzie mógł nastąpić ze względu na usterki, braki - w tym braki dokumentacji, niedociągnięcia lub niezgodność z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SWZ Zamawiający sporządzi protokół odmowy odbioru, w którym wskaże Wykonawcy datę ponownego odbioru (nie dłuższą niż 7 dni), a Wykonawca sprawdzi Ambulans sanitarny we własnym zakresie i po wyeliminowaniu usterek (niedociągnięć) uzupełnianiu braków, ponownie dostarczy na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w okresie min. 5 lat od daty przekazania Ambulansu sanitarnego Zamawiającemu dostępność wszystkich elementów sprzętowych zabudowy specjalistycznej takich samych jak zamontowane pierwotnie lub innych równoważnych; całkowicie kompatybilnych, w szczególności zarówno pod względem mechanicznym, jak również elektrycznym i elektronicznym, aby możliwa była naprawa lub wymiana zepsutego lub uszkodzonego osprzętu, bez potrzeby jakichkolwiek przeróbek lub modernizacji w pojeździe. Dotyczy to wszystkich urządzeń zamontowanych w ambulansie w ramach adaptacji samochodu ciężarowego na ambulans sanitarny.

      - Osoby wskazane do współpracy w ramach niniejszej umowy:

            - Ze strony Zamawiającego …………………………

            - Ze strony Wykonawcy  ……………………………

§ 3

Wynagrodzenie i wzajemne rozliczenia stron

            - Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

………..…….. zł brutto (wraz z VAT)

słownie brutto (wraz z VAT): …………..zł.

            - Całkowite wynagrodzenie umowy, o którym mowa w ust. 1, wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: podatki i cła wg obowiązujących przepisów, koszty dostawy, dopuszczeń, narzuty, gwarancje, ewentualne upusty i pozostałe czynniki cenotwórcze wynikające z załącznika nr 2/1 do SWZ.

            - Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym zastosowaniem i naliczeniem nieodpowiedniej stawki jakiegokolwiek podatku dotyczącego Przedmiotu Umowy, do których naliczenia jest lub był zobowiązany Wykonawca. W przypadku, gdy jakikolwiek organ będzie dochodził od Zamawiającego jakiegokolwiek podatku, opłaty lub innej podobnej należności w związku z realizacją Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do jej pokrycia.

            - Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 z tytułu realizowanej dostawy, nastąpi po zrealizowaniu Zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do zapłaty za dostarczony ambulans będzie faktura VAT wraz z potwierdzonym przez strony protokołem bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

            - Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, którą Wykonawca jest uprawniony wystawić po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru dostarczonego ambulansu oraz dodatkowego sprzętu.

            - Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT.

            - Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

Podwykonawstwo i zasoby podmiotu trzeciego

            - Wykonawca oświadcza, że zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie, cały zakres niniejszej umowy wykona siłami własnymi /część prac w zakresie objętych niniejszą umową zleci do realizacji Podwykonawcom.

            - W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podmiotom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, normami i obowiązującymi przepisami.

            - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

            - Wykonawca rozlicza się bezpośrednio z podwykonawcą.

            - Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

            - Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie, lub oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

            - Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci/podmioty trzecie ………………….…… (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wiedzy lub doświadczenia/osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie brał udział w realizacji przedmiotu umowy w zakresie, jaki wynika w szczególności z zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych zasobów  na potrzeby wykonania zamówienia.

            - W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiązań wynikających z dokumentów składanych w celu udowodnienia dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (zobowiązanie, inne, wyjaśnienia) przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, bądź do wykazania, że sam spełnia warunki  w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

            - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

            - Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

§ 5

Reklamacje, gwarancja i rękojmia

          - Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), posiada wymagane świadectwa rejestracji/dopuszczenia do obrotu oraz spełnia wymagania techniczne i użytkowe określone w załączniku nr 2 do SWZ, oraz wolny jest od wad fizycznych i prawnych, a także nie jest obciążony prawami osób trzecich i nie był używany jako pojazd demonstracyjny.

          - Wykonawca udziela gwarancji na:

- podzespoły mechaniczne pojazdu bazowego – 24 miesiące bez limitu kilometrów,

- powłoki lakiernicze co najmniej 36 miesięcy bez limitu kilometrów,

- zabudowę medyczną co najmniej 24 miesiące bez limitu kilometrów,

- perforację korozyjną elementów nadwozia - min. 72 miesiące bez limitu kilometrów,

- wyposażenie medyczne co najmniej 24 miesiące,

liczonych od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo – odbiorczego. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie dłuższa od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez producenta.

          - W przypadku, gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej ambulansu będą mniej korzystne niż zapisy zawarte w Umowie, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej Umowy, przy czym oświadczenie gwarancyjne musi spełniać wymogi art. 577 k.c.

          - Warunki gwarancji w zakresie nieuregulowanym w umowie, zawierają dokumenty gwarancji wydane Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy.

          - Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.

          - Gwarancja obejmuje prawidłowe działanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest,                       w zakresie gwarancji i na swój koszt, do usunięcia wszelkich wad, rozumianych, w szczególności, jako: niezgodność z Umową, usterki, braki, a także zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych napraw i wymiany uszkodzonych elementów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją warunków gwarancji (tj. koszty napraw lub wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy na nowy wolny od wad – w tym koszty robocizny i części zamiennych). Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego z tego tytułu żadnymi kosztami.

          - W ramach gwarancji dla zabudowy medycznej Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań gwarancyjnych (zmierzających do skutecznej naprawy elementu wyposażenia medycznego) w ciągu                   24 godzin od zgłoszenia awarii. Wszelkie naprawy powinny się odbywać w siedzibie Zamawiającego, chyba, że naprawa jest na tyle skomplikowana, że musi odbyć się autoryzowanym serwisie wskazanym przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca odbierze element wyposażenia medycznego przeznaczonego do naprawy do serwisu na swój koszt i ryzyko, a następnie dostarczy je z powrotem do siedziby Zamawiającego.

          - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych zabudowy specjalistycznej oraz wyposażenia medycznego, opisanych w Załączniku nr 2 do swz, w jak najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia awarii.

          - Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas, w jakim Zamawiającym ze względu na stan techniczny elementu wyposażenia medycznego, nie może z niego korzystać. W przypadku wymiany danej części lub sprzętu bieg gwarancji rozpoczyna się od nowa dla danego elementu.

          - Jeśli po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego elementu wchodzącego w skład ambulansu sanitarnego (pojazd bazowy, zabudowa i wyposażenie) będzie nadal wadliwy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić element na nowy wolny od wad.

          - Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany urządzenia lub usunięcia wad, nie dopełni obowiązku wymiany urządzenia na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad, bez uprzedniej zgody sądu, w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a zwłaszcza roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. Zapłata należności z tego tytułu przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

          - W sytuacji gdyby czas naprawy, o którym mowa w ust. 7 z przyczyn obiektywnych trwał będzie dłużej niż 14 dni, Wykonawca zobowiązuje się na okres przedłużającej się naprawy przekazać Zamawiającemu inny ambulans o podobnych (tzn. nie gorszych) parametrach i wyposażeniu. Miejscem przekazania ambulansu zastępczego może być ASO, w której dokonywana będzie naprawa, jeśli przekazanie odbywa się w czasie przekazania ambulansu przez Zamawiającego do naprawy, natomiast w okresie późniejszym w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym przez niego miejscu.

          - W przypadku, gdyby Wykonawca nie pozostawił do dyspozycji Zamawiającego ambulansu w przypadku, o którym mowa w ust. 14, Zamawiający na koszt Wykonawcy wynajmie ambulans o cechach i parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. Zapłata należności z tego tytułu przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

          - Przesłanie zgłoszenia o awarii lub usterce faksem lub e-mailem będzie równoznaczne ze złożeniem zgłoszenia przez Zamawiającego awarii lub usterki.

          - Wykonawca zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu, numeru telefonu, faksu lub e-maila. Jeżeli Wykonawca zmieni numer telefonu, faksu, e-maila lub adresu i nie powiadomi o tym zdarzeniu Zamawiającego, to uważa się, że zgłoszenie jest skutecznie złożone pod ostatnim znanym Zamawiającemu numer faksu/telefonu/e-maila.

          - Serwis, naprawy, konserwacje i przeglądy w okresie gwarancji będą wykonywane zawsze przy użyciu narzędzi i aparatury Wykonawcy.

          - Powyższe zapisy nie naruszają uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące, okres rękojmi zostaje zrównany z okresem gwarancji.

          - W przypadku sprzeczności między zapisami w umowie dotyczącymi gwarancji a warunkami gwarancji określonymi w dokumencie gwarancyjnym, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w niniejszej umowie.

          - Uprawnienia wynikające z rękojmi lub gwarancji nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

- § 6

Kary umowne

                - W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, kary umowne:

            - za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1,

            - za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego oddania określonego w § 2 ust. 4,

            - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

            - Za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie towaru niezgodnego z umową, za opóźnienia w realizacji czynności reklamacyjnych oraz czynności wynikających z obowiązków gwarancyjnych oraz z rękojmi w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

            - jeśli w trakcie realizacji umowy okaże się, że po stronie Zamawiającego powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie naliczona kara umowna w wysokości odpowiadającej kwocie, jaką Zamawiający zobowiązany będzie rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                - Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

                - Każda ze stron ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego                    w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

                - Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie jest także upoważniony bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego do dokonania przekazu ani poręczenia wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.

                - Zamawiający może potrącić należną mu od Wykonawcy karę umowną z wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikającą z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zapłaty.

                - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia.

                - Jeżeli nie będzie możliwości wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie wartości faktury, kara umowna podlega zapłacie w terminie 14 dni od wezwania Wykonawcy do jej zapłaty.

                - Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 7

Odstąpienie od umowy

        - Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach:

- realizowania przez Wykonawcę prac bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, i czyni tak nadal pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania (usunięcia naruszeń umowy), wyznaczając Wykonawcy 5-dniowy termin na zmianę, po upływie którego uprawniony będzie do odstąpienia w terminie 2 dni,

- popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższa niż 10 dni w usunięciu wad prac ujawnionych przez Zamawiającego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad; wyznaczając Wykonawcy dodatkowy 5-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie uprawniony będzie do odstąpienia w terminie 30 dni,

- gdy Wykonawca opóźnia się z wydaniem przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 4 o co najmniej 14 dni; wyznaczając Wykonawcy dodatkowy 5-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie uprawniony będzie do odstąpienia w terminie 30 dni,

- rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, postawienia go w stan likwidacji, w terminie 30 dni od nastąpienia powyższego zdarzenia,

- gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe w trybie natychmiastowym.

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczególnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

        - Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w przypadku popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie faktury w stosunku do terminu zapłaty tej faktury wskazanego w § 3 ust. 5 niniejszej umowy.

        - W przypadkach, o których mowa w ust. 1 oraz 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy.

        - W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, strony sporządzają i podpisują protokół inwentaryzacji dostaw/prac wykonanych do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i ustalenia wartości dostaw, od wykonania których odstąpiono w celu ustalenia wielkości potrącenia, o którym mowa w ust. 3.

        - Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 8

Zmiany umowy

  - Zamawiający dopuszcza zmianę realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

- gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego - zmiana umowy jest dopuszczalna w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego.

- działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zadania w określonym pierwotnie terminie - termin zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania.

- Zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu usług wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 7 dni od przekazania umowy przez wykonawcę.

- Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia zakresu zadania, którego w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

- Zmiany w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia, co w konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, gdy zmiana taka jest korzystna dla interesu Zamawiającego.

- Zaistnienia innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.

- Zmiany sposobu wykonania zadania lub jego zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień, opinii, uwarunkowań technicznych lub dokumentacyjnych.

- Zaistnienia konieczności dokonania innych zmian postanowień umownych w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ustawie Pzp i na zasadach w nim opisanych.

  - Uwzględnienie okoliczności przewidzianych w ust 1, stanowiących podstawę zmiany umowy, jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem.

  - Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy, w tym jej załączników, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci obustronnie zaakceptowanego aneksu do Umowy.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności związanych z realizacją Umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmiany Stron Umowy.

3. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy

WYKONAWCA:					                    		ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 5/2  do SWZ

Projektowane postanowienia umowy – zadanie 2

UMOWA  NR … /… / AZ-P.2021.34

zawarta  dnia ………2021r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 47-200, ul. 24 Kwietnia 5, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS 0000004757, posiadającym NIP 749-179-03-04, Regon 000314661,

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: ………………………………………………

a ……………….......................................................... 
KRS…………….…..NIP……………..Regon…………………
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: ………..…………………………………………………………..

W wyniku zakończonego postępowania nr AZ-P.2021.34  toczącego się w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawę ambulansu typu C z wyposażeniem medycznym oraz defibrylatora karetkowego dla SPZOZ Kędzierzyn – Koźle – 2 zadania częściowe” i dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu, Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1   Przedmiot umowy

            - Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu wraz z dowozem, rozładunkiem, montażem i przeszkoleniem personelu Zamawiającego ………………… (nazwa sprzętu) do siedziby Zamawiającego.

            - Szczegółowy zakres oraz obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu niniejszej umowy określa załącznik nr 1 oraz 2/2 do SWZ.

            - Wykonawca oświadcza, że:

        - posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał techniczny i osobowy do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

        - przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, stanowi jego własność, jest wolny od wad fizycznych  i prawnych, nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia,

        - przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiada Deklaracje Zgodności oraz spełnia wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w: 
- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175), 
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r.  nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),
- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji powyższego poprzez żądanie dokumentów  potwierdzających ten fakt po zawarciu niniejszej umowy.

            - Wykonawca gwarantuje wysoką jakość produktu, zgodną z jego podstawowymi parametrami technicznymi.

            - Z chwilą zainstalowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi oraz dokumentacji technicznej w języku polskim (karty gwarancyjnej, paszportu technicznego i innych, jeżeli są wymagane). Wykonanie przedmiotu umowy strony potwierdzają w protokole zdawczo-odbiorczym.

            - Wykonawca nie ma prawa zakładać kodów serwisowych/administracyjnych uniemożliwiających serwisowanie urządzenia po okresie gwarancji serwisowi innemu niż autoryzowany.

            - Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać zmiany Podwykonawcy/ów wskazanych do wykonania niniejszej umowy. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania.

            - Wykonawca wyraża zgodę na to, że w każdym przypadku nie wywiązywania się przez niego z postanowień niniejszej umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zachowuje nieodwołalne prawo do zastępczego zlecenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy na koszt Wykonawcy, po upłynięciu wyznaczonego na piśmie przez Zamawiającego co najmniej siedmiodniowego terminu na usunięcie nieprawidłowości.

            - Wykonawca odpowiedzialny jest za wystąpienie incydentu medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175).

§ 2   Warunki realizacji przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia w odpowiednich opakowaniach posiadających informację w języku polskim, wraz ze wskazaniem producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności, posiadające oznaczenie CE (o ile jest wymagane) i oznaczenia dotyczące sterylności bądź jałowości  (jeżeli wymagają tego przepisy prawa).

- Termin dostawy, montażu i przeszkolenia personelu Zamawiającego: od dnia…………….. do dnia …………
Wykonawca dostarczy asortyment objęty przedmiotem umowy na własny koszt i odpowiedzialność.

Jeżeli dostawa będzie wypadała w dniu wolnym od pracy, w sobotę lub poza godzinami pracy pracowni, jej realizacja nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. W sprawach dotyczących realizacji umowy na osobę do kontaktu ze strony Zamawiającego wyznacza się: P.......................; tel:.....................,  e-mail:...........................;

ze strony Wykonawcy wyznacza się: P............................. tel………........, e-mail..........................

- Bez względu na to, w jaki sposób realizowane są dostawy towaru (transportem własnym czy za pośrednictwem firmy kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru na własny koszt - wraz z wniesieniem.

- W przypadku, gdy w okresie użytkowania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia zmian produkcyjnych i technologicznych, które uniemożliwiają Zamawiającemu korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem (np. brak możliwości naprawy sprzętu z powodu braku  części zamiennych do sprzętu, wad sprzętu), Wykonawca zobowiązuje się zapewnić rozwiązanie zamienne umożliwiające dalsze korzystanie ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w załączniku nr 2/1 – 2/8 do SWZ.

§ 3   Wynagrodzenie i wzajemne rozliczenia stron

- Strony ustalają za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy całkowite wynagrodzenie w kwocie:

wartość netto:……….…. zł, słownie:.........................….zł, wartość brutto (wraz z VAT):…………..zł, słownie: …………………..…zł.

- Całkowite wynagrodzenie  obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym również:

- koszty dostawy, ubezpieczenia na czas transportu, wniesienia, montażu oraz usunięcia opakowań,

- podatek VAT,

- w okresie gwarancji: autoryzowany serwis gwarancyjny, naprawy oraz przeglądy wymagane i zalecane przez producenta przedmiotu umowy,

- naprawy i wymiany wszystkich uszkodzonych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzeniami mechanicznymi,

- przedłużenie gwarancji w każdym przypadku zatrzymania przedmiotu umowy w serwisie ponad 5 dni roboczych, o okres zatrzymania przedmiotu umowy w serwisie,

- przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi / dekontaminacji w siedzibie Zamawiającego,

- pozostałe czynniki cenotwórcze.

- Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury sporządzonej po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego (po dostawie, montażu, uruchomieniu
i przeszkoleniu personelu Zamawiającego), pod warunkiem bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Faktura winna opiewać na całkowitą kwotę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty jej prawidłowego doręczenia, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie papierowa wersja faktury VAT.

- Wykonawca może złożyć:

a) fakturę w formie papierowej w sekretariacie Zamawiającego lub załączyć ją do dostawy towaru,

b) ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną zgodną z przepisami ustawy z 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018r. poz. 2191), na Platformie

Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępnej pod adresem http://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/. Adres PEF Zamawiającego: NIP  7491790304;

c) fakturę drogą elektroniczną na adres efaktura@e-szpital.eu.

- Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT na: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn-Koźle.

- Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4   Reklamacje, gwarancja i rękojmia

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu objętego umową z dochowaniem należytej staranności.

- Wykonawca udziela rękojmi oraz gwarancji, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych, na okres ….. miesięcy. Okres gwarancji rozpoczynać się będzie z chwilą dostawy, montażu, przeszkolenia personelu Zamawiającego (w jego siedzibie) oraz protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zapewnia:

- autoryzowany serwis gwarancyjny, naprawy oraz przeglądy wymagane i zalecane przez producenta przedmiotu umowy,

- w okresie gwarancji - naprawy i wymiany wszystkich uszkodzonych części zamiennych i elementów - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzeniami mechanicznymi.

- przedłużenie gwarancji w każdym przypadku zatrzymania przedmiotu umowy w serwisie ponad 5 dni roboczych, o okres zatrzymania przedmiotu umowy w serwisie,

- zabezpieczenie serwisu w okresie pogwarancyjnym.

- O stwierdzonych wadach związanych z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie, faksem lub e-mailem  Wykonawcę niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia.

- Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu i naprawy, tj. rozpoczęcia usuwania awarii, w ciągu maksymalnie 48 godzin w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, od chwili zgłoszenia telefonicznego, które Zamawiający niezwłocznie potwierdzi e-mailem/fax-em. Za reakcję serwisową uważa się także diagnostykę zdalną lub wywiad telefoniczny przedstawiciela serwisu Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego  oraz usunięcia zaistniałej wady lub nieprawidłowości w terminie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.

- Powyższe zapisy nie naruszają uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady.

- Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Okres ten podlega przedłużeniu o czas obejmujący konieczne naprawy.

- Wykonawca odpowiada za szkody osobowe i rzeczowe powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w tym również szkody powstałe w wyniku wad dostarczonego produktu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.

- Gwarancja jakości określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

  - niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania lub najnowszą instrukcją serwisową;

  - mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

  - jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;

  - uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.),

§ 5   Kary umowne

- Zamawiającemu przysługuje prawo do  naliczenia  kar umownych w następujących przypadkach:

  - za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie towaru niezgodnego z umową, bądź za opóźnienie w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu   w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust 1,

  - za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego w niniejszej umowie i jej załącznikach obowiązku lub terminu Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, w tym obowiązku lub  terminu wynikającego z rękojmi  i gwarancji w wysokości 2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

- Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekraczać 20% wartości netto umowy. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekraczać 20% wartości netto umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w tym w szczególności Wykonawca:

  - nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy,

  - nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 518 kodeksu cywilnego,

  - nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 519 i n. kodeksu cywilnego

  - nie może dokonać czynności prawnej, której przedmiotem jest wierzytelność wynikająca lub związana z niniejszą umową, w tym w szczególności nie może zawrzeć umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowy Poręczenia, Umowy Inkasa.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy  nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

- W przypadku zwłoki w dostawie Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania art. 15r i 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku spełnienia warunków określonych w przepisach ustawy.

- Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej, jeżeli jej wartość nie przekroczy kwoty 50,00 zł.

§ 6   Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na jej realizację,

- jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową,  a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania,  wyznaczając Wykonawcy w tym celu 7-dniowy  termin, po którego  bezskutecznym upływie, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy,

- w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe,

- gdy Wykonawca utraci uprawnienia wymagane do należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do realizacji  przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.

  - Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 7   Przetwarzanie danych osobowych

Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku  z realizacją niniejszej umowy w sposób zgodny z przepisami ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 8   Zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w sytuacji:

- gdy dochowanie terminu umownego jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć.

Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezależne od woli stron, na których powstanie żadna ze stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic.

Wykonawca dotknięty działaniem siły wyższej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego;

- zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku oraz Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów   i usług, podatek akcyzowy, cło;

- gdy sprzęt zaoferowany w ofercie został wycofany z produkcji lub dystrybucji, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany sprzętu na wersję o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż w ofercie, w takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż sprzęt opisany w § 1 niniejszej umowy został wycofany z produkcji lub producent sprzętu zaprzestał jego produkcji. Wykonawca zobowiązany jest przekazać podpisany przez producenta lub dystrybutora dokument z oświadczeniem o wycofaniu  z produkcji lub dystrybucji zaoferowanego sprzętu z jednoczesną propozycją zmian.

- Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie strony umowy  zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.

- Zmiana umowy w zakresie dotyczącym zmiany formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy w trakcie trwania umowy wymaga zawarcia aneksu. Dla ww. czynności wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9   Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujących przepisów szczególnych.

- Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd powszechny.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA				ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

1.Oferta Wykonawcy

2.Specyfikacja Warunków Zamówienia