ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ OFERTY,  (Opis przedmiotu zamówienia)

Nazwa Wykonawcy :.................................................................

Adres (miejscowość, kod, ulica, numer): ......................................................

tel. ................................................

NIP .......................................    REGON ………………………    KRS ………………………/CEIDG

Dane umożliwiające pobranie przez Zamawiającego dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (np. strona www):

- dla podmiotu posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: https://ems.ms.gov.pl/start, https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/, …………………………….

(wskaż właściwy adres www lub wpisz inny)

- dla podmiotu posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: …………………………………………………………

(wskaż właściwy adres www)

OŚWIADCZAM/MY, że jestem: mikroprzedsiębiorcą* □ jednoosobową działalnością gospodarczą* □ małym przedsiębiorcą* □ osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej* □ średnim przedsiębiorcą* □ inny rodzaj* □

*należy zaznaczyć właściwe pole znakiem np.„ X „ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie prosimy podać w dla każdego Wykonawcy oddzielnie.

Mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Powyższa informacja ułatwi Zamawiającemu wypełnienie ogłoszenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Do kontaktowania się z Zamawiającym upoważniamy  ..............................................................
tel. .............................................

Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na „Zakup wysokoenergetycznego stacjonarnego systemu mikrotomografii komputerowej dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego” oferujemy wykonanie zamówienia za:

- WYPEŁNIA WYKONAWCA:

Cena brutto*: …………………………. zł.

*W przypadku wystąpienia po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca ma obowiązek zastosować wytyczne określone w pkt XXV SWZ.

- WYPEŁNIA WYKONAWCA:

Wartość punktowa parametrów technicznych:

| Parametr wymagany przez Zamawiającego | Parametr podlegający dodatkowej punktacji | Oferowany parametr podlegający dodatkowej punktacji (*Należy wybrać opcję A lub B z możliwych do wyboru. W przypadku braku wypełnienia Opcji, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie oferuje parametru podlegający dodatkowej punktacji) |
| --- | --- | --- |
| 1. Maksymalna moc źródła promieniowania rentgenowskiego nie mniejsza niż 35W | Opcja A - Maksymalna moc źródła promieniowania rentgenowskiego co najmniej 38W (+2 pkt) | Opcja ……* |
| 2. Maksymalna energia źródła promieniowania rentgenowskiego nie mniejsza niż 100kV | Opcja A - Maksymalna energia źródła promieniowania rentgenowskiego nie mniejsza niż 110kV (+2 pkt) Opcja B - Maksymalna energia źródła promieniowania rentgenowskiego nie mniejsza niż 130kV (+ 5 pkt) | Opcja ……* |
| 3. Rozmiar plamki ogniskowej źródła promieniowania mniejszy niż 10µm | Opcja A - Rozmiar plamki ogniskowej źródła promieniowania mniejszy niż 6µm (+2 pkt) | Opcja ……* |
| 4. Detektor promieniowania rentgenowskiego – typu flat-panel o rozdzielczości nie mniejszej niż 4Mp | Opcja A - Detektor promieniowania rentgenowskiego – typu flat-panel o rozdzielczości nie mniejszej niż 5Mp (+2 pkt) Opcja B - Detektor promieniowania rentgenowskiego – typu flat-panel o rozdzielczości nie mniejszej niż 6Mp (+5 pkt) | Opcja ……* |
| 5. Możliwość wykonania tzw. binningu co najmniej 2x2 | Opcja A - Możliwość wykonania tzw. binningu co najmniej 2x2 i 4x4 (+2 pkt) | Opcja ……* |
| 6. System musi umożliwiać zmianę rozdzielczości w sposób ciągły | x | x |
| 7. System musi posiadać możliwość wykonywania skanów w centralnej pozycji oraz skanu offsetowego w dwóch pozycjach detektora | x | x |
| 8. Nominalna rozdzielczość piksela osiągana bezpośrednio z powiększenia optycznego (bez dodatkowej obróbki cyfrowej) ≤5µm | Opcja A - Nominalna rozdzielczość piksela osiągana bezpośrednio z powiększenia optycznego (bez dodatkowej obróbki cyfrowej) ≤3µm (+2 pkt) | Opcja ……* |
| 9. Nominalna rozdzielczość przestrzenna 3D przy parametrze 10% MTF w oparciu o pomiary na niezależnym Phantomie ≤10µm | Opcja A - Nominalna rozdzielczość przestrzenna 3D przy parametrze 10% MTF w oparciu o pomiary na niezależnym Phantomie ≤6µm (+2 pkt) | Opcja ……* |
| 10. Maksymalna średnica skanowanego przedmiotu (średnica skanowania) nie mniejsza niż 200mm | Opcja A - Maksymalna średnica skanowanego przedmiotu 250mm lub więcej (+2 pkt) | Opcja ……* |
| 11. Maksymalna wysokość skanowanego przedmiotu (wysokość skanowania) nie mniejsza niż 200mm | Opcja A - Maksymalna wysokość skanowanego przedmiotu 250mm lub więcej (+2 pkt) | Opcja ……* |
| 12. Maksymalna średnica próbki możliwa do umieszczenia w komorze co najmniej 250mm | Opcja A - Maksymalna średnica próbki możliwa do umieszczenia w komorze co najmniej 270mm (+2pkt) Opcja B - Maksymalna średnica próbki możliwa do umieszczenia w komorze 290mm lub więcej (+4 pkt) | Opcja ……* |
| 13. Maksymalna wysokość próbki możliwa do umieszczenia w komorze co najmniej 450mm | Opcja A - Maksymalna wysokość próbki możliwa do umieszczenia w komorze co najmniej 470mm (+2 pkt) Opcja B - Maksymalna wysokość próbki możliwa do umieszczenia w komorze co najmniej 490mm (+4 pkt) | Opcja ……* |
| 14. Maksymalna masa próbki co najmniej 18kg | x | x |
| 15. Automatyczna zmieniarka filtrów dla wyboru energii na co najmniej 6 pozycji | Opcja A - Automatyczna zmieniarka filtrów dla wyboru energii na co najmniej 8 pozycji (+2 pkt) | Opcja ……* |
| 16. System musi być wyposażony w przystawkę mikropozycjonującą | x | x |
| 17. Ekran dotykowy umożliwiający co najmniej pozycjonowanie próbki i wybór filtra | x | x |
| 18. Drzwi muszą być wyposażone w szkło ołowiowe umożliwiające wizualną inspekcję położenia próbki podczas skanu | x | x |
| 19. Tomograf musi zostać dostarczony z trzema phantomami BMD (bone mineral density), a oprogramowanie musi umożliwić szacowanie BMD badanego obiektu. Wymiary phantomów powinny umożliwiać skanowanie małych (w zakresie co najmniej 2-4mm średnicy), średnich (w zakresie co najmniej 8-16mm średnicy) i dużych (nie mniejszych niż 32mm średnicy) kości | x | x |
| 20. System musi być urządzeniem nabiurkowym o wymiarach umożliwiających przeniesienie przez drzwi w laboratorium (szerokość maksymalnie 850mm) i masie maksymalnie 400kg | x | x |
| 21. Tomograf musi być dostarczony z jednostką sterującą z oprogramowaniem do akwizycji danych kompatybilną z dostarczonym systemem. Wraz z jednostką sterującą muszą zostać dostarczone 2 monitory oraz UPS do podtrzymania pracy tomografu i jednostki sterującej w przypadku awarii zasilania przez co najmniej 10 minut. Dostarczona jednostka musi pracować w oparciu o standardowe systemy operacyjne Microsoft Windows 11 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2021 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. Dostarczona jednostka musi posiadać pakiet biurowy MS Office 2021 STD.- WERSJA KOMERCYJNA, lub równoważny umożliwiający pełną kompatybilność z innymi dokumentami utworzonymi na bazie oprogramowania Microsoft Office i komputerami, na których jest zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office. Pakiet ma zawierać zintegrowanego klienta poczty elektronicznej i menadżera kontaktów. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego | x | x |
| 22. Tomograf musi zostać dostarczony z odpowiednim stołem o wymiarach i nośności odpowiednimi do ww. systemu | x | x |
| Oprogramowanie |  |  |
| 23. Oprogramowanie musi umożliwiać: - Sterowanie systemem i akwizycję danych - Rekonstrukcję objętościową opartą na procesorze GPU - Wykonywanie skanów w trybie step-and-shoot oraz w trybie ciągłym - Wykonywanie skanów spiralnych - Analizy 2D/3D - Wykonywanie skanów, które dostosowują się do geometrii próbki i pomagają zoptymalizować czas skanowania i rozmiar datasetów poprzez zmianę kroku rotacji w odniesieniu do złożoności struktury | x | x |
| 24. Pakiet oprogramowania - obejmujący programy do akwizycji danych, rekonstrukcji, analiz 2D i 3D, renderowania powierzchniowego i objętościowego, wizualizacji - musi być zaprojektowany, stworzony i wspierany przez producenta systemu | x | x |
| 25. Pakiet oprogramowania musi zawierać co najmniej jedną licencję na oprogramowanie do akwizycji obrazu i rekonstrukcji z nieograniczoną czasowo użytecznością (np. brak rocznych opłat licencyjnych) oraz dedykowane oprogramowanie do analizy, renderowania, wizualizacji z nieograniczoną czasowo licencją na co najmniej pięć komputerów, z możliwością jednoczesnego korzystania z taką samą wydajnością | Opcja A - Pakiet oprogramowania musi zawierać co najmniej jedną licencję na oprogramowanie do akwizycji obrazu i rekonstrukcji z nieograniczoną czasowo użytecznością (np. brak rocznych opłat licencyjnych) oraz dedykowane oprogramowanie do analizy, renderowania, wizualizacji z nieograniczoną czasowo licencją na co najmniej dziesięć komputerów, z możliwością jednoczesnego korzystania z taką samą wydajnością (+5 pkt) Opcja B - Pakiet oprogramowania musi zawierać co najmniej jedną licencję na oprogramowanie do akwizycji obrazu i rekonstrukcji z nieograniczoną czasowo użytecznością (np. brak rocznych opłat licencyjnych) oraz dedykowane oprogramowanie do analizy, renderowania, wizualizacji z nieograniczoną czasowo licencją na co najmniej piętnaście komputerów, z możliwością jednoczesnego korzystania z taką samą wydajnością (+10 pkt) | Opcja ……* |
| 26. Wykonawca musi zapewnić możliwość bezpłatnych aktualizacji i usprawnień wszystkich wyżej wymienionych pakietów oprogramowania w okresie gwarancyjnym i co najmniej przez 2 dodatkowe lata po gwarancji | Opcja A - Wykonawca musi zapewnić możliwość bezpłatnych aktualizacji i usprawnień wszystkich wyżej wymienionych pakietów oprogramowania w okresie gwarancyjnym i co najmniej przez 4 dodatkowych lat po gwarancji (+4 pkt) | Opcja ……* |
| 27. Oprogramowanie do rekonstrukcji musi umożliwiać co najmniej: korekcję utwardzania wiązki, korekcję artefaktów pierścieniowych, korekcję artefaktów od elementów metalowych/o wysokiej gęstości, kompensację niewspółosiowości | x | x |
| Serwis/ gwarancja |  |  |
| 28. Gwarancja na wszystkie elementy systemu minimum 24 miesiące | x | x |
| 29. Wykonawca musi posiadać autoryzowanego inżyniera serwisu posługującego się językiem polskim | x | x |
| 30. Reakcja serwisu na zgłoszenie problemu ze strony Użytkownika nie dłużej niż 48h (dni robocze) | x | x |
| 31. Czas naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia: maksymalnie 10 dni roboczych. Czas naprawy systemu nie wlicza się do okresu gwarancji | x | x |
| 32. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych zamawianych u Producenta licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia: maksymalnie 30 dni roboczych. Czas naprawy systemu nie wlicza się do okresu gwarancji | x | x |
| 33. Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi systemu i miejscu instalacji tomografu dla co najmniej dwóch osób. | x | x |
| Pozostałe |  |  |
| 34. Dostarczony system musi posiadać znak CE. Urządzenie musi pochodzić z aktualnej produkcji (rok produkcji nie starszy niż 2024 r.) | x | x |
| 35. Bezpieczeństwo radiacyjne: promieniowanie w każdym miejscu na powierzchni urządzenia musi być mniejsze niż 1µSv/h | x | x |
| 36. System musi być zasilany ze standardowego gniazdka 220-240V | x | x |
| 37. Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1173) i jej aktami wykonawczymi musi posiadać zezwolenie Polskiej Agencji Atomistyki na instalację/uruchomienie tomografu będącego przedmiotem dostawy – do wglądu Zamawiającego przy instalacji i uruchomieniu. | x | x |

- WYPEŁNIA WYKONAWCA:

Informacja  dotycząca PODWYKONAWCY zostanie ujęta przez Wykonawcę z załączniku nr 2 do SWZ – JEDZ, Częśc II, sekcja D.

- OŚWIADCZENIA:

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SWZ, uważamy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania oraz zobowiązujemy się do wykonywania przedmiotu zamówienia  zgodnie z SWZ.

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ZAKAZU UDZIELANIA LUB DALSZEGO WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 UE

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na „Zakup wysokoenergetycznego stacjonarnego systemu mikrotomografii komputerowej dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”

Nazwa i adres Wykonawcy: .............................................................

Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...……………………………………………………….
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby:………………………………………………………………………...…………………………………….……………………………..... 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy dotyczące zakazu udzielenie lub dalszego wykonywania zamówienia publicznego przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

(brak wypełnienia powyższego pola oznacza, iż Wykonawca wykona zamówienia bez udziału podwykonawców, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy dotyczące zakazu udzielenie lub dalszego wykonywania zamówienia publicznego przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

(brak wypełnienia powyższego pola oznacza, iż Wykonawca wykona zamówienia bez udziału dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie dotyczące zakazu udzielenie lub dalszego wykonywania zamówienia publicznego składa każdy z Wykonawców (np. członek konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej).