Załącznik nr 1 do SWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do loco: 76-015 Manowo, ul. Cisowa 21  fabrycznie nowego samochodu dostawczo - osobowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie o niżej wymienionych minimalnych  parametrach:

- rok produkcji nie wcześniej niż 2024 rok

- liczba miejsc w kabinie – minimum 5,

- skrzynia biegów manualna

- minimum 1 poduszka powietrzna dla kierowcy.

- klimatyzacja

- skrzynia ładunkowa aluminiowa otwierana na trzy strony o długości minimum 3400 mm,  maksimum 3600 mm

- dopuszczalna masa całkowita pojazdu  minimalnie 3400 kg maksymalnie 3500 kg

- pojemność skokowa silnika od 1900 cm 3 ,

- moc silnika minimum160 KM

- silnik Diesel spełniający normę EURO VI (przy zastosowaniu środka katalitycznego AdBlue)

- tylna oś resorowana

- Pojazd powinien posiadać na dachu dwie 2 lampy błyskowe lub jedną belkę świetlną.

- hak holowniczy

- Zamawiający otrzyma:

  - świadectwo homologacji kompletnego samochodu,

  - instrukcję obsługi samochodu w języku polskim,

  - książkę przeglądów,

  - apteczkę,

  - trójkąt ostrzegawczy,

  - gaśnicę ,

  - zestaw kluczy(zestaw naprawczy)

  - koło zapasowe pełnowymiarowe

- Gwarancja

  - na silnik i podzespoły mechaniczne podwozia – minimum 24 miesiące,

  - na perforację nadwozia (kabiny) –  minimum 36 miesięcy,

- Wymaga się, aby w trakcie obowiązywania gwarancji okresowe przeglądy i konserwacje były wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, bezpłatnie (w tym robocizna, materiały). Przeglądy  będą wykonywane  w  punkcie  serwisowym wskazanym przez Wykonawcę.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzowany serwis  maksymalnie do 50 km od siedziby Zamawiającego tj. Manowo ul. Cisowa 21

- W trakcie trwania gwarancji  awarie naprawiane będą w siedzibie Zamawiającego, w sytuacjach, w których dokonanie naprawy nie będzie możliwe w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca odbierze niesprawny samochód i dokonana naprawy we własnym serwisie.

- W przypadku awarii w trakcie trwania gwarancji  dojazd i naprawa do 48 godzin  od dnia zgłoszenia. Jeśli awaria nie jest możliwa do usunięcia w terminie 48 h z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na inny termin usunięcia awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w ilości nie mniejszej niż 10% ogólnej liczby pojazdów samochodowych (w rozumieniu art.  2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym.) używanych przy realizacji tego zamówienia.

Uwaga: Jeżeli łączna flota użytkowanych przy realizacji zadania publicznego pojazdów wynosi 4 lub mniej, nie ma potrzeby zapewniania udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.