- Nr postępowania:  24 Z PN 21

- Załącznik nr 6b do SWZ

- Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................

Oświadczenie – dotyczy Pakietu 6.

1) Oświadczam, że zaoferowane wideobronchoskopy –  mogą być poddane obowiązującym   w Kujawsko–Pomorskim Centrum Pulmonologii procesom dekontaminacji, zachodzącymi w niżej podanych warunkach:

1. Mycie i dezynfekcja w automatycznej myjni dezynfekcyjnej EDT Double w procesach 
z zastosowaniem preparatu  alkalicznego w  fazie mycia, temperatura mycia 40°C– 5 minut. Dezynfekcja chemiczno– termiczna  w temperatura 35°-40° C w ciągu 5 minut 
z  zastosowaniem preparatu na bazie kwasu nadoctowego.

2. Wymagana co najmniej jedna z podanych niżej metod sterylizacji:

- Parą wodną w  nadciśnieniu w  parametrach 134° C – 7 minut ,  121° C – 20 minut

- Tlenkiem etylenu– 100%, w parametrach:  55° C– 3 h (faza sterylizacji–1 h), wilgotność względna 40 – 80 %

- Plazmowa nadtlenkiem wodoru w urządzeniu Stericool Getinge- stężenie H2O2- 59%, temp. ≤ 55º