Załącznik Nr 8a

do SWZ na bieżące utrzymanie dróg powiatowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, w gminach:

Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa – zadanie Nr I.

Zakres robót objętych zamówieniem Wykonawca winien realizować zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o Ogólne Specyfikacje Techniczne.

Wykaz OST objętych zamówieniem:

D-M-00.00.00	- Wymagania ogólne

D-01.00.00	- Roboty przygotowawcze

D-02.00.00	- Roboty ziemne

D-03.00.00	- Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00	- Podbudowy

D-05.00.00	- Nawierzchnie

D-06.00.00	- Roboty wykończeniowe

D-07.00.00	- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

D-08.00.00	- Elementy ulic

II.

W celu prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca powinien dysponować kadrą fachowców do prac remontowych i interwencyjnych.

Czas reakcji podjęcia czynności przez Wykonawcę, od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego (w szczególności przy zdarzeniach losowych), powinien nastąpić  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2-ch godzin od zgłoszenia, niezależnie od dnia (roboczy, święta), w którym Zamawiający dokonał zlecenia.

Dla potrzeb wykonania zamówienia Wykonawca powinien dysponować sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia a w szczególności wymaga się, aby był w posiadaniu:

- jeden samochód skrzyniowy,

- jedna koparko – ładowarka,

- jedna zagęszczarka,

- jedna przecinarka do asfaltu

- recykler,

- komplet znaków drogowych (tarcza+słupek) do oznakowania miejsca robót (w szczególności: A-14, A-30,            B-33, A-12b, A-12c).

Jednostką obmiaru jest jednostka podana w formularzu oferty. Ceną jednostki obmiarowej jest stawka jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę.

Ceny muszą zawierać koszty robocizny, materiałów, sprzętu, kosztów ogólnych i narzutów.

Dla wszystkich pozycji przedmiaru robót należy przyjąć stawkę VAT w wysokości 23% z wyjątkiem pozycji  nr 1-5, 8- 9, 14, 17-18, gdzie stawka VAT wynosi 8%.

Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przekroczyć zakresu robót określonych inwestorskim przedmiarem robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia księgi obmiarów i dokumentacji fotograficznej zleconych robót (na nośnikach elektronicznych). Przedłożenie przez Wykonawcę w/w dokumentów, stanowić będzie podstawę do spisania stosownych protokołów odbioru oraz rozliczenia faktur przejściowych i faktury końcowej.

III.

Przedmiar robót – zadanie I.

| Lp. | Opis robót | J. m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej (wpustów ulicznych) | szt. | 130 |
| 2. | Oczyszczanie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej | szt. | 10 |
| 3. | Oczyszczenie przykanalików instalacji kanalizacji deszczowej Ø do 0,4 m | m | 50 |
| 4. | Oczyszczenie przepustów z namułu Ø 0,4 m - 1,0 m | m | 50 |
| 5. | Oczyszczenie przepustów z namułu Ø 1,0 m - 1,5 m | m | 50 |
| 6. | Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp - grubość namułu do 20cm, z rozplantowaniem materiału wzdłuż rowu | m | 100 |
| 7. | Regulacja pionowa wpustów i studzienek ulicznych z odtworzeniem nawierzchni masą bitumiczną na gorąco i uszczelnieniem połączeń, bez kosztu kratki lub włazu | szt. | 10 |
| 8. | Ręczne oczyszczenie pasa drogowego z piasku, błota, gałęzi itp., z wywozem na odl. do 1,0 km | m2 | 1250 |
| 9. | Usuwanie wiatrołomów z pasa drogowego (usługa) Uwaga: wiatrołom podlegać będzie oszacowaniu, a uzyskane drewno Wykonawca zobowiązuje się odkupić w cenie obowiązującej w Nadleśnictwie, na terenie którego znajduje się wiatrołom | szt. | 5 |
| 10. | Wykonanie rowu odwadniającego (trapezowego) w gruncie kat. III z wyprofilowaniem dna i skarp o głęb.min. 50 cm i szer.dna 40 cm, z wywozem ziemi na odl. do 1 km | m3 | 10 |
| 11. | Ręczne wykonanie rowków rozlewowych w gruncie kat. III - miejscowe przecinki pobocza, średnia długość rowku - 1 m i głębokość min. 15 cm | szt. | 50 |
| 12. | Rozplantowanie ziemi pochodzącej z wykopów oraz piasku, błota itp. | m3 | 25 |
| 13. | Humusowanie skarp z obsianiem trawą, grubość warstwy do 10 cm | m2 | 50 |
| 14. | Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków o średniej gęstości, wraz z oczyszczeniem terenu (powierzchnia mierzona jako rzut poziomy „korony” krzaków) | m2 | 1900 |
| 15. | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg i poboczy materiałem kamiennym (0/32mm), grubość w-wy 10 cm po zagęszczeniu, z kosztem materiału | m3 | 46 |
| 16. | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg i poboczy materiałem inwestora | m3 | 40 |
| 17. | Podcinka gałęzi drzew w skrajni drogowej, śr. do 10 cm (za 1 szt. drzewa), wraz z oczyszczeniem terenu | szt. | 50 |
| 18. | Ręczne wykaszanie chwastów, traw i odrostów (z usunięciem pokosu) | m2 | 500 |
| 19. | Mechaniczne ścinanie pobocza, grubość warstwy do 30 cm, z odwozem na odl. do 5km | m2 | 250 |
| 20. | Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego, z kosztem materiału | m2 | 2300 |
| 21. | Ręczne malowanie oznakowania poziomego, z kosztem farby | m2 | 50 |
| 22. | Odnawianie farbą olejną poręczy, słupków i barier ochronnych, wraz z oczyszczeniem powierzchni i kosztem materiału | m2 | 25 |
| 23. | Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną powierzchni betonowych, wraz z przygotowaniem powierzchni i kosztem farby | m2 | 25 |
| 24. | Regulacja krawężników betonowych o wym. 15x30, bez kosztu ławy | m | 25 |
| 25. | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, z kosztem materiału | m | 25 |
| 26. | Regulacja obrzeży betonowych o wym. 20x6 na podsypce piaskowej | m | 25 |
| 27. | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6, na podsypce piaskowej, z kosztem materiału | m | 20 |
| 28. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki | m3 | 1,5 |
| 29. | Remont cząstkowy (przełożenie) nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 i 8 cm, bez kosztu kostki, (przełożenie miejscowych zapadnięć) | m2 | 50 |
| 30. | Remont cząstkowy (przełożenie) nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 i 8 cm, z kosztem kostki, (przełożenie miejscowych zapadnięć) | m2 | 30 |
| 31. | Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 i 50x50x7, z kosztem materiału (przełożenie miejscowych zapadnięć) | m2 | 50 |
| 32. | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką min.-asf. o lepiszczu asfaltowym (masą asfaltową na "zimno") | t | 5 |
| 33. | Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych grubości 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, bez kosztu płyt (przełożenie miejscowych zapadnięć) | m2 | 15 |
| 34. | Remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 14-18 cm i kamienia obrobionego o wys 16-20 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 25 |
| 35. | Uzupełnienie ubytków w elementach betonowych (ścianki czołowe, płyty podporęczowe, cokoły) betonem o objętości w jednym miejscu od 0,3 do 0,5 m3 | m3 | 1 |
| 36. | Rozebranie słupków do znaków (demontaż uszkodzonego słupka) | szt. | 50 |
| 37. | Ustawienie słupka do znaków drogowych, stabil. gruzem i chudym betonem, głębokość wkopu 70-80 cm, bez kosztu słupka | szt. | 50 |
| 38. | Montaż tarczy znaku i drogowskazu o powierzchni powyżej 0,3 m2 (bez kosztu znaku) | szt. | 50 |
| 39. | Regulacja tarczy znaku i drogowskazu o powierzchni powyżej 0,3 m2 | szt. | 50 |
| 40. | Demontaż tarczy znaku i drogowskazu | szt. | 35 |
| 41. | Mycie znaków (detergent wykonawcy) | m2 | 25 |
| 42. | Prostowanie słupków znaków drogowych (stabil. gruzem i chudym betonem, bez kosztu słupka) | szt. | 100 |
| 43. | Oznakowanie miejsca awarii (miejsca niebezpiecznego) ustawienie i późniejszy demontaż zapór drogowych, znaków | szt. | 10 |
| 44. | Objazd kontrolny dróg, wraz z ew. oznakowaniem miejsca niebezpiecznego taśmą ostrzegawczą lub pachołkiem drogowym | km | 590 |
| 45. | Regulacja poręczy żelbetowych typu „zakopiańskiego” (odkopanie, regulacja pionowa i pozioma, stabil. gruzem i chudym betonem) bez kosztu poręczy i słupków | m | 25 |
| 46. | Remont ubytków w nawierzchni bitumicznej mieszanką min.-asf. masą na gorąco z wycinaniem, recyklerem lub z termosa | t | 20 |