SPIS TREŚCI:

II	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY.

CZĘŚĆ OPISOWA

1.	Opis projektu architektoniczno-budowlanego

1.1.	Podstawa opracowania

1.2.	Przedmiot inwestycji

1.3.	Stan istniejący

1.4.	Przeznaczenie i program użytkowy

1.5.	Rozwiązania architektoniczno – budowlane- opis zmian

1.6.	Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe

  - Rozwiązania architektoniczne dla wnętrz

  - Dostępność dla osób niepełnosprawnych.

  - Instalacje i media.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis rysunków:

AR-01		Lokalizacja

AR-02		Inwentaryzacja i wyburzenia				skala: 1:50

AR-03		Rzut budowlano- technologiczny			skala: 1:50

AR-05		Przekrój A-A						skala: 1:50

II	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Opis projektu architektoniczno- budowlanego

1.1. 	Podstawa opracowania

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

- Inwentaryzacja i wizja lokalna.

- Dokumentacja techniczna archiwalna.

- Ekspertyza techniczna stropu, wykonana przez mgr inż. Sławomir Pucek.

- Opinia stanu technicznego elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania- wykonana przez Mirosława Pietranika.

- Przepisy techniczno- budowlane oraz Polskie Normy.

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U.2022 poz.1225 z dnia 15 kwietnia).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami (Dz. U.2023 poz. 682 z dnia 10 marca).

- Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 169 , poz. 1650 z 2003r. z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (Dz. U. z 2022 poz.402).

1.2 	Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest:

„Projekt wnętrz- remont pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii, Filia SPZOZ w Baniosze, ul. Puławska 2a, 05-532 Baniocha.

KATEGORIA XI- BUDYNKI MEDYCZNE.

1.3 	Stan istniejący.

Istniejący budynek Przychodni w Baniosze, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii, Filia SPZOZ w Baniosze, zlokalizowany jest ul. Puławska 2a,

05-532 Baniocha.

Teren działki – płaski, ogrodzony. Na tyłach budynku zlokalizowany  jest parking.

Znajdujący się na terenie działki budynek w części od frontu działki przeznaczony jest na Przychodnię lekarską, z tyłu działki znajduje się część mieszkalna.

Budynek jest parterowy Poziom parteru znajduje się około 1 m nad poziomem gruntu.

Elewacja z licznymi ubytkami tynku, Elewacja i komin budynku, zgodnie z załączoną opinią, do remontu w następnym etapie, zgodnie z załączoną opinią.

W otoczeniu budynku występują miejscowe nierówności i ubytki betonu. Rampy dla NPS oraz schody zewnętrzne nie spełniają obecnie obowiązujących wymagań Warunków Technicznych do przebudowy, poza zakresem opracowania w następnym etapie remontu.

Budynek wyposażony jest w instalacje zimnej wody, kanalizację sanitarną, instalacje elektryczną, teletechniczną, odgromową i wentylacje grawitacyjną.

Dwa wejścia do Przychodni znajduje się od strony ul. Puławskiej jest dostępne dla osób niepełnosprawnych- pochylnia. Jedno wejście po stronie lewej jest przeznaczone tylko dla Poradni dla dzieci zdrowych. Drugie wejście służy dzieciom chorym i osobom dorosłym.

Zgodnie z oceną stanu technicznego opiniowany budynek jest w dobrym stanie technicznym i nie wykazuje żadnych oznak uszkodzenia lub możliwości awarii konstrukcji.

Budynek wykonany w technologii mieszanej. Ławy fundamentowe żelbetowe, ściany murowane, stropy prefabrykowane z płyt kanałowych opartych na ścianach i podciągach żelbetowych.

Klatka schodowa żelbetowa.

Nadproża prefabrykowane lub wylewane żelbetowe.

Wykończenie zewnętrzne:

Budynek istniejący, docieplony, tynkowany.

1.4 	Przeznaczenie i program użytkowy.

Obecnie Przychodnia SPZOZ w Górze Kalwarii, Filia SPZOZ W BANIOSZE, UL. Puławska 2A w Baniosze ” jest przychodnią w stałym użytkowaniu.

Opracowanie poprawia warunki sanitarne w obiekcie.

Wszystkie niezbędne pomieszczenia do funkcjonowania istniejącej Przychodni zostały zapewnione:

Wskaźniki powierzchni i kubatury:

- Powierzchnia objęta opracowaniem				297,94 m2

- Kubatura objęta opracowaniem					ok. 894 m3

- Wysokość pomieszczeń objętych opracowaniem			2.60- 3.08m

- Ilość kondygnacji nadziemnych objętych opracowaniem	1

#### Zestawienie powierzchni użytkowej poszczególnych pomieszczeń:

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m²] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Korytarz | 6,65 |
| 2 | Poczekalnia | 67,63 |
| 3 | Rejestracja | 14,61 |
| 4 | Korytarz | 7,21 |
| 5 | WC pacjenta | 4,05 |
| 6 | Odpady medyczne /Pom. porządkowe | 5,07 |
| 7 | Poczekalnia | 21,38 |
| 8 | Gab. zabiegowy pediatryczny | 14,47 |
| 9 | Gab. lekarski pediatryczny | 16,87 |
| 10 | Gabinet zabiegowy | 26,59 |
| 11 | Magazyn podręczny | 4,28 |
| 12 | Gabinet lekarski | 18,08 |
| 13 | Gabinet lekarski | 15,55 |
| 14 | WC dla personelu | 6,4 |
| 15 | WC dla niepełnosprawnych | 7,75 |
| 17 | Gab. lek. stomatologiczny | 27,97 |
| 18 | Pomieszczenie techniczne | 1,4 |
| 19 | Szatnia personelu | 5,31 |
| 20 | Archiwum | 6,24 |
| 21 | Pomieszczenie socjalne | 9,7 |
| 22 | Gabinet pobrań | 10,73 |
|  | RAZEM | 297,94 |

1.5 	Rozwiązania architektoniczno - budowlane, opis zmian.

Przychodnia SPZOZ w Górze Kalwarii, Filia SPZOZ W BANIOSZE, UL. Puławska 2A w Baniosze ” jest przychodnią w ciągłym użytkowaniu.

Zmiany dotyczą:

wydzielono oddzielnego pomieszczenia na szatnię pracowników, zaprojektowano dodatkowy gabinet lekarski, dostosowano łazienki do obecnie obowiązujących przepisów, wydzielono pomieszczenie porządkowe/odpadów medycznych dostępne bezpośrednio z korytarza.

Wymieniane zostanę instalacje elektryczne, teletechniczne i zimnej wody.

Pomieszczenia pracy- gabinety lekarskie są oświetlone światłem dziennym.

W ramach działalności projektowanej Przychodni Lekarskiej świadczone są usługi w zakresie stomatologii, pediatrii i medycyny ogólnej.

W ramach adaptowanej powierzchni znajdują się:

pomieszczenia główne:

- 2 gabinety lekarskie, w części dzieci chorych i dorosłych,

- gabinet pediatryczny+ gabinet zabiegowy/szczepień, w części dzieci zdrowych,

- gabinet stomatologiczny,

- gabinet zabiegowy,

- punkt pobrań,

- rejestrację, dostępną  z obu części dzieci zdrowych oraz pacjentów dorosłych i dzieci chorych,

pomieszczenia pomocnicze:

- pomieszczenie socjalne personelu,

- szatnia personelu,

- wc dostosowaną do potrzeb pacjentów z niepełnosprawnościami,

- wc po stronie dzieci zdrowych,

- wc, personelu,

- pom. porządkowe i odpadów medycznych,

- magazyn podręczny,

Szczegółowy opis przychodni w opisie technologicznym.

Zakres robót budowlanych

- Demontaż części ścianek działowych przy zachowaniu istniejącego układu konstrukcyjnego (bez ingerencji w statykę budynku),

- Wzmocnienie podłoża, wykonanie nowych posadzek. Istniejąca posadzka będzie częściowo skuta w zależności od nierówności podłogi, po odkryciu podłóg,

- Wykonanie posadzki w miejscach ubytków i wylewek samopoziomujących, grubość posadzki 6 cm, zgodnie z opinią konstrukcyjną można dolać warstwę wyrównawczą ale nie więcej niż pozwala na to wysokość drzwi , (wysokość drzwi w świetle przejścia min. 200 cm). Zgodnie z wytycznymi dla płyt prefabrykowanych istnieje możliwość dociążenia ich dodatkową wylewką betonową. Można wykonać dodatkową warstwę wyrównawczą o grubości do 2cm, bez zmiany dotychczasowych warstw.

W razie konieczności można również skuć istniejące warstwy posadzkowe i wykonać je ponownie – nie przekraczając założonych obciążeń.

- Uzupełnienie istniejącego tynku wapienno- cementowego w miejscu ubytków,

- Wykonanie gładzi gipsowych,

- Demontaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- Demontaż umywalek, misek ustępowych, armatury sanitarnej,

- Wykonanie okładzin ściennych, malowanie ścian,

- Wykonanie nowych ścian działowych lekkich na stelażu gr. 75mm, obłożonych podwójną płytą g-k (wodoodporną przy urządzeniach z wodą, z izolacją akustyczną- wełną mineralną, lokalizacja wg rysunków architektonicznych),

- Wykonanie obudowy rur co i wod- kan z zabudowy lekkiej g-k

- Montaż sufitu podwieszanego systemowego, modułowego o wymiarach 60x60cm,

- Wykonanie izolacji akustycznej pomieszczenia technicznego,

- Ułożenie wykładziny podłogowej homogenicznej rulonowej wraz z cokołami 10cm w gabinetach,

- Montaż nowej wewnętrznej stolarki drzwiowej,

- Wykonanie w pomieszczeniach objętych remontem instalacji:

  - instalacji wod-kan.

  - elektrycznych, niskoprądowych,

  - wykonanie instalacji do podłączenia pompy ssaka i sprężonego powietrza,

- Montaż oświetlenia,

- Montaż wentylatorów mechanicznych w łazienkach , pom. socjalnym i szatni personelu, oraz pomieszczeniu na odpady medyczne/pom. porządkowe.

- Zmiana lokalizacji unitu w gabinecie stomatologicznym, zmiana lokalizacji podłączeń unitu,

- Montaż mebli,

- Wykończenie pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi technologicznymi i zaleceniami producenta urządzeń;

Uwaga!

W robotach wykończeniowych należy stosować materiały trwałe i odpowiednie ze względów higienicznych (gładkość, zmywalność, odporność na działanie środków dezynfekcyjnych i chemicznych). Materiały użyte na okładziny ścian powinny być nienasiąkliwe. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać stosowne atesty. Wszystkie instalacje należy obudować bądź prowadzić w bruzdach.

1.6 	Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe

Posadzki

Wykonanie warstw wyrównawczych dla ujednolicenia poziomu posadzki. W zależności od sytuacji wyrównanie nastąpi poprzez nadlanie warstwy wyrównawczej, bądź poprzez skucie fragmentu posadzki i wykonanie ponownie warstw wykończeniowych.

Istniejące posadzki należy skuć lub groszkować, oczyścić, osuszyć i odtłuścić, a następnie uzupełnić i naprawić głębokie pęknięcia i ubytki za pomocą specjalistycznych mas szpachlowych do napraw posadzek betonowych (np. Ceresit 76, Sopro).

Na naprawionej posadzce należy wykonać warstwę szczepną dla powłoki wykończeniowej, zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. Pod wykładzinę PCV wykonać warstwę wylewki samopoziomującej.

Wykonanie otworów drzwiowych w ściankach działowych.

Przyjęto dodatkowy otwór o szerokości do 110cm (zależnie od opracowanego projektu aranżacji pomieszczeń).

Projektowane otwory będą miały maksymalny wymiar 102cm (do obliczeń założono 110cm w świetle).

Wyburzenie części ścianek działowych z projektem architektury.

Wykonanie nowych ścianek działowych zgodnie z projektem architektury.

Ściany zewnętrzne -bez zmian.

  - Rozwiązania architektoniczne dla wnętrz.

1.7.1	Wykończenie ścian

Ściany murowane istniejące wykończone tynkiem gipsowym/ cem-wap.

Ściany należy naprawić i uzupełnić.

Materiały użyte na okładziny ścian - trwałe, gładkie, bezspoinowe, zmywalne, nienasiąkliwe i odporne na rozwój grzybów i bakterii oraz odporne na działanie środków myjąco- dezynfekcyjnych i chemicznych. Połączenia ścian z podłogami wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający ich mycie i dezynfekcję.

Malowanie

Farby akrylowe lub lateksowe bakteriostatyczne, zmywalne, klasy I.

Kolor farb ścian we wszystkich pomieszczeniach

- Ral 9010 - złamany biały – wykonać próbę koloru, min. 100cm x 100cm na ścianie – w celu dopasowania kolorystycznego do lamperii z wykładziny PCV

Ostateczny wybór użytych materiałów do akceptacji z Użytkownikiem i architektem.

Wykładzina PCV ścienna

Wykładzina ścienna homogeniczna, winylowa, rulonowa, gr. 1mm, fugi zgrzewane termicznie sznurem w kolorystyce wykładziny - lokalizacja wg rys. AR08 - Rzut kolorystyki

wykładzina ścienna PCV TYP 1 - Gerflor Mural Calypso 7611 Snow

- w poczekalni i wyznaczonych miejscach w gabinetach lekarskich i pom. socjalnym - lamperia z wykładziny PCV do wys. 110 cm.

wykładzina ścienna PCV TYP 2 - Gerflor Mural Calypso 7414 Fabric Denim

- przy umywalkach - fartuchy z wykładziny PVC 60 cm poza obrys urządzenia do wysokości opaski maskującej ościeżnicy drzwi ok. 210cm

- osłona ścian przy zabudowach meblowych -  pas z wykładziny PCV wys. 70cm - dół na 85cm – góra na 155cm.

Narożniki ochronne

Narożniki ochronne – lokalizacja wg rys. AR08 - Rzut kolorystyki

wys. 200cm  szer. 5cm – prod. Polmaprofil – 10 Biały kremowy

Płytki gresowe

Gres należy układać na kleju elastycznym i uszczelnić elastyczną zaprawą typu flex. Fugi o szerokości 2-3,0 mm.

Fuga- zaprawa cementowa do spoinowania o podwyższonych parametrach,

z właściwościami dodatkowymi- zmniejszoną absorpcją wody oraz wysoką odpornością na ścieranie.

Płytka gresowa TYP 1  – Meet Me Grys Matt Rect  59,8 x 59,8cm

Płytka gresowa TYP 2  – LOVE YOU NAVY Blue Opoczno 29 x 89cm

Okładziny z płyt meblowych

Okładziny z płyt meblowych, laminowanych, zmywalnych, posiadających atesty do stosowania w obiektach służby zdrowia wzór drewnopodobny.

np. jasny dąb- ostateczny wzór do akceptacji z Użytkownikiem i architektem

Płyty meblowe wykorzystane do:

- wykonania wieszaków ubraniowych,

- oznaczenia stanowiska do przewijania niemowląt,

- obłożenia wnęki w poczekalni

- wykonanie portali poniżej i powyżej okien w rejestracji

- obłożenie otworów drzwiowych do gabinetów lekarskich i pom. 15 WC dla NPS

Fototapety

Fototapety w poczekalni, pom. socjalnym oraz w gabinetach lekarskich na fragmentach ścian nad leżanką lub w strefie biurka lekarza.

1.7.2	Wykończenie podłóg

Wykładzina PCV

Wykładzina homogeniczna rulonowa do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Materiały użyte na okładziny podłóg trwałe, gładkie, bezspoinowe, zmywalne, nienasiąkliwe i odporne na działanie środków myjąco- dezynfekcyjnych i chemicznych.

Połączenia ścian z podłogami wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający ich mycie i dezynfekcję.

Projektuje się podłogi wykończone PCV zgrzewane termicznie.

Podłoga wywinięta min.10cm na ścianę, styk pomiędzy podłogą a ścianą zaokrąglony (r=5cm).

Wykładzina homogeniczna rulonowa o grubości min. 2mm, zabezpieczona powierzchniowo, szerokość rolki min. 2m, fugi zgrzewane termicznie sznurem w podobnym kolorze.

Wykładzina PCV KOLOR SZARY

Tarkett IQ Granit Light Grey 3040 782

Płytki gresowe

Płytki gresowe  o odporności na zużycie - znaczne natężenie ruchu (4/5 wg normy PEI).

Funkcja antypoślizgowa (norma DIN 51 130) min. R10.

Izolacje: Na powierzchni podłogi w pomieszczeniach mokrych do wys.0.2m należy wykonać pod płytkami izolacje uszczelniającą np. z folii w płynie + taśmy uszczelniające w narożnikach.

Gres należy układać na kleju elastycznym i uszczelnić elastyczną zaprawą typu flex oraz wykonać spadki w kierunku kratki ściekowej. Fugi o szerokości 2-3,0 mm. Zaprawa cementowa do spoinowania o podwyższonych parametrach, z właściwościami dodatkowymi- zmniejszoną absorpcją wody oraz wysoką odpornością na ścieranie, typu i klasy CG2WA. Połączenia płytek w narożnikach ścian wykonane przez szlifowanie brzegów, bez zastosowania listew łącznikowych.

Posadzki i cokoły ścienne z płytek gresowych

Gres szkliwiony ERIS light grey mat 59,8x59,8 gat. I CERSANIT.

3.3.3 Sufity i oświetlenie

Sufity istniejące

Malowanie na kolor biały w gabinetach lekarskich, pom. rejestracji, pom. socjalnym, szatni, archiwum

Sufity w Poczekalni, wiatrołapach i korytarzu malowane na kolor niebieski – NCS S 0540 - R90B

Sufity podwieszane modularne

Sufit systemowy 60x60cm, w kolorze białym, mocowane do stropu przy pomocy konstrukcji i akcesoriów systemowych. Konstrukcja sufitu z profili widocznych w kolorze białym.

Zmywalne, rozbieralne, Czyszczenie sufitów ręczne na mokro, odporność na stosowanie detergentów, odporność na pleśnie.

Wysokości sufitu oraz kierunek rozkładania zgodnie z rys. AR04 - Rzut sufitów.

W węzłach sanitarnych, sufity podwieszane modularne, 60x60cm z płyt wodoodpornych.

Oświetlenie

Zachowanie istniejących lamp sufitowych w gabinetach lekarskich.

Projektowane jest nowe oświetlenie, wykaz zgodnie z rysunkiem Rzut sufitu.

1.8	Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na korytarzach i w pomieszczeniach nie stosuje się progów mogących utrudnić komunikację.

Do przychodni zapewniony jest dostęp osobom niepełnosprawnym, poprzez rampę dla osób niepełnosprawnych.

Rampę należy przebudować w następnym etapie realizacji, ze względu na nachylenie przekraczające dopuszczalne 6% nachylenia rampy.

Wszystkie drzwi dostępne dla pacjentów mają szerokość min. 90cm w świetle.

W przychodni została zaprojektowana toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

1. 9	Instalacje i media

Wszystkie media dostarczone do budynku z istniejących przyłączy.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej, wspomagana wentylatorami mechanicznymi w łazienkach, pom. socjalnym , szatni i pom. odpadów medycznych/ pom. porządkowe.

instalacja grzewcza c.o. -istniejąca, bez zmian,

instalacja elektryczna i niskoprądowa,

instalacja wod- kan,

wg oddzielnych opracowań branżowych.

Obiekt ogrzewany jest paliwem gazowym/ kocioł w poziomie piwnic.

Przyłącze elektryczne- istniejące.

Uwagi ogólne:

Wszystkie proponowane materiały, systemy i rozwiązania muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z udokumentowanymi wymaganiami i zaleceniami producenta.

W przypadku jakichkolwiek nieścisłości, zastrzeżeń i wątpliwości Wykonawca powinien skontaktować się z Architektem przed przystąpieniem do prac.

Niniejszy projekt obejmuje najistotniejsze roboty związane z wykonaniem projektu wnętrz

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub niewymienione w poniższej dokumentacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być wykonane przez Generalnego Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branżowej.

Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.