Załącznik nr 1B do SWZ, nr sprawy WT.2370.16.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne łodzi ratowniczej na przyczepie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe, wyposażenie | Wypełnia oferent opisując zastosowane rozwiązania/ markę/typ lub podając parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łódź ratownicza | Należy podać producenta, typ i model: |
| 1.1 | Długość całkowita kadłuba od 4, 10 m do 4,4 m. Szerokość całkowita kadłuba od 1,5 m do 1,8 m. Wysokość: do 1 m. |  |
| 1.2 | Minimalna liczba osób kategorii CE D; 8 osób / kategoria CE C; 7 osób |  |
| 1.3 | Masa łodzi pustej (bez silnika): od 190 kg do 205kg. |  |
| 1.4 | Materiał wykonania kadłuba polietylen koloru czerwonego, odporny na działanie czynników atmosferycznych, nie chłonie wody, wytrzymały na niskie temperatury. Pokład musi być płaski, sztywny i antypoślizgowy. |  |
| 1.5 | Konsola sterownicza umieszczona po środku łodzi (pulpit sternika, w skład, którego wchodzi: siedzisko sternika wykonane z materiału wodoodpornego, kierownica, przekładnia kierownicza oraz sterociąg, przepusty na kable i przewody, gniazdo zapalniczki 12V z zaślepką 2x100W, tablica z wyłącznikami do sterowania pompą zęzową i inne przyciski sterujące). |  |
| 1.6 | Akumulator żelowy o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na prąd przy włączonych wszystkich odbiornikach. |  |
| 1.7 | Rama nawigacyjna ze stali nierdzewnej. |  |
| 1.8 | Belka sygnalizacyjna niebieska, generator dźwięku, głośnik. |  |
| 1.9 | Łódź wyposażona w sygnał dźwiękowy ostrzegawczy. |  |
| 1.10 | Oświetlenie nawigacyjne burtowe i topowe. |  |
| 1.11 | Knagi cumownicze 2 szt. |  |
| 1.12 | Łódź musi być wyposażona w silnik o napędzie śrubowym przyczepny o zapłonie iskrowym, czterosuwowy min. 40KM. Musi posiadać bieg wsteczny oraz trim. Silnik dostosowany do wagi i gabarytów łodzi zgodnie z zaleceniami producenta. Silnik musi być wyposażony w rozrusznik elektryczny załączany zdalnie stacyjką z miejsca sternika. Silnik zamontowany i wyregulowany, gotowy do użycia. | Należy podać producenta, typ i model: |
| 1.13 | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| 1.14 | Pompa zęzowa. |  |
| 1.15 | Kluczyki do stacyjki – minimum 2 szt. |  |
| 1.16 | Wyposażenie łodzi: - Odbijacz z linką 2 szt. - Atestowane koło ratunkowe z linką + uchwyt transportowy. - Pagaj z bosakiem i uchwytami transportowymi 2 szt. - Bosak aluminiowy teleskopowy 118 – 204 cm. - Gaśnica z uchwytem 2 kg. - Kombinezon suchy RSKTM2020 lub równoważny rozmiar XL 2 szt. - Megafon przenośny 20W zasilany bateryjnie (baterie w zestawie), funkcja syreny, regulacja głośności, uchwyt z paskiem naramiennym. - Bakista z pokrywą – 3 szt. (umiejscowienie do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia) - Halogen (szperacz) – 1 szt. |  |
| 1.17 | Przyczepa transportowa: - Przyczepa podłodziowa dostosowana do transportu oferowanej łodzi. - Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. - Masa maksymalna: DMC 750 kg. - Koła R13 4×100 et30 - Koło zapasowe. - Demontowalny panel oświetlenia tylnego. - Kółko podporowe. - Wciągarka ręczna pasowa. - Podpory boczne - płozy – 2 szt. - Rolki kilowe – 2 szt. - Wspawane uchwyty na pasy transportowe – 4 szt. - Rolki odbojowe na końcu przyczepy – 2 szt. - Pasy transportowe o szerokości min. 50 mm i długości umożliwiającej zabezpieczenie łodzi oraz silnika podczas transportu wraz z urządzeniem napinającym - 3 szt. | Należy podać producenta, typ i model: |
| 1.18 | Oznakowanie: - Łódź i przyczepa oznakowane numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Dz. Urz. KG PSP poz. 3, z późn. zm. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.19 | Gwarancja obejmująca przedmiot zamówienia: - minimum 12 miesięcy maksymalnie 24 miesięcy – parametr punktowany; - bezpłatne przeglądy gwarancyjne przed końcem każdego roku gwarancji. |  |