Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

„Zaprojektowanie połączeń sieci oświetlenia ulicznego w celu zasilania obwodów oświetleniowych własności Gminy Wejherowo z sieci oświetleniowej Gminy Wejherowo oraz budowy i przebudowy tej sieci w tym celu”

część 1 – Zbychowo ul. Źródlana

Wykonanie projektu przebudowy oświetlenia drogowego ul. Źródlanej w Zbychowie.

Parametry istniejącej linii oświetleniowej: 18 słupów betonowych (pojedynczych, bliźniaczych, rozkracznych) z oprawami oświetleniowymi o mocy 70W każda. Część opraw typu Selenium SGP 340, a część typu SGS 203. Istniejące słupy zasilane są linią napowietrzną. Łączna długość obwodu oświetleniowego około 782mb. Do przeprojektowania linia o długości około 320mb.

Część słupów, na których znajdują się oprawy oświetleniowe, jest własnością Gminy Wejherowo, natomiast część słupów jest własnością Energa Operator. Słupy Energa Operator to 6 szt. o nr 1/6, 1/7/1, 1/8/1, 1/12, 1/13, 1/14. Należy zaprojektować w tych lokalizacjach nowe słupy oświetleniowe wraz z nowym kablem oświetleniowym niezależnym od słupów Energa Operator.

Całe oświetlenie ulicy Źródlanej należy przepiąć z szafki oświetleniowej Energa Oświetlenie znajdującej się na pierwszym słupie na ul. Źródlanej (od skrzyżowania z ul. Kaszubską) do szafki oświetleniowej gminy Wejherowo (wolnostojącej), która znajduje się w sąsiedztwie tego słupa.

część 2 – Nowy Dwór Wejherowski ul. Franciszka Króleka i ul. Kwiatowa

Wykonanie projektu budowy kabla oświetleniowego, który połączy zaprojektowany w innym opracowaniu obwód oświetleniowy na ul. Kwiatowej z istniejącym obwodem oświetleniowym na ul. Franciszka Króleka. Do zaprojektowania linia kablowa o długości około 62mb.

część 3 – Góra ul. Wiejska (odcinek pomiędzy ul. Pomorską a ul. Leszczynową)

Wykonanie projektu budowy kabla oświetleniowego, który połączy istniejący obwód oświetleniowy na ul. Pomorskiej z istniejącym obwodem oświetleniowym na ul. Leszczynowej. Do zaprojektowania linia kablowa o długości około 121 mb.

część 4 – Gowino ul. Wschodnia (odcinek pomiędzy ul. Słoneczną a ul. Równą)

Wykonanie projektu budowy kabla oświetleniowego, który połączy zaprojektowany w odrębnym opracowaniu obwód oświetleniowy na ul. Słonecznej z istniejącym obwodem oświetleniowym na ul. Równej. Do zaprojektowania linia kablowa o długości około 144 mb. Dodatkowo należy zaprojektować nowe oświetlenie na tym odcinku ul. Wschodniej (Obecnie brak oświetlenia)

część 5 – Gościcino ul. Słoneczna

Wykonanie projektu budowy kabla oświetleniowego, który połączy istniejący obwód oświetleniowy na ul. Słonecznej z istniejącą szafką oświetleniową przy skrzyżowaniu ul. Słonecznej z ul. Robakowską. Do zaprojektowania linia kablowa o długości około 175 mb. Dodatkowo należy zaprojektować nowe oświetlenie na tym odcinku ul. Słonecznej (obecnie istnieje oświetlenie grupy Energa na liniach napowietrznych)

część 6 – Gościcino ul. Strażacka

Wykonanie projektu budowy kabla oświetleniowego, który połączy istniejący obwód oświetleniowy na ul. Jana Pawła II z istniejącym obwodem oświetleniowym na ul. Strażackiej. Do zaprojektowania linia kablowa o długości około 170 mb.

Na odcinku od ul. Drzewiarza do istn. Słupa nr L204/1/2 w ul. Strażackiej należy zaprojektować nowe oświetlenie (odcinek o długości ok. 90mb) - obecnie istnieje oświetlenie grupy Energa na liniach napowietrznych)

Dodatkowo należy zaprojektować demontaż oprawy i wysięgnika i kabli napowietrznych oświetleniowych ze słupa Energa Operator nr L204/1 (słup znajduje się w połowie długości ul. Strażackiej) i w to miejsce zaprojektować nowy słup oświetleniowy wraz z kablami do słupów sąsiednich tj. do L204/1/1 i do L204/2 (około 86mb)

część 7 – Gościcino ul. Grzybowa

Wykonanie projektu budowy kabla oświetleniowego, który połączy istniejący obwód oświetleniowy na ul. Nadrzecznej z istniejącym obwodem oświetleniowym na ul. Grzybowej. Do zaprojektowania linia kablowa o długości około 120 mb. Należy zaprojektować demontaż słupa Energa Oświetlenie nr. 110/1 oraz zaprojektować nowe oświetlenie na całym wyżej wymienionym odcinku 120 mb (obecnie poza słupem do demontażu nie ma innego oświetlenia na tym odcinku)

część 8 – Bolszewo ul. Długa

Wykonanie projektu budowy kabla oświetleniowego, który połączy istniejący obwód oświetleniowy na ul. Mickiewicza (słup L2/14) z istniejącym obwodem oświetleniowym na ul. Długiej (słup L104/7). Do zaprojektowania linia kablowa o długości około 184 mb.

Dodatkowo należy zaprojektować nowe oświetlenie na tym odcinku ul. Długiej (obecnie istnieje na tym odcinku oświetlenie grupy Energa – słupy betonowe 3szt, które należy zdemontować)

Dodatkowo należy wykonać projekt budowy kabla oświetleniowego, który połączy istniejący obwód oświetleniowy na ul. Długiej ( słup nr 104/8) z istniejącym obwodem oświetleniowym na ul. Kaszubskiej (słup L10.4/4). Do zaprojektowania linia kablowa o długości około 25 mb.

część 9 – Bolszewo ul. Szkolna (od Topolowej do ul. Południowej)

Wykonanie projektu budowy kabla oświetleniowego, który połączy istniejący obwód oświetleniowy na ul. Topolowej (słup L110/1) i ul. Południowej (słup L112/1) z istniejącą szafką oświetleniową SO przy ul. Szkolnej. Do zaprojektowania linia kablowa o długości łącznej około 160 mb.

część 10 – Bolszewo – ścieżka pomiędzy ul. Chłopską, a ul. Wejherowską

Wykonanie projektu budowy kabla oświetleniowego, który połączy istniejący obwód oświetleniowy na ul. Wejherowskiej z istniejącym obwodem oświetleniowym na ścieżce pomiędzy ul. Wejherowską a ul. Chłopską. Do zaprojektowania linia kablowa o długości łącznej około 50 mb oraz jeden słup oświetleniowy w miejsce demontowanej z obwodu Energa Oświetlenie oprawy oświetleniowej (Słup Energa Operator z linią napowietrzną).

część 11 – Bolszewo ul. Leśna (odcinek od ul. Zamostnej do ul. Antoniego Albeckiego)

Wykonanie projektu budowy oświetlenia drogowego na ul. Leśnej w Bolszewie, na odcinku od ul. Zamostnej do ulicy Antoniego Albeckiego, wraz z podłączeniem tej instalacji do istniejących instalacji oświetleniowych w ulicach Jagodowej, Wrzosowej, Wierzbowej, Marii Curie-Skłodowskiej, Czesława Miłosza, Aleksandra Labudy, Antoniego Albeckiego. Do zaprojektowania linia kablowa o długości łącznej około 850 mb.

Dodatkowo należy wykonać projekt budowy kabla oświetleniowego, który połączy istniejący obwód oświetleniowy na ul. Robotniczej z dwoma ostatnimi słupami na ul. Jagodowej. Do zaprojektowania linia kablowa o długości około 68 mb.