Zał. nr

Zestawienie robót nawierzchniowych

- Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni koparkami podsiębiernymi wraz z załadunkiem materiału i odwozem na odkład na odległość do 10 km  Koryto głębokości 35 cm

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+108,00

108,00x8,70 = 939,60 m2

933,60x0,35 = 328,86 m3

Mijanki i poszerzenia:

(74,00+38,00+38,00+74,00+25,00+16,00+74,00)x0,35 = 339,00 m2 x 0,35 = 118,65 m2

RAZEM: 328,86+118,65 = 447,51 m3

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniach i mijankach

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+108,00

108,00x8,70 = 939,60 m2

Mijanki i poszerzenia:

74,00+38,00+38,00+74,00+25,00+16,00+74,00 = 339,00 m2

RAZEM: 939,60+339,00 = 1278,60 m2

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach i mijankach

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+108,00

108,00x8,70 = 939,60 m2

Mijanki i poszerzenia:

74,00+38,00+38,00+74,00+25,00+16,00+74,00 = 339,00 m2

RAZEM: 939,60+339,00 = 1278,60 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego łamanego o uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniach i mijankach

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+108,00

108,00x8,70 = 939,60 m2

Mijanki i poszerzenia:

74,00+38,00+38,00+74,00+25,00+16,00+74,00 = 339,00 m2

RAZEM: 939,60+339,00 = 1278,60 m2

- Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm na drodze głównej, na poszerzeniu  i mijankach

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+108,00

108,00x5,15 = 556,20 m2

Mijanki i poszerzenia:

50,00+45,00+47,00+47,00+25,00+16,00+50,00 = 280,00 m2

RAZEM: 556,20+280,00 = 836,20 m2

- Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,2 – 0,3 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej i wyrównawczej  nawierzchni

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+108,00:

108,00x5,15 = 556,20 m2

Odcinek od km 0+108,00 do km 3+700,00:

13523,90+280,00 = 13803,90 m2

RAZEM: 556,20+13803,90 = 14360,10 m2

- Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni siatką wstępnie przesączona asfaltem o nośności 120 kN/m

Odcinek od km 2+230,00 do km 2+600,00:

370,00x3,70 = 1369,00 m2

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm na drodze głównej, poszerzeniu i mijankach

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+108,00:

108,00x5,15 = 556,20 m2

Odcinek od km 0+108,00 do km 3+700,00:

13523,90+280,00 = 13803,90 m2

RAZEM: 556,20+13803,90 = 14360,10 m2

- Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15 – 0,20 kg/m2 przed wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+108,00:

108,00x5,15 = 556,20 m2

Odcinek od km 0+108,00 do km 3+700,00:

13523,90+280,00 = 13803,90 m2

RAZEM: 556,20+13803,90 = 14360,10 m2

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm

Odcinek od km 0+000,00 do km 3+770,00:

14080,10 m2

- Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem niezwiązanym łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm  stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 9 cm

845,50+1119,50+802,50+980,50+998,50+1327,50+1580,50+678,00+1061,50+1976,50 = 11370,50 m2