Zał. Nr 1

WYKAZ ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH i ROZBIÓRKOWYCH

- Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy do 15 cm ze złożeniem na hałdę i odwozem na odkład na odległość do 5 km

5000,00x1,10x2 = 11000,00 m2

11000,00 x 0,15 = 1650,00 m3

- Mechaniczne karczowanie drzew wraz z usunięciem pni oraz zagospodarowaniem pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowiznym oraz dłużycy

Drzewa o średnicy 26 – 35 cm szt. 1,00

Drzewa o średnicy 36 – 45 cm szt. 5,00

Drzewa o średnicy 66 – 75 cm szt. 2,00

- Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) gr. 12  cm przez frezowanie z załadunkiem i odwozem  na plac składowy Zamawiającego na odległość do 10 km

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+108,00 – 412,00 m2

- Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4  cm przez frezowanie z załadunkiem i odwozem  na plac składowy Zamawiającego na odległość do 10 km

Odcinek od km 2+230,00 do km 2+600,00 – 1369,00 m2

- Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego gr.20 cm w miejscach przebudowy drogi z załadunkiem i odwozem na plac składowy Zamawiającego na odległość do 10 km

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+108,00 – 412,00 m2

- Rozebranie podbudowy betonowej na wjazdach gr. 15 cm ze złożeniem urobku na hałdę

10,50+34,00+22,00+15,50+11,50+22,00 = 115,50 m2

- Rozebranie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

15,50+11,50 = 27,00 m2

- Wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych

- zawory sieci wodociągowej:  8,0 szt.

- Wywiezienie gruzu z terenu budowy:

Kostka brukowa betonowa: 27,00x0,08x2,40 = 5,18 tony

Podbudowa betonowa gr. 15 cm: 115,50x0,15x2,40 = 207,00 tony

Destrykt asfaltowy gr. 12 cm i 4 cm: 412,00 x 0,300+1369,00x0,100 = 260,50 tony

Kruszywo łamane gr. 20 cm: 412,00x0,20x2,20 = 181,28 tony

Razem gruz: 653,96 tony