Zał. Nr 2

ZESTAWIENIE ROBÓT BRUKARSKICH

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm:

5,50+16,00+28,00 =  49,50 m

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

49,50 mb x 0,066 m3/mb = 3,26 m3

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wtopionych:

30,00 m

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

30,00 mb x 0,066 m3/mb = 1,98 m3

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 cm w linii wjazdów:

16,00 m

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

16,00 mb x 0,060 m3/mb = 0,96 m3

- Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

2,00+7,00+8,00+17,00+16,00+14,00+4,00+2,00 = 70,00 m

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeże  z betonu klasy C12/15

70,00 mb x 0,03 m3/mb = 2,10 m3

- Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i wjazdów

95,50+19,50 = 115,00 m2

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm  pod chodnik

95,50 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik

95,00 m2

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej fazowanej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

95,00 m2

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 20 cm stabilizowanej mechanicznie pod zjazdy

19,50 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy

19,50 m2

- Ustawienie krawężnika betonowego (opornika) 15x22x100 cm wtopionego w linii wjazdów:

16,00 mb

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

16,00x 0,06 m3/mb = 0,96 m3

- Wykonanie nawierzchni na zjazdach do posesji z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

19,50 m2