PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA BUDOWLANA

SPIS   ZAWARTOŚCI   PROJEKTU

I.   Metryka  projektu , spis  zawartości  projektu			str. 1 – 2

- oświadczenie projektanta							str. 3

#### II.  Opis do projektu zagospodarowania terenu :

1. Dane ogólne.									str. 4

2. Przedmiot opracowania .							str. 4

3. Lokalizacja .									str. 4

4. Zagospodarowanie istniejące i projektowane

zmiany.										str. 4

5. Dane wynikające ze specyfiki inwestycji.				str. 5

6. Część  rysunkowa :

Projekt  zagospodarowania  terenu		1 : 500		str. 8

III.  Opis do projektu  architektoniczno – budowlanego :

1. Przedmiot opracowania.							str. 9

2. Opis szczegółowy.								str. 9

3. Część  rysunkowa :

nr B-1  rzuty i przekroje		 		1 : 100		str. 12

4. Informacja BIOZ dotycząca bezpieczeństwa i ochrony
    zdrowia na placu budowy							str. 13 – 16

IV.  Załączniki

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania		str. 17 – 19

przestrzennego uchwalonego uchwałą nr LV/372/10

z dnia 28.10.2010r. Rady Miejskiej w Sławie

Zbigniew Stelmaszczyk

ul. Zielony Rynek 7

67-400 Wschowa

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oświadczam, że Projekt Budowlany:

Rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Sławskim na działkach
o numerach ewidencyjnych 632/21 i 632.22 w obrębie geodezyjnym Sława

###### wykonany dla :

GMINA SŁAWA

ul. H. Pobożnego 10

67-410 Sława

###### branża :

budowlana

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

##### OPIS DO PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogólne:

1.1. Materiały  wyjściowe :

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr LV/372/10 z dnia 28.10.2010r. Rady Miejskiej w Sławie,

- mapa  sytuacyjna  w  skali  1:500,

- obowiązujące normy i przepisy

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem dokumentacji jest budowa rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Sławskim w celu stworzenia ogólnodostępnego atrakcyjnego punktu widokowego. Pomost umożliwiał będzie również cumowanie niewielkich jednostek pływających jak kajaki, łódki wiosłowe, rowery wodne itp. , a także służył będzie do uprawiania amatorskiego wędkarstwa.

3. Lokalizacja :

Inwestycja zlokalizowana jest na Jeziorze Sławskim w Sławie na dz. nr ew. 632/21 i 632/22 w rejonie lokalizacji publicznej plaży miejskiej na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku.

Dla terenu obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Sława uchwalonego uchwałą nr LV/370/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 października 2010r. , w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem WS/1 - tereny wód otwartych, płynących i stawów rekreacyjnych. Na przedmiotowym terenie dopuszczono przebudowę, modernizację i realizację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami planu.

4. Zagospodarowanie  istniejące i projektowane zmiany:

a\ na Jeziorze Sławskim istnieją liczne pomosty wędkarskie i rekreacyjne.

b\ projektowane urządzenie wodne – rekreacyjny pomost pływający o łącznej długości 51,0m. Pomost składał się będzie z trapu dojściowego długości 5,0m i szer. 1,20m oraz segmentu stanowiącego odcinek prosty długości 41,0m i szer.3,00m i platformy widokowej o wym. 5,0x5,0m.

Powierzchnia zabudowy		 P =  154,00 m2

5. Dane wynikające ze specyfiki inwestycji.

5.1. Wpływ inwestycji na środowisko:

Jezioro Sławskie znajduje się na obszarze Natura 2000 pod nazwą Pojezierze Sławskie oraz na  obszarze chronionego krajobrazu pod nazwą Pojezierze Sławsko – Przemęckie.

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. na podstawie ustawy o ochronie przyrody wyznaczony został obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod nazwą Pojezierze Sławskie (kod obszaru PLB300011), obejmujący obszar 39144,8 ha, w tym 17260,7 ha położone w województwie lubuskim na terenie gmin Sława (11381,2 ha), Wschowa (3615,5 ha), Kolsko (493,4 ha) i Nowa Sól – gmina wiejska (1770,6ha), oraz 21884,1 ha położone w województwie wielkopolskim na terenie gmin Święciechowa (228,9 ha), Wijewo (6180,6 ha), Śmigiel (45,7 ha), Włoszakowice (6882,4 ha) i Przemęt (8546,5ha). Pojezierze Sławskie stanowi polodowcowy krajobraz leżący na wysokości średnio 60 m n.p.m.

Obszar Natura 2000 „Pojezierze Sławskie” leży na Pojezierzu Sławskim i stanowi mozaikę jezior (około 6 % powierzchni), wyspowo położonych pól uprawnych (54 %) i dużych kompleksów leśnych (40 %). Występuje duże bogactwo form rzeźby polodowcowej. Jeziora są płytkie (od 1,9 do 8,8 m) i silnie zeutrofizowane. Największe z nich to rynnowe: Jez. Dominickie (344 ha), Jez. Przemęckie (240 ha) i Jez. Wieleńskie (220 ha). Rzeki i kanały odwadniające należą do systemu wodnego Obry. Pierwotne wielogatunkowe lasy liściaste i mieszane zostały zastąpione lasami sosnowymi. Szczególnie charakterystycznym zbiorowiskiem leśnym są acidofilne dąbrowy, natomiast dominującym typem siedliskowym lasów jest bór mieszany świeży i bór świeży. Tereny rolnicze to pola urozmaicone licznymi zadrzewieniami kępowymi. Obniżenia terenowe zajmują wilgotne, żyzne łąki z dominacją szuwaru turzycowego. Wzdłuż kanałów, grobli i rowów melioracyjnych występują zadrzewienia wierzbowo-topolowe i olchowe.

Potencjalnym zagrożeniem dla obszaru są różne formy rekreacji i aktywności turystycznej, o ile nie będą odpowiednio stale kontrolowane. Niebezpieczeństwo stanowić będzie nielegalne wypalanie trzcin i postępująca eutrofizacja jezior. Potencjalnym zagrożeniem może być również ewentualna intensywna eksploatacja złóż gazu ziemnego.

Na obszarze obowiązuje zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011 z dnia 14 stycznia 2014r. (DZ. Urzędowy woj. lubuskiego 2014.201) na podstawie, którego wprowadzono następujące cele działań ochronnych:

| Lp. | Przedmioty ochrony | Cele działań ochronnych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bąk Botaurus stellaris A021 | Utrzymanie właściwego stanu ochrony. |
| 2. | Bączek Ixobrychus minutus A022 | Utrzymanie właściwego stanu ochrony. |
|  | Kania ruda Milvus milvus A074 | Rozpoznanie liczebności populacji i stanu siedlisk gatunku. |
| 4. | Podróżniczek Luscinia svecica A272 | Rozpoznanie liczebności populacji i stanu siedlisk gatunku. |
| 5. | Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus A008 | Utrzymanie właściwego stanu ochrony. |
| 6. | Gęgawa Anser anser A043 | Utrzymanie właściwego stanu ochrony. |
| 7. | Krakwa Anas strepera A051 | Utrzymanie właściwego stanu ochrony. |
| 8. | Gągoł Bucephala clangula A067 | Utrzymanie właściwego stanu ochrony. |
| 9. | Trzciniak Acrocephalus arundinaceus A298 | Utrzymanie właściwego stanu ochrony. |
| 10. | Wąsatka Panurus biarmicus A323 | Utrzymanie właściwego stanu ochrony. |

Zaplanowane na Jeziorze Sławskim wykonanie rekreacyjnego pomostu pływającego nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu na siedliska gatunków, dla których obszar Natura 2000 „Pojezierze Sławskie” został utworzony. Nie wpłynie na pogorszenie stanu oraz funkcji tych gatunków. Dotyczy to zarówno wpływu na liczebność populacji gatunków chronionych, jak również ich kontaktu z sąsiednimi populacjami.

Uchwałą nr XXIII/293/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016r. wyznaczony został obszar chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko – Przemęckie”.

Na terenie obszaru chronionego krajobrazu zakazuje się:

- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

- budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;

- budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 85 m od linii brzegowej Jeziora Tarnowskiego Małego i Jeziora Tarnowskiego Dużego, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

Planowana inwestycja nie będzie naruszać obowiązujących na przedmiotowym obszarze zakazów.

5.2. Działki o numerze ew. 632/21 i 632/22 nie są wpisane do rejestru zabytków i nie mieszczą się w strefie wpływu eksploatacji górniczej.

##### OPIS DO PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem dokumentacji jest budowa rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Sławskim w celu stworzenia ogólnodostępnego atrakcyjnego punktu widokowego. Pomost umożliwiał będzie również cumowanie niewielkich jednostek pływających jak kajaki, łódki wiosłowe, rowery wodne itp. , a także służył będzie do uprawiania amatorskiego wędkarstwa.

Zaplanowano realizację rekreacyjnego pomostu pływającego o łącznej długości 51,0m. Pomost składał się będzie z trapu dojściowego długości 5,0m i szer. 1,20m oraz segmentu stanowiącego odcinek prosty długości 41,0m i szer.3,00m i platformy widokowej o wym. 5,0x5,0m.

2. Opis szczegółowy

Podstawowe parametry charakteryzujące urządzenie wodne:

Zaprojektowano systemowy segmentowy pomost pływający o ramowej konstrukcji stalowej ocynkowanej pokrytej drewnianym pokładem opartej na betonowych pływakach. Pomost w kształcie litery T złożony z trzech połączonych ze sobą elementów tj. trapu dojściowego, pomostu i platformy widokowej.

Charakterystyczne parametry techniczne elementów pomostu:

1\ Trap dojściowy wykonany jako łukowy o wym. 1,20x5,00m – konstrukcja nośna trapu wykonana w formie stalowej kratownicowej ramy z profili zimnogiętych ocynkowanych ogniowo, pokład trapu wykonany ze struganych i rowkowanych desek sosnowych o wym. 28x120mm przymocowanych do podłużnych drewnianych belek nośnych gwoździami pierścieniowymi ocynkowanymi ogniowo. Klasa konstrukcyjna drewna KS-klasa średnia, klasa wytrzymałości drewna C24, drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo w IV klasie impregnacji, klasa ognioodporności drewna i wydzielania dymu: Cf1 s1.

Trap wyposażony w obustronne relingi linowe ze słupkami ze stali kwasoodpornej oraz płytę ślizgową z blachy nierdzewnej gr.3mm i wym. 2,00x1,00m, za pomocą której zostanie oparty na nawierzchni nabrzeża. Trap zostanie zamocowany do pomostu za pomocą stalowych zawiasów. Nabrzeże zakończone jest od strony jeziora murem oporowym z balustradą ze stali nierdzewnej. W miejscu projektowanego usytuowania trapu pomostu fragment istniejącej balustrady nabrzeża należy zdemontować.

2\ Pomost (odcinek prosty) o wym. 3,00x41,00m -

konstrukcja nośna pomostu to rama stalowa kratownicowa wykonana z zespawanych ze sobą kształtowników stalowych zimnogiętych ocynkowanych ogniowo, zapewniających jej sztywność oraz wysoką wytrzymałość na obciążenia dynamiczne. Konstrukcja wsparta na siedmiu siatkobetonowych pływakach, zapewniających nośność całego pomostu.

Pływaki siatkobetonowe wykonane z betonu Kl.C35/45 wypełnione styropianem o gęstości 18kg/m3 o parametrze hydrofobowości (zgodnie z PN–EN 13163) ≤ 3,5%. Pomost zakotwiony zostanie do dna za pomocą sześciu pali kotwicznych z rury  60,3mm i dł.1,5m ocynkowanych ogniowo i zakończonych żeliwnym świdrem, wkręcanych całkowicie w dno. Pale kotwiczne połączone zostaną z konstrukcją nośną pomostu za pomocą ocynkowanych ogniowo stalowych łańcuchów kotwicznych 16 o maksymalnej sile zrywania 12,5t.

Pokład pomostu wykonany z ryflowanych desek sosnowych o wym. 34x120mm przymocowanych do podłużnych drewnianych belek nośnych o wym. 75x200mm gwoździami pierścieniowymi ocynkowanymi ogniowo. Pokład pomostu wyposażony po obwodzie w listwę odbijaczową o wym. 34/90. Klasa konstrukcyjna drewna KS-klasa średnia, klasa wytrzymałości drewna C24, drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo w IV klasie impregnacji, klasa ognioodporności drewna i wydzielania dymu: Cf1 s1.

Pomost wyposażony zostanie po obwodzie w relingi linowe ze słupkami ze stali kwasoodpornej.

Dodatkowe wyposażenie pomostu:

- drabinka kąpielowa 6 stopniowa ocynkowana ogniowo	–   1szt.

- knagi cumownicze ocynkowane ogniowo

do cumowania kajaków i rowerów wodnych			– 10szt.

- stanowisko ratownicze z daszkiem ocynk.			–   1szt.

- tablica informacyjna							–   1szt.

- tablica „zakaz skoków do wody”					–   1szt.

3\ Platforma widokowa o wym. 5,00x5,00m -

konstrukcja nośna platformy to rama stalowa kratownicowa wykonana z zespawanych ze sobą kształtowników stalowych zimnogiętych ocynkowanych ogniowo. Konstrukcja wsparta na czterech siatkobetonowych pływakach. Pływaki siatkobetonowe wykonane z betonu Kl.C35/45 wypełnione styropianem o gęstości 18kg/m3 o parametrze hydrofobowości (zgodnie z PN–EN 13163) ≤ 3,5%. Platforma zakotwiona zostanie do dna czterema martwymi kotwicami, o ciężarze 1200kg każda, całkowicie zagłębionymi w dnie oraz za pomocą dwóch pali kotwicznych z rury  60,3mm i dł.1,5m ocynkowanych ogniowo i zakończonych żeliwnym świdrem, wkręcanych

całkowicie w dno. Martwe kotwice oraz pale kotwiczne połączone zostaną z konstrukcją nośną platformy za pomocą ocynkowanych ogniowo stalowych łańcuchów kotwicznych 16 o maksymalnej sile zrywania 12,5t.

Pokład platformy wykonany z ryflowanych desek sosnowych o wym. 34x120mm przymocowanych do podłużnych drewnianych belek nośnych o wym. 75x200mm gwoździami pierścieniowymi ocynkowanymi ogniowo. Pokład platformy wyposażony po obwodzie w listwę odbijaczową o wym. 34/90. Klasa konstrukcyjna drewna KS-klasa średnia, klasa wytrzymałości drewna C24, drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo w IV klasie impregnacji, klasa ognioodporności drewna i wydzielania dymu: Cf1 s1.

Uwaga :   Roboty  budowlane  należy  wykonać  pod   nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  zgodnie  z  projektem  budowlanym , warunkami  technicznymi  wykonywania  i odbioru robót budowlanych  oraz  warunkami bhp i polskimi  normami .