##### OPIS DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

1. Postawa opracowania:

- zlecenie inwestora,

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego

uchwałą nr LV/372/10 z dnia 28.10.2010r. Rady Miejskiej w Sławie,

- mapa  sytuacyjna  w  skali  1:500,

- operat wodnoprawny,

- projekt budowlany,

- obowiązujące normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest kosztorys budowy rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Sławskim.

3. Lokalizacja :

Inwestycja zlokalizowana jest na Jeziorze Sławskim w Sławie na dz. nr ew. 632/21 i 632/22 w rejonie lokalizacji publicznej plaży miejskiej na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku.

Dla terenu obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Sława uchwalonego uchwałą nr LV/370/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 października 2010r. , w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem WS/1- tereny wód otwartych, płynących i stawów rekreacyjnych. Na przedmiotowym terenie dopuszczono przebudowę, modernizację i realizację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi. Inwestycja jest zgodna z ustaleniami planu.

2. Zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Sławskim w miejscu istniejącej promenady na terenie publicznej plaży miejskiej.

Zaprojektowano systemowy segmentowy pomost pływający o ramowej konstrukcji stalowej ocynkowanej pokrytej drewnianym pokładem opartej na betonowych pływakach. Pomost w kształcie litery T złożony z trzech połączonych ze sobą elementów tj. trapu dojściowego, pomostu i platformy widokowej.

Charakterystyczne parametry techniczne elementów pomostu:

1\ Trap dojściowy wykonany jako łukowy o wym. 1,20x5,00m – konstrukcja nośna trapu wykonana w formie stalowej kratownicowej ramy z profili zimnogiętych ocynkowanych ogniowo, pokład trapu wykonany ze struganych i rowkowanych desek sosnowych o wym. 28x120mm przymocowanych do podłużnych drewnianych belek nośnych gwoździami pierścieniowymi ocynkowanymi ogniowo. Klasa konstrukcyjna drewna KS-klasa średnia, klasa wytrzymałości drewna C24, drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo w IV klasie impregnacji, klasa ognioodporności drewna i wydzielania dymu: Cf1 s1.

Trap wyposażony w obustronne relingi linowe ze słupkami ze stali kwasoodpornej oraz płytę ślizgową z blachy nierdzewnej gr.3mm i wym. 2,00x1,00m, za pomocą której zostanie oparty na nawierzchni nabrzeża. Trap zostanie zamocowany do pomostu za pomocą stalowych zawiasów. Nabrzeże zakończone jest od strony jeziora murem oporowym z balustradą ze stali nierdzewnej. W miejscu projektowanego usytuowania trapu pomostu należy zdemontować fragment istniejącej balustrady nabrzeża.

2\ Pomost (odcinek prosty) o wym. 3,00x41,00m -

konstrukcja nośna pomostu to rama stalowa kratownicowa wykonana z zespawanych ze sobą kształtowników stalowych zimnogiętych ocynkowanych ogniowo, zapewniających jej sztywność oraz wysoką wytrzymałość na obciążenia dynamiczne. Konstrukcja wsparta na siedmiu siatkobetonowych pływakach, zapewniających nośność całego pomostu.

Pływaki siatkobetonowe wykonane z betonu Kl.C35/45 wypełnione styropianem o gęstości 18kg/m3 o parametrze hydrofobowości (zgodnie z PN–EN 13163) ≤ 3,5%. Pomost zakotwiony zostanie do dna za pomocą sześciu pali kotwicznych z rury  60,3mm i dł.1,5m ocynkowanych ogniowo i zakończonych żeliwnym świdrem, wkręcanych całkowicie w dno. Pale kotwiczne połączone zostaną z konstrukcją nośną pomostu za pomocą ocynkowanych ogniowo stalowych łańcuchów kotwicznych 16 o maksymalnej sile zrywania 12,5t.

Pokład pomostu wykonany z ryflowanych desek sosnowych o wym. 34x120mm przymocowanych do podłużnych drewnianych belek nośnych o wym. 75x200mm gwoździami pierścieniowymi ocynkowanymi ogniowo. Pokład pomostu wyposażony po obwodzie w listwę odbijaczową o wym. 34/90. Klasa konstrukcyjna drewna KS-klasa średnia, klasa wytrzymałości drewna C24, drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo w IV klasie impregnacji, klasa ognioodporności drewna i wydzielania dymu: Cf1 s1.

Pomost wyposażony zostanie po obwodzie w relingi linowe ze słupkami ze stali kwasoodpornej.

Dodatkowe wyposażenie pomostu:

- drabinka kąpielowa 6 stopniowa ocynkowana ogniowo	–   1szt.

- knagi cumownicze ocynkowane ogniowo

do cumowania kajaków i rowerów wodnych			– 10szt.

- stanowisko ratownicze z daszkiem ocynk.			–   1szt.

- tablica informacyjna						–   1szt.

- tablica „zakaz skoków do wody”					–   1szt.

3\ Platforma widokowa o wym. 5,00x5,00m -

konstrukcja nośna platformy to rama stalowa kratownicowa wykonana z zespawanych ze sobą kształtowników stalowych zimnogiętych ocynkowanych ogniowo. Konstrukcja wsparta na czterech siatkobetonowych pływakach. Pływaki siatkobetonowe wykonane z betonu Kl.C35/45 wypełnione styropianem o gęstości 18kg/m3 o parametrze hydrofobowości (zgodnie z PN–EN 13163) ≤ 3,5%. Platforma zakotwiona zostanie do dna czterema martwymi kotwicami, o ciężarze 1200kg każda, całkowicie zagłębionymi w dnie oraz za pomocą dwóch pali kotwicznych z rury  60,3mm i dł.1,5m ocynkowanych ogniowo i zakończonych żeliwnym świdrem, wkręcanych całkowicie w dno. Martwe kotwice oraz pale kotwiczne połączone zostaną z konstrukcją nośną platformy za pomocą ocynkowanych ogniowo stalowych łańcuchów kotwicznych 16 o maksymalnej sile zrywania 12,5t.

Pokład platformy wykonany z ryflowanych desek sosnowych o wym. 34x120mm przymocowanych do podłużnych drewnianych belek nośnych o wym. 75x200mm gwoździami pierścieniowymi ocynkowanymi ogniowo. Pokład platformy wyposażony po obwodzie w listwę odbijaczową o wym. 34/90. Klasa konstrukcyjna drewna KS-klasa średnia, klasa wytrzymałości drewna C24, drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo w IV klasie impregnacji, klasa ognioodporności drewna i wydzielania dymu: Cf1 s1.

Platforma wyposażona zostanie po obwodzie w relingi linowe ze słupkami ze stali kwasoodpornej.

| l.p. | Nazwa | j.m. | ilość | Cena jedn. |  |  | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POMOST: |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomost pływający o wym. 3,00x41,00m. Konstrukcja nośna pomostu to rama stalowa kratownicowa wykonana z zespawanych ze sobą kształtowników stalowych zimnogiętych ocynkowanych ogniowo, wsparta na siatkobetonowych pływakach. Pływaki siatkobetonowe wykonane z betonu Kl.C35/45 wypełnione styropianem o gęstości 18kg/m3 o parametrze hydrofobowości (zgodnie z PN–EN 13163) ≤ 3,5%. Pomost zakotwiony do dna za pomocą sześciu pali kotwicznych wkręcanych całkowicie w dno. Pale kotwiczne połączone z konstrukcją nośną pomostu za pomocą ocynkowanych ogniowo stalowych łańcuchów kotwicznych. Pokład pomostu wykonany z ryflowanych desek sosnowych o wym. 34x120mm przymocowanych do podłużnych drewnianych belek nośnych o wym. 75x200mm gwoździami pierścieniowymi ocynkowanymi ogniowo. Pokład pomostu wyposażony po obwodzie w drewnianą listwę odbijaczową o wym. 34/90. Klasa konstrukcyjna drewna KS-klasa średnia, klasa wytrzymałości drewna C24, drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo w IV klasie impregnacji, klasa ognioodporności drewna i wydzielania dymu: Cf1 s1. Pomost wyposażony po obwodzie w relingi linowe ze słupkami ze stali kwasoodpornej. | m | 41 |  |  |  |  |
|  | Platforma widokowa o wym. 5,00x5,00m - konstrukcja nośna platformy to rama stalowa kratownicowa wykonana z zespawanych ze sobą kształtowników stalowych zimnogiętych ocynkowanych ogniowo. Konstrukcja wsparta na siatkobetonowych pływakach. Pływaki siatkobetonowe wykonane z betonu Kl.C35/45 wypełnione styropianem o gęstości 18kg/m3 o parametrze hydrofobowości (zgodnie z PN–EN 13163) ≤ 3,5%. Platforma zakotwiona do dna czterema martwymi kotwicami całkowicie zagłębionymi w dnie oraz za pomocą dwóch pali kotwicznych ocynkowanych ogniowo i zakończonych żeliwnym świdrem, wkręcanych całkowicie w dno. Martwe kotwice oraz pale kotwiczne połączone z konstrukcją nośną platformy za pomocą ocynkowanych ogniowo stalowych łańcuchów kotwicznych. Pokład platformy wykonany z ryflowanych desek sosnowych o wym. 34x120mm przymocowanych do podłużnych drewnianych belek nośnych o wym. 75x200mm gwoździami pierścieniowymi ocynkowanymi ogniowo. Pokład platformy wyposażony po obwodzie w drewnianą listwę odbijaczową o wym. 34/90. Klasa konstrukcyjna drewna KS-klasa średnia, klasa wytrzymałości drewna C24, drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo w IV klasie impregnacji, klasa ognioodporności drewna i wydzielania dymu: Cf1 s1.Platforma wyposażona po obwodzie w relingi linowe ze słupkami ze stali kwasoodpornej. | kmpl | 1 |  |  |  |  |
|  | złącze T-owe | kmpl | 1 |  |  |  |  |
|  | złącze z podłużnic | kmpl | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Trapy dojściowe: |  |  |  |  |  |  |
|  | Trap dojściowy wykonany jako łukowy o wym. 1,20x5,00m – konstrukcja nośna trapu wykonana w formie stalowej kratownicowej ramy z profili zimnogiętych ocynkowanych ogniowo, pokład trapu wykonany ze struganych i rowkowanych desek sosnowych o wym. 28x120mm przymocowanych do podłużnych drewnianych belek nośnych gwoździami pierścieniowymi ocynkowanymi ogniowo. Klasa konstrukcyjna drewna KS-klasa średnia, klasa wytrzymałości drewna C24, drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo w IV klasie impregnacji, klasa ognioodporności drewna i wydzielania dymu: Cf1 s1. Trap wyposażony w obustronne relingi linowe ze słupkami ze stali kwasoodpornej oraz płytę ślizgową z blachy nierdzewnej, za pomocą której zostanie oparty na nawierzchni nabrzeża. Trap zamocowany do pomostu za pomocą stalowych zawiasów. | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | płyta wyrównująca drewniana | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | płyta ślizgowa z blachy nierdzewnej gr.3mm i wym. 2,00x1,00m | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Kotwiczenie do dna: |  |  |  |  |  |  |
|  | martwa kotwica 1200kg | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | pal kotwiczny 1,5m | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | łańcuch ø 16 | m | 104 |  |  |  |  |
|  | szekla ø 20 | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | pierścień kotwiczny ø 18 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Kotwiczenie do brzegu: |  |  |  |  |  |  |
|  | pal kotwiczny z rury ø60,3mm i dł.1,5m ocynkowany ogniowo i zakończony żeliwnym świdrem | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | ocynkowany ogniowo stalowy łańcuch kotwiczny ø16 o maksymalnej sile zrywania 12,5t | m | 14 |  |  |  |  |
|  | szekla ø 20 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | pierścień kotwiczny ø 18 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Wyposażenie: |  |  |  |  |  |  |
|  | słupki ze stali nierdzewnej w rozstawie co 1,00m wraz z relingiem linowym w dwóch poziomach | szt. | 112 |  |  |  |  |
|  | drabinka kąpielowa 6 stopniowa ocynk. | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | knaga cumownicza ocynkowana ogniowo | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | stanowisko ratownicze z daszkiem ocynk. | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | tablica informacyjna | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | tablica zakaz skoków do wody | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Koszt transportu wszystkich elementów pomostu na teren budowy oraz wszystkie koszty związane z montażem pomostu (kalkulacja własna) | kmpl | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Koszty demontażu fragmentu balustrady nabrzeża długości 2,00m. Balustrada z kształtowników ze stali nierdzewnej (słupki z płaskownika 50x30mm; pochwyt RO 51,0x3,2; rurki poziome RO 26,9x2,6). Należy uwzględnić koszty związane z uzupełnieniem i estetycznym wykończeniem balustrady po robotach demontażowych (kalkulacja własna) | kmpl | 1 |  |  |  |  |
| 8 | RAZEM netto |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RAZEM brutto |  |  |  |  |  |  |