Załącznik nr 4.3 do SWZ

Załącznik nr ……… do umowy

# Opis przedmiotu zamówienia

Część 3 –Przezczaszkowy stymulator prądem stałym z wbudowanym oprogramowaniem

Wymagane minimalne parametry techniczne:

Oferuję:

Model/typ ……………………………………………………

Producent/kraj	………………………………………………

Rok produkcji (nie później niż 2022) ………………………………………………

| Lp. | Wymagania: | Sposób oceny | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać „TAK”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane, nie odnawiane (not refurbished) | TAK |  |
|  | Transport, wniesienie, instalacja, szkolenie z obsługi uwzględnione w cenie. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w pliku pdf | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada Certyfikat CE wyrobu medycznego dla terapii depresji bólu przewlekłego i fibromialgii | TAK |  |
|  | Ciągłe monitorowanie impedancji skóry głowy zapewniające odpowiednią i bezpieczną stymulację | TAK |  |
|  | Stopniowe zwiększanie i zmniejszanie natężenia prądu w momencie rozpoczęcia i zakończenia sesji terapeutycznej dla komfortu pacjenta (Ramp-up, Ramp-down 0,1 mA/s) | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji wielu protokołów terapii i obsługi podwójnie ślepej próby (Shame) | TAK |  |
|  | Sterowanie sesyjne jednym przyciskiem | TAK |  |
|  | Stopień ochrony: IP21 | TAK |  |
|  | Zestaw składa się z: - stymulator – 1 szt., - elektrody, 25cm2 (CE25), - kable do elektrod - 150mm (CSNP), - czepek do stymulacji, - wkładki do elektrod – 20 par (40 sztuk), - walizka do transportu stymulatora, - ładowarka, -dostęp do portalu klinicznego do zarządzania pacjentami i terapiami, -aplikacje dla pacjentów na iOS lub Android są bezpłatne Dodatkowo: - czepek 19 punktów-3 sztuki w rozmiarach S-1szt., M-1szt.,L-1szt. - czepki do leczenia bólu-2 sztuki, w rozmiarach M-1szt., L-1szt. - elektrody 5 zestawów (każdy zestaw ma 2 sztuki elektrod), - przewody 2 sztuki, - 1 komplet -40 szt. jednorazowych wkładek typu Comfopad, - sól fizjologiczna (NaCl 0,9%) 6 litrów. | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia 33 mm x 64 mm x 123 mm | TAK |  |
|  | Zakres wyjściowy, prąd stały 0 - 6mA | TAK |  |
|  | Zakres wyjściowy, prąd przemienny ± 2 mA | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości AC 0 - 250 Hz | TAK |  |
|  | Wewnętrzny akumulator litowo jonowy 3,6 V 3350 mAh | TAK |  |
|  | Żywotność akumulatora 10 godzin od pełnego naładowania (20 sesji terapeutycznych) | TAK |  |
|  | W zestawie Ładowarka USB - C | TAK |  |
|  | Monitorowanie jakości kontaktów Ciągłe. Wizualny wskaźnik jakości kontaktu | TAK |  |

……………………………………………….

(podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty

osoby reprezentującej wykonawcę)