Narewka, 2021.06.07

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na kompleksową renowację nawierzchni boisk poliuretanowych w obiektach sportowych położonych na terenie Gminy Narewka:

- Stanica Kajakowa Narewka – 17-220 Narewka, ul. Hajnowska 33, nr geod. Dz. 479/2

- „ORLIK” Narewka - 17-220 Narewka, ul. Cicha 33, nr geod. Dz. 584/2, obr. Narewka

- Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce - 17-220 Siemianówka, ul. Szkolna 35, nr geod. Dz. 95, obr. Siemianówka

OGÓLNY ZAKRES WSPÓLNYCH PRAC RENOWACYJNYCH DLA KAŻDEJ Z LOKALIZACJI

1. Oczyszczenie nawierzchni boiska: dokładne oczyszczenie / umycie / oczyszczenie strumieniem   powietrza / oraz usunięcie z jego powierzchni resztek roślinności oraz innych zanieczyszczeń

i osadów.

2. Wykonanie niezbędnych napraw punktowych podbudowy boiska oraz nawierzchni boiska

3. Położenie warstwy gruntującej.

4. Wzmocnienie nawierzchni natryskiem hydrodynamicznym poliuretanowym, transparentnym.

5. Naniesienie gumowej warstwy wyrównującej SBR / EPDM ( opcjonalne ).

6. Naniesienie metodą natryskową warstwy użytkowej boiska w postaci kolorowego granulatu

( przynajmniej 2 warstwy ).

7. Naniesienie nowych linii boiska.

8. Wymóg spełnienia normy PN-EN 14877: 2014

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC RENOWACYJNYCH - DLA KAŻDEGO ZADANIA

Lokalizacja 1

STANICA KAJAKOWA NAREWKA  - jedno – wielofunkcyjne boisko ( tenis, siatkówka, koszykówka )  długość linii funkcyjnych:   359,2 mb linii. Wymiary: 30 x 17 m, pow. ok. 510 m2

- Czyszczenie i mycie mechaniczne nawierzchni boiska.

- Czyszczenie nawierzchni boiska strumieniem powietrza.

- Usunięcie roślinności z nawierzchni boiska oraz obrzeży.

- Wykonanie napraw punktowych podłoża i nawierzchni boiska.

- Wzmocnienie nawierzchni natryskiem hydrodynamicznym poliuretanowym transparentnym.

- Wykonanie nakładki wyrównującej (SBR).

- Wykonanie natrysku strukturalnego w kolorze boiska.

- Odtworzenie  linii funkcyjnych boiska.

- jedno – wielofunkcyjne boisko ( tenis, siatkówka, koszykówka )  długość linii funkcyjnych:   359,2 mb linii. Wymiary: 30 x 17 m, pow. ok. 510 m2

Lokalizacja 2

STADION NAREWKA  „ORLIK”– 2 boiska.

2A.  Poliuretanowe boisko wielofunkcyjne ( tenis, siatkówka, koszykówka )  długość linii funkcyjnych:  267,9 mb. Wymiary: 32 x 19,2 m. Powierzchnia. ok. 614,4 m2

- Czyszczenie i mycie mechaniczne nawierzchni boiska.

- Miejscowe uzupełnienie nawierzchni przy obrzeżach.

- Wypełnienie szpar przy obrzeżach masą poliuretanową.

- Wykonanie natryskowej warstwy wzmacniającej, natryskiem hydrodynamicznym.

- Wykonanie natrysku strukturalnego w kolorze boiska.

- Odtworzenie  linii funkcyjnych boiska.

2B. Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej ( piłka nożna ).

Długość linii funkcyjnych: 294,8 mb . Wymiary: 31,7 x 47 m. Powierzchnia. ok. 1489 m2

Nawierzchnia z trawy syntetycznej o następujących parametrach technicznych i użytkowych:

- wysokość całkowita nawierzchni: min 40mm, max 50 mm

- gęstość ( ilość splotów/m2 ) min. 8000

- gęstość ( ilość włókien/m2 ) min. 130 000

- rodzaj włókna: 100% polietylen ( PE ), 100% włókien monofilowych

- Wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM

- Czyszczenie i mycie mechaniczne nawierzchni boiska.

- Usunięcie roślinności z nawierzchni boiska oraz obrzeży.

- Uzupełnienie brakujących linii.

- Wymiana pól wybiegu bramkarza.

- Sklejenia łączeń trawy.

- Wymiana punktowa nawierzchni w miejscu uszkodzonych łączeń.

- Naprawa ogrodzenia

Lokalizacja 3

OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ w Siemianówce  – 2 boiska.

3A.  Poliuretanowe boisko do siatkówki i koszykówki.

Długość linii funkcyjnych:  220 mb. Wymiary: 24,0 x 12,7 m. Powierzch. ok. 304,8 m2

- Czyszczenie mechaniczne nawierzchni boiska.

- Usunięcie roślinności z nawierzchni boiska oraz obrzeży.

- Wykonanie napraw punktowych podłoża i nawierzchni boiska.

- Wykonanie natryskowej warstwy wzmacniającej, natryskiem hydrodynamicznym.

- Wykonanie nakładki ( SBR ) wyrównującej.

- Wykonanie natrysku strukturalnego w kolorze boiska.

- Odtworzenie linii funkcyjnych.

3B. Boisko do tenisa.

Długość linii funkcyjnych:  78 mb.  Wymiary: 23,2 x 11 m. Powierzchnia. ok. 255 m2

Na boisku zamontowana jest trawa multifunkcja krótkowłosa o wysokości ok. 10 mm Rodzaj zasypu: to prawdopodobnie piasek kwarcowy.

- Demontaż trawy.

- Utylizacja odpadów.

- Wyrównanie podbudowy.

- Położenie nowej trawy.

W załączeniu:

- Raport pokontrolny stanu nawierzchni boisk.

Raport pokontrolny ze stanu nawierzchni tartanowych

na boiskach sportowych będących własnością Gminy Narewka.

(zdjęcia wykonano 12.10.2020 r.)

- Stanica kajakowa Narewka  - 17-220 Narewka, ul. Hajnowska 33

Jedno – wielofunkcyjne boisko tartanowe.

Stan nawierzchni – słaby.

Nawierzchnia – pofalowana.

Liczne drobne braki w nawierzchni. Liczne przebarwienia.

Źle wykonana częściowa naprawa boiska.

Nowa nawierzchnia oddziela się do starej. Wyraźne szczeliny wokół, przy łączeniach z naprawą i przy brzegach boiska pomiędzy nawierzchnią a krawężnikiem.

Naturalna roślinność „wchodzi” na tartan.

- Stadion Narewka – ORLIK  - 17-220 Narewka, ul. Mickiewicza

Dwa  boiska.  Tartanowe boisko wielofunkcyjne i boisko ze sztuczną trawą do piłki nożnej.

Boisko tartanowe: stan nawierzchni – dość dobry.

Nawierzchnia – równa. Drobne braki w nawierzchni. Liczne przebarwienia w miejscach najbardziej używanych. Wyraźne szczeliny wokół, przy brzegach boiska pomiędzy nawierzchnią a krawężnikiem. Naturalna roślinność „wchodzi” na tartan.

Boisko ze sztucznej trawy: stan nawierzchni – słaby. Widoczne długie fałdy

Nawierzchnia – w miarę równa ale mocno już zużyta. Naturalna roślinność „wchodzi” na sztuczną trawę. Braki w „malowaniu” poziomym – ubytki, szczeliny.

Częściowo zniszczone ogrodzenie. Podniesiona dołem siatka.

- Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce

Dwa  boiska.  Tartanowe boisko do koszykówki  i kort do tenisa.

Stan obu boisk - bardzo słaby. Braki w malowaniu.

Nawierzchnia nierówna – gra w tenisa praktycznie niemożliwa. Piłka po odbiciu leci gdzie chce. Liczne ubytki w nawierzchni. Spękania, szczeliny. Naturalna roślinność zaczyna  „wchodzić” na tartan.